山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目                          目录


[image: image1.png]


[image: image16][image: image17]
山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢

生产线降噪减排综合治理改造项目

环境影响报告书
               （征求意见稿）
山西清源环境咨询有限公司

二○一九年一月
目录
4概 况


41项目由来


41.1项目建设背景


51.2建设项目特点


52 环境影响评价的工作过程


63关注的主要环境问题及环境影响


64环境影响报告书的主要结论


71 总论


71.1编制依据


101.2评价因子和评价标准


131.3评价工作等级和评价范围


151.4相关规划及环境功能区划


221.5主要环境保护目标


242 工程概况与分析


242.1现有工程概况及工程分析


392.2技改项目概况


502.2生产工艺分析


532.3公用工程


552.4环境影响因素分析


632.6“三本账”分析


653 环境现状调查与评价


653.1地理位置


653.2自然环境概况


713.3环境质量现状监测与评价


774环境影响预测与评价


774.1 大气环境影响预测与评价


814.2地表水环境影响分析


814.3声环境影响预测与评价


874.4固体废物环境影响分析


894.5地下水影响分析


915环境保护措施及其可行性论证


915.1施工期污染防治措施


925.2运营期污染防治措施


995.4污染防治措施汇总


1026环境影响经济损益分析


1026.1社会效益分析


1026.2经济效益分析


1026.3环境效益损益分析


1066.4小结


1077环境管理与监测计划


1127.2环境监测计划


1147.3环境管理和监测经费预算


1147.4污染物排放清单


1178选址及相关规划相符性分析


1178.1地理位置


1178.2太原市城市总体规划符合性分析


1178.3土地利用


1178.4环境承载能力分析


1188.6周围环境敏感因素


1198.7环境可行性分析


1208.8场址可行性分析小结


1229环境影响评价结论


1229.1建设项目概况


1229.2环境质量现状


1239.4主要环境影响


1249.5公众意见采纳情况


1259.6环境保护措施


1259.7环境影响经济损益分析


1259.8总量控制


1259.9环境管理与监测


1259.9环境影响评价总结论


1259.10建议




附件1委托书

附件2备案证

附件3原有工程环评批复

附件4原有工程验收批复

附件5监测报告

附件6山西太钢工程技术有限公司出具的本项目工艺技术分析说明

附件7太原市水务局准予水行政许可决定书

附件8专家意见

概 况
1项目由来
1.1项目建设背景
山西太钢不锈钢股份有限公司（简称太钢不锈）是国内以生产板材为主的特大型钢铁联合企业和全球最大的不锈钢生产企业。太钢不锈致力于不锈钢、特殊钢、镍基材料和高等级碳素钢的研究开发和生产加工，拥有雄厚的研发实力和可靠的质量保障能力，目前已形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材为主的高效节能长寿型产品集群，主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、不锈复合板、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。

太钢炼钢一厂不锈钢生产线（原三炼钢）是公司的不锈钢专业冶炼厂，该厂始建于50年代，原有出钢量20t电弧炉6台，45tAOD炉3座，1280mm立式斜出坯不锈钢板坯连铸机1台，45tLF精炼炉1座，45t单工位VOD真空精炼装置2座，方坯连铸机1台，至2006年年产不锈钢规模为35万吨。

由于原有电炉设备及除尘设备落后，加料及出钢过程烟气捕集率低，除尘效果差，水耗大，清洁生产水平低，因此2008年太钢不锈钢股份有限公司对三钢厂电炉进行清洁生产节能技术改造，形成年产50万吨不锈钢生产能力。太原市环境保护局于2008年9月9日以并环审批[2008]150号文对《山西太钢不锈钢股份有限公司节能项目环境影响报告表》进行了批复，该项目中包含三钢电炉清洁生产技能技术改造项目在内的10个节能项目。2009年9月26日，太原市环境保护局出具了太原钢铁（集团）有限公司90t电炉清洁生产改造工程竣工验收会议纪要，同意该项目通过竣工验收。

目前太钢炼钢一厂不锈钢生产线（原三炼钢）形成一条电炉+VOD/AOD二步法冶炼不锈钢生产线，拥有90t电炉1座，45tAOD炉3座，钢包吹氩站1座，45tLF精炼炉1座，45t单工位VOD真空精炼装置2座，1280mm立式板坯连铸机1台，方坯连铸机1台。主要生产300系列不锈钢，以304系列品种为主，占到75%左右；其余为321系列、316系列、双相钢系列、耐热钢系列等钢种。2017年太原市环保局对山西太钢不锈钢股份有限公司下发了排污许可证，证书编号为：911400070101188x001p，将现有炼钢一厂不锈钢生产线纳入了排污许可范围。

由于太钢全厂企业较为集中，工业企业生产会对周围环境产生一定噪声影响，太钢一直以来致力于采取各种措施，降低厂区企业对周围环境的影响，具体采取的措施介绍如下：

针对穿行不锈炼钢南路的火车增设道路栏杆，取消道口警示喇叭和机车鸣笛；在不锈炼钢南路划定禁鸣区，对物流汽车限速20公里以下，设置禁鸣、限速标志；能源动力总厂十二降压站电抗器增设隔声屏；加工厂7#库（打包机车间）停止使用；能源动力总厂一降压变压器隔声降噪工程；能源动力总厂电抗器在隔声墙封闭工程的基础上，实施顶部封闭工程；间歇性蒸汽疏水排汽噪声治理。

针对距离南厂界较近的噪声源拆除设施如下：加工厂维修工段拆除；钢企公司金属加工分公司拆除；钢运物流公司第一、第二、第三及第六分公司拆除；钢运物流公司维修工段拆除；南区派出所及钢企公司加油站拆除。

针对炼钢一厂采取的降噪措施如下：不锈钢线连铸切割除尘风机出口管道增设消音器；不锈钢线连铸切割除尘风机封闭间吸声隔音提效封闭；能源动力总厂供炼钢一厂不锈钢线的连铸水系统冷却塔增设隔声屏；能源动力总厂供炼钢一厂不锈钢线的连铸水系统空冷器增设隔声屏等。

由于目前炼钢一厂电炉冶炼熔化合金过程产生较高的噪声和含尘高温烟气污染，尽管在太钢全厂采取一系列降噪措施后，目前噪声和污染物排放能够达到国家标准，但是对周边环境仍有一定影响。为进一步减少炼钢排放和降低噪声对周边环境的影响，拟进一步对炼钢一厂不锈钢生产线的工艺冶金设备、电炉车间的噪音、粉尘的排放等进行降噪减排治理。本项目通过优化电炉车间工艺冶金设备功能，改变现有电炉冶炼工艺，配套合金熔化装置，将目前车间内铬铁冷料的熔化功能转移至合金熔化装置内进行，避免全冷料、高强度、高噪音的供电区间，实现降噪目的；同时对电炉车间厂房进行降噪封闭改造，进一步降低对厂界居民的噪音污染。并通过改造电炉除尘系统设备，使净化后的电炉冶炼烟尘排放浓度≤10mg/Nm3，从而实现炼钢一厂不锈钢生产线电炉冶炼工艺功能优化、降噪减排。

尖草坪区经济和信息化局于2018年5月15日以草坪经信备字[2018]9号文对本项目进行了备案。

1.2建设项目特点

本项目建设内容主要为在原有电炉车间内配套1套30t合金熔化装置，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置；改造现有90t电炉120万m3/h的布袋除尘器，增加除尘器的过滤面积，降低过滤风速，同时将合金熔化装置的加料、冶炼和出钢过程中产生的烟气捕集并入改造后的电炉除尘器，使排放达到国家超低排放标准的要求≤10mg/Nm3；同时对新建车间墙面及屋面进行改造，墙面及屋面全部采用矿棉板进行降噪封闭处理，进一步降低噪音污染。本项目不新增职工，生产线厂房、原料库及办公生活设施均依托太钢不锈钢股份有限公司现有设施。

本次技改项目主要的大气污染源为电炉+合金熔化装置及配套设施颗粒物排放，经对电炉除尘器进行改造，使排放达到国家超低排放标准的要求≤10mg/Nm3，颗粒物排放量较技改前有所减少；排放废水主要为改造后合金熔化装置及配套辅助设施净循环水排水，净循环排水排至炼钢一厂浊循环水系统循环使用，不外排；经采取各种降噪措施后降低了对太钢南厂界环境及最近敏感点恒大名都小区的噪声影响；技改后除尘器产生除尘灰、废耐火材料及废润滑及液压油产生量有所增加，增加的各项固废均能做到合理处置。综合考虑，本次技改能够降低噪声和大气对周围环境的质量影响，具有环境正效益。

2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目须进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本工程需编写环境影响报告书；太钢不锈钢股份有限公司炼钢一厂于2018年8月5日正式委托山西清源环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织课题组成员赴现场进行实地调研、踏勘、资料收集等工作，了解项目周围主要污染状况，收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展等自然、社会环境概况，进行了工程和环境特征分析，并对环境影响因子和评价因子进行了筛选。根据国家及省内有关规定进行评价等级确定，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本项目环境影响评价范围及工作内容。环评人员根据评价技术导则、国家的法律法规要求及环境现状监测和调查结果开展了各专题工作，编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目环境影响报告书》（报审版）。

太原市环境工程评估中心于2018年11月12日在太原市主持召开了《太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目环境影响报告书》技术评估会。根据技术审查意见，环评人员对报告表进行了修改补充，现提交建设单位上报审批。

3关注的主要环境问题及环境影响
根据项目工程特点，项目环评关注的主要环境问题有以下方面：

技改项目对太钢南厂界周围环境，尤其对敏感点恒大名都小区降噪效果；

技改后大气污染物排放量减排效果；

3、项目与现有工程衔接性分析及本项目依托现有工程的可靠性分析；

4、项目建设采取的污染防治措施的可靠性及处理效果；

4环境影响报告书的主要结论

太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目满足清洁生产要求，在项目技改完成后能够达到降噪减排的效果，具有环境正效益。所有被调查公众对本项目持支持态度，无反对意见；工程投产运行后能够实现经济效益、社会效益、环境效益和谐统一发展；因此，本项目的建设从环保角度是可行的。

在环境影响报告书编制过程中，得到了太原市政府和环保局等有关部门的大力支持和帮助，在此一并表示诚挚的谢意。

1 总论

1.1编制依据

1.1.1任务依据

环境影响评价报告委托书，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢一厂，2018年8月；

尖草坪区经济和信息化局草坪经信备字[2018]9号文“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目”备案。

1.1.2国家法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2017修订)，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（6）《中华人民共和国水土保持法》，2001年3月1日；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修正），2016年9月1日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月3日；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017修订），（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日；

《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部部令第1号，2018年4月28日；

（11）《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》(国家发展改革委第21号令，2013年2月16日)；

（12）国环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（13）环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日；

（14）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令 第35号，2015年9月1日；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2016年5月28日；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（18）环境保护部关于印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》的通知（环生态〔2016〕151号），2016年10月27日；

（19）《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气〔2017〕29号），2017年2月17日；

（20）《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号），2018年09月21日；

（21）环境保护部办公厅印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年11月2日；

（22）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日；

（23）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部公告2018年第9号，2018年1月6日。

1.1.3地方法律法规及规章
（1）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日；

（2）《山西省大气污染防治条例》，2007年3月30日；

（3）《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限值的公告》，2018年第1号，山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局，2018年6月5日;

（4）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发〔2018〕52号），2018年5月25日；

（5）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发〔2018〕55号），2018年5月24日；

（6）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发〔2018〕53号），2018年5月25日；

（7）《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发〔2018〕30号），2018年7月29日；

（8）《山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定》（山西省水污染防治工作领导小组办公室关于印发晋水防办发[2017]25号）；

（9）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），2014年2月20日；

（10）《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

（11）山西省环保厅“关于转发《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》”，晋环发[2012]309号，2012年8月20日；

（12）山西省环保厅“关于转发《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》”，环发[2012]321号，2012年8月30日；

（13）山西省环境保护厅文件“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”（晋环发[2015]64号），2015年5月15日；

（14）山西省环境保护厅文件关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号文），2015年2月15日；

1.1.4技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（8） 钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）；

（9）《钢铁行业规范条件（2015年修订）》；

（10）《钢铁工业除尘工程技术规范》（HJ435-2008）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范  钢铁工业》（HJ846-2017）

1.1.5其它依据
（1）《开发建设环境管理》，侯正伟编著；

（2）《环境影响评价技术原则与方法》，国家环保局开发监督司；
（3）《太原市城市总体规划》；

1.2评价因子和评价标准
1.2.1影响识别
根据工程的性质及污染物排放的特点和现场实地查勘的情况，结合收集到的有关工程资料，对工程建设可能对环境产生的影响进行分析，对建设项目环境影响因子的影响性质进行识别。
工程对环境影响按照施工期和运营期两个阶段考虑。
（1）施工期环境影响因子的识别
项目施工期建设内容包括新建厂房的建设、现有拆炉站的移位、合金熔化装置及辅助设施设备的安装、电炉除尘器的改造等，施工期对环境的影响主要来自厂房建设及生产设备安装过程产生的扬尘及汽车尾气；施工人员产生的生活污水及生活垃圾；施工噪声及施工固体废物产生的环境影响。
（2）运行期环境影响因子的识别
本工程投入运营后，对当地各种环境因素均会产生有利及不利的影响，这些影响多数是长期且不可逆的，主要表现在以下方面。
①大气污染因子
本次技改运行期主要的大气污染源是电炉和合金熔化装置产生的粉尘。

②水污染因子
项目不新增职工，运营期废水为改造后合金熔化装置及配套辅助设施净循环水排水。
③噪声污染因子
技改项目噪声为改造后电炉及风机运行过程降低噪声、新增设备合金熔化装置、水泵等设备噪声及车间墙体和屋顶采取隔音处理后厂区综合噪声。

④固体废物污染因子
技改项目新增固体废物包括除尘器产生除尘灰、废耐火材料及废润滑及液压油。
建设项目环境影响因子识别见表1-2-1。
表1-2-1    主要环境影响因素识别矩阵
	工程内容
环境要素
	施工期
	运营期

	
	废气
	废水
	噪声
	固废
	占地
	废气
	废水
	噪声
	固废

	自然环境
	环境空气
	ODP
	
	
	
	
	※CP
	
	
	

	
	声环境
	
	
	ODP
	
	
	
	
	※CP
	

	
	地表水
	
	ODP
	
	
	
	
	
	
	OCP

	
	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	OCP

	
	土壤
	
	
	
	
	
	OCP
	
	
	

	
	生态
	
	
	
	
	
	OCP
	
	
	

	人文生态
	自然景观
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	公众健康
	
	
	ODP
	
	
	OCP
	
	OCP
	

	说明
	
	有无影响：O—一般  ※—较大；     影响时段：D—短期  C—长期；影响范围：P—局部  W—大范围


1.2.2评价因子筛选
根据工程污染物排放特点和对环境因素影响的程度，筛选出本项目评价因子，见表1-2-2。
表1-2-2    评价因子筛选
	类型
	现状评价因子
	预测评价因子

	大气环境
	TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、
	PM10

	地表水环境
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总氰化物、六价铬、总铬、铁及粪大肠菌群数量
	--

	地下水环境
	--
	--

	声环境
	LeqdB（A）
	LeqdB（A）

	固体废物
	/
	工业废物（一般固废、危险废物）


1.2.3评价标准
1.2.3.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：TSP、PM10、SO2、PM2.5、NO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，二噁英参照日本环境厅标准限值，项目环境空气执行标准见表1-2-3。
表1-2-3环境空气标准限值
	项目
	年平均
	24小时平均
	1小时平均
	备注

	TSP
	200
	300
	-
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：μg/m3

	PM10
	70
	150
	-
	

	PM2.5
	35
	75
	-
	

	SO2
	60
	150
	500
	

	NO2
	40
	80
	200
	

	氟化物F
	
	7
	20
	

	二噁英
	0.6pg/m3
	--
	--
	日本环境厅制定标准


（2）地表水环境

地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目位于汾河水系铁桥至祥云桥段，水环境功能为城市景观娱乐用水保护，水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。
表1-2-4地表水标准限值单位mg/L

	项目
	PH
	COD

mg/l
	BOD5
mg/l
	氨氮

mg/l
	石油类mg/l
	硫化物mg/l
	阴离子表面活性剂（LAS）

	标准限值
	6-9
	30
	6
	1.5
	0.5
	0.5
	0.6


（3）声环境

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《太原市城市区域环境噪声适用区域划分调整图》，太钢厂区所在区域属于3类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，具体标准值见表1-2-5。
表1-2-5声环境质量标准单位：dB（A）
	          时段
功能区类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


1.2.3.2污染物排放标准

废气

根据《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限值的公告》（2018年6月5日），太原市属于“4+2”城市，大气污染物排放标准需执行特别排放限值要求。项目生产过程排放颗粒物、二噁英及氟化物执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中表3大气污染物特别排放限值要求。
表1-2-6  大气污染物执行标准

	污染

因子
	生产工艺或设施
	限值

（mg/m3）
	污染物排放监控位置
	企业颗粒物无组织排放
	执行标准

	
	
	
	
	无组织排放源
	浓度(mg/m3)
	

	颗粒物
	铁水预处理（包括倒钢、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉
	15
	车间或生产设施排气筒
	有厂房生产车间
	8.0
	《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中表3 大气污染物特别排放限值要求

	二噁英
	电炉
	0.5ngTEQ/Nm3
	
	--
	--
	

	氟化物

（以F计）
	电渣冶金
	5.0
	
	--
	--
	


（2）噪声

施工场界噪声：本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声限排放标准》（GB12523-2011），标准限值昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

厂区边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；
表1-2-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
	      时段
功能区类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（3）固体废物

固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《关于发布“一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599- 2001）”等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告 2013年 第36号）。

1.3评价工作等级和评价范围
1.3.1评价工作等级
1.3.1.1大气评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi = Ci/ Coi×100%

[image: image37.jpg]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

[image: image2.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image3.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作等级的判定依据见表1-3-1。

表1-3-1 评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


采用估算模式计算的评价等级表见表1-3-2。

表1-3-2本项目环境空气评价等级划分

	污染源
	污染物
	排放浓度Coi(mg/m3)
	最大落地浓度占标率Pi%
	D10%（m）
	评价等级

	电炉+合金熔化装置1#排气筒
	PM10
	10
	3.14
	--
	二级

	电炉+合金熔化装置2排气筒
	PM10
	10
	3.14
	--
	二级


根据估算结果可知，本项目大气污染物Pmax=3.14%<10%。因此，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。
1.3.1.2地表水评价工作等级
本次技改不新增职工，不新增生活用水。生产废水为改造后合金熔化装置及配套辅助设施净循环水排水，净循环排水排至炼钢一厂浊循环水系统循环使用，不外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93)的相关规定，本次环评进行一般影响分析。

1.3.1.3地下水评价工作等级

本项目为炼钢生产线技改项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类分类可知，本项目行业类别为炼钢，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据导则4.1规定：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据导则规定Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

1.3.1.4噪声评价工作等级
表1-3-3《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）评价等级

	评价级别
	判别依据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上[不含5dB（A）]，或受影响人口数量显著增多

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB（A）[含5dB（A）]，或受影响人口数量增加较多

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大


表1-3-4声环境评价等级划分

	环境要素
	划分依据
	评价等级

	
	声环境功能区划
	声环境质量变化程度
	影响人口的数量
	

	声环境
	2类
	＜3dB（A）
	变化不大
	二级


1.3.2评价范围
1.3.2.1环境空气评价范围

结合项目大气污染排放特征，该地区主导风向、周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定本次环境空气评价范围以电炉+合金熔化装置除尘系统排气筒为中心，向南北各延伸2.5km，东西各延伸2.5km，共约25km2的范围内进行。
1.3.2.3声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价范围划分的规定，声环境影响评价范围为厂界边界外扩200m，本项目为降噪减排项目，为明确技改工程对敏感点的降噪效果，评价范围外扩至300m。

1.4相关规划及环境功能区划
1.4.1相关规划
1.4.1.1太原市城市总体规划
A、规划概况

a、规划期限

规划期限为2008-2020年。

b、规划范围

市域范围：包括太原市辖区、古交市、清徐县、阳曲县和娄烦县，面积6988平方公里，规划内容是市域城镇体系规划和跨界区域协调。

市区范围：包括太原市辖迎泽、杏花岭、万柏林、尖草坪、小店、晋源六个城区，总面积1460平方公里，分为中心城区与外围村镇地区两部分。

中心城区范围北至上兰和绕城高速公路北段，西至西山边山地区，东至东山边山地区，南至姚村，面积为693平方公里，规划内容是中心城区的总体规划。

外围村镇地区指除中心城以外的地区，面积为767平方公里，规划内容是村镇居民点布局、基础设施配置与城乡统筹协调。

c、城市性质

山西省省会，中部地区重要的中心城市，全国重要的新材料和先进制造业基地，历史悠久的文化古都。

d、城市主要职能

国家层面：国家煤炭能源服务、科研创新中心，国家重要的新材料和机械装备制造业基地。

中部地区：黄河中游经济区重要的商贸物流中心，中部地区重要的综合交通枢纽。

省级层面：山西省政治、经济、文化与科教中心，山西省旅游服务与集散中心。

B、中心城区规划

a、空间发展目标

立足长远，构筑太原都市区结构；南拓为主，多维营建区域协调格局；生态优先，打造山水城共融新形态；集约有序，营造科学利用资源范式；塑造特色，打造特色文化名城。构建“双城、双区”的城市空间结构，双城指主城和新城，双区指晋阳文化生态区和北部生态屏障区。

b、新城发展

新城位于汾河东岸，南环高速公路以南，南至南快速路，东至市区行政区界。搬迁武宿国际机场，在机场地区建设新城中心，培育金融、贸易、咨询、中介等生产性服务职能，吸引企业总部或区域性分支机构入驻，将新城中心建设为区域性的生产性服务中心。优化和提升太原经济开发区产业结构，在小店镇区建设分区中心，优化汾河沿岸环境。在小店南部地区临河建设区域性旅游服务中心，同时推进教育片区的建设。加强与晋中市榆次区在功能布局上的协调，促进道路、市政基础设施的衔接与共建共享。

c、市域城镇空间结构

规划太原市域范围内形成“一核三片两带五联”的城镇空间结构。“一核”指太原中心城区，该区域和相邻的晋中市榆次区共同组成都市区发展的核心，重点培育区域性服务职能，发展先进制造业，是山西省融入国家空间发展的战略性节点。“三片”指太原都市区外围分别以阳曲县城、清徐县城和古交市中心城区为核心的三个城镇-产业发展片区，是承接太原中心城区产业外迁的主要地区，也是扩大都市区辐射影响力的重要节点。“两带”指西部生态保护带和东部生态保护带，是维护都市区生态安全的重要地区。“五联”指五个中心城向外辐射的重要通道，分别为东向经过晋中市的石太通道，东北向经过阳曲的北同蒲通道，西向经过古交、娄烦的通道，西南向经过清徐的太中银通道，南向经过小店区的大运通道。是组织都市区空间的主要骨架，也是发挥都市区对区域发展的带动作用的主要纽带。

本次技改在太钢炼钢一厂电炉车间内进行，占地为三类工业用地，符合太原市城市总体规划要求。太原市城市总体规划图见图1-4-1。

1.4.1.2“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，建设项目需严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)约束。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-4-1。
表1-4-1 “三线一单”符合性分析

	内容
	要求
	符合性分析
	相符性

	生态保护红线
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	本次技改为在太钢炼钢一厂电炉车间内进行，项目为太钢一厂电炉车间环保工程技术升级改造项目，不属于新建工业项目及矿产开发项目。占地类型为工业工地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标；本项目位于兰村泉域一级保护区，但项目生产过程用水仅为净循环冷却水，循环水系统依托炼钢一厂现AOD水泵房内原20t电炉循环水系统提供，不新增循环水冷却系统，且排放净循环水全部回用于一钢厂浊循环水系统，不外排。太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。
	符合

	环境质量底线
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	根据监测数据，项目所在区域TSP、SO2、PM10、PM2.5、NOX的监测值均在标准范围之内，项目建设满足环境空气承载力要求；根据桃园站点2017年环境空气例行监测资料，除SO2达标外，其余NO2、PM10及PM2.5监测因子均超标，说明该区域为不达标区。本项目技改后能够减少大气污染物排，不会恶化大气环境；项目技改增加废水为净循环冷却水，不外排，对地表水影响较小。本次评价深入分析预测了项目建设对环境质量的影响，强化了污染防治措施和污染物排放控制要求，污染物在采取措施后可以做到达标排放，具有环境正效益。
	符合

	资源利用上线
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
	本次技改位于太钢炼钢一厂电炉车间，不新增占地，技改主要为优化电炉车间工艺冶金设备功能，配套合金熔化装置，将目前车间内铬铁冷料的熔化功能转移至合金熔化装置内进行，不改变原有工艺原辅材料用量及配比符合资源利用上线要求。
	符合

	环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。
	本项目位于太钢厂区范围内，符合《钢铁行业规范条件（2012年修订）》相关要求，不在环境准入负面清单内，项目符合产业政策要求，符合太原市城市总体规划，不违背环境准入负面清单要求。
	符合


1.4.2相关政策符合性分析
1.4.2.1与《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》相符性分析

《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]6号）提出：“（四）严禁新增产能。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），各地区、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目，各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。

本次技改为在产能不增加的前提下，通过改变现有电炉冶炼工艺，配套合金熔化装置，将目前车间内铬铁冷料的熔化功能转移至合金熔化装置内进行，并采取对现有电炉除尘系统实施技术改造，对新建车间和风机设置隔音等降噪措施，达到降噪减排的目的。因此本项目建设符合《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》相关要求。

1.4.2.2与《钢铁行业规范条件（2015年修订）》相符性分析

根据《钢铁行业规范条件（2015 年修订）》，经分析，本项目在产品、工艺与装备、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面均满足准入条件要求，详见表1-4-2。

表1-4-2 与《钢铁行业规范条件（2015年修订）》符合性分析一览表

	准入要求
	项目情况
	相符性分析

	（一）产品质量

	2.钢铁企业产品须符合国家、行业、地方标准。严禁生产Ⅱ级以下螺纹钢筋（直径14毫米及以下的Ⅱ级螺纹钢除外）、热轧硅钢片等《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的钢材产品。
	本项目产品为300系列不锈钢、321系列、316系列、双相钢系列、耐热钢系列，不属于文中所提及的淘汰的钢材产品：Ⅱ级以下螺纹钢筋（HRB355）。
	符合

	（二）工艺与装备

	1.严格控制新增钢铁生产能力。新建、改造钢铁企业须按照国发〔2013〕41号和《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）要求，制定产能置换方案，实施等量或减量置换，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。停产1年以上或已进入破产程序的钢铁企业不纳入规范管理或取消其资格。
	本次技改为在产能不增加的前提下进行降噪减排技术改造
	符合

	2.新建、改造钢铁企业应按照全流程及经济规模设计和生产，实现生产流程各工序间的合理衔接和匹配。不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业；现有钢铁企业不得装备属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的落后工艺装备。其中现有钢铁企业的焦炉≥4.3m（顶装）、≥3.8m（捣固），烧结机≥90m2，高炉≥400m3，转炉≥30t，电炉≥30t，高合金钢电炉>10t。
	本项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内，现有炼钢一厂主要生产设备为90t电炉1座，45tAOD炉3座，钢包吹氩站1座，45tLF精炼炉1座，45t单工位VOD真空精炼装置2座，1280mm立式板坯连铸机1台，方坯连铸机1台，形成年产50万吨不锈钢生产能力，均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的落后工艺装备。
	符合

	3.钢铁企业各工序须全面配备节能减排设施。各工序原辅材料及产品的生产、转运、筛分、破碎等产尘点须配备有效的除尘装置。焦炉须配套干熄焦、脱硫、煤气回收利用装置以及焦化酚氰废水生化处理和煤气脱硫废物处理装置，烧结须配套烟气脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）及余热回收利用装置，球团须配套脱硫（含脱硫产物回收或合理处置）装置，高炉须配套煤粉喷吹、煤气净化回收利用和余压发电装置，转炉须配套煤气净化回收利用装置，轧钢须配套废水（含酸碱废液及乳化液）处理、轧制固废回收等装置。鼓励企业配套烧结脱硝、脱二噁英、脱氟化物，转炉、电炉、轧钢加热炉烟气余热回收利用，以及铁渣、钢渣、除尘灰、氧化铁皮等固废的处理装置和循环利用措施。
	炼钢一厂各产尘环节均配备有有效的除尘装置，产生钢渣由太钢加工厂统一处理，除尘灰回用于烧结系统，不外排。
	符合

	5.钢铁企业须按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）以及其他法律法规的要求，在规定的时限内淘汰落后的工艺装备。有淘汰落后产能任务的企业，须完成淘汰落后产能目标任务。鼓励现有企业采用先进工艺技术，改造提升和优化升级。
	炼钢一厂现有主要生产设备为90t电炉1座，45tAOD炉3座，钢包吹氩站1座，45tLF精炼炉1座，45t单工位VOD真空精炼装置2座，1280mm立式板坯连铸机1台，方坯连铸机1台，技改工程新增设备合金熔化装置均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令第21号）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中需淘汰的落后工艺装备。
	符合

	（三）环境保护

	1.钢铁企业须具备健全的环境保护管理制度，配套建设污染物治理设施，烧结机头、球团焙烧、焦炉、自备电站排气筒须安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监控系统，全厂废水总排口须安装在线自动监控系统，并与地方环保部门联网。新建、改造钢铁企业还须取得环境影响评价审批手续，配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续。近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。
	建设单位承诺将严格按本次环评要求，严格落实“三同时”制度。项目不涉及烧结机头、球团焙烧、焦炉、自备电站等，生产废水循环使用，不外排。炼钢一厂近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。
	符合

	2.钢铁企业须做到达标排放。

大气污染物排放须符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）的规定。其中烧结、球团工序颗粒物浓度≤50毫克/立方米，二氧化硫浓度≤200毫克/立方米，氮氧化物浓度≤300毫克/立方米；高炉工序（原料系统、煤粉系统、高炉出铁场）颗粒物浓度≤25毫克/立方米；炼钢工序转炉（一次烟气）颗粒物浓度≤50毫克/立方米，电炉颗粒物浓度≤20毫克/立方米。《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）规定的京津冀、长三角、珠三角等区域内的钢铁企业须执行大气污染物特别排放限值。

水污染物排放须符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456）的规定。其中钢铁联合企业（废水直接排放的）化学需氧量（COD）浓度≤50毫克/升（特别排放限值≤30毫克/升），氨氮浓度≤5毫克/升。

固体废物污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599），危险废物污染控制须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的规定。

噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的规定。
	炼钢一厂现有工程大气污染物排放符合《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中特别排放限值的要求（颗粒物≤15mg/m3；二噁英≤15mg/m3；氟化物≤5.0mg/m3）；本次技改电炉及合金熔化装置颗粒物排放可达到≤10mg/Nm3
现有工程生产排放浊循环水废水排入太钢不锈能源动力总厂处理后回用于太钢全厂循环使用；本次技改产生净循环水排入炼钢一厂浊循环水系统，不外排。

本项目固体废物贮存、处置设施和场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

本项目在严格落实及改工程噪声污染防治措施基础上，厂界噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的规定。
	符合

	3.钢铁企业须持有排污许可证。企业污染物排放总量不得超过环保部门核定的总量控制指标。有污染物减排任务的企业，须落实减排措施，满足减排指标要求。
	建设单位承诺将严格遵守排污许可制度，持证排污，并严格落实各项污染防治措施，保障污染物达标排放并满足总量控制需求。
	符合

	4.企业须按照环保部门要求，接受环保监测，定期形成监测报告。
	建设单位承诺将按本次环评要求，将开展在线监测，并委托有资质的社会监测机构开展污染源例行监测。
	符合


1.4.3环境功能区划
1.4.3.1大气环境
项目所在区域处于工业区和商业交通居民混合区，为环境空气质量功能二类区。

1.4.3.2地表水环境
根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目位于汾河水系铁桥至祥云桥段，水环境功能为城市景观娱乐用水保护，水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。

1.4.3.3声环境
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《太原市城市区域环境噪声适用区域划分调整图》，太钢厂区所在区域属于3类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。太原市城市区域环境噪声适用区域划分调整图见图1-4-2。
1.5主要环境保护目标

本项目建设内容全部位于太钢厂区内，厂址附近无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目排污特点和对环境扰动的特征，结合区域环境敏感因素，确定的项目保护目标见表1-5-1。环境保护目标图见图1-5-1。

表1-5-1    环境保护目标及保护对象

	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	距离m

（相对炼钢一厂电炉车间）
	距离m

(距离太钢厂界)
	高度（m）
	保护级别

	大气环境
	恒大名都
	S
	350
	55
	799
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

二级标准

	
	花园国际酒店
	E
	620
	270
	799
	

	
	耐火小区
	SE
	1240
	900
	814
	

	
	观庭小区
	S
	1010
	870
	813
	

	
	清荷苑
	E
	1260
	920
	815
	

	
	太矿育才苑
	S
	980
	1070
	795
	

	
	杏花岭区政府
	SE
	1840
	1660
	795
	

	
	上北关社区
	SE
	1340
	1150
	795
	

	
	景胜天地
	SE
	1760
	1560
	809
	

	
	享堂村
	SE
	1840
	1760
	807
	

	
	祥和苑
	SE
	2060
	1920
	810
	

	
	晋安新村
	SE
	2230
	2170
	808
	

	
	胜利街小学
	SE
	1880
	1580
	809
	

	
	太矿西苑小区
	S
	950
	850
	795
	

	
	胜利桥小区
	SW
	2000
	1825
	795
	

	
	胜利桥东小学
	SW
	2000
	1845
	798
	

	
	太原市第五十五中学校
	W
	590
	835
	795
	

	
	程南小区
	SW
	870
	930
	793
	

	
	程北小区
	NW
	1100
	1196
	795
	

	
	龙湾写意
	SW
	1450
	1290
	790
	

	
	赵庄村
	NE
	2340
	560
	795
	

	
	苹果苑小区
	NE
	2230
	1370
	830
	

	
	涧河小学
	NE
	2410
	1670
	831
	

	
	太矿西苑小区
	S
	1130
	810
	833
	

	
	安汇公寓
	S
	1980
	1670
	833
	

	噪声
	恒大名都
	S
	350
	55
	799
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

	地表水

环境
	汾河
	W
	2000
	1410
	--
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准

	地下水环境
	兰村泉域一级保护区，太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。
	--
	--
	--
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


2 工程概况与分析

2.1现有工程概况及工程分析

2.1.1现有工程概况

山西太钢不锈钢股份有限公司（简称太钢不锈）是国内以生产板材为主的特大型钢铁联合企业和全球最大的不锈钢生产企业。

太钢炼钢一厂不锈钢生产线（原三炼钢）是公司的不锈钢专业冶炼厂，该厂始建于50年代，原有出钢量20t电弧炉6台，45tAOD炉3座，1280mm立式斜出坯不锈钢板坯连铸机1台，至2006年年产不锈钢规模为35万吨。
由于原有电炉设备及除尘设备落后，加料及出钢过程烟气捕集率低，除尘效果差，水耗大，清洁生产水平低，因此2008年山西太钢不锈钢股份有限公司对三钢厂电炉进行清洁生产节能技术改造，形成年产50万吨不锈钢生产能力。太原市环境保护局于2008年9月9日以并环审批[2008]150号文对《山西太钢不锈钢股份有限公司节能项目环境影响报告表》进行了批复，该项目中包含三钢电炉清洁生产节能技术改造项目在内的10个节能项目。2009年9月26日，太原市环境保护局出具了太原钢铁（集团）有限公司90t电炉清洁生产改造工程竣工验收会议纪要，同意该项目通过竣工验收。

目前太钢炼钢一厂不锈钢生产线（原三炼钢）形成一条电炉+VOD/AOD二步法冶炼不锈钢生产线，拥有90t电炉1座，45tAOD炉3座，钢包吹氩站1座，45tLF精炼炉1座，45t单工位VOD真空精炼装置2座，1280mm立式板坯连铸机1台，方坯连铸机1台。主要生产300系列不锈钢，以304系列品种为主，占到75%左右；其余为321系列、316系列、双相钢系列、耐热钢系列等钢种。

2017年太原市环保局对山西太钢不锈钢股份有限公司下发了排污许可证，证书编号为：911400070101188x001p，将现有炼钢一厂不锈钢生产线纳入了排污许可范围。

1、建设内容

太钢炼钢一厂不锈钢生产线现有工程内容基本情况见表2-1-1。
表2-1-1现有工程内容基本情况表

	工程类别
	建设内容

	主体

工程
	生产车间
	电炉跨
	位于车间西侧，主要布置90t电弧炉及配套上料系统、扒渣站、拆炉站、废钢料蓝存放等设施

	
	
	加料跨
	位于电炉跨东侧，主要布置合金上料系统、碳粉加料装置等设施

	
	
	冶炼跨
	位于车间北侧，内设3台45tAOD精炼炉及配套上料系统、扒渣站以及铸锭存放区域

	
	
	冶炼辅助跨
	位于冶炼跨南侧，内设AOD精炼炉拆包站、1台45tLF精炼炉及配套上料系统、拆包站等设施

	
	
	钢水接受跨
	位于冶炼辅助跨南侧，内设两台45t单工位VOD真空精炼装置2座及配套上料系统、拆包站、扒渣站等辅助设施

	
	
	浇注跨
	位于钢水接受跨南侧，内设1台1280mm立式板坯连铸机及方1台坯连铸机

	
	
	出坯跨
	位于浇铸跨南侧，主要为铸坯存放区

	
	
	板坯修磨跨
	位于出坯跨南侧，修磨机未建设，目前为预留空地

	辅助工程
	原料库
	位于冶炼车间西侧，全封闭储库，内设废钢、生铁及各种造渣材料等原辅料分类储存隔间

	、
	运输系统
	车间内设置天车划线及一台230/70/10t铸造起重机
和一台的16/5t吊钩起重机

	
	水泵房
	位于厂区东侧，内设净循环水、浊循环水泵，其中净循环水处理能力为7740m3/h，浊循环水处理能力为950m3/h

	公用工程
	供气
	在加料跨中部设置一氧气、焦炉煤气阀门站，气体均由太钢供气管网提供，经管道输送至阀门站，并提供给各用气点

	
	供水水源
	太钢能源动力总厂供水配套管网提供

	
	供电设施
	太钢厂区第十二降压站提供

	
	供暖
	车间内为高温作业，无需设置采暖设施

	环保工程
	废气
	原料库
	全封闭料库，用原料库内各原料分区储存

	
	
	90t电炉烟气
	电炉系统针对各产尘点已设置屋顶罩、狗窝集气罩、上料系统集气罩、扒渣站集气罩、拆炉站集气罩、修包站集气罩以及四孔内排管道，各废气经收集后由管道输送至电炉主烟道，并经两台布袋除尘器处理后分别经高为内径4.5m高为30m排气筒排放，两台除尘器风量均为60万m3/h

	
	
	AOD精炼炉烟气
	3台AOD精炼炉各设置一套烟罩+炉前屋顶集气罩，并经布袋除尘器处理；3台精炼炉屋顶各带一台除尘器，并且1#炉屋顶与LF精炼炉共用一台布袋除尘器，2#炉屋顶与1#、2#炉炉后废气共用一台布袋除尘器，3#炉屋顶与3#AOD炉炉后废气共用一台布袋除尘器

	
	
	LF精炼炉烟气
	与1#AOD精炼炉屋顶废气共用一台布袋除尘器，处理风量为118800m3/h

	
	
	VOD精炼炉烟气
	废气收集后经布袋除尘器处理，处理风量为50万m3/h

	
	
	板坯连铸机切割粉尘
	切割过程粉尘经集气罩收集后由一台塑烧板除尘器处理，处理风量为23万m3/h

	
	
	方坯连铸切割粉尘
	经集气罩收集后由一台布袋除尘器处理，处理风量为55万m3/h

	
	废水
	生活污水
	依托太钢不锈钢股份有限公司污水处理站

	
	
	净循环水排水
	排入浊循环水系统回用

	
	
	浊循环水排水
	排入太钢能源动力总厂处理


2、现有工程生产设备

原有工程生产设备一览表见表2-1-2。

表2-1-2 原有工程生产设备一览表

	所在位置
	设备名称
	台套数
	型号
	技术参数
	使用工序

	电炉跨
	电炉
	1
	型号：AC UHP               公称容量：90T
	电极直径：600mm               炉壳内径：6100mm            变压器额定容量：90000KVA
	熔化废钢合金

	冶炼跨
	AOD炉
	3
	全悬挂式氩氧炉  公称容量：45T
	倾动力矩：434kNm                       炉壳内径：Ф3626mm
	精炼

	冶炼辅助跨
	LF炉
	1
	电极旋转双工位、公称容量：45T
	变压器额定容量：8000KVA
	精炼

	钢水接受跨
	VOD炉
	2
	型号：真空罐车            公称容量：45T
	抽气能力:300Kg/h(20℃)      极限真空度:25Pa
	精炼

	浇铸跨
	板坯连铸机
	1
	机型：立式—1280斜出坯流数：1
	铸坯规格：（160－200）mm×（1010―1280）mm
	浇铸

	浇铸跨
	方坯连铸机
	1
	机型：弧型多点矫直方坯连铸机 流数：3
	弧型半径：8m                铸坯规格：220*220mm
	浇铸

	生产车间
	铸造起重机
	1
	--
	230/70/10t
	钢包运输

	生产车间
	吊钩起重机
	1
	--
	16/5t
	钢渣运输


3、现有工程原辅材料及能源消耗情况

原有工程主要原辅料为包括社会废钢、生铁、太钢内部废钢、合金材料、石灰、白云石、莹石、碳粉等造渣材料，其中合金材料包括高碳铬铁、铬镍生铁及镍铁（纯镍），原有工程原辅材料消耗量见表2-1-3。废钢及合金材料主要成分见表2-1-4至2-1-6。

表2-1-3 原有工程原辅材料消耗一览表

	名称
	消耗指标
	储存位置

	
	单耗（kg/t）
	年消耗量（t/a）
	

	废钢

（生铁）
	不锈废钢
	50.11
	231550
	原料库

	
	碳素废钢
	6.87
	5450
	原料库

	
	铬镍生铁
	0.62
	137850
	原料库

	合金材料
	高碳铬铁进口
	79.2
	39600
	原料库

	
	高碳铬铁国产
	85
	42500
	原料库

	
	金属镍
	10.4
	5200
	原料库

	
	镍铁
	75
	37500
	原料库

	
	钼铁
	5.2
	2600
	原料库

	
	烧结镍
	3.2
	1600
	原料库

	
	金属锰
	2.2
	1100
	原料库

	
	硅铁
	39.8
	19900
	原料库

	造渣材料
	石灰
	50.11
	25055
	料仓

	
	萤石
	6.87
	3435
	料仓

	
	轻烧镁球
	0.62
	310
	料仓

	耐火材料
	1
	500
	原料库

	焦炉煤气
	0.5m3/t
	25万m3
	煤气管道

	电极
	2
	1000
	原料库

	液压油
	0.09
	45
	润滑油站

	润滑油
	0.06
	30
	液压站


表2-1-4不锈废钢成分要求

	镍不锈废钢成分要求（%）

	Cr
	Ni
	Mn
	P
	S

	≥17.0
	≥8.0
	≤2.0
	≤0.035
	≤0.035

	W
	Mo
	Cu
	Pb
	Sn

	≤0.25
	≤0.15
	≤0.60
	≤0.010
	≤0.025

	铬不锈废钢成分要求（%）

	Cr
	Ni
	Mn
	P
	S

	≥11.5
	≤0.2
	≤2.0
	≤0.035
	≤0.035

	W
	Mo
	Cu
	Pb
	Sn

	≤0.25
	≤0.15
	≤0.60
	≤0.010
	≤0.025

	碳素废钢成分要求（%）

	C
	Mn
	Si
	
	

	≤0.5
	≤0.5
	≤0.3
	
	


表2-1-5 铬镍生铁成分要求

	物料名称
	C
	Cr
	Ni
	Si
	Mn
	P
	S
	Mo
	TFe

	生铁
	≤6.0
	≥3.0
	≥1.30
	≤2.5
	≤1.5
	≤0.035
	≤0.20
	≤0.10
	剩余


表2-1-6合金材料成分要求

	序号
	合金种类
	要求
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Mo
	储存方式
	消耗kg/t

	1
	高碳铬铁进口
	粒度10~80mm
	
	
	70
	
	
	料场
	79.2

	2
	高碳铬铁国产
	粒度10~80mm
	
	
	55
	
	
	料场
	85.0

	3
	金属镍
	粒度10-50mm
	
	
	
	99.8
	
	料场
	10.4

	4
	镍铁
	粒度10-50mm
	
	
	
	33.3
	
	料场
	75.0

	5
	钼铁
	粒度30-50mm
	
	
	
	
	62.29
	料场
	5.2

	6
	烧结镍
	粒度5-50mm
	
	
	
	86
	
	料场
	3.2

	7
	金属锰
	粒度30-50mm
	
	93.5
	
	
	
	料场
	2.2

	8
	硅铁
	粒度30-50mm
	74-80
	
	
	
	
	料仓
	39.8


2.1.2现有工程工艺流程及产排污环节

现有工程工艺流程

项目采用电炉+VOD/AOD二步法冶炼+连铸的生产模式。生产产品包括不锈钢方坯及板坯两种。生产流程示图见图2-1-1。

[image: image18]
图2-1-1生产流程示意图

1）原料预处理

电炉冶炼是以生铁、废钢为原料，电炉冶炼所需的废钢铁料必须经加工处理后成精料废钢，并按照分类堆存，不得混有密闭容器、易燃易爆和有害物品入炉。在电炉冶炼过程中如需要更换钢种，只要在上炉出钢后适当改变炉料配比，即可更换钢种。

本项目电炉入炉废料由太钢加工厂提供，废钢经其加工达到电炉入炉要求后由汽车运输至本项目原料库分类储存。太钢炼钢一厂规定入炉废钢要求如下：

1）废钢应分类供应，不允许有成套设备及结构件，直径大于300mm空洞废钢应打实或切开。
2）废钢内不允许混有废铁、合金钢、铁合金及有色金属等。
3）废钢中的硫、磷含量应不大于0.045%。
4）废钢中不允许有两端封闭的管状物、水泥器具，易燃和易爆物品及毒品等。
5）废钢应清洁、少锈，表面的泥土、水泥、冰块、油污、橡胶、沾砂等杂质应予清除。
6）废钢如属废武器、爆炸物等应由加工厂作安全处理，经安全部门检查许可，方可供料。
各种废钢入场验收标准见表2-1-7。

表2-1-7 炼钢一厂废钢入场验收标准

	序号
	类别
	废钢举例
	供应状态
	外形尺寸mm
	单重kg

	1
	重型
废钢
	钢锭、钢坯及切头切尾、跑漏钢块、重型机械零部件等
	块状
	≤800×500
	≤600

	2
	中型
废钢
	汤道、中铸管、铸余中板切边等
	块、板、捧及异型
	≤800×500
	≤300

	3
	小型
废钢
	小型切头、切尾、试料、钢筋等
	块、条、板状
	≤600
	≤100

	4
	轻型
废钢
	各种轻皮薄料等
机械压块、人工打捆
	机械压块
成捆
	≤600×600×600
	密度≥2t/m3

	
	
	
	
	≤1000
	≤100


2）电炉冶炼

电炉冶炼是以生铁废钢及合金材料为原料，废钢（生铁）及合金材料在原料库由铲车装入钢包中并经汽车运输至生产车间，由起重机将装满原料的钢包吊至电炉附近，待电炉炉盖提升并旋开之后，吊车迅速将钢包吊至电炉上方，并将底部打开，将原料装入炉内，同时根据合金料装入比例确定熔化工艺要求。造渣材料等辅料经电炉上料系统加入炉内。通电熔化时，合上电源开关，电极自动下降并起弧，于此同时炉壁氧枪吹氧，开始的3分钟内采用低压短弧操作。同时打开炉门碳氧枪，造泡沫渣。升温时主要是吹氧加造渣剂脱碳和脱磷，待钢液温度和成分符合要求后，即可倒出。

电炉冶炼过程可按先后分为熔化期和氧化期。熔化期：在电弧炉炼钢工艺中，从通电开始到炉料全部溶清为止成为熔化期。熔化期的任务是将固体炉料迅速熔化成钢液，并进行脱磷，减少钢液吸收气体和金属的挥发。

氧化期：加入氧化剂（氧气）使钢液中碳氧化而熔池产生沸腾的阶段。氧化期的主要任务是脱碳、脱磷以及去除气体和杂质物，并提高钢液温度。

炉内脱磷反应为：

[image: image19]
[image: image20]
炼钢过程中碳的氧化反应有利于整个熔池的迅速加热，也有利于钢液成分的均匀化。在氧化的第二段，石灰加入应多批、小量配合氧枪吹氧使熔池沸腾活跃并使炉渣保持良好的流动性，使扒渣站扒渣时能炉渣顺利流出。

3）精炼

项目精炼采用3台AOD精炼炉（两用一备）进行精炼，90t电炉出钢钢液分两包，每包45t，为保证节奏，第三座AOD作为周转炉衬保证工序衔接。

电炉出钢完成后，调整并确认钢包底吹氩情况，操作钢包运至AOD精炼炉工位，进行钢水升温、造渣、还原脱氧、去硫、去气、去夹杂、成分调整等操作，当钢水成分和温度满足工艺要求后停电、升起包盖并确认电极已经上升到最高位。并将钢包车开出至吊包工位，由起重机吊至扒渣站进行扒渣。扒渣完成后吊运至LF精炼炉工位进行钢水升温。升温完成后将钢包由起重机吊运至连铸机进行浇铸。

VOD冶炼炉是在真空环境下对钢液进行吹氧脱碳，对于少量特殊钢种超低碳、超低氮钢种需采用VOD冶炼炉进行冶炼，用量极少。当生产特殊钢种时电炉出钢钢液吊运至VOD炉进行精炼，其余后续工艺不变。

为防止钢包高温高温状态下发生炸裂现象，钢包运钢结束后需经钢包烘烤器进行烘烤，烘烤热源采用焦炉煤气。

4）铸造

项目连铸设备包括板坯连铸机及方坯连铸机，连铸设备主要由钢包回转台、中间包、结晶器、结晶器振动装置、拉矫机、液压剪、翻钢机及输送辊道等组成。

经过精炼的合格钢水由起重机吊起运到钢包回转台上，并安装钢包长水口。钢水由装在钢包底部的滑动水口控制，钢包滑动水口开启后，钢水经过钢包长水口从钢包中流入中间包，待中间包钢液面上升至一定高度后进行开浇。钢水通过塞棒装置控制进入结晶器的钢水流量，实现多炉连浇，整个浇铸过程采用保护浇铸措施。

浇铸完成后全部凝固的铸坯经过板坯连铸切/方坯连铸切割机切割成定尺后送至铸坯存放区存放。

原有工程工艺流程图及产污节点见图2-1-4。

[image: image21]
图2-1-4 原有工程工艺流程及产污环节图

2.1.2.1现有工程环保措施及污染物排放情况分析

1、大气污染物

项目废气产污节点主要为电炉冶炼过程产生烟尘及二噁英；AOD精炼炉精炼过程产生烟尘；LF精炼炉保温过程产生烟尘；VOD精炼炉产生烟尘；铸件切割过程产生烟尘。经现场踏勘，原有工程各产尘点均设置了集气设施+布袋除尘器，根据2017年太原市环保局对山西太钢不锈钢股份有限公司下发的排污许可证及现场踏勘情况，全厂除尘设施情况表见表2-1-8。

表2-1-8 全厂除尘设施设置情况表

	序号
	除尘器编号
	有组织排放口编号
	捕集点位描述
	过滤面积

（m2）
	滤袋数量
	风量

（m3）
	排放口类型

	1
	TA260
	DA270
	90吨电炉屋顶+狗窝+扒渣站+上料系统+四孔+拆炉站+修包站
	8478
	3600
	600000
	主要排放口

	2
	TA260
	DA271
	
	8478
	3600
	600000
	主要排放口

	3
	TA250
	DA261
	1#AOD炉精炼+炉烟罩+炉前屋顶
	5557
	2160
	370000
	一般排放口

	4
	TA252
	DA263
	2#AOD炉精炼++炉烟罩+炉前屋顶
	5066
	1440
	370000
	一般排放口

	5
	TA253
	DA264
	3#AOD炉精炼++炉烟罩+炉前屋顶
	5066
	1440
	370000
	一般排放口

	6
	TA251
	DA262
	1#AOD炉屋顶+LF炉
	1320
	360
	118800
	一般排放口

	7
	TA251
	DA262
	2#AOD炉屋顶+1#AOD炉炉后+2#AOD炉炉后
	1980
	540
	200000
	一般排放口

	8
	TA254
	DA265
	3#AOD炉屋顶+3#AOD炉炉后
	1320
	360
	200000
	一般排放口

	9
	TA263
	DA273
	板坯连铸切割除尘
	-
	720
	230000
	一般排放口

	10
	--
	
	VOD炉除尘
	8000
	720
	500000
	一般排放口

	11
	TA262
	DA272
	方坯连铸切割除尘
	9300
	720
	550000
	一般排放口


1）电炉冶炼废气

①电炉烟尘

90t电炉在吹氧冶炼过程四孔排气及加料系统、出钢期间及扒渣站等工序均会产生烟尘。经现场踏勘及企业提供资料，电炉除尘系统由两台风量均为60万m3/h的风机平均引入两台规格相同的布袋除尘器处理，处理后废气各经一根高为30m，内径4.2m的排气筒排放，各产尘点设计除尘风量见表2-1-9。现有90t电炉两台除尘器参数相同，主要技术参数见表2-1-10。

表2-1-9 90t电炉各产尘点设计除尘风量表

	除尘系统
	除尘点
	除尘风量m3/h
	管径mm

	电炉除尘系统
	屋顶罩
	72万
	φ3700

	
	狗窝
	48万
	2500X2500

	
	扒渣站
	15万
	1500X2200

	
	上料系统
	6万
	φ1000

	
	四孔
	12万
	φ1500

	
	拆炉站
	9万
	φ1350

	
	修包站
	6万
	Φ1000

	
	合计
	120万
	φ5200


表2-1-10 现有90t电炉除尘器主要技术参数

	序号
	名称
	单位
	数值

	1
	处理风量
	m3/h
	60×104

	2
	过滤面积
	m2
	8478

	3
	过滤风速
	m/min
	1.18

	4
	过滤方式
	
	负压外滤式

	5
	工作温度
	℃
	≤120

	6
	滤袋规格
	mm
	φ130×6000

	7
	框架规格
	mm
	φ125×6000

	8
	滤袋数量
	只
	2×3600

	9
	脉冲阀数量
	只
	2×240

	10
	滤袋材质
	
	500g涤纶针刺毡

	11
	除尘器阻力
	Pa
	≤1500

	12
	清灰机制
	
	离线脉冲清灰

	13
	箱体耐压强度
	Pa
	6000

	14
	卸灰方式
	埋刮板→螺旋输送机


参照2017年太原市环保局对山西太钢不锈钢股份有限公司下发的排污许可证（证书编号为：911400070101188x001p），该工序执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB）表3中大气污染物特别排放限值（15mg/m3），根据太原市环境监测站对炼钢一厂不锈钢生产线于2017年8月28日进行的例行监测数据，电炉烟尘最大排放浓度为14.0mg/m3。综合考虑其他不利因素，该工序浓度以15mg/m3计算，则电炉产生颗粒物量为142.56t/a。

②二噁英

电炉炼钢过程二噁英产生主要是由于冶炼原料中一般含有油脂、油漆涂料及塑料等有机物及含氯塑料（如PVC塑料）和含氯盐类及其他含氯杂质导致。本项目电炉入炉原料需经太钢加工厂处理并达到入炉要求，含油脂、塑料等杂质物较少，可有效抑制冶炼过程中二噁英产生，因此产生二噁英量较少。

根据山西太钢不锈钢股份有限公司于2017年10月11日至10月15日对90t电炉两台除尘器进行的监测数据，二噁英监测平均浓度为0.013ngTEQ/Nm3，排放量为0.124kg/a。排放浓度远小于《炼钢工业污染物排放标准》（GB28664-2012）表2新建企业大气污染物浓度排放限值（≦0.5ngTEQ/Nm3）。

精炼及连铸各环节烟尘

①颗粒物
根据太钢不锈钢股份有限公司于2017年1月例行监测数据，各除尘器排放颗粒物最大监测浓度为14.5mg/m3，根据排污许可证（证书编号为：911400070101188x001p）要求，各排污节点污染物执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表3中大气污染物特别排放限值（15mg/m3），其中主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口只许可排放浓度不许可排放量。

②氟化物
原有工程萤石消耗为6.87kg/t（CaF含量80%），全年消耗3435吨。

为了去除钢液中的磷和硫，需要向AOD精炼炉内加入石灰造高碱度炉渣。但提高碱度往往会使炉渣变稠，萤石的作用为调整炼钢过程炉渣的炉渣流动性，保证钢水的脱硫效果，加入萤石可以稀释炉渣而不降低炉渣碱度。因此，由于AOD工序会添加萤石造渣，废气中可能含有氟化物。

根据《钢铁工业大气污染物排放标准  炼钢（征求意见稿）编制说明》中的调查，大量实验研究证明，CaF2的高温分解不是由于CaF2的挥发、而是发生了水解反应。绝对干燥的空气和氧气中，CaF2高温不分解，饱和空气中，CaF2的水解起始温度大致为820～840℃。低温阶段（850～1200℃），CaF2水解率随反应时间的延长而缓慢增加；高温阶段（1200℃以上），其水解率随反应时间的延长显著增加。

炼钢生产过程中AOD精炼炉内不含水份，理论上CaF2不会发生水解生成HF。在烟道内，由于有空气的进入，会有少量的CaF2发生水解生成HF类气态氟化物。

本次评价参照《太原钢铁（集团）有限公司150万吨不锈钢工程制铁系统技改升级置换工程变更项目竣工环境保护验收监测报告》（中国环境监测总站2011年3月）对AOD炉进行监测结果，氟化物出口最大浓度值为2.79mg/m3，满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表2新建企业大气污染物浓度排放限值（≦5.0mg/m3），AOD精炼炉排放口为一般排放口，因此只许可浓度不许可量。
原有工程各排放口污染物排放情况见表2-1-11。
表2-1-11 精炼连铸各环节颗粒物排放一览表

	序号
	除尘器编号
	有组织排放口编号
	捕集点位描述
	排放口类型
	污染物种类
	排放浓度
	排放量

	1
	TA260
	DA270
	90吨电炉屋顶+狗窝+扒渣站+上料系统+四孔+拆炉站+修包站
	主要排放口
	颗粒物
	15
	71.28

	
	
	
	
	
	二噁英
	0.5ngTEQ/Nm3
	0.062

	2
	TA260
	DA271
	
	主要排放口
	颗粒物
	15
	71.28

	
	
	
	
	
	二噁英
	0.5ngTEQ/Nm3
	0.062

	3
	TA250
	DA261
	1#AOD炉精炼+炉烟罩+炉前屋顶
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	
	
	
	
	
	氟化物
	5.0
	

	4
	TA252
	DA263
	2#AOD炉精炼++炉烟罩+炉前屋顶
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	
	
	
	
	
	氟化物
	5.0
	

	5
	TA253
	DA264
	3#AOD炉精炼++炉烟罩+炉前屋顶
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	
	
	
	
	
	氟化物
	5.0
	

	6
	TA251
	DA262
	1#AOD炉屋顶+LF炉
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	
	
	
	
	
	氟化物
	5.0
	

	7
	TA251
	DA262
	2#AOD炉屋顶+1#AOD炉炉后+2#AOD炉炉后
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	
	
	
	
	
	氟化物
	5.0
	

	8
	TA254
	DA265
	3#AOD炉屋顶+3#AOD炉炉后
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	
	
	
	
	
	氟化物
	5.0
	

	9
	TA263
	DA273
	板坯连铸切割除尘
	一般排放口
	颗粒物
	30
	--

	10
	--
	
	VOD炉除尘
	一般排放口
	颗粒物
	15
	--

	11
	TA262
	DA272
	方坯连铸切割除尘
	一般排放口
	颗粒物
	30
	--


2、水污染物

现有工程主要水处理设施有净循环水池、浊循环水池及相应的水泵、冷却塔等辅助设施。

电钢系统电炉、各种精炼炉及连铸系统的净循环冷却水进入净循环水池后回用，净循环水系统定期排水量为5m3/d，作为浊循环水池的补充水；连铸工序的浊循环水经协办沉淀器处理后回用，排水量约为2.0m3/h，浊循环水废水排入太钢不锈能源动力总厂处理后回用于太钢全厂循环使用。
3、固废

现有工程产生的固体废物分为一般工业固体废物和危险废物。其中一般固废包括90t电炉及AOD精炼炉冶炼产生的电炉渣；电炉、精炼炉及钢包定期产生的废耐火材料；电炉、各精炼炉布袋除尘器产生的除尘灰。危险废物主要为各机械设备维修、维护过程产生的废润滑油及液压油。原有工程固废产生量及处置措施见表2-1-12。
表2-1-12 原有工程固废产生量及处置措施一览表

	排放源
	固废名称
	产生量（t/a）
	处置措施
	固废特性

	电炉及AOD精炼炉
	电炉渣
	86570
	由太钢渣厂统一处理利用
	一般固废

	电炉、精炼炉及钢包
	废耐火材料
	110000
	由太钢加工厂统一处理
	

	电炉、各精炼炉布袋除尘器
	除尘灰
	48813
	送太钢烧结车间回用
	危险废物，HW31

	设备维修、维护
	废润滑及液压油
	10
	车间内设置危废暂存间储存，收集后交由太钢加工厂统一处理
	危险废物，HW08


4、噪声

原有工程主要声源为冶炼噪声、机械设备运转噪声及运输噪声。主要噪声源有：汽车在出入原料库运输物料时产生的交通噪声；起重机在装卸物料时产生的机械噪声；电炉、AOD精炼炉、LF精炼炉等产生的冶炼噪声；除尘系统风机噪声；净循环、浊循环水处理系统水泵及冷却塔噪声等。

在各种产噪环节中电炉炼钢产生噪声最大。电炉炼钢是利用电极放电时产生的高温进行物料熔化和冶炼的。电极放点与自然界雷电机理相似，放电时产生强弧光、高温和炸雷声，在电炉熔化阶段该声音为连续爆炸响声，该过程声级值高达130dB（A）以上，此段时间为物料熔化期，之后噪声强度减弱，声级值保持在120dB（A）左右，一直持续到一炉钢冶炼结束，电炉冶炼噪声声级变化周期与炼钢周期相同。根据现场踏勘，建设单位已对电炉采用全封闭“狗窝”形式的隔声罩，全封闭“狗窝”隔声罩可降低噪声量为20dB（A）。

根据现场踏勘，各产噪环节已采取降噪措施见表2-1-13。

表2-1-13 现有工程已采取降噪措施一览表

	声源位置
	声源名称
	数量（台）
	采取措施

	冶炼车间
	起重机
	2
	厂房隔声，距离衰减

	电炉跨
	电炉
	1
	厂房隔声，距离衰减，设置全封闭“狗窝”隔声罩

	冶炼跨
	AOD精炼炉
	3
	厂房隔声，距离衰减

	冶炼辅助跨
	LF精炼炉
	2
	厂房隔声，距离衰减

	浇铸跨
	板坯连铸机
	1
	厂房隔声，距离衰减

	
	方坯连铸机
	1
	厂房隔声，距离衰减

	除尘器
	风机
	11
	基础减震、出口安装消声器

	净循环、浊循环系统
	水泵
	13
	厂房隔声，泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式

	
	冷却塔
	10
	设隔声屏


2.1.3现有工程存在的环境问题及整改措施

根据现场踏勘，现有工程存在的环境问题主要为车间内危废暂存间仅为水泥硬化地面，不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，因此要求企业进行进一步整改，具体整改措施及危废储存要求详见“运营期环境影响分析”。
2.1.5本项目建设的必要性

目前炼钢一厂不锈钢生产线生产的品种为高铬镍不锈钢，原料主要采用不锈废钢、铬镍生铁及铬、镍、钼合金。电炉冶炼熔化合金过程产生较高的噪声，90t电炉装料采用料罐全冷装直接装入电炉，然后利用电极产生高温电弧对废钢进行熔化。在送电前期，起弧、穿井阶段由于炉内没有熔融钢水，使电极无法达到埋弧操作，此时电炉生产的噪音最大。并且电炉在吹氧熔化过程，前期由于没有形成液态金属、液态炉渣，在没有达到埋弧操作的情况下，温度较低，贵重金属铬氧化及铬、镍的烧损较大，目前电炉铬的收得率为92%，镍的收得率为96%，贵重合金的损失对成本的影响较大。
为了进一步降低90t电炉的此阶段高噪音强度和时间，炼钢一厂不锈钢生产线拟改变原冶炼工艺，增加1套30t中频感应合金熔化装置（双工位，一个工位冶炼，一个工位修炉烧结）及其附属配套设施。新增30吨熔化装置，主要用于贵重金属铬、镍合金的熔化，熔清后兑入电炉进行混匀。改造完成后，90t电炉的化钢工艺由直接熔化不锈钢废钢和铬镍合金的混装冷料优化为装入不锈钢废钢后再兑入合金熔化装置熔化好的合金铁水，可实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，从而直接实现埋弧操作，降低供电强度，最终有效避免全冷料、高强度、高噪音的供电区间，实现降噪目的。

该装置采用电磁感应熔化，熔炼过程不进行吹氧氧化升温，贵重金属铬镍的氧化、烧损损失较小。铬、镍合金的收得率可达到98%-99%以上，对节约贵重金属，降低成本具有较高的经济性。同时可大幅降低电极消耗，进一步提高生产效率、降低工序成本。

2.1.6技改项目不新增产能保证性分析

项目炼钢车间目前为一台90t电炉+AOD炉/VOD炉的二步法冶炼方式，技术改造后配套一座30t合金熔化装置来承担90t电炉熔化铬铁的工作，现有后步不锈钢冶炼工艺保持不变。根据太钢工程技术有限公司提供改造前后不增产情况说明，改造前后工艺流程对比如下：
改造前：配料（废钢、合金）→ 90t电炉 → AOD （VOD）→LF→连铸（板坯或方坯）

[image: image22.jpg]


[image: image23.png]a@-s = 4
I 4



改造后：配料（合金）    合金熔化装置
[image: image24.wmf]Fe

O

P

P

Fe

FeO

1

1

2

5

5

2

3

+

=

+

配料（废钢）                    90t电炉 → AOD （VOD）→LF

→连铸（板坯或方坯）
1）改造前后90t电炉不增加产能保证性分析：

90吨电炉现有冶炼工艺为：90t废钢和合金按照成分要求配比装入料罐，料罐冷装入炉进行冶炼，化清后分两包（45t钢包）出钢，分别兑入两座45tAOD炉，再进行后部精炼。电炉平均冶炼周期为90min/炉，其中送电冶炼过程约60min，出钢约10min，补炉、更换电极等约20min。

本次改造实施后，合金熔化装置+90吨电炉冶炼工艺为：约60t废钢装入料罐，料罐冷装入炉；约30t铬铁合金、镍合金装入30t合金熔化装置进行熔化；合金化清后，30t合金钢水倒入兑钢包，由天车吊运，自炉前兑入90t电炉；30t合金钢水和60t废钢在90t电炉内开始冶炼，直至化清，分两包（45t钢包）出钢，分别兑入两座45tAOD炉，再进行后部精炼。因90t电炉废钢装入量为60t左右，故冶炼时间会比熔化90t废钢缩短约10min，而合金熔化装置的化清钢水兑入90t电炉，也需10min，其它步骤及用时不变，故90吨电炉的炉均冶炼周期和产能在项目实施前后不会发生变化。

2）后续工艺不增加产能保证性分析
根据企业提供资料，项目3座AOD精炼炉平均出钢量均为44t，冶炼周期为99.5min。AOD炉炉壳寿命为90炉，每次停炉后准备时间（停炉—开炉）为48h，因此计算AOD炉年准备时间为：500000/3/45/90×48/24＝82.3天，车间每年集中检修时间约26天，则AOD精炼炉年有效工作时间为365-82.3-26=256.7天。因此计算AOD精炼炉实际最大产能为256.7×1440/99.5×3×44=49.04万吨/年。

由上述分析可知，3座45tAOD炉在平均炉产钢水44t，年有效作业256.7天的前提下，AOD产能为49.04万吨。考虑冶炼特殊钢种（超低碳、双相钢、含Ti钢、镍基合金、核电钢等）比例增加，以及现场事故故障带来的影响，炼钢一厂目前年度产能水平在45万吨左右。

综合参考太钢一钢厂近几年年度产量情况，炼钢一厂年度产能均在45万吨左右。近几年产量情况介绍见表2-1-14。

表2-1-14  2014年-2018年炼钢一厂不锈钢年度产量情况表

	时间
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年1-8月

	总产量
	43.6585
	39.8336
	45.8579
	45.3106
	332514

	其中VOD
	0.4542
	0.1177
	0
	0
	0


综上所述，本次改造只是针对作为不锈钢初炼炉的90t电炉，将原有熔化合金的任务转移至新增合金熔化装置内进行，后步AOD精炼炉和连铸机等工艺、设备未发生变化，故本项目实施后，总体产能不会发生变化。
2.2技改项目概况

太钢炼钢一厂不锈钢生产线（原三炼钢）是公司的不锈钢专业冶炼厂，目前现有一条电炉+VOD/AOD二步法冶炼不锈钢生产线，由于电炉冶炼熔化合金过程产生较高的噪声和含尘高温烟气污染，尽管目前噪声和污染物排放能够达到国家标准，但是对周边环境仍有一定影响，为进一步降低噪声及污染物排放水平，满足生态环境部对京津冀大气污染传输通道2+26个城市污染物超低排放的要求，建设单位拟在原有炼钢一厂不锈钢生产线产能产品方案不变的前提实施降噪减排综合治理技术改造。

2.2.1项目名称

太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目

2.2.2建设性质

技改

2.2.3建设单位

太钢不锈钢股份有限公司

2.2.4地理位置

项目选址位于现有太钢不锈钢股份有限公司厂区内，在现有炼钢一厂不锈钢生产线冶炼车间的电炉跨内进行改造，项目区东邻连铸线、南面为绿化带区域，西靠90t电炉的原料车间，区域占地面积约为2281m2，场地内地势平坦，其地理坐标为北纬37°40′11.87″，东经112°42′22.96″。

本项目交通位置图见图2-2-1、地理位置及四邻关系图见图2-2-2、项目与全厂位置关系图见图2-2-3。

2.2.5技改主要内容

由于电炉熔化过程需高功率电流，配套1套30t合金熔化装置，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，通过配套此工艺设备，90t电炉的化钢工艺由直接熔化不锈钢废钢和铬镍合金的混装冷料优化为装入不锈钢废钢后再兑入合金熔化装置熔化好的铬合金铁水，可实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，从而直接实现埋弧操作，降低供电强度，最终有效避免全冷料、高强度、高噪音的供电区间，实现降噪目的。
2）改造现有90t电炉120万m3/h的布袋除尘器，更换滤袋将现有500g涤纶针刺毡更换为550g超细纤维滤料，在现有电炉除尘器的两侧分别新增一台除尘器，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，电炉和合金熔化装置除产生废气经合并至主烟道并在两台风机的作用下抽送至4台除尘器处理，并经2个排气筒排放，使排放达到国家超低排放标准的要求≤10mg/Nm3。

3）同时对新建车间墙面及屋面以及电炉除尘器风机进行全封闭降噪改造，全部采用矿棉板进行降噪封闭处理，进一步降低噪音污染。

2.2.6主要工程内容

本次技改是在炼钢一厂不锈钢生产线冶炼车间内进行，现有电炉跨向南延长42m，将合金熔化装置放置在90t电炉南侧现有拆炉站区域，现有拆炉站移至车间南侧B柱列（包括移动除尘罩轨道、拆炉坑）。

本次技改工程主要建设内容见表2-2-1。技改前后主要工程衔接一览表见表2-2-2。

 表2-2-1 技改工程主要建设内容
	工程类别
	建设内容
	建设

情况

	主体工程
	降噪措施
	电炉降噪措施
	设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，可实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，从而直接实现埋弧操作，降低供电强度，最终有效避免全冷料、高强度、高噪音的供电区间，实现降噪目的
	新建

	
	
	合金熔化装置
	合金熔化装置放置在90t电炉南侧现有拆炉站区域，为一台双工位中频感应电炉，配套上料系统包括地下料仓、振动给料机、输送机、高位料仓及合金加料车等设施。
	新建

	
	
	合金熔化装置本体降噪措施
	合金熔化装置本体通过设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)
	新建

	
	
	风机降噪措施
	现有风机位置在厂房北侧，改造后位置不变。增设风机隔音房，隔音墙体材质：内侧冲孔板+130厚岩棉+单层压型钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2。经类比，该种材料隔音量可达30分贝。
	技改

	
	
	车间墙体降噪措施
	延长车间内墙设复合隔音保温墙面，外侧0.6mm厚单层压型钢板，材质为镀铝锌板，中间130mm厚岩棉（A级燃烧性能)+钢丝网，钢丝网规格选用3.6#*40*40；内侧0.6厚冲孔压型钢板）；复合隔音保温屋面顶板0.8mm厚单层压型钢板，中间Z100*40*20*2.5mm镀锌檩条+100mm厚岩棉，容重大于16kg；底板0.8厚楼承板，延长车间长为42m、跨度48m，经类比，该种材料隔音量可达30分贝。
	技改

	
	大气减排措施
	现有电炉除尘器改造
	现有电炉除尘器本体部分不做改造，仅更换滤袋，将现有500g涤纶针刺毡更换为550g超细纤维滤料
	技改

	
	
	合金熔化装置除尘措施
	现有电炉除尘系统风量为120万m3/h，配套合金熔化装置处理风量约30万m3/h，在现有电炉除尘器的两侧分别新增一台除尘器，采用160×7600超细纤维滤袋，过滤面积分别为12358m2，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，单台处理风量75万m3/h，降低除尘器过滤风速不超过0.6m/min，排放浓度控制在10mg/m3，合金熔化装置及辅助设施烟气与电炉烟气合并后排入除尘系统，并经现有2根排气筒排放
	新建

	辅助工程
	电气室
	位于合金熔化装置右侧，为三层结构房屋，一层为高压室，二层为MCC/PLC室，三层为主控室。各层面积为72m2。
	新建

	
	冷却循环水系统
	装置本体冷却及电源循环冷却
	新建综合楼内水泵房提供，利用板式换热器进行循环冷却
	新建

	
	
	风机冷却水及外循环冷却水
	利用AOD精炼炉净循环水系统
	依托

	
	综合楼
	共分三层，一层布置高压柜，变压器及液压站及水房；二层布置中频电源柜，三层布置操作室和控制柜。其中液压站设一个3.6m3的钢制油箱，水房循环冷却水系统供水能力为475m3/h
	新建

	公用工程
	供电系统
	太钢厂区第十二降压站提供
	依托

	
	供水系统
	太钢能源动力总厂供水配套管网提供
	依托

	
	供气

系统
	在加料跨中部设置一氧气、煤气阀门站，气体均由太钢供气管网提供，经管道输送至阀门站，并提供给各用气点
	依托

	依托工程
	生产线厂房
	依托现有电炉冶炼车间，现车间向南延长42m
	依托

	
	原料库
	依托现有原料库进行合金熔化装置合金材料的储存
	依托

	
	办公生活区
	不新增职工，依托太钢不锈钢股份有限公司已有设施
	依托

	
	生活污水处理站
	不新增职工，依托太钢不锈钢股份有限公司已有设施
	依托

	环保工程


	大气污染物治理设施
	合金熔化装置
	汽车卸料地坑、料槽至1#皮带尾部、1#皮带-2#皮带落料点、2#皮带至中间料仓、称量斗、接料小车、合金熔化装置冶炼除尘、合金熔化装置出钢移动罩等产尘点均设置集气罩，集气后废气经管道输送与电炉烟气合并送至技改后除尘系统处理，并经现有2根30m高排气筒排放
	新建

	
	噪声防治措施
	电炉
	设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，从而直接实现埋弧操作，降低供电强度，最终有效避免全冷料、高强度、高噪音的供电区间，实现降噪目的
	新建

	
	
	合金熔化装置
	合金熔化装置本体通过设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，并在新建车间内墙及屋顶设置镀锌钢板+岩棉隔音层，隔音量可达20分贝。
	新建

	
	
	风机
	增设风机隔音房，隔音墙体材质：岩棉+彩钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2，经类比，该种材料隔音量可达30分贝。
	

	
	固体废物
	除尘器除尘灰
	送太钢烧结车间回用
	利旧

	
	
	废耐火材料
	由太钢加工厂统一处理
	利旧

	
	
	废液压油、润滑剂
	车间内危废暂存间暂存，由太钢加工厂统一收集处理
	利旧


表2-2-2 项目技改前后主要工程衔接一览表

	项目
	原有工程
	技改工程
	与原有工程的关系

	生产规模
	年产50万吨不锈钢生产
	年产50万吨不锈钢生产
	一致

	生产线
	电炉+VOD/AOD二步法冶炼
	合金熔化装置+电炉+VOD/AOD二步法冶炼
	合金熔化装置熔化铬铁，减少电炉高功率电极消耗及送电噪音时间

	产品方案
	按不同生产方式分别为方坯、板坯
	按不同生产方式分别为方坯、板坯
	一致

	主体

工程
	电炉跨
	位于车间西侧，主要布置90tUHP电弧炉及配套上料系统、扒渣站、拆炉站、废钢料蓝存放等设施
	电炉跨向南延长42m，电炉拆炉站移动至新建车间区域，现有拆炉站区域建设合金熔化装置及配套设施
	改造，新增30t双工位合金熔化装置及配套设施

	
	加料跨
	位于电炉跨东侧，主要布置合金上料系统、碳粉加料装置等设施
	加料跨南延长42m，电炉拆炉站移动至新建车间区域，现有拆炉站区域建设合金熔化装置及配套设施
	

	
	冶炼跨
	位于车间北侧，内设3台45tAOD精炼炉及配套上料系统、扒渣站以及铸锭存放区域
	不变
	--

	
	冶炼辅助跨
	位于冶炼跨南侧，内设AOD精炼炉拆包站、1台45tLF精炼炉及配套上料系统、拆包站等设施
	不变
	--

	
	钢水接受跨
	位于冶炼辅助跨南侧，内设两台45t单工位VOD真空精炼装置2座及配套上料系统、拆包站、扒渣站等辅助设施
	不变
	--

	
	浇注跨
	位于钢水接受跨南侧，内设1台1280mm立式板坯连铸机及方1台坯连铸机
	不变
	--

	
	出坯跨
	位于浇铸跨南侧，主要为铸坯存放区
	不变
	--

	
	板坯修磨跨
	位于出坯跨南侧，修磨机未建设，目前为预留空地
	不变
	--

	辅助工程
	原料库
	位于冶炼车间西侧，全封闭储库，内设废钢、生铁及各种造渣材料等原辅料分类储存隔间
	不变
	依托

	
	运输系统
	车间内设置天车划线及一台230/70/10t铸造起重机
和一台的16/5t吊钩起重机
	车间内新增1台90/20t铸造起重机，用于合金熔化装置出钢钢包及更换线圈的吊运，放置在车间现有1台230t天车南侧。
	新增

	
	综合楼
	--
	共分三层，一层布置高压柜，变压器、液压站和板式换热器；二层布置中频电源柜，三层布置操作室和控制柜。其中液压站设一个3.6m3的钢制油箱；板式换热器循环冷却水系统供水能力为900m3/h
	新增，位于新建车间区域

	
	净循环水系统
	位于生产车间南侧，净循环水系统处理能力为7080m3/h
	不改造，风机冷却水及外循环冷却水利用AOD精炼炉净循环水系统
	依托

	
	浊循环水系统
	位于生产车间东侧，浊循环水系统处理能力为1950m3/h的水泵
	不变
	--

	公用

工程
	供气
	在加料跨中部设置一氧气、氮气阀门站，气体均由太钢供气管网提供，经管道输送至阀门站，并提供给各用气点
	不变
	利旧

	
	供水
	太钢能源动力总厂供水配套管网提供
	不变
	一致

	
	供电
	太钢厂区第十二降压站提供
	不变
	一致

	
	供暖
	车间内为高温作业，无需设置采暖设施
	不变
	一致

	环保

工程
	废气
	原料库
	全封闭料库，用原料库内各原料分区储存
	不变
	利旧

	
	
	90t电炉烟气
	电炉各产尘点废气经收集后由管道输送至布袋除尘器处理后经30m高排气筒排放，除尘器处理风量为120万m3/h，l滤料材质采用500g涤纶针刺毡，过滤风速为1.18m/min，排放浓度以15mg/m3计
	现有电炉除尘系统风量为120万m3/h，配套合金熔化装置处理风量约30万m3/h，在现有电炉除尘器的两侧分别新增一台除尘器，采用160×7600超细纤维滤袋，新增过滤面积24715m2，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，单台处理风量75万m3/h，降低除尘器过滤风速不超过0.6m/min，排放浓度控制在10mg/m3
	改造

	
	
	AOD精炼炉、LF精炼炉、VOD精炼炉及铸造剪切烟气
	各产尘点均设置集气设施，并经布袋除尘器处理后达标排放
	不变
	--

	
	废水
	生活污水
	依托太钢不锈钢股份有限公司污水处理站
	依托太钢不锈钢股份有限公司污水处理站
	利旧

	
	
	净循环水排水
	排入浊循环水系统
	排入浊循环水系统
	利旧

	
	
	浊循环水排水
	排入太钢不锈能源动力总厂处理后回用于太钢全厂循环使用
	不变
	--

	
	噪声
	电炉
	厂房隔声，距离衰减，设置全封闭“狗窝”隔声罩
	新增1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，从而直接实现埋弧操作，降低供电强度，最终有效避免全冷料、高强度、高噪音的供电区间，实现降噪目的；电炉跨延长车间墙面及屋面进行改造，墙面及屋面全部采用矿棉板进行降噪封闭处理，进一步降低噪音污染，延长车间长为42m、跨度48m。
	新建

	
	
	AOD/VOD精炼炉、LF精炼炉、连铸机等设施
	厂房隔声，距离衰减
	不变
	--

	
	固废
	废耐火材料
	由太钢加工厂统一处理
	增加产生量，由太钢加工厂统一处理
	利旧

	
	
	除尘灰
	送太钢烧结车间回用
	产生量增加，送太钢烧结车间回用
	利旧

	
	
	废润滑及液压油
	危险废物暂存间已设置水泥硬化地面，但由于建设时间较长，顶棚有漏雨现象
	产生量增加，在车间内危废暂存间暂存，由太钢加工厂统一收集处理
	改造


2.2.7生产规模及产品方案

1）建设规模

本次技改不改变原有工程产品方案及规模，仅对现有生产及环保设施进行降噪减排技术改造。改造后生产规模仍为年产50万吨不锈钢生产能力。

产品方案

项目不锈钢生产线产品按不同生产方式分别为方坯、板坯，其中板坯年产量为40万吨，方坯年产量为10万吨。按不同钢种分配的产品方案见表2-2-3及2-2-4。

表2-2-3 板坯产品方案表

	钢种
	产量(万t/年)
	典型钢种

	304系列
	10
	SUS304、06Cr19Ni10、304、304H、0Cr18Ni9DQ、 0Cr18Ni9DDQ

	1Cr18Ni9Ti
	3.6
	0Cr18Ni10Ti、1Cr18Ni9Ti、SUS321

	SUS304J1
	4.3
	SUS304J1

	301系列
	1.2
	301、301B、301S、SUS301T、1Cr17Ni7、0Cr17Ni7

	316L（00Cr17Ni14Mo2）
	5.8
	316L、00Cr17Ni14Mo2

	0Cr16Ni14、0Cr18Ni12
	0.1
	0Cr16Ni14、0Cr18Ni12

	304L
	7.7
	304L、022Cr19Ni10、X2CrNi18-9

	钟表行业用钢
	0.7
	06Cr17Ni12Mo2、316

	301L
	1.6
	00Cr17Ni7、301L

	0Cr25Ni20（耐热钢）
	1
	0Cr25Ni20、309S、253MA、TD305B、1Cr25Ni20Si2

	2205(00Cr25Ni7Mo4N)
	1.7
	S31803、S32205、S32304、S32101、S32750

	核电用钢
	1.1
	Z2CN18-10、Z2CN17-12

	水电板
	0.25
	S135、S165

	347系列
	0.1
	347H、347

	317系列
	0.75
	317L、SUS317、317

	904L
	0.1
	904L、1.4539

	合计
	40
	　


表2-2-4 方坯产品方案表

	序号
	用途
	典型钢种
	品种
	产量（万t/年）

	1
	线材盘条
	304
	304系
	1

	
	
	316
	316系
	1

	
	
	S32205、0Cr25Ni20
	双相、耐热钢
	1

	
	
	308、309
	焊接材料
	1

	
	
	302HQ
	紧固件
	0.5

	2
	线材圆钢
	304L、
	304系
	1

	
	
	316L、
	316系
	1

	
	
	0Cr25Ni20、S32205
	耐热、双相、核电
	1

	
	
	06Cr18Ni11Ti
	321系
	1

	
	
	304、321、316
	管坯
	1.5

	
	合计
	10


2.2.7原辅材料及动力消耗

2.2.7.1原辅材料消耗

本次技术改造为在原有基础上进行降噪减排，生产线产品种类及规模均不发生变化。原辅材料种类及消耗量与原有工程一致，技改工程合金熔化装置涉及原辅材料见表2-2-5。

表2-2-5 改造工程原辅材料表

	名称
	消耗指标
	储存位置

	
	单耗（kg/a）
	年消耗量（t/a）
	

	高碳铬铁进口
	79.2
	39600
	原料库

	高碳铬铁国产
	85
	42500
	原料库

	金属镍
	10.4
	5200
	原料库

	镍铁
	75
	37500
	原料库

	钼铁
	5.2
	2600
	原料库

	烧结镍
	3.2
	1600
	原料库

	金属锰
	2.2
	1100
	原料库

	硅铁
	39.8
	19900
	原料库

	耐火材料
	0.1
	50
	原料库

	液压油
	0.01
	5
	液压站


2.1.7.2动力介质消耗

本次技改项目新增主要能耗设施包括合金熔化装置、除尘风机、水泵等，主要消耗的能源是电力、水等能源介质。合金熔化装置能耗见表2-2-6。

表2-2-6 合金熔化装置工序能耗表

	序号
	能源名称
	吨钢消耗

	
	
	单位
	指标

	1
	电
	kWh/t
	660

	2
	补充水
	Nm3/t
	0.07


改造后90t电炉由于电炉熔化量减少，消耗电量降低，其余介质不变，详见表2-2-7。

表2-2-7  90t电炉动力介质改造前后变化表

	序号
	能源名称
	吨钢消耗

	
	
	单位
	改造前指标
	改造后指标

	1
	电
	kWh/t
	444.20
	320

	2
	补充水
	Nm3/t
	3.89
	3.89

	3
	氧气
	Nm3/t
	38.78
	38.78

	4
	氮气
	Nm3/t
	0.49
	0.49

	5
	空气
	Nm3/t
	77.55
	77.55


2.1.7.3改造前后单位产品能耗
改造前电炉能耗指标见表2-2-8，改造后电炉+合金熔化装置能耗指标见2-2-9。

表2-2-8 改造前电炉能耗指标表

	序号
	能源名称
	吨钢消耗
	折合标煤

	
	
	单位
	指标
	kgce/t

	1
	电
	kWh/t
	510
	206.0

	2
	补充水
	Nm3/t
	0.36
	0.1

	3
	焦炉煤气
	Nm3/t
	0.07
	0.1

	4
	氧气
	Nm3/t
	29.1
	5.2

	5
	氮气
	Nm3/t
	3.45
	0.3

	6
	空气
	Nm3/t
	66.1
	2.6

	合计
	214.4


表2-2-9 改造后电炉+合金熔化装置能耗指标表

	序号
	能源名称
	吨钢消耗
	折合标煤

	
	
	单位
	指标
	kgce/t

	1
	电
	kWh/t
	578
	233.6

	2
	补充水
	Nm3/t
	0.36
	0.1

	3
	焦炉煤气
	Nm3/t
	0.07
	0.1

	4
	氧气
	Nm3/t
	29.1
	5.2

	5
	氮气
	Nm3/t
	3.45
	0.3

	6
	空气
	Nm3/t
	66.1
	2.6

	合计
	242.0


《钢铁企业节能设计规范》（GB50632-2010）中超高功率全废钢冶炼电炉的吨钢工序能耗（电按等价值计算）指标为208kgce/t。本工程改造后合金熔化装置作为电炉的子工序，电炉工序能耗为242kgce/t，增加了27.6kgce/t，主要体现在采用感应加热的方式熔化合金，噪音极小但耗电大。

2.1.8项目投资及来源

本项目建设投资为7833.86万元，资金由企业自筹。

2.1.9建设周期

本项目建设期为8个月。

2.1.10工作制度和职工定员

1、工作制度

项目运行制度为年生产330天，每天3班生产，每班8小时。

技改后项目不新增职工。

2.2.11平面布置

本次改造项目为在原炼钢一厂冶炼车间电炉跨和加料跨向南延长42m，东临连铸线，南面为绿化带区域，西靠90t电炉的废钢配料区。

为满足合金熔化装置生产及减少噪声排放的要求，现有电炉跨和加料跨向南延长42m，将合金熔化装置放置在90t电炉南侧，延长后的车间组成及起重机配备情况见表2-2-8。

表2-2-8 车间组成及起重机配备
	序号
	跨间

名称
	柱列号
	长度m
	跨度m
	面积m2
	轨面标高m
	起重机配置

台×吨位

	
	
	
	现状
	延长后
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	现状
	延长后
	
	

	1
	电炉跨
	A-B
	108
	150
	36
	3888
	5400
	27
	1×230/70/10t铸造起重机
1×90/20t铸造起重机（新增）

	2
	加料跨
	B-C
	108
	150
	12
	1296
	1800
	36
	1×16/5吊钩起重机

	　
	小  计
	48
	5184
	7200
	
	


现有拆炉站移至车间南侧B柱列（包括移动除尘罩轨道、拆炉坑）；现有炉壳存放台移至车间南侧。
电炉料篮准备区移至合金熔化装置南侧区域。
新增一条由连铸跨至电炉跨的钢包过跨线，增设1台旋转过跨车，可将合金熔化装置所用空钢包运至电炉跨。
新增2套钢包倾翻台位于平台出钢侧，用于合金熔化装置出钢。
在车间外东侧配套建设合金熔化装置上料坑，汽车翻料入坑后由1#大倾角皮带送入上料系统。
改造后车间平面布置图见图2-2-4。

2.2.12工程主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表2-2-9。

表2-2-9 项目主要技术经济指标

	序号
	项  目
	单位
	指  标
	备注

	1
	产品名称
	
	板坯、方坯
	

	2
	工艺
	
	合金熔化装置+电炉+VOD/AOD二步法冶炼
	

	3
	设计能力
	
	
	

	3.1
	不锈钢板坯、方坯
	t/a
	500000
	

	4
	工作制度
	
	
	

	4.1
	年工作天
	d/a
	330
	

	4.2
	年工作时
	h/a
	7920
	

	6
	物料消耗
	
	
	

	6.1
	高碳铬铁进口
	kg/a
	79.2
	

	6.2
	高碳铬铁国产
	kg/a
	85
	

	6.3
	金属镍
	kg/a
	10.4
	

	6.4
	镍铁
	kg/a
	75
	

	6.5
	钼铁
	kg/a
	5.2
	

	6.6
	烧结镍
	kg/a
	3.2
	

	6.7
	金属锰
	kg/a
	2.2
	

	6.8
	硅铁
	kg/a
	39.8
	

	6.9
	耐火材料
	kg/a
	0.1
	

	6.10
	液压油
	kg/a
	0.01
	

	7
	能耗
	
	
	

	7.1
	电
	kWh/t
	660
	

	7.2
	补充水
	Nm3/t
	605.8
	

	8
	总投资
	万元
	7833.86
	

	9
	劳动定员
	人
	46
	


2.2生产工艺分析

项目技改完成后配套1座30t合金熔化装置来承担90t电炉熔化铬铁合金的工作，90t电炉承担60t废钢熔化工作，合金熔化装置熔化合金完成后转入电炉进行混匀并进行后步精炼工序，现有后步不锈钢冶炼工艺保持不变。技改后全厂工艺流程示意图见图2-2-6。技改工程工艺流程图见图2-2-7。

[image: image25.wmf]5

2

5

2

O

P

CaO

CaO

O

P

·

=

+


图2-2-6 全厂工艺流程示意图

[image: image26.emf]废钢 （ 生铁 ）、

合金材料

废钢料蓝

90t

电炉

高位料仓

石灰 、 萤石 、 轻烧

镁球等造渣材料

钢包

AOD/VOD

精炼炉

LF

精炼炉

板坯连铸机 方坯连铸机

切割 切割

铸坯存放区 铸坯存放区

造渣材料 、 氧气 、

氮气 、 氩气

氧气 、 氮气 、

压缩空气

粉尘

粉尘 、 二噁英

除尘灰 、 噪声

粉尘

除尘灰 、 噪声

粉尘 、 除尘灰 、 耐

火材料 、 噪声

废水 、 噪声

粉尘 、 噪声


图2-2-7 技改工程工艺流程

按照现有90t电炉炉料结构，每炉添加铬铁合金及部分镍生铁合计30t。合金熔化过程分3次加料，第一次加料采用料盅，打开合金熔化装置炉盖，用天车吊运料盅加入5t左右合金材料进行铺底，并通电进行熔化，熔化过程再分3次加料。加料方式为经汽车运料运输至合金熔化装置地下料坑，并经振动给料机送料至1#大倾角带式输送机，再经2#移动带式输送机转运至合金熔化装置高位料仓，经料仓下电磁振动给料机送至移动式合金加料车，最终进入合金熔化装置。每次加料时间为3min，加料过程炉门为半开状态，加料完成后盖好炉门盖进行熔化，整个熔化周期为60min，熔化温度为1650℃。

合金熔化过程同时电炉进行60t废钢的熔化，熔化工序与原有工程一致，熔化时间为70min。合金熔化装置出钢钢包使用连铸钢包作为合金熔化装置钢水周转钢包，周转过程中节省了烘烤时间，通过连铸西侧新建过跨线，由钢包旋转过跨车运至电炉车间。熔化完成后将空钢包经由90t天车吊运至合金熔化装置倾翻台。合金化清后，30t合金钢水倒入兑钢包，由天车吊运，自炉前兑入90t电炉；30t合金钢水和60t废钢在90t电炉内开始冶炼，直至化清，分两包（45t钢包）出钢，分别兑入两座45tAOD炉，再进行后部精炼。因90t电炉废钢装入量为60t左右，故冶炼时间会比熔化90t废钢缩短约10min；合金熔化装置的化清钢水兑入90t电炉也需10min，因此改造后全线其它步骤及用时均不变。混合熔化后钢液仍然分兑2个45t钢包，分别由过跨车运入精炼车间，经AOD炉冶炼后，进入浇铸等后步工序。

项目合金熔化装置主要技术参数见表2-2-10。上料系统组成见表2-2-11。

表2-2-10 合金熔化装置主要技术参数表

	类别
	名称
	单位
	设备技术参数

	合金熔化炉
	型式
	
	双工位，一个工位冶炼、一个工位修砌。1套24MW电源、1套1800kW保温电源

	
	炉容量
	t
	30

	
	出铁温度
	℃
	≥1670

	
	平均熔化率
	t／h
	≥30

	
	炉体结构形式
	
	开放式钢结构

	
	线圈短路环安装位置
	
	炉顶块内

	
	设计单炉电耗
	Kwh/t
	≤660

	
	设计炉衬厚度
	mm
	约210

	
	设计炉衬寿命
	次/炉役
	≥80

	
	耐材维修
	
	耐材推出液压装置

	
	炉体冷却系统
	流量
	t／h
	熔化300+保温100+母线100

	
	
	进水压力
	MPa
	0.25-0.30

	
	
	进出水压差
	MPa
	0.20-0.25

	
	
	进水温度
	℃
	<38

	
	
	温升
	℃
	≯15

	
	
	水泵数量
	台
	3台（两用一备）/套

	
	
	板换面积
	M2
	150/套

	
	
	电机功率
	KW
	30×3/套

	
	感应

线圈
	工作电压
	V
	≦5700

	
	
	内径
	mm
	2100

	
	
	总高
	mm
	2970

	
	
	铜管壁厚
	mm
	10

	
	
	结构形式
	
	阶梯式平行绕制

	
	
	线圈绝缘工艺
	
	采用复合绝缘材料喷涂工艺+高温整体浇筑

	
	
	材质
	
	T1

	
	磁轭
	结构形式
	
	叠片无拉杆，绑扎型，外侧压装不锈钢水冷方管

	
	
	硅钢片厂家
	
	武钢合金熔化炉专用硅钢片

	
	
	数量
	件/炉体
	14


表2-2-11 上料系统组成表

	序号
	项目名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	地下料仓
	10m³
	套
	1

	2
	地下料仓下电机振动给料机
	Q=150t/h，B=720mm，N=2x1.1kW
	套
	1

	3
	1#大倾角带式输送机
	Q=150t/h，B=1000mm，N=45kW
	套
	1

	4
	2#移动带式输送机
	Q=150t/h，B=800mm，N=7.5kW
	套
	1

	5
	高位料仓
	30m³
	套
	2

	6
	高位料仓下电磁振动给料机
	Q=180t/h，B=720mm，N=3.0kW
	套
	2

	7
	称量斗
	5m³
	套
	2

	8
	中频炉称量斗下电机振动给料机
	Q=300t/h，B=850mm，N=2x1.5kW
	套
	2

	9
	移动式合金加料车
	
	套
	2


2.3公用工程

2.3.1采暖

本项目厂房为高温作业，因此无需设置采暖设施。职工食宿均依托太钢已有生活设施。

2.3.2供气

技改工程电炉用气主要为焦炉煤气、氧气、氮气及压缩空气，消耗量与原有工程一致，由加料跨中部焦炉煤气、氧气、氮气阀门站提供，气体均由太钢供气管网提供，经管道输送至阀门站，并提供给各用气点。

2.3.3供电

本项目合金熔化装置动力设备用电负荷电压为380/220V，为低压配电系统。合金熔化装置低压380V电源利用现有低压系统电源；改造后除尘器风机供配电利用现有的电缆沟并配套电缆桥架进行敷设。电源接自厂房东侧的新动力变10kV变电所。

2.3.4给排水

1、水源

本项目给水工程由太钢能源动力总厂统一提供。

2、给水系统

（1）生活用水：本项目管理人员、生产工人在厂内调配，不新增职工，不新增生活用水。

（2）生产用水：改造工程不涉及浊循环水，生产用水主要为净循环冷却水。

1）用水量
净循环水补水量以循环水量的1.5%计。经计算技改工程净循环水损失量为9.0m3/h，净循环水排水量约为4.5m3/h，废水排至排至浊循环水系统循环使用。

2）循环水处理系统
①装置本体冷却水系统和电源循环冷却水系统由三套板式换热器进行内循环冷却。冷却水供水温度为35℃，回水温度为40℃，内循环压力为0.4—0.6MPa。装置本体循环冷却水系统水量为340m³/h。电源系统循环冷却水系统水量为120m³/h。各板式换热器循环水系统设置2台循环水泵（1用1备）；

②外循环冷却水系统循环水量为440m³/h，由炼钢一厂现AOD水泵房内原20t电炉循环水系统提供（已停用），现有水泵能力为：Q=900m3/h，2用一备。可满足新增合金熔化装置（板式换热器）的循环冷却需求。

排水系统

净循环水排水排至太钢能源动力总厂高线水泵房，并排至浊循环水系统循环使用。

4、水量平衡
本项目各部分用排水量情况见表2-3-1。项目水平衡图见图2-3-1。

表2-3-1 项目各部分用排水情况表

	序号
	用水环节
	循环水量

（m3/h）
	耗水量

（m3/h）
	用水制度
	排水量

（m3/h）

	1
	装置本体循环冷却水系统
	340
	3.4
	连续
	1.7

	2
	电源循环冷却水系统
	120
	1.2
	连续
	0.6

	3
	外循环冷却水系统
	440
	4.4
	连续
	2.2

	合计
	900
	9.0
	
	4.5


[image: image27.png]A

A5eLFs ’E
90URIF 5 4504005 i

o9

P
2xastvon [~ BT
= gﬂ,

=





图2-2-6 技改项目水平衡图（m3/h）

2.4环境影响因素分析

2.4.1施工期环境影响及防治措施

项目施工期建设内容包括新建厂房的建设、现有拆炉站的移位、合金熔化装置及辅助设施设备的安装、电炉除尘器的改造等。

2.4.1.1环境空气影响分析
根据《大气污染防治法》、《山西省大气污染防治2018年行动计划》要求，在施工过程中，施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，所有建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100％”，即：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。

建筑工地扬尘控制措施及达标要求详见下表。
表2-4-1 建筑工地扬尘控制措施及达标要求

	序号
	控制措施
	基　　本　　要　　求

	1
	道路硬化与管理
	1、施工场所内100%以上面积的车行道路必须硬化；

	
	
	2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；

	
	
	3、道路清扫时都必须采取洒水措施。

	2
	边界围挡
	1、围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；

	
	
	2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；原泡泥车间拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。

	
	
	3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

	3
	裸露地

(含土方)

覆盖
	1、每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施；

	
	
	2、覆盖措施的完好率必须在90%以上；

	
	
	3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

	4
	易扬尘物料覆盖
	1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；

	
	
	2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；

	
	
	3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

	5
	持续洒水降尘措施
	1、施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘

	6
	运输

车辆

冲洗

装置
	1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

	
	
	2、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；

	
	
	3、施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；

	
	
	4、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；


2.4.1.2地表水环境影响分析

施工过程中产生的废水主要有施工人员的生活污水等。

本次工程施工人员约20人，根据施工用水定额，日常生活用水定额为40L/人.d计，用水总量为0.8t/d，生活污水产生量按用水量的80%计，预计产生生活污水为0.64t/d，施工人员依托厂区现有食堂、宿舍，生活污水进入厂区现有的污水管道送厂区污水处理设施处理，无废水外排，不会对地表水水质产生影响。

2.4.1.3声环境影响分析

通常建筑施工的设备主要有推土机、挖土机，打桩（或压桩）机、切割机、振捣棒等，经预测分析，施工主要机械噪声衰减如下表。

表2-4-2主要施工机械的噪声衰减规律计算结果

	机械设备
	噪声强度

dB（A）
	距离（m）

	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	200

	挖掘机、

钻机、装载机、风镐
	85
	79.0
	73.0
	63.4
	60.9
	55.0
	49.0
	43.0

	推土机
	86
	80.0
	74.0
	64.4
	61.9
	54.4
	50.0
	44.0

	打夯机
	100
	80.0
	74.0
	64.5
	62.0
	56.0
	50.0
	44.0

	装载机
	90
	84.0
	78.0
	68.4
	65.9
	60.0
	54.0
	48.0

	钻机
	100
	80.0
	74.0
	64.5
	62.0
	56.0
	50.0
	44.0

	切割机
	90
	84.0
	78.0
	68.4
	65.9
	60.0
	54.0
	48.0

	电焊机
	90
	84.0
	78.0
	68.4
	65.9
	60.0
	54.0
	48.0


由上可知，200m之外，施工机械基本不会对环境产生影响，本项目周边200m范围内无敏感点，距离项目最近的，敏感点为施工地点南侧270m处的恒大名都小区，因此，施工期对周围敏感点影响较小。

为最大限度地减少噪声对敏感点的影响，评价要求施工期采取以下噪声防治措施：

(合理安排施工时间

首先，制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间避开夜间及白天休息时间。

②合理布局施工现场

避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

③降低设备声级

选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强；选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～15dB(A)。

要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，对脱焊和松动的架构件，要补焊加固，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

④减少施工交通噪声

由于施工期间交通运输对环境影响较大，建议采用以下措施：适当限制大型载重车的车速；对运输车辆进行定期维修、养护；减少或杜绝鸣笛；合理安排运输路线。

四、固体废物环境影响分析

本工程产生的固体废物主要是施工期间产生的建筑垃圾、施工弃土及施工人员生活垃圾。为了减少施工期间固体废物对周围环境的影响，要采取一定的防范措施：

(施工弃土处置

本项目施工量较小，基础开挖除一部分回填，一部分用于周围土地平整，应尽量避免不合理的随意堆放处理，以免造成水土流失。

(生活垃圾处理

施工人员将产生少量生活垃圾，平均每人每天0.5kg左右，本项目拟设置施工人数为20人，生活垃圾产生量为10kg/d，环评要求施工场地设垃圾箱，定期清运至环卫部门指定地点处理。
2.4.2运营期环境影响及防治措施

2.4.2.1环境空气影响分析及防治措施
本次技改项目排放大气污染环节主要为合金熔化装置及电炉污染物排放。

1、颗粒物

合金熔化装置及配套设施产生粉尘及电炉产生粉尘。其中电炉周期工作时间未发生变化，因此产尘环节及集气措施与原有工程一致。新增合金熔化装置产生的粉尘为装置冶炼过程中产生的烟气和配套上投料系统产生的原辅料粉尘。合金熔化装置冶炼烟尘采用吸风管除尘，炉口出钢移动罩采用半密闭顶部吸尘罩处理进行捕集。各上投料系统粉尘采用吸风管或顶部吸尘罩进行多点捕集。
合金熔化装置产尘点及集气设施安装方式见表2-4-3。

表2-4-3 合金熔化装置各产尘点除尘措施表

	序号
	除尘点位置
	抽尘方式
	温度（℃）
	风量（m3/h）

	1
	汽车卸料口
	顶部吸尘罩
	20
	40000

	2
	1#皮带输送机机尾
	吸风管
	20
	7000

	3
	1#皮带输送机机头
	吸风管
	20
	6000

	4
	1#机头至2#落料点
	吸风管
	20
	8000

	5
	2#至高位料仓
	吸风管
	20
	15000

	6
	称量斗
	吸风管
	20
	6000

	7
	振动给料机下料口
	吸尘罩
	20
	15000

	8
	合金熔化装置冶炼除尘
	吸风管
	120
	50000

	9
	合金熔化装置出钢移动罩
	顶部吸尘罩
	250
	200000

	10
	拆炉站
	顶部吸尘罩
	20
	100000

	最大同时除尘风量合计
	
	
	300000


现有电炉除尘系统为两台布袋除尘器，风机风量均为60万m3/h，配套合金熔化装置处理风量约30万m3/h，建设单位拟在现有电炉两台除尘器的两侧分别新增一台除尘器，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，电炉和合金熔化装置除产生废气经合并至主管道并在两台风机的作用下抽送至4台除尘器处理，单台风机风量75万m3/h，处理后废气分别经2根内径为4.5m高为30m的排气筒排放。

为降低除尘器颗粒物排放浓度，使其满足即将出台的钢铁行业超低排放标准要求（颗粒物≤10mg/m3），真正做到减少污染物排放，建设单位拟对现有除尘器滤袋进行更换，将现有500g涤纶针刺毡更换为160*7600的超细纤维滤料；并将除尘器过滤风速降低至0.6m/min，据计算，除尘器的过滤面积需要41667m2，现有两台除尘器过滤面积为2×8478㎡，不能满足要求，需增加14670m2。因此新增除尘器每台除尘器采用160*7600的超细纤维滤料，过滤面积均为12358m2。改造后电炉+合金熔化装置除尘系统风量为150万m3/h，除尘器参数见表2-4-4。

表2-4-4 改造后电炉+合金熔化装置除尘系统参数表

	序号
	名称
	电炉+合金熔化装置除尘系统
	备注

	原有除尘器参数

	1
	捕集产尘点
	电炉各产尘点+合金熔化装置各产尘点
	

	2
	系统风量(m3/h)
	120×104
	

	3
	过滤面积(m2)
	8478
	2台，合计16952

	4
	滤袋规格
	160×7600
	超细纤维

	5
	过滤风速(m/min)
	0.6
	原1.18

	6
	主管道直径（m）
	5.2
	

	7
	主管流速(m/s)
	～19.6
	原16

	8
	排气筒直径(m)
	4.5m
	

	9
	排气筒流速(m/s)
	～13
	原10

	新增除尘器参数

	1
	捕集产尘点
	电炉各产尘点+合金熔化装置各产尘点
	

	2
	过滤面积(m2)
	12358
	2台，合计：24715

	3
	滤袋规格
	130×6000
	超细纤维

	4
	过滤风速(m/min)
	0.6
	

	5
	主管道直径（m）
	5.2
	

	6
	主管流速(m/s)
	～19.6
	

	7
	排气筒直径(m)
	4.5m
	

	8
	排气筒流速(m/s)
	～13
	


经改造后电炉+合金熔化装置除尘系统总风量为150万m3/h，颗粒物排放浓度以10mg/m3计，经计算改造后电炉+合金熔化装置颗粒物排放量为118.8t/a。电炉及合金熔化装置各产尘点集气效率均以99%计，除尘器除尘效率以99%计，则本项目无组织粉尘排放量为120t/a，污染物排放能够满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中表3大气污染物特别排放限值要求（颗粒物≤15mg/m3）。

2、二噁英

90t电炉生产工艺及原辅材料配比均为发生改变，因此本次技改电炉二噁英的产生量不发生变化。根据原有工程分析，电炉入炉原料需经太钢加工厂处理并达到入炉要求，含油脂、塑料等杂质物较少，二噁英排放量为0.124kg/a。

2.4.2.2水环境影响分析及防治措施

炼钢一厂生产用水以节约水资源、减少排污水、提高循环水利用率，结合本工程生产用水量、水质特征等特点采取清浊分流、循环利用，实现一水多用。本次技改项目仅涉及净循环水，主要为合金熔化装置本体冷却水、电源循环冷却水系统冷却水和外循环冷却水，净循环水排水量约为4.5m3/h。

净循环水因不与产品或物料接触，水质不受污染、仅水温升高，净循环水排水排至浊循环水系统循环使用。

2.4.2.3固废环境影响分析及防治措施

本次技改涉及固体废物主要为除尘器产生除尘灰、废耐火材料及废润滑及液压油。

（1）废耐火材料

技改后产生废耐火材料环节增加合金熔化炉炉衬更换，全厂其余工序产生废耐火材料量不变，因此技改后增加废耐火材料量为1460t/a，由太钢加工厂统一处理。

（2）除尘灰

由于技改工程增加了合金熔化装置及配套设施产尘点，且电炉除尘器改造后排放浓度降低，除尘效率提高，因此除尘灰产生量有所增加。经计算，技改后增加除尘灰产生量为2376t/a，全部送太钢烧结车间回用。

（3）废润滑油及液压油

技改工程新增了合金熔化装置及配套设施，设备维修维护产生废液压油、废润滑油量有所增加，技改后增加废液压油、废润滑油产生量为1.5t/a。

根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，2016年8月1日起施行），废液压及润滑油属于危险废物(HW08)，废物代码“900-218-08”。集中收集后在冶炼车间西侧设置危废暂存间，并交由太钢加工厂统一收集处理。现有危废暂存间面积20m2，仅为水泥硬化地面，未设置防渗措施及围堰等防止油污外渗的措施。本次评价要求建设单位根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定，对危险废物暂存间进行整改。

综上所述，本项目营运期产生的固体废物均可进行综合利用或得到妥善处理，不直接排向外环境，不会造成二次污染，对当地环境质量影响较小。
本次技改新增固体废物产生及排放量见表2-4-5。
表2-4-5 固体废物产生及排放情况一览表

	固废名称
	产生量t/a
	固废属性
	处置去向

	废耐火材料
	1460
	一般Ⅰ类固废
	由太钢加工厂统一处理

	除尘灰
	2376
	危险废物(HW31)，废物代码312-001-31
	全部送太钢烧结车间回用

	废液压油、废润滑油
	1.5
	危险废物(HW08)，废物代码“900-218-08
	在危废暂存间储存，收集后由太钢加工厂统一处理

	合计
	3837.5
	
	


2.4.2.3声环境影响分析及防治措施

由于炼钢过程中电炉炼钢产生噪声最大，90t电炉在冶炼过程分三个阶段，第一阶段为送电穿井阶段，该阶段电炉熔化全部为冷料，由电炉内三根电极对冷料进行加热熔化，使电极周围区域有钢水熔化；第二阶段为熔化阶段，该阶段产生熔化钢水量大于10t，有钢水熔池产生，该阶段电弧较短，噪声量减小；第三阶段为埋弧操作阶段，该阶段钢水全部熔化，钢水处于埋弧加热保温阶段，噪声最小。

技改后合金熔化装置采用电磁感应熔化，熔化好的合金铁水再兑入电炉与90t废钢冷料同时熔化，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，避免全冷料、高强度、高噪音送电穿井阶段供电区间，实现了降噪目的。因此技改后电炉高噪声阶段为原有工程电炉熔化阶段。

根据现场踏勘，建设单位已对电炉采用全封闭“狗窝”形式的隔声罩，封闭“狗窝”隔声罩可降低噪声量为20dB（A）。

1、技改前后电炉噪声源强变化量

目前本项目尚未开工建设，但通过企业生产配合，太钢不锈钢股份有限公司为委托山西仪合环境监测有限公司对电炉熔化的三个阶段噪声量分别进行了监测，监测日期为2018年12月12日，昼夜各测一次，监测点位为电炉狗窝外1m处。电炉熔化90t状态下三个阶段噪声源强结果见表2-4-6。
表2-4-6 电炉噪声源强表

	监测时段
	送电穿井阶段
	熔化阶段
	埋弧操作阶段

	监测点位
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	电炉狗窝外1m处
	104.3
	104.9
	93.8
	93.4
	83.4
	81.7

	平均值
	104.6
	93.6
	82.6


经监测数据表明，电炉熔化阶段比较送电穿井阶段噪声降低11.0dB（A），即
改造前后电炉高噪声段噪声源强将降低11.0dB（A）。

2、技改项目噪声源强

为全面了解炼钢一厂产生噪声度周围环境噪声影响，本次评价对涉及技改的噪声源技改前后噪声对厂界影响进行比较分析，项目技改前设备噪声统计表见表2-4-7，技改后主要设备噪声统计表见表2-4-8。

表2-4-7 技改前主要设备噪声统计表

	声源位置
	声源名称
	数量（台）
	噪声值dB（A）
	采取措施
	治理后dB（A）/台

	电炉跨
	电炉
	1
	104.3
	厂房隔声，距离衰减，设置全封闭“狗窝”隔声罩
	94.3

	电炉除尘器
	风机
	2
	100
	基础减震、出口安装消声器
	90


表2-4-8 技改后主要设备噪声统计表

	声源位置
	声源名称
	数量（台）
	噪声值dB（A）
	采取措施
	治理后dB（A）/台

	电炉跨
	起重机
	1
	85
	厂房隔声，距离衰减，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	65

	
	电炉
	1
	93.6
	厂房隔声，距离衰减，设置全封闭“狗窝”隔声罩，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	73.6

	
	合金熔化

装置
	1
	70
	设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	50

	电炉除尘器
	风机
	2
	110
	基础减震、排气烟囱安装消声器，风机及室外除尘管道设置隔声包裹，增设风机隔音房，隔音墙体材质：岩棉+彩钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2
	80


山西仪合环境监测有限公司于2018年12月12日在电炉冶炼过程三个阶段下分别对厂界进行了监测，监测结果显示，三种状态下厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

对尽管目前噪声排放完全达到国家，但是对周边环境仍有一定影响，因此本次技改通过采取对噪声源强降噪措施，降低本项目噪声对周围环境影响。具体降噪措施如下：

设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，熔化好的合金铁水再兑入电炉与90t废钢冷料同时熔化，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，避免了送电穿井阶段的高噪声区，实现了降噪目的。建设单位对新设的合金熔化装置设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)。

新建车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理，新建车间内墙设复合隔音保温墙面，外侧0.6mm厚单层压型钢板，材质为镀铝锌板，中间130厚岩棉（A级燃烧性能)+钢丝网，钢丝网规格选用3.6#*40*40；内侧0.6厚冲孔压型钢板）；复合隔音保温屋面顶板0.8厚单层压型钢板，材质为镀铝锌版，中间Z100*40*20*2.5镀锌檩条+100mm厚岩棉，容重大于16kg；底板0.8厚楼承板，延长车间长为42m、跨度48m。

现有电炉风机位置在厂房北侧，改造后位置不变。对改造后两台风机及室外除尘管道设置隔声包裹；2座排气烟囱安装消声器；增设风机隔音房，隔音墙体材质为岩棉+彩钢板；两台风机隔音房建设面积均为2×50m2。

2.6“三本账”分析

本项目为降噪减排技改项目，技改完成后大气污染物排放量减少23.76t/a，对周围环境噪声影响减少，在固废综合利用的情况下，不会对周围环境产生较大影响。本项目污染物排放“三本账”核算详见表2-6-1。

表2-6-1本项目污染物排放“三本账”核算表

	 内容

类型
	污染物名称
	原有工程排放量

（t/a）
	以新代老削减量

（t/a）
	本工程实施后排放量(t/a)
	增减变化量

（t/a）
	备注

	大气
	颗粒物
	142.56
	23.76
	118.8
	-23.76
	有组织

	
	二噁英
	0.124kg/a
	0
	0.124kg/a
	0
	有组织

	水环境
	生产废水
	0（全部回 用）
	--
	0（全部回用）
	0
	

	固废
	生产固废
	0（综合利用）
	--
	0（综合利用）
	0
	


3 环境现状调查与评价

3.1地理位置

太原市是山西省的省会城市，位于省境中央，地理坐标为北纬37°27′～38°25′，东经111°09′～113°09′，市区海拔高度810m。本市地处南北同蒲铁路和石太铁路的交汇处，是全省政治、经济、文化中心，也是全国主要的重工业城市之一。全市总面积6909km2。太原市辖清徐、阳曲、娄烦3县及古交市，市区设迎泽、杏花岭、万柏林、小店、尖草坪和晋源6个区。

太钢不锈钢股份有限公司位于太原市北部的尖草坪区，处于太原盆地的北端，为太原市市区的上风向和汾河太原段的上游。东靠恒山路和太原北站枢纽第V分场；西侧是大同路，南邻市区中涧河区域，北与太原北站枢纽第VI车场(汾河站)相连。太钢厂区南北长约5km，中部东西宽约2km，总占地面积为891hm2。处于汾河东岸一级阶地上，地面绝对标高在793.00-800.45m之间，场地内西北略低，东南略高，地形较平坦。

项目选址位于现有太钢不锈钢股份有限公司厂区内，在炼钢一厂电炉车间原地实施技改，炼钢一厂位于太钢厂区南部，项目区东邻连铸线、南面为绿化带区域，西靠90t电炉的原料车间。地理坐标为37°40′11.87″，东经112°42′22.96″。

本项目交通位置图见图2-2-1，地理位置图见图2-2-2。

3.2自然环境概况

3.2.1地形、地貌

太原市位于太原盆地北部的汾河冲积平原上，地形北高南低，东、西、北三面环山，东西两山对峙，向北合拢环抱，而南面开阔平坦，地势低平，中间为太原盆地，呈北高南低、南北狭长的半封闭式带状地形。北部山区为系舟山、云中山之延伸，恰为忻定盆地与太原盆地之天然分界。东部山区为太行山余支，山势呈南北向，通称东山。西部山区为吕梁东翼，通称西山。山体相对高度在500-700米之间。汾河由北而南纵贯市区，形成半封闭南北狭长的带状分布城市。

尖草坪区位于太原市北部，其地形主要受大地构造，特别是新构造运动的控制，形成东西向构造带，地貌总的轮廓是东高西低；东部山地，统称太原东山，属太行山延伸部分。最高点处于刘家河村，海拔1460.2米，最低在城区汾河沿岸，海拔785.0米。从地表形态划分，从东到西，大致可分为石质山区、土石山区、丘陵区和平原区。

太钢处在太原市盆地的中北部尖草坪区，尖草坪全区地形起伏较大。

3.2.2 气象气候

太原市地区属典型的大陆性温带气候，一年四季气候分明，受西北气流和东南气流的影响，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风，由于“三北”防护林带的建设，现今太原市地区冬季干燥但不太冷，夏季风多但不太热，雨量偏为集中，全年平均气温为9.3℃，具体情况如下：最冷月(一月)平均温度-7℃，冬季采暖室外计算温度-12℃，最热月(七月)平均温度23.7℃，夏季通风室外计算温度27.6℃，绝对最高温度39.4℃，绝对最低温度-25.5℃，平均年降雨量466.6m，日最大降雨量183.5m，全年主导风向NW，夏季主导风向SE，冬季主导风向NW，全年平均相对湿度60%，平均气压926.8mba，全年无霜期188d，日平均气温≤5℃的天数135d，最大积雪深度160mm，冻土深度77cm，基本雪压2000N/m2，基本风压300N/m2，平均风速2.5m/s，最大风速25m/s，全年日照时数2576h，地震烈度8度。

3.2.3地表水

汾河是太原市境内最大的河流。汾河属黄河水系，是黄河的一级支流。汾河发源于宁武县管涔山，流经静乐、娄烦和古交，由上兰村进入太原市。汾河入太原市后，由北向南纵贯市区，总长度178km，流域面积占太原市面积的91%，河水流量的年际变化和年内变化都比较大，由于上游水库截流引灌等原因，上兰村以下河道基本无天然水，在枯水期流量约1.8m3/s，实际已成为接纳生活污水和工业废水的污水河。汾河太原段沿岸主要支流有17条，均为典型的季节性河流，平时接纳城市污水和工业废水，排入汾河，汛期排泄洪水。

本项目建设地点位于太钢厂区内，汾河位于太钢厂区西侧，距离约1.3km。太原市地表水系图见图3-2-1。

3.2.4地下水

3.2.4.1兰村泉域：
（1）泉域概述
兰村泉出露于太原市区西北25km处的上兰村汾河流入盆地的出口处，主要由大海子、小海子泉水组成。泉口标高810.92m。1958年兰村水源地投产以前泉水年均流量为3.0-4.30m3/s。水源地投产后，由于泉域岩溶水及西张地区松散层孔隙水的大规模开采，泉水流量逐年减少，1986年后干涸。
除上兰村附近泉水集中排泄外，由于汾河侵蚀下切及寒武系地层的阻水作用，在下槐一带尚有玄泉寺泉群出露。泉水流量受降水量影响，动态不稳定，最大近1.0m3/s，一般为0.3m3/s左右。
兰村泉域分布于太原市柳林河以东，杨兴河以西的北部山区，主要包括太原市阳曲县，原北郊两个县(区)，其次上有忻州地区静乐县少部分可溶岩裸露山区。
岩溶水主要接受北部、北西、北东部山区裸露可溶岩区降水入渗补给后向盆地汇集，受太原盆地边山大断层一侧第四系弱透水层阻挡壅水，大部分岩溶水溢流地表成泉，少部分向盆地松散层排泄。故兰村泉域为山前断裂侵蚀溢流泉，属非全排型泉水。
泉水水质为HCO3-Ca•Mg水，矿化度263mg/L，总硬度234mg/L，是良好的生活饮用水水源。
泉域年平均降水量460mm，主要集中在6-9月，占全年降水量的56%-63%。
泉域地表水属汾河水系，汾河干流由扫石流入，区内河长45.5km，其主要支流为柳林河、凌井河、泥屯河、小返河、杨兴河等。
（2）泉域范围
东部边界：太原市与阳泉市、晋中市的行政边界。
南部边界：王封村起向东经三给村、杨家峪村、孟家井村至张家河村。
西部边界：沿柳林河与狮子河分水岭向南至王封村。
北部边界：太原市与忻州市的行政边界。
泉域面积2500km2，其中裸露可溶岩面积1360km2。包括了太原市的阳曲县及原北郊区。
(3)泉域划分
兰村泉域水资源保护区按照水文地质特征和水资源保护的要求，划分为一级保护区、二级保护区、三级保护区，实行分级保护与管理。在兰村泉域水资源保护区范围内，应当搞好水土保持、植树造林、涵养水源工作。
在兰村泉域水资源保护区内，省人民政府划定的兰村、枣沟、三给地垒和西张城市饮用水水源地，按照国家、省的饮用水水源保护区的有关规定实施保护。
(4)一级保护区范围及其规定
一级保护区范围为：
汾河渗漏段：由泉域西边界汾河扫石—上兰村的峡谷河段及其两侧各一公里范围内；
兰村—西张水源区：主要为兰村及西张水源地分布区，其边界北东部由五梯-西村-南翟村-西留-赵道峪-新店-中涧河；南部三给地垒以北，由三给-古城-中涧河；西部边山断裂带由五梯-上兰村-大留-西张-岗城-小石河；
北山、东山山前断裂带：包括枣沟水源地，其范围为沿断裂带两侧各一公里。北山断裂带由五梯-杨家井-西高庄-南塔地；东山断裂带由南塔地-峰西-中涧河。
根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》，在一级保护区内，禁止下列行为：
(一)擅自挖泉、截流、引水；
(二)将已污染与未污染含水层的地下水混合开采；
(三)新开凿水井(农村生活饮用水井除外)；
(四)倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；
(五)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。
(5)二级保护区范围及其规定
二级保护区为灰岩裸露区，其范围为：棋子山地区；三给村-上兰村-石岭关村以西，石岭关村-东黄水村-中涧河村以东地区。
在二级保护区内，严格控制倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；严格控制岩溶地下水开采；禁止擅自挖泉、截流、引水；禁止将已污染与未污染含水层的地下水混合开采。
(6)三级保护区范围及其规定
三级保护区为黄土丘陵区，其范围：一级保护区、二级保护区以外的地区。
在三级保护区内，控制倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；控制开采深层岩溶地下水，合理开采孔隙、裂隙地下水；严格控制新建耗水量大的建设项目；禁止擅自挖泉、截流、引水；禁止将已污染与未污染含水层的地下水混合开采。
本项目位于太钢厂区内，位于兰村泉域一级保护区内，但项目生产过程用水仅为净循环冷却水，循环水系统依托炼钢一厂现AOD水泵房内原20t电炉循环水系统提供，不新增循环水冷却系统，且排放净循环水全部回用于一钢厂浊循环水系统，不外排。太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。根据《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告》，要求本项目上料坑、危废暂存间及废污水管沟等区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10，项目建设及运营基本不会对兰村泉域水环境造成影响。
本项目与兰村泉域位置关系见图3-2-2。
2、水源地
太原市地下水主要是岩溶裂隙水和第四系孔隙水。岩溶裂隙水在边山断裂地带附近，水量大而好。第四系孔隙水含水层主要分布于山前洪积扇、倾斜平原和汾河冲积平原。孔隙水含水层由沙砾石、亚砂土组成。孔隙水含水层埋深一般＜150m。地下水流向从东北向西南与地形走向基本一致。
兰村泉域地下水是太原市重要的城市集中式饮用水水源地，区内分布有兰村水源地、枣沟水源地、三给地垒水源地三个岩溶水水源地，以及西张孔隙水水源地。

兰村一水厂岩溶水水源地的主要含水层为奥陶系中统上、下马家沟组岩溶水，一级保护区面积约0.41km2。

枣沟水厂岩溶水水源地共有岩溶水开采井12眼，其中枣沟水厂内9眼，后沟有3眼，开采奥陶系碳酸盐岩岩溶含水层。划分结果为：水厂内的9眼井以厂区围墙为界，后沟村附近的3眼井由于其井距为1000m，故以每眼水源井为中心，以50m为半径的范围作为一级保护区。枣沟水源地一级保护区面积约0.15km2。

三给地垒岩溶水水源地分布有太原市自来水公司五水厂和十水厂两个水厂，其中五水厂有岩溶水开采井5眼，十水厂有岩溶水开采井4眼，开采深层岩溶水。保护区划分结果为：以每眼水源井为中心，以50m为半径的范围作为一级保护区。三给地垒水源地一级保护区面积约0.07km2。

西张四水厂承压孔隙水水源地分布有太原市自来水公司四水厂35眼孔隙水开采井，开采第四系松散层孔隙水。保护区划分结果：北边界从井群边界向北延伸247m为界；西边界从一坝取水口沿以呼延、西张、柴村东部村边界为界；南边界以太古岚铁路桥为界；东边界以汾河西坝堰为界。西张水源地一级保护区面积约12.30km2。

距离本项目最近的水源地为三给地垒岩溶水水源地，项目位于其西北侧，距水源地一级保护区距离约3.7km。本项目与各水源地相对位置关系见图3-2-2。
3.2.5生态环境

3.2.5.1土壤

太原市境内的土壤，在暖温带季风气候条件、各种植被类型以及地形、基岩、母质、地球化学和水文条件、人类活动等相关因素的长期作用下，形成了各种类型的土种。据1979年至1987年太原市土壤普查资料，境内总土壤面积9435789亩。土壤类型有山地草甸土、棕壤土、褐土、潮土、水稻土、石质土、粗骨土、新积土、盐土9个土类、15个亚类、37个土属、155个土种。

全市土壤除棕壤、山地草甸土、盐土外，其余土壤的pH值一般为7.5-8.5，为中性至微碱性。大多数土壤盐基饱和度较高，为作物生长提供了适宜的酸碱度。土壤黄土母质面积大，占到总土壤面积的一半以上。土壤及其母质中矿质养分较为丰富。全市表层轻壤质土壤552.8万亩，中壤质土壤38.4万亩，砂壤质土壤65.1万亩，质地较好的土壤面积占总土壤面积的70％。丘陵、平川多为洪积冲积物，洪积物、冲积物及黄土母质面积为724.7万亩，占总土壤面积的80％。全市有127万亩平地土壤，土层深厚、地势较平、无侵蚀、肥力较高。

土壤障碍因素可概括为旱、贫、薄、粘、盐。山区、丘陵土壤土层薄，水土流失严重，土体干旱缺水，养分贫瘠；平川土壤存在程度不同的盐化威胁，部分土壤质地偏砂、过粘。市境内受障碍因素影响的低产土壤面积：受侵蚀的水土流失面积4168097亩，盐渍化面积133070亩，质地粘重土壤面积144423亩，不良层次土壤面积153880亩。

3.2.5.2植被

太原市地处暖温带半干旱大陆性季风气候区，天然植被属于半干旱森林草原地带植被类型。

太原地区所处的地理位置特殊，纬度狭小，水热条件变化对植被纬向地带性影响不大，而植被径向和垂直地带性变化明显。本地区靠近西部山地，主要是黄土丘陵区域，地形平缓，土壤贫瘠、干旱，人类干扰大。各种次生植被类型广泛分布，森林植被主要分布有针叶纯林、混交林和针叶阔叶混交林。主要是油松、侧柏纯林，油松、侧柏与白皮松、辽东栎、山杨、白桦等组成的混交林。森林植被遭到破坏后的山地、丘陵及沟壑有各种次生灌丛植被，主要有多话胡枝子、黄刺丛、虎榛子、三桠绣线菊、薄皮木、黄刺玫、荆条、酸枣、杠柳、白羊草、柴胡等。灌丛植被进一步破坏后，代之以灌草丛或草丛，以禾本科、菊科、莎草科、豆类为多。主要有羊胡子草、翻白草、三脉叶马兰、中华卷柏、败酱、华北蓝盆花、小红菊等，各类植物长势均较好。

项目区域附近没有重要经济价值、生态价值、观赏价值和物种保护价值的陆生生物，自然植被稀疏，项目建设阶段为农业生态系统向城市人工生态系统转变阶段。

3.2.5.3动物

区域内全部为人工生态环境。在城市景观中存在部分自然组分，这些自然组分大多与人工生态相互依赖。动物主要以啮齿类动物和鸟类为多，如鼠类、喜鹊、乌鸦、麻雀等常见物种。

3.2.5.4农作物

该地区属于黄土丘陵区，农业生产主要在远郊区，植树多，耕作物多，主要农作物为蔬菜：黄瓜、西红柿、豆角、辣椒、大白菜等，其次为粮食：玉米。经济作物有蔬菜、苗圃、果木。

3.3环境质量现状监测与评价

3.3.1环境空气质量现状监测与评价

3.3.1.1环境质量监测

1、点位概况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本次评价采用极坐标布点与功能点、敏感点相结合的方法，以监测期间所处季节的主导风向为轴向，共设置2个监测点。监测布点要求见表3-3-1。监测布点图见图1-5-1。

表3-3-1   环境空气质量现状监测点位

	序号
	测点名称
	相对位置
	相对距离
M
	主要监测项目
	代表性

	1
	程北小区
	NW
	1220
	TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2
	主导风向上风向

	2
	耐火小区
	SE
	1200
	
	主导风向下风向


2、监测内容及频次
①日均值监测项目：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2。监测时间及频率为连续7天有效监测数据，TSP每天采样不少于24小时；PM10、PM2.5、SO2、NO2每天采样不少于20小时。

②小时均值监测项目：SO2、NO2监测小时浓度，监测时间及频率为连续7天有效监测数据，一天四次，采样时间拟定为02：00、08：00、14：00、20：00时，每小时不少于45分钟采样时间。

3、监测时间

山西仪合环境监测有限公司于2018年9月26日至10月3日进行了连续7天环境空气现状质量监测。

4、评价标准

TSP、PM10、SO2、PM2.5、NO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准见表1-2-3。

5、2.3采样与分析方法：样品采集和分析严格按照《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的分析方法执行。采样和分析方法详见表3-3-2。

表3-3-2 采样和分析方法

	项目
	分析方法
	方法来源
	方法检出限(mg/m3)

	TSP
	重量法
	GB/T 15432-1995
	0.001mg/m3

	PM10
	重量法
	HJ 618-2011
	0.010mg/m3

	PM2.5
	重量法
	HJ 618-2011
	0.010mg/m3

	SO2
	甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法
	HJ 482-2009
	0.004mg/m3

	NO2
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 479-2009
	0.003mg/m3


5、监测结果分析及现状评价
根据监测资料，统计各污染物浓度范围、最大浓度占标率及达标情况，统计结果见表3-3-3至3-3-9。

①TSP

表3-3-3 TSP日平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.120-0.234
	7
	0
	78
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.113-0.244
	7
	0
	81.3
	0
	达标

	评价区
	0.113-0.244
	14
	0
	81.3
	0
	达标


由上表可知，2个监测点连续监测7天，共测得TSP日均值14个，浓度范围在0.113-0.244mg/m3，最大浓度占标率为81.3%，未出现超标现象。

②PM10
表3-3-4  PM10日平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.050-0.112
	7
	0
	74.7
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.049-0.120
	7
	0
	80
	0
	达标

	评价区
	0.049-0.120
	14
	0
	80
	0
	达标


由上表可知，2个监测点连续监测7天，共测得PM10日均值14个，浓度范围在0.049-0.120mg/m3，最大浓度占标率为80%，未出现超标现象。

③PM2.5
表3-3-5  PM2.5日平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.019-0.041
	7
	0
	54.7
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.016-0.043
	7
	0
	57.3
	0
	达标

	评价区
	0.016-0.043
	14
	0
	57.3
	0
	达标


由上表可知，2个监测点连续监测7天，共测得PM2.5日均值14个，浓度范围在0.016-0.043mg/m3，最大浓度占标率为57.3%，未出现超标现象。

④SO2
表3-3-6  SO2日平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.006-0.015
	7
	0
	10
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.005-0.016
	7
	0
	10.7
	0
	达标

	评价区
	0.005-0.016
	14
	0
	10.7
	0
	达标


表3-3-7   SO2小时平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.008-0.03
	28
	0
	6
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.007-0.026
	28
	0
	5.2
	0
	达标

	评价区
	0.007-0.03
	56
	0
	6
	0
	达标


由表3-3-5及表3-3-6可知，2个监测点连续监测7天，共得到小时平均值56个，日均值14个，小时浓度范围为0.007-0.03mg/Nm3之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（1小时平均500ug/Nm3）要求。日均浓度范围为0.005-0.016mg/Nm3之间，最大浓度占标率为10.7%，未出现超标现象。
⑤NO2
表3-3-8  NO2日平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.021-0.051
	7
	0
	63.8
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.026-0.057
	7
	0
	71.3
	0
	达标

	评价区
	0.021-0.057
	14
	0
	71.3
	0
	达标


表3-3-9   NO2小时平均浓度监测数据统计表

	序号
	监测点
	日均浓度范围（mg/m3）
	样本

个数
	超标

个数
	最大浓度占标率（%）
	超标率

（%）
	达标

情况

	1
	程北小区
	0.008-0.068
	28
	0
	34
	0
	达标

	2
	耐火小区
	0.018-0.08
	28
	0
	40
	0
	达标

	评价区
	0.008-0.08
	56
	0
	40
	0
	达标


由表3-3-7及表3-3-8可知，2个监测点连续监测7天，共得到小时平均值56个，日均值14个，小时浓度范围为0.008-0.08mg/Nm3之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（1小时平均200ug/Nm3）要求。日均浓度范围为0.021-0.057mg/Nm3之间，最大浓度占标率为71.3%，未出现超标现象。
3）监测结果分析

根据统计结果可知，TSP最大日均浓度占标率为81.3%；PM10最大日均浓度占标率为80%；PM2.5最大日均浓度占标率为57.3%；SO2最大日均浓度占标率为10.7%，最大小时平均浓度占标率为6%；NO2最大日均浓度占标率为71.3%，最大小时平均浓度占标率为40%。评价区域内各项监测因子日均值及小时值浓度均不超标，该区域环境质量良好。

3.3.1.3年均例行监测

本项目收集了桃园站点2015-2017年环境空气例行监测资料，监测结果统计分析具体见表3-3-10。

表3-3-10桃园站点2016-2017年环境空气例行监测

	年份
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5

	2017年
	均值（μg/m3）
	51
	56
	113
	72

	
	占标率（%）
	85
	140
	161.4
	205.7

	
	达标情况
	达标
	超标
	超标
	超标

	2016年
	均值（μg/m3）
	63
	47
	109
	66

	
	占标率（%）
	105.00
	117.50
	155.71
	188.57

	
	达标情况
	超标
	超标
	超标
	超标

	2015年
	均值（μg/m3）
	65
	40
	100
	55

	
	占标率（%）
	108.33
	100.00
	142.86
	157.14

	
	达标情况
	超标
	达标
	超标
	超标


由上表可知，桃园站点除2017年SO2及2015年NO2达标外，其余各监测因子均超标，污染物年均浓度基本呈上升趋势，说明该区域为不达标区。

3.3.2地表水环境质量现状

本项目地表水环境质量引用2017年3月1日汾河小店桥的例行监测数据，监测结果见表3-3-10。
表3-3-10 地表水环境质量现状监测与评价结果

	监测日期
	监   测   项   目

	
	PH
	DO
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类
	挥发酚

	2017.3.1
	8.03
	5.34
	55.5
	26.2
	25.9
	0.21
	0.0157

	标准值
	6-9
	≥3
	≤40
	≤10
	≤6.0
	≤1.0
	≤0.1

	达标情况
	达标
	达标
	超标
	超标
	超标
	达标
	达标

	监测日期
	氰化物
	汞
	铅
	总氮
	总磷
	铜
	锌

	2017.3.1
	0.004L
	0.00004L
	0.000372
	47.5
	0.253
	0.008L
	0.021

	标准值
	≤0.2
	≤0.001
	≤0.1
	≤2.0
	≤0.4
	≤1.0
	≤2.0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	超标
	达标
	达标
	达标

	监测日期
	氟化物
	镉
	六价铬
	硫化物
	LAS
	粪大肠菌群（个/L）

	2017.3.1
	1.35
	0.000015L
	0.004L
	0.03
	0.488
	240000

	标准值
	≤1.5
	≤0.01
	≤0.1
	≤1.0
	≤0.3
	≤40000

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	超标
	超标

	注：污染物浓度单位除PH无量纲外，其余均为mg/l。


汾河小店桥断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，由监测结果可知，汾河小店桥断面处的CODcr、BOD5、氨氮、总氮、LAS、粪大肠菌群的监测值均超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准的要求，为劣Ⅴ类水质，石油类、挥发酚、氰化物、汞、铅、总磷、铜、锌、氟化物、镉、六价铬、硫化物监测值满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准的要求，小店桥监测断面COD、BOD5、氨氮、总氮、LAS、粪大肠菌群超标的原因，主要是汾河太原段接纳大量的生活污水所致。

3.3.3声环境质量现状

为了准确描述和评价该工程对周围环境的影响贡献，掌握工程及噪声现状，山西仪合环境监测有限公司对本工程噪声现状进行了监测，监测期间现有生产线正常生产。

3.3.3.1监测布点

本项目位于太钢范围内，是典型的厂中厂，因此本次噪声现状监测按照导则和噪声监测规范布点要求，在距离本项目较近的太钢南厂界布设3个监测点，对应电炉熔化的三个阶段噪声量分别进行监测。

3.3.3.2监测时间与时段

本次噪声监测日期为2018年12月12日，测量1天，昼、夜各测一次。

3.3.3.3测量仪器

HS6288D多功能噪声分析仪（QJ-CY-038）

3.3.3.4测量方法

监测方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）、《环境监测技术规范》（噪声部分）进行，各测点的声压级以A声级计。

室外监测时候气象条件满足无雨、无雪、风力小于四级（5m/s）的要求，声级计的传声器加了防风罩。
3.3.3.5监测结果

噪声监测声级值汇总表3-11。表中数据反映了场地环境噪声现状。表中Leq等效连续A声级。

表3-3-11 环境噪声监测结果  单位：dB(A)

	监测点位
	2018年12月12日

	
	昼间
	夜间

	
	Leq
	L90
	L50
	L10
	Leq
	L90
	L50
	L10

	1#厂界

东侧
	送电穿井阶段
	52.2
	48.1
	51.3
	54.7
	49.0
	45.2
	48.1
	51.1

	
	熔化阶段
	52.2
	49.9
	51.7
	54.3
	47.9
	45.2
	47.2
	49.9

	
	埋弧操作阶段
	51.8
	48.4
	50.9
	54.4
	48.0
	45.5
	47.4
	49.8

	2#厂界南侧
	送电穿井阶段
	52.1
	50.2
	51.8
	53.6
	47.2
	45.0
	46.5
	48.8

	
	熔化阶段
	51.0
	48.5
	50.3
	52.8
	48.1
	45.0
	47.4
	50.2

	
	埋弧操作阶段
	51.4
	48.8
	51.1
	53.2
	48.1
	45.1
	47.2
	50.4

	3#厂界西侧
	送电穿井阶段
	53.6
	50.4
	52.4
	56.3
	48.7
	45.5
	47.2
	49.4

	
	熔化阶段
	51.9
	48.5
	50.7
	54.7
	48.6
	45.0
	47.7
	51.1

	
	埋弧操作阶段
	50.7
	47.7
	49.8
	52.3
	47.1
	44.3
	46.3
	49.1


3.3.3.6声环境质量现状评价

1、评价方法

因本区域声源多属稳定声源，累积百分声级LN和Leq相差较小，以等效声级Leq作为主要评价指标，结合各测点具体声环境及噪声衰减规律，厂界按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准限值进行评价。

2、声环境现状评价

太钢不锈钢股份有限公司南厂界3个测点电炉熔化的三个阶段噪声量对应的昼间等效声级值范围为50.7dB(A)～53.6dB(A)，夜间等效声级值范围为47.1dB(A)～49.0dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）；三个阶段对厂界噪声监测值变化不大，说明由于电炉车间距离厂界较远，电炉熔化对厂界噪声影响不大。
4环境影响预测与评价

4.1 大气环境影响预测与评价

4.1.1污染源现状调查与评价

1、污染源调查范围

调查范围：与环境空气现状评价范围相同。

2、污染源调查对象

本项目大气评价等级为二级，污染源调查与分析只需调查本项目污染源。本项目污染源见表4-1-1。

3、调查方法

对于新建项目可通过类比调查、物料衡算或设计资料确定；对于评价范围内的在建和未建项目的污染源调查，可使用已批准的环境影响报告书中的资料；对于现有项目和改、扩建项目的现状污染源调查，可利用已有有效数据或进行实测；对于分期实施的工程项目，可利用前期工程最近5年内的验收监测资料、年度例行监测资料或进行实测。

本项目采用物料衡算确定污染源强。

4、调查结果

项目污染源参数调查表见表4-1-1。

表4-1-1   本工程点源参数调查清单
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(o)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率

（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	

	电炉+合金熔化装置1#排气筒
	112.54831
	37.908769
	807.0
	30.0
	4.2
	120.0
	15.04
	PM10
	7.5

	电炉+合金熔化装置2排气筒
	112.54831
	37.908769
	807.0
	30.0
	4.2
	120.0
	15.04
	PM10
	7.5


4.1.2 气象参数收集与统计

1、气象概况
太原市属典型的大陆性温带气候，一年四季气候分明，受西北气流和东南气流的影响，冬季多为西北风，夏季多为东南风，雨量较为集中。本次评价收集了太原市小店区气象站近20年气象统计资料，具体见表4-1-2。气温、风速累年逐月统计资料见表4-1-3。多年风向玫瑰图4-1-1。

表4-1-2  太原市近20年（1997-2016）气象统计资料
	要素
	累年年值
	要素
	累年年值

	平均风速(m/s)
	1.3
	平均相对湿度(%)
	56.0

	最大风速(m/s)
	12.2
	平均降水量(mm)
	417.7

	平均气温(℃)
	11.6
	降水量最大值(mm)
	594.1

	极端最高气温(℃)
	39.4
	降水量最小值(mm)
	234.6

	极端最低气温(℃)
	-19.8
	日照时数(小时)
	2321


表4-1-3  太原市气温、风速累年逐月统计值
	月份
	月平均气温(℃)
	月平均风速(m/s)
	月份
	月平均气温(℃)
	月平均风速(m/s)

	1
	-3.9
	1.2
	7
	24.9
	1.2

	2
	0.3
	1.4
	8
	23.3
	1.1

	3
	6.8
	1.7
	9
	18.1
	1.0

	4
	13.8
	1.7
	10
	11.6
	1.0

	5
	19.5
	1.6
	11
	4.1
	1.1

	6
	23.3
	1.3
	12
	-2.2
	1.2


[image: image28.emf]合金料盅

合金材料

合金材料

汽车运输

下料坑

振动给料机

皮带输送机

高位料仓

振动给料机

合金加料车

汽车运输

合金熔化装置

电炉

废钢

精炼车间

第

一

次

加

料

第

二

、

三

次

加

料

粉尘 、 除尘灰 、 噪声

粉尘 、 除尘灰 、

二噁英 、 噪声

粉尘 、 除尘灰 、 噪声

粉尘 、 除尘灰

粉尘 、 除尘灰

粉尘 、 除尘灰 、 噪声

粉尘 、 除尘灰


图4-1-1  太原市多年风向玫瑰图
4.1.3 环境空气影响预测与评价

4.1.3.1预测因子

本项目大气污染源强分析见表4-1-1污染源调查清单。

预测因子：电炉+合金熔化装置排气筒排放PM10。

4.1.3.2预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

[image: image29.emf]3.4

装置本体循环冷

却水系统

781.27

电源循环冷却水

系统

板式换热器

VOD

循环水系统

新鲜水

浊循环

水系统

460

2.3

120.22

13.5

1.2

外循环冷却水系

统

4.4

4.50

1.7

0.6

2.2

13.5

6.9 6.9

462.3

6.6

440

442.2

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image4.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image5.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image6.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

4.1.3.2估算模型参数表

项目估算模型参数表见表4-1-4。

表4-1-4 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	4379700

	最高环境温度
	39.4 °C

	最低环境温度
	-19.8 °C

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


4.1.3.3评价等级判别表

评价等级判别表见表4-1-5。

表4-1-5 评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


本次评价等级为二级，根据HJ2.2-2018要求不进行进一步预测，只根据估算模式的计算结果进行影响分析。

4.1.3.3大气估算预测结果

项目两个排气筒排放污染物参数完全相同，本次估算针对其中一个排气筒进行，采用估算模式计算结果详见表4-1-6。

表4-1-6 电炉+合金熔化装置废气估算结果一览表

	距源中心下风向距离D(m)
	电炉+合金熔化装置排气筒（1#、2#）

	
	PM10

	
	Ci(ug/m3)
	Pi(%)

	50.0
	2.36
	0.5239

	100.0
	10.61
	2.3587

	200.0
	10.85
	2.4113

	300.0
	9.13
	2.0286

	400.0
	6.92
	1.5378

	500.0
	5.51
	1.2243

	600.0
	4.81
	1.0678

	700.0
	4.17
	0.9265

	800.0
	3.63
	0.8072

	900.0
	3.17
	0.704

	1000.0
	2.78
	0.6178

	1200.0
	2.26
	0.5021

	1400.0
	2.01
	0.4459

	1600.0
	1.79
	0.3968

	1800.0
	1.59
	0.3542

	2000.0
	1.43
	0.3169

	2500.0
	1.11
	0.2472

	下风向最大浓度
	14.14
	3.14


由表4-1-3可知，在所有气象组合条件下，电炉+合金熔化装置排气筒排放PM10落地浓度为14.14ug/m3，占标率为3.14%，不超过10%，因此本项目有组织排放废气对周边大气环境影响较小。

4.1.4环境空气影响评价结论
4.1.4.1项目选址及总图布置的合理性

本项目建设地点位于太钢厂区范围内，周围没有风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护的地区。根据环境空气影响估算模式预测结果可知，项目投产后预测值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

综述，项目选址及总图布置从大气环境角度可行。
4.1.4.2污染源的排放强度与排放方式

根据工程分析，本项目大气污染源主要电炉及合金熔化装置产生颗粒物，经本次技改改造除尘器处理后，对周围环境的影响较小。

4.1.4.3大气污染控制措施

本次技改增加大气污染物排放源为合金熔化装置及其辅助设备，经对现有电炉除尘器进行改造并在现有电炉除尘器的两侧分别新增一台除尘器对电炉和合金熔化装置及辅助设施废气进行集中处理后，可将颗粒物排放浓度控制在10mg/m3以下，因此本项目技改污染源排放强度与排放方式和大气污染控制措施是可行的。

4.1.4.4污染排放总量控制指标的落实情况

本项目为降噪减排技改项目，对周围环境噪声影响减少，具有大气环境正效应，因此无需申请总量。
4.1.4.5小结
综上所述，本项目选址布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照技改工程规定的条件下可满足达标排放和总量控制要求，预测结果显示本工程实施后对环境贡献较小，所以，从环境空气角度出发，本项目建设是可行的。

4.2地表水环境影响分析
4.2.1本项目用水情况

本次技改运营期不新增职工，因此不新增生活污水。新增生产废水主要为合金熔化装置本体冷却水、电源循环冷却水系统冷却水和外循环冷却水，均为净循环水，排水量为4.5m3/h。

净环回水因不与产品或物料接触，水质不受污染、仅水温升高，净循环水排水排至炼钢一厂浊循环水系统循环使用。

4.2.2地表水环境影响分析

本项目用水采取循环使用、在全厂范围内采用一水多用等节约水资源技术，太钢厂内配备了完善的废水处理和复用设施，可以保证本项目生产废水全部回用不外排。对周围地表水体造成影响较小。企业在建成投产后必须提高管理意识，加强规范操作，尤其要调节好全厂循环水设施的生产负荷，保证处理效率，以避免污水的非正常排放。本项目项目对区域地表水体影响较小。

4.3声环境影响预测与评价
4.3.1预测方法及模式
4.3.1.1预测方法

为了简化计算条件，本次噪声计算根据工程特点，考虑噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和遮挡物效应以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

4.3.1.2预测模式

本项目各噪声源可分别视为一个整体意义上的点源。面源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

1、点源随距离衰减的计算公式为：

LpI=Lp(r0)-20lg(r/r0)

式中：LpI—与声源相距r(m)处的噪声级(dB)；

Lp(r0)—与声源相距r0(m)处的噪声级(dB)；

2、建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式：


[image: image7.wmf]0.1

1

10lg(10)

Ai

N

L

eqgi

i

Lt

T

=

å


式中：
[image: image8.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


[image: image9.wmf]Ai

L

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；


[image: image10.wmf]T

——预测计算的时间段，s；


[image: image11.wmf]i

t

——i声源在T时段内的运行时间，s；

3、预测点的预测等效声级计算公式：


[image: image12.wmf]0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


式中：
[image: image13.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


[image: image14.wmf]eqb

L

——预测点的背景值，dB(A)。

4.3.2技改前后噪声预测对比分析

4.3.2.1噪声源强分析

本次噪声预测需对技改前后噪声源对厂界噪声贡献值进行比较分析，以评价本次技改降噪效果。项目技改前设备噪声统计表见表4-3-1，技改后主要设备噪声统计表见表4-3-2。

表4-3-1 技改前主要设备噪声统计表

	声源位置
	声源名称
	数量（台）
	类比噪声值dB（A）
	采取措施
	治理后dB（A）/台

	电炉跨
	电炉
	1
	104.3
	厂房隔声，距离衰减，设置全封闭“狗窝”隔声罩
	94.3

	电炉除尘器
	风机
	2
	100
	基础减震、出口安装消声器
	90


表4-3-2 技改后主要设备噪声统计表

	声源

位置
	声源名称
	数量（台）
	类比噪声值dB（A）
	采取措施
	治理后dB（A）/台

	电炉跨
	起重机
	1
	85
	厂房隔声，距离衰减，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	65

	
	电炉
	1
	93.6
	厂房隔声，距离衰减，设置全封闭“狗窝”隔声罩，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	73.6

	
	合金熔化

装置
	1
	70
	设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	50

	电炉除尘器
	风机
	2
	110
	基础减震、出口安装消声器，增设风机隔音房，隔音墙体材质：岩棉+彩钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2
	80


4.3.2.2噪声预测结果及达标分析
由于电炉车间200m范围内无敏感目标，最近的恒大名都距离本项目为350m，但太钢南厂界距离恒大名都较近，因此本次评价噪声预测以本项目噪声源运行时对南厂界及恒大名都贡献值作为评价量。采取降噪措施前后技改项目对厂界的预测结果见表4-3-3。技改前后噪声预测贡献值等值线图见图4-3-1。敏感点垂向等值线图见表4-3-2。
表4-3-3 厂界及敏感点噪声预测结果表

	序号
	预测点位
	技改前
	技改后
	降低值

	
	
	昼间贡献值
	夜间贡献值
	昼间贡献值
	夜间贡献值
	

	1
	1#厂界南1
	29.56
	29.56
	15.87
	15.87
	13.69

	2
	2#厂界南2
	42.43
	42.43
	24.76
	24.76
	17.67

	3
	3#厂界南3
	48.94
	48.94
	33.47
	33.47
	15.47

	4
	恒大名都13号楼1层
	41.19
	41.19
	23.77
	23.77
	17.42

	5
	恒大名都13号楼2层
	41.35
	41.35
	23.96
	23.96
	17.39

	6
	恒大名都13号楼3层
	41.51
	41.51
	24.15
	24.15
	17.36

	7
	恒大名都13号楼4层
	41.67
	41.67
	24.32
	24.32
	17.35

	8
	恒大名都13号楼5层
	41.83
	41.83
	24.48
	24.48
	17.35

	9
	恒大名都13号楼6层
	41.99
	41.99
	24.68
	24.68
	17.31

	10
	恒大名都13号楼7层
	42.14
	42.14
	24.83
	24.83
	17.31

	11
	恒大名都13号楼8层
	42.29
	42.29
	24.97
	24.97
	17.32

	12


	恒大名都13号楼9层
	42.51
	42.51
	25.26
	25.26
	17.25

	13
	恒大名都13号楼10层
	42.70
	42.70
	25.73
	25.73
	16.97

	14
	恒大名都13号楼11层
	42.89
	42.89
	26.05
	26.05
	16.84

	15
	恒大名都13号楼12层
	43.07
	43.07
	26.36
	26.36
	16.71

	16
	恒大名都13号楼13层
	43.27
	43.27
	26.49
	26.49
	16.78

	17
	恒大名都13号楼14层
	43.41
	43.41
	26.81
	26.81
	16.6

	18
	恒大名都13号楼15层
	43.58
	43.58
	27.05
	27.05
	16.53

	19
	恒大名都13号楼16层
	43.80
	43.80
	27.30
	27.30
	16.50

	20
	恒大名都13号楼17层
	43.94
	43.94
	27.61
	27.61
	16.33

	21
	恒大名都13号楼18层
	44.11
	44.11
	27.86
	27.86
	16.25

	22
	恒大名都13号楼19层
	44.24
	44.24
	27.97
	27.97
	16.27

	23
	恒大名都13号楼20层
	44.41
	44.41
	28.23
	28.23
	16.18

	24
	恒大名都13号楼21层
	44.57
	44.57
	28.44
	28.44
	16.13

	25
	恒大名都13号楼22层
	44.70
	44.70
	28.55
	28.55
	16.15

	26
	恒大名都13号楼23层
	44.90
	44.90
	28.92
	28.92
	15.98

	27
	恒大名都13号楼24层
	45.09
	45.09
	29.23
	29.23
	15.86

	28
	恒大名都13号楼25层
	45.25
	45.25
	29.45
	29.45
	15.8

	29
	恒大名都13号楼26层
	45.37
	45.37
	29.56
	29.56
	15.81

	30
	恒大名都13号楼27层
	45.47
	45.47
	29.67
	29.67
	15.8

	31
	恒大名都13号楼28层
	45.61
	45.61
	29.93
	29.93
	15.68

	32
	恒大名都13号楼29层
	45.72
	45.72
	30.14
	30.14
	15.58

	33
	恒大名都13号楼30层
	45.77
	45.77
	30.24
	30.24
	15.53

	34
	恒大名都13号楼31层
	45.80
	45.80
	30.34
	30.34
	15.46

	35
	恒大名都13号楼32层
	45.83
	45.83
	30.42
	30.42
	15.41


根据预测结果可知，在采取本次技改降噪措施后，南厂界噪声贡献值昼夜均降低13.69-17.67dB(A)，对恒大名都13号楼32层垂向贡献值降低范围为15.41-17.42dB(A)，说明采取本次技改提出的各项降噪措施后，项目对厂界及敏感点噪声影响均有所降低，可以起到降低噪声影响的效果。但由于本项目电炉车间距离厂界及恒大名都均较远，因此贡献值均较小，对其噪声影响下降幅度不大。
4.3.3技改后噪声影响分析

4.3.3.1技改后噪声源

本次技改后设备除电炉和风机噪声源强有所降低外，其余均为新增的合金熔化装置及辅助设施噪声源。技改后新增设备噪声源强表见表4-3-4。

表4-3-4 新增设备噪声源强表

	声源位置
	声源名称
	数量（台）
	类比噪声值dB（A）
	采取措施
	治理后dB（A）/台

	电炉跨
	起重机
	1
	85
	厂房隔声，距离衰减，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	65

	
	合金熔化

装置
	1
	70
	设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，向南延长的42m车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理
	50


4.3.3.2噪声影响预测

90t电炉在冶炼过程分三个阶段，第一阶段为送电穿井阶段，该阶段电炉熔化全部为冷料，由电炉内三根电极对冷料进行加热熔化，使电极周围区域有钢水熔化；第二阶段为熔化阶段，该阶段产生熔化钢水量大于10t，有钢水熔池产生，该阶段电弧较短，噪声量减小；第三阶段为埋弧操作阶段，该阶段钢水全部熔化，钢水处于埋弧加热保温阶段，噪声最小。技改后合金熔化装置采用电磁感应熔化，熔化好的合金铁水再兑入电炉与90t废钢冷料同时熔化，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，避免全冷料、高强度、高噪音送电穿井阶段供电区间，实现了降噪目的。因此技改后电炉高噪声阶段为原有工程90t电炉熔化第二阶段。

山西仪合环境监测有限公司于2018年12月12日对太钢南厂界进行了现状监测，本次监测分别在现有90t电炉熔化三个阶段其余精炼生产线全线正常生产状态下进行。则第一阶段噪声监测值为技改前90t电炉生产过程高噪声段噪声值，第二阶段噪声值为技改后90t电炉生产过程高噪声段噪声值。本次预测以第二阶段噪声监测值作为背景值，以新增设备噪声贡献值作为贡献值，以新建车间和风机房设置镀铝锌版+岩棉降噪前后，电炉及风机噪声在厂界噪声贡献差值作为削减值，则技改后预测值=背景值+贡献值-削减值。

背景值

预测背景值为现有90t电炉熔化第二阶段（熔化阶段）其余精炼生产线全线正常生产状态下的厂界监测背景值。背景值见表4-3-5。

表4-3-5 背景监测值一览表 单位：dB(A）

	监测点位
	2018年12月12日

	
	昼间
	夜间

	
	Leq
	L90
	L50
	L10
	Leq
	L90
	L50
	L10

	1#厂界东侧
	52.2
	49.9
	51.7
	54.3
	47.9
	45.2
	47.2
	49.9

	2#厂界南侧
	51.0
	48.5
	50.3
	52.8
	48.1
	45.0
	47.4
	50.2

	3#厂界西侧
	51.9
	48.5
	50.7
	54.7
	48.6
	45.0
	47.7
	51.1


叠加值

叠加值为厂界背景值叠加技改后新增设备噪声贡献值，厂界背景值+贡献值噪声预测结果见表4-3-6。背景叠加贡献等值线图见图4-3-3。

表4-3-6噪声背景+贡献值评价结果     单位：dB(A）

	预测点位
	昼间
	夜间

	
	背景值
	贡献值
	叠加值
	背景值
	贡献值
	叠加值

	1#厂界东侧
	52.2
	12.45
	52.20
	47.9
	12.45
	47.90

	2#厂界南侧
	51.0
	22.31
	51.00
	48.1
	22.31
	48.11

	3#厂界西侧
	51.9
	30.54
	51.90
	48.6
	30.54
	48.67


3、削减值

在新建车间和风机房设置镀铝锌版+岩棉降噪前后，技改后电炉及风机噪声在厂界噪声贡献差值作为削减值。电炉及风机削减值见表4-3-7。

表4-3-7 电炉及风机削减值结果      单位：dB(A）

	预测点位
	贡献值

	
	无隔音措施
	有隔音措施
	削减值

	1#厂界东侧
	29.55
	15.72
	13.83

	2#厂界南侧
	42.43
	24.71
	17.72

	3#厂界西侧
	48.94
	33.43
	15.51


4、预测值

预测值为背景值+贡献值-削减值，即叠加值与削减值噪声级相减计算结果，根据噪声级相减计算公式：，计算
[image: image15.wmf]）

合

2

L

1

.

0

10

-

10

lg(

10

1

.

0

1

L

L

=

得厂界及敏感点各点预测值结果见表4-3-8。

表4-3-8 技改后预测结果表   单位：dB(A）

	预测点位
	昼间预测值
	夜间预测值

	1#厂界东侧
	52.20
	47.90

	2#厂界南侧
	51.10
	48.11

	3#厂界西侧
	51.90
	48.67


根据预测结果可知，在采取技改项目降噪措施后，太钢南厂界3个监测点昼间预测值值等效声级值范围为51.10-52.20dB(A)，夜间预测等效声级值范围为47.90-48.67dB(A)，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
4.3.3.2技改后预测值与现状噪声对比分析

为明确本项目噪声对厂界影响程度，对技改后预测值与现有生产线（90t电炉）正常生产状态下现状监测值进行比较分析。两种状态噪声值对比表见表4-3-9。

表4-3-9 技改后预测值与现状噪声监测值对比分析表

	预测点位
	昼间
	夜间

	
	技改后预测值
	现状监测值
	技改后预测值
	现状监测值

	1#厂界东侧
	52.20
	52.2
	47.90
	47.9

	2#厂界南侧
	51.10
	51.0
	48.11
	48.1

	3#厂界西侧
	51.90
	51.9
	48.67
	48.6


经对比分析，技改后预测值与现状监测值相比略有减小，但差距不大。本次技改目的为降低噪声源强，但由于电炉车间距离厂界较远，因此本项目降低噪声后对其贡献不大。
4.3.3小结
综上所述，在采取本次技改降噪措施后，电炉噪声源强降低了11dB(A)，技改后对厂界及敏感点噪声影响贡献值均有所降低，可以起到降低噪声影响的效果，但由于本项目电炉车间距离厂界及恒大名都均较远，因此贡献值均较小；经叠加背景值分析，技改完成后太钢南厂界3个监测点厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求；经与现状值对比说明由于电炉车间距离厂界较远，因此本项目降低噪声后对厂界噪声影响不大。
4.4固体废物环境影响分析
固体废物是指在生产建设、日常生活和其它活动中产生的污染环境的固态、半固态废物。固体废物的不适当处理除有损环境美观外，还可能产生有毒有害气体污染大气，或经雨水淋溶随水迁移或潜入地下后，可能污染附近的地表水和地下水以及土壤。因此，对固体废物的治理要从长远利益出发，采取资源化、无害化、减量化为主的防治对策，加强固体废物的管理，做好固体废物的合理处置。

4.4.1固体废物排放情况

本次技改涉及新增固体废物主要为除尘器产生除尘灰、废耐火材料及废润滑及液压油。各固体废物产生情况见表4-4-1。
表4-4-1固体废物产生及排放情况

	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	固废属性
	处置去向

	废耐火材料
	1460
	MgO、Al2O3、SiO2等
	一般固废
	由太钢加工厂统一处理

	各工段除尘器收集除尘灰
	2376
	Fe、Ni、Zn、Gr等
	危险废物，类别为HW31
	返回烧结系统

	废液压油、废润滑油
	1.5
	--
	危险废物(HW08)，废物代码“900-218-08
	在车间内危废暂存间储存，由太钢加工厂统一收集处理

	合计
	3837.5
	
	
	


4.4.2固体废物处置措施
本项目运营期固废成分较为复杂，如果处理不当会对大气、水体、土壤及人体健康产生危害，因此，本着无害化、减量化、直至资源化的原则，根据固体废物的化学特性寻求合理的处置方式和综合利用途径是非常重要的。
1、废耐火材料

技改后增加废耐火材料量为1460t/a，由太钢加工厂统一处理。

2、除尘灰

技改后增加了合金熔化装置及配套设施产尘点，且电炉除尘器除尘效率有所提高，因此除尘灰产生量有所增加，增加量为2376t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），电炉除尘灰为危险废物，废物类别为HW31含铅废物。除尘灰全部采用罐车回收，并返回太钢烧结系统，本项目除尘灰为日产日清，因此无需在厂内设置专门危废暂存库进行储存。

3、废液压油、废润滑油

技改项目新增设备维修维护产生废液压油、废润滑液量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，2016年8月1日起施行），废液压及润滑油属于危险废物(HW08)，废物代码“900-218-08”。集中收集后在电炉车间东侧设置危废暂存间，暂存时间为1天，并交由太钢加工厂统一收集处理。现有危废暂存间占地20m2，仅为水泥硬化地面，未设置防渗措施及围堰等防止油污外渗的措施。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定，要求危废暂存库内设有进出登记室(6m2)。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定，要求危废暂存库内设有进出登记室。在危险废物暂存、运输和联单管理中有以下环保要求：
评价要求在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》，建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。
a.收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本工程产生的废乳化液采用开口直径不超过70mm，并有放气孔的桶储收集，收集桶材质和衬里要与危险废物相容，并且收集桶必须完好无损。
b.暂存：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物暂存间设立危险废物标志。

暂存区需设置专门区域，做到防风、防雨、防晒。暂存区地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间内设置有安全照明设施和观察窗口；存放危废容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，并且表面无裂痕；设置泄漏液体收集装置；设有堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；暂存区地面必须进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
c.运输：本项目危险废物采用专用的运输车辆定期送至有资质的危险废物处理公司，运输车辆需要有特殊标志。
d.联单管理：废物转运时要按照《危险废物转移联单管理办法（环保总局第5号令）》，填报危险废物转移5联单，作好废物的记录登记交接工作。按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。
4.4.3本工程固体废物环境影响分析

综上所述，本次技改项目正常运营后，生产过程排放的固废均得到了合理的处置，避免了对项目场地及附近地下水、地表水和土壤环境的污染。因此，本项目产生的固废不会对当地自然环境、生态环境带来严重危害。
4.5地下水影响分析

本项目选址位于兰村泉域一级保护区范围，但项目生产过程用水仅为净循环冷却水，循环水系统依托炼钢一厂现AOD水泵房内原20t电炉循环水系统提供，不新增循环水冷却系统，且排放净循环水全部回用于一钢厂浊循环水系统，不外排。太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。

1、项目用排水对泉域水环境影响评价

本项目运营期生产用水主要为合金熔化装置本体循环冷却水系统、电源循环冷却水系统及配套的除尘器风机的冷却用水，从厂区原有循环冷却水系统接出管道供本项目使用，本项目生产过程无废水外排，项目不产生生产废水；生活污水经现有生活污水处理站处理后回用。在采取上述措施后，正常工况下，运营期废水不会对兰村泉域水环境产生影响。

非正常工况下，项目循环水系统可能发生跑冒滴漏等现象，从而渗入到浅层孔隙水含水层，因循环水水质较好，即使在非正常工况下导致发生的循环水泄漏对浅层孔隙地下水含水层也无明显影响，但是，为防治泄漏的循环水携带机械设备运行的油污等，项目建设要做好相关的管网检修以及防渗处理工作，并加强管理。

①优化供水系统设计，管线铺设尽量采用“可视化”原则，工艺管道采用明装敷设，管道进行防腐蚀处理，包覆防腐材料，可有效避免泄漏发生，做到污染物“早发现、早处理”，地下废水管沟区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10。
②要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，及时发现跑、冒、滴、漏情况，采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

对于岩溶水来说，由于奥陶系含水层顶板埋深约400~500m，且上部有良好的隔水层，对奥陶系岩溶含水层不会产生影响。
2、固体废弃物排放对泉域水环境影响评价
项目产生的一般固体废物主要是职工日常生活产生的生活垃圾及合金熔化装置维修产生的耐火材料，除尘系统产生的除尘灰等。生活垃圾经袋装收集后投入到指定堆放点，并由太钢不锈厂统一集中处理；耐火材料由太钢加工厂统一，除尘灰送入太钢烧结车间回收利用。危险废物主要为设备维修维护产生废液压油、废润滑油，危险废物在车间危废暂存间暂存，并定期交由太钢加工厂收集统一处理。

现有危废暂存间东西长10m，南北宽5m，四面无遮挡，并且仅为水泥硬化地面，未设置防渗措施及围堰等防止油污外渗的措施。本次评价要求建设单位根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定，对危险废物暂存间进行整改。

要求暂存区需设置专门区域，做到防风、防雨、防晒。暂存区地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间内设置有安全照明设施和观察窗口；存放危废容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，并且表面无裂痕；设置泄漏液体收集装置；设有堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；暂存区地面必须进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

在采取上述措施后，运营期固体废弃物不会对泉域水环境产生明显影响。

3、上料地坑防渗对泉域水环境影响评价
为防止运营期原料上料堆存对泉域水环境影响，要求上料坑基础采用抗渗钢筋混凝土。混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8，厚度不应小于100mm。混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝。

在采取上述措施后，项目渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，防渗等级远高于相关防渗要求，污染物基本不会发生渗漏，项目运营期渗漏基本不会对兰村泉域水环境产生明显影响。

根据《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告》，要求本项目上料坑、危废暂存间及废污水管沟等区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10，项目建设及运营基本不会对兰村泉域水环境造成影响。

5环境保护措施及其可行性论证

本章重点分析本项目环境保护对策措施，做到技术可行，经济合理，满足达标排放和总量控制要求，通过环保对策措施全面实施，实现污染物排放总量指标。

在污染物治理过程中，首先要在“清洁生产”理论指导下，从污染产生及来源处入手，通过采取合理可靠的技术手段减少污染物产生量，同时辅以有效的尾部治理措施，实现对污染全过程控制。

5.1施工期污染防治措施

5.1.1施工期大气污染防治措施

1、施工扬尘

（1）围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（2）每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须在90%以上；覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。
（3）所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。

（4）施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。

2、施工运输车辆

运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，洗车污水经处理后重复使用。
5.1.2施工期水污染防治措施

施工人员依托厂区现有食堂、宿舍，生活污水进入厂区现有的污水管道送厂区污水处理设施处理，无废水外排，不会对地表水水质产生影响。

5.1.3施工期固体废物污染防治措施

施工期弃土一部分回填，一部分用于周围土地平整，应尽量避免不合理的随意堆放处理；施工场地设垃圾箱，定期清运至环卫部门指定地点处理。

5.1.4施工期声污染防治措施

评价要求施工期采取以下噪声防治措施：

(合理安排施工时间

首先，制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间避开夜间及白天休息时间。

②合理布局施工现场

避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

③降低设备声级

选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强；选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～15dB(A)。

要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，对脱焊和松动的架构件，要补焊加固，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

④减少施工交通噪声

由于施工期间交通运输对环境影响较大，建议采用以下措施：适当限制大型载重车的车速；对运输车辆进行定期维修、养护；减少或杜绝鸣笛；合理安排运输路线。

5.2运营期污染防治措施

5.2.1大气污染防治措施

1、烟气并入电炉主烟气系统处理方案的合理性
现有电炉除尘系统风量为120万m3/h，配套合金熔化装置处理风量约30万m3/h，建设单位拟在现有电炉两台除尘器的两侧分别新增一台除尘器，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，电炉和合金熔化装置除产生废气经合并至主管道并在两台风机的作用下抽送至4台除尘器处理，单台风机风量75万m3/h。

由于新增合金熔化装置熔化原料为高碳铬铁，产生的粉尘性质同90t电炉冶炼过程中的粉尘性质略同，约为2~3g/m3，且除尘器采用滤袋进行物理过滤，通过对90t电炉除尘器的扩容改造，能够满足新增合金熔化装置粉尘的烟气捕集精度要求。

为降低除尘器颗粒物排放浓度，使其满足即将出台的钢铁行业超低排放标准要求（颗粒物≤10mg/m3），真正做到减少污染物排放，本次除尘器改造方案如下：
1）对除尘器箱体进行扩容：据计算，除尘器的过滤面积需要41667m2，现有两台除尘器过滤面积为2×8478㎡，不能满足要求，需增加24715m2。因此在现有除尘器的两侧分别新增一台除尘器，每台除尘器采用160*7600的超细纤维滤料，过滤面积均为12358m2。新增除尘器长度与现有除尘器长度相同，宽度8m，使改造后的除尘器总过滤面积增加到41667m2，过滤风速降低到0.6m/min。

2）将现有除尘器及扩容的除尘器的布袋及袋笼进行全部更换，将现有500g涤纶针刺毡更换为550g超细纤维滤料，以达到超低排放要求。

3）对现有除尘系统管道等进行阻力计算，合理优化，降低系统阻力，改造除尘器进出风管。

4）对现有90t电炉除尘风机、电机进行改造，将现有除尘主电机、风机进行更换，风机更换为单台处理风量75×104m3/h，风机转速提高至745rpm，风压由原先的4000Pa提高到5500Pa（增加30t合金熔化装置后管道阻力增加量，其中合金熔化装置系统除尘总管道大约长150m，增加阻力750Pa左右；Φ5200主管道、烟囱等内风速提高增加阻力750Pa左右）。现有1000KW电机更换为2000KW，10KV；除尘电机运行方式改为高压变频控制，以降低电机运行能耗。

2、技改后除尘器相关参数

建设单位拟对现有除尘器滤袋进行更换，将现有500g涤纶针刺毡更换为160*7600的超细纤维滤料；并将除尘器过滤风速降低至0.6m/min。据计算，除尘器的过滤面积需要41667m2，现有两台除尘器过滤面积均为8478㎡，不能满足要求，需增加24715m2。因此新增除尘器每台除尘器采用160*7600的超细纤维滤料，过滤面积均为12358m2。改造后除尘系统参数表见表5-2-1。改造后烟气走向图见图5-2-1。

表5-2-1（1） 改造后原有除尘器参数表

	序号
	名称
	电炉+合金熔化装置除尘系统
	备注

	改造除尘器参数

	1
	捕集产尘点
	电炉各产尘点+合金熔化装置各产尘点
	

	2
	过滤面积(m2)
	8478
	2台，合计16952

	3
	滤袋规格
	160×7600
	超细纤维

	4
	过滤风速(m/min)
	0.6
	原1.18

	5
	主管道直径（m）
	5.2
	

	6
	主管流速(m/s)
	～19.6
	原16

	7
	排气筒直径(m)
	4.5m
	

	8
	排气筒流速(m/s)
	～13
	原10

	9
	清灰制式
	离线脉冲清灰
	

	10
	除尘器耐温℃
	130
	

	11
	除尘器差压pa
	1500
	

	12
	介质密度kg/m3
	1.02
	

	13
	电机额定功率KW
	2000
	

	15
	电机额定电压KV
	10
	

	16
	电机额定电流A
	73.92
	

	17
	电机额定频率HZ
	50
	

	18
	电机额定转速r/min
	596
	

	新增除尘器参数

	1
	捕集产尘点
	电炉各产尘点+合金熔化装置各产尘点
	

	2
	过滤面积(m2)
	12358
	2台，合计：24715

	3
	滤袋规格
	130×6000
	超细纤维

	4
	过滤风速(m/min)
	0.6
	

	5
	主管道直径（m）
	5.2
	

	6
	主管流速(m/s)
	～19.6
	

	7
	排气筒直径(m)
	4.5m
	

	8
	排气筒流速(m/s)
	～13
	

	9
	清灰制式
	离线脉冲清灰
	

	10
	除尘器耐温℃
	130
	

	11
	除尘器差压pa
	1500
	

	12
	介质密度kg/m3
	1.02
	


[image: image30.png]



图5-2-1改造后烟气走向图

3、超细纤维滤袋性能分析

袋是除尘器的心脏，是袋式除尘器最核心部件，其结构、性能的好坏直接影响除尘器的出口排放浓度及整体阻力能否满足运行要求。

超细纤维过滤袋指在滤料的迎尘面增加一定比例的超细纤维（1旦超细纤维与常规2旦纤维混合，作为迎层面，而背迎层面仍采用常规2旦纤维），使纤维空隙呈喇叭梯形结构。超细纤维初期压差略高，但其具有更加稳定的压力损失，运行一段时间后，较常规PPS具有较低的压差。同时，因孔径小，孔隙率高，烟尘不易切入，使其过滤精度更高，清灰周期更长。在采取超细纤维滤料，同时降低过滤风速至0.6m/min的状态下，除尘器出口颗粒物浓度可降低至10mg/m3以下，满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中表3大气污染物特别排放限值要求（颗粒物≤15mg/m3），同时满足即将出台的钢铁行业超低排放标准要求（颗粒物≤10mg/m3）。

5.2.2水污染防治措施

本项目运营期排放废水主要为合金熔化装置本体冷却水、电源循环冷却水系统冷却水和外循环冷却水排水，均为净循环水排水，排水量约为4.5m3/h。

净循环水因不与产品或物料接触，水质不受污染、仅水温升高，排水排至炼钢一厂浊循环水系统循环使用，对地表水环境影响较小。

5.2.3固体废物污染防治措施

本次技改涉及固体废物主要为除尘器产生除尘灰、废耐火材料及废润滑及液压油。

废耐火材料由合金熔化炉炉衬更换产生，由太钢加工厂统一处理。

2）除尘灰由电炉和合金熔化装置除尘系统产生，根据《国家危险废物名录》（2016），电炉除尘灰为危险废物，废物类别为HW31含铅废物。除尘灰全部采用罐车回收，并返回太钢烧结系统，本项目除尘灰为日产日清，因此无需在厂内设置专门危废暂存库进行储存。

3）废润滑及液压油由新增设备维修维护产生，根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，2016年8月1日起施行），废液压及润滑油属于危险废物(HW08)，废物代码“900-218-08”。集中收集后在电炉车间东侧设置危废暂存间，并交由太钢加工厂统一收集处理。现有危废暂存间面积20m2，仅为水泥硬化地面，未设置防渗措施及围堰等防止油污外渗的措施。本次评价要求建设单位根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定，对危险废物暂存间进行整改。并且各危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求进行危险废物的处置和管理，危险废物的运输转移过程按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

5.2.4噪声污染防治措施

本项目为降噪减排项目，为降低噪声对周围环境尤其对最近敏感点恒大名都的影响。本次技改采取降噪措施如下：

1）设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，熔化好的合金铁水再兑入电炉与90t废钢冷料同时熔化，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，避免了送电穿井阶段的高噪声区，实现了降噪目的。建设单位对新设的合金熔化装置设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)。

山西仪合环境监测有限公司于2018年12月12日对电炉熔化的三个阶段噪声量分别进行了监测，监测点位为电炉狗窝外1m处。由于技改后合金熔化装置采用电磁感应熔化，熔化好的合金铁水再兑入电炉与90t废钢冷料同时熔化，实现90t电炉送电时即为第二阶段（熔化阶段），因此技改后电炉高噪声阶段为原有工程电炉熔化阶段。根据监测结果表明技改前后电炉噪声源强将降低11.0dB（A）。

2）冶炼车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理，新建车间内墙设复合隔音保温墙面，外侧0.6mm厚单层压型钢板，材质为镀铝锌板，中间130厚岩棉（A级燃烧性能)+钢丝网，钢丝网规格选用3.6#*40*40；内侧0.6厚冲孔压型钢板）；复合隔音保温屋面顶板0.8厚单层压型钢板，材质为镀铝锌版，中间Z100*40*20*2.5镀锌檩条+100mm厚岩棉，容重大于16kg；底板0.8厚楼承板，延长车间长为42m、跨度48m，隔声量可达30dB（A）。

3）现有电炉风机位置在厂房北侧，改造后位置不变。对改造后两台风机及室外除尘管道设置隔声包裹，包裹材料为厚岩棉；2座排气烟囱安装消声器；增设风机隔音房，隔音墙体材质为岩棉+彩钢板；两台风机隔音房建设面积均为2×50m2，隔声量可达30dB（A）。

根据预测结果，在采取本次技改降噪措施后，电炉噪声源强降低了11dB(A)，技改后对厂界及敏感点噪声影响贡献值均有所降低，可以起到降低噪声影响的效果，但由于本项目电炉车间距离厂界及恒大名都均较远，因此贡献值均较小；经叠加背景值分析，技改完成后太钢南厂界3个监测点厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求；经与现状值对比说明由于电炉车间距离厂界较远，因此本项目降低噪声后对厂界噪声影响不大。

5.2.5地下水污染防治措施

本项目选址位于兰村泉域一级保护区范围，但项目生产过程用水仅为净循环冷却水，循环水系统依托炼钢一厂现AOD水泵房内原20t电炉循环水系统提供，不新增循环水冷却系统，且排放净循环水全部回用于一钢厂浊循环水系统，不外排。太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。

根据《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告》，要求本项目上料坑、危废暂存间及废污水管沟等区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10，项目建设及运营基本不会对兰村泉域水环境造成影响。

5.3环境保护管理措施

5.3.1建设期

1)）严格施工管理，设专人负责施工时各项环保措施的落实，并由太原市环保局定期检查，发现问题及时处理，使施工期的环境影响降到最低程度；

2）分阶段检查各种环保设备的到位率和完好率；检查设备质量及安装质量，严把质量关，切实保证所有环保设备能与工程同期投入运营；

5.3.2运营期

1）设立厂长负责制，具体措施的执行由环保负责科长统筹安排、落实；

2）严格执行各项生产及环境管理制度，对主要环保设备设产运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，保证环保设备的完好率和正常运行；

3）按照监测计划定期组织进行厂区内的污染源监测，对不达标环保措施立即进行寻找原因，及时处理；

4）不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

5）重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过吸收宝贵意识，提高企业环境管理水平；

6）积极配合环保部门的检查。

5.4污染防治措施汇总
本项目环境保护措施一览表见表5-5-1。

表5-5-1  环境保护措施一览表

	环境

要素
	污染源及编号
	治理措施
	治理效果
	污染物排放量

	
	编号
	污染源及污染物
	
	
	

	废

气
	1
	合金熔化装置
	颗粒物
	汽车卸料地坑、料槽至1#皮带尾部、1#皮带-2#皮带落料点、2#皮带至中间料仓、称量斗、接料小车、合金熔化装置冶炼除尘、合金熔化装置出钢移动罩等产尘点均设置集气罩，集气后废气经管道输送与电炉废气合并输送至改造后除尘系统处理，并经现有30m高排气筒排放
	除尘效率大于99%，排放浓度≤10mg/m3
	118.8t/a有组织

	
	2
	电炉
	颗粒物
	屋顶罩、狗窝、扒渣站、上料系统、四孔、拆炉站及修包站等产尘点废气经收集后经管道输送与合金熔化装置废气合并输送至改造后除尘系统处理，并经现有30m高排气筒排放
	
	

	
	
	
	二噁英
	
	排放量不变
	0.124kg/a

	废

水
	1
	设备循环冷却系统排水
	回用于炼钢一厂浊循环系统
	不外排
	综合利用，不外排

	噪声
	1
	电炉
	设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，减少电炉高功率送电噪音时间10min

	
	2
	合金熔化装置
	合金熔化装置本体通过设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，并在新建车间内墙及屋顶设置镀锌钢板+岩棉隔音层。

	
	3
	风机
	增设风机隔音房，隔音墙体材质：岩棉+彩钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2。

	固废
	1
	除尘器除尘灰
	送太钢烧结车间回用

	
	2
	废耐火材料
	由太钢加工厂统一处理

	
	3
	废液压油、润滑剂
	在车间危废暂存间暂存，由太钢加工厂统一收集处理

	地下水
	1
	废污水管沟
	管道进行防腐蚀处理，包覆防腐材料，可有效避免泄漏发生，做到污染物“早发现、早处理”，地下废水管沟区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10。

	
	2
	危废暂存间
	暂存区地面必须进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	
	3
	上料地坑
	上料坑基础采用抗渗钢筋混凝土。混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8，厚度不应小于100mm。混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s

	环境管理和监测
	购置常规监测设备，加强日常管理；


6环境影响经济损益分析

经济发展大多伴随着许多环境问题和社会问题，要经济发展保持健康持续发展，就必须把经济发展与环境保护和其他社会因素密切协调起来，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

6.1社会效益分析

本工程的建设，将会从以下几方面带来社会效益：

项目的建成对区域环境的治理起着促进作用。本次项目主要为在产能不变的基础上进行降噪减排技术改造，通过增加合金熔化装置，将目前车间内铬铁冷料的熔化功能转移至合金熔化装置内进行，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，从而直接实现埋弧操作，降低供电强度，从源头降低了电炉噪声源强；同时对新建电炉车间及风机进行降噪封闭改造，进一步降低对周围环境影响；通过对电炉除尘器的改造，虽增加了合金熔化装置及辅助设施等产尘点，但颗粒物排放总量有所减小，达到了减排的目的。

由以上的分析可以看出，本次技改在满足炼钢生产需求的同时，对周围环境治理起到促进作用。

6.2经济效益分析

本次技改主要是以降低噪声，减少排放为目的，对企业不产生经济效益。

6.3环境效益损益分析

环境损失和效益，主要包括能源效益和损失，环境治理代价和效益等方面。该项目在实施建设中采取了一系列防治污染的环保措施，使生产中的各种污染物排放均做到达标排放。本工程充分体现了“以防为主，综合治理”、“清洁生产”及“总量控制”的原则。

6.3.1环保投资估算

环保投资主要包括治理污染、保护环境所需的设备、装置等工程设施费用及常规检测仪器设备的配置费用等。本工程的总投资为7833.86万元，评价确定的环保投资为4300万元，占总投资的54.9%。本项目环保设施及投资估算见表6-3-1
表6-3-1  项目环保设施及投资估算一览表

	类别
	污染源
	环保措施
	环保投资

	废气
	电炉
	电炉除尘器本体部分不做改造，仅更换滤袋，将现有500g涤纶针刺毡更换为550g超细纤维滤料现有电炉除尘器的两侧分别新增一台除尘器，采用160×7600超细纤维滤袋，新增过滤面积24715m2，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，单台处理风量75万m3/h；
	1688

	
	合金熔化装置
	汽车卸料地坑、料槽至1#皮带尾部、1#皮带-2#皮带落料点、2#皮带至中间料仓、称量斗、接料小车、合金熔化装置冶炼除尘、合金熔化装置出钢移动罩等产尘点均设置集气罩，集气后废气经管道输送与电炉废气合并输送至改造后电炉除尘系统处理，并经现有30m高排气筒排放
	130

	废水
	设备循环冷却系统排水
	回用于炼钢一厂浊循环系统
	--

	噪声
	合金熔化装置
	合金熔化装置本体通过设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，并在新建车间内墙及屋顶设置镀锌钢板+岩棉隔音层。
	2060

	
	风机
	基础减震、排气烟囱安装消声器；风机及室外除尘管道设置隔声包裹；增设风机隔音房，隔音墙体材质：岩棉+彩钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2
	112

	
	新建厂房隔声
	新建车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理，新建车间内墙设复合隔音保温墙面，外侧0.6mm厚单层压型钢板，材质为镀铝锌板，中间130厚岩棉（A级燃烧性能)+钢丝网，钢丝网规格选用3.6#*40*40；内侧0.6厚冲孔压型钢板）；复合隔音保温屋面顶板0.8厚单层压型钢板，材质为镀铝锌版，中间Z100*40*20*2.5镀锌檩条+100mm厚岩棉，容重大于16kg；底板0.8厚楼承板，延长车间长为42m、跨度48m。
	225

	固废
	除尘器除尘灰
	送太钢烧结车间回用
	--

	
	废耐火材料
	由太钢加工厂统一处理
	--

	
	废液压油、润滑剂
	由太钢加工厂统一处理
	--

	地下水
	废污水管沟
	管道进行防腐蚀处理，包覆防腐材料，可有效避免泄漏发生，做到污染物“早发现、早处理”，地下废水管沟区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10。
	10

	
	危废暂存间
	暂存区地面必须进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
	20

	
	上料地坑
	上料坑基础采用抗渗钢筋混凝土。混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8，厚度不应小于100mm。混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s
	25

	合计
	
	4300


6.3.2环境经济效益分析
6.3.2.1本工程环保费用指标

环保费用指标由治理费用和辅助费用两部分组成，其中治理费用是指一次性投资和运行费用，辅助费用是为了充分发挥治理方案的效益而发生的管理、科研、监测、办公费用。

1、治理费用（C1）

          C1 = C1-1 /n + C1-2

    式中：C1-1 ——投资费用

          C1-2 ——运行费用，取C1-1的15%

           n —— 设备折旧年限，取n=15年

    由上式计算得出本工程环保治理费用97.5万元。

2、辅助费用（C2）

         C2 = U + V+ W

    式中：U——管理费用，取5万元/年

          V——科研、咨询、学术交流费用，取1万元/年

          W——准备和执行环保政策的费用，取0.3万元/年

由上式计算出辅助费用C2为6.3万元/年

费用总指标C = C1 + C2 =103.8万元/年

6.3.2.2效益指标

污染治理措施的实施，不仅可以有力地控制污染，而且会带来一定的经济效益，这部分经济效益体现在两方面，一是直接经济效益（R1），环保措施对废物回收利用所获得的产品价值；二是间接经济效益（R2），环保措施实施后的社会效益。

1、直接经济效益（R1）

[image: image31.png]C:
—-X 100%

"0c



    

式中：Ni ——能源利用的经济效

      Mi ——水源利用的经济效益

      Qi ——废气利用的经济效益

      Si ——固体废物利用的经济效益

      Ti ——废水利用的经济效益

      i ——利用项目个数 

本工程在污染治理过程中回收和利用的各种物料及节能降耗所带来的经济效益情况见表6-3-2。

表6-3-2 环保措施经济效益一览表

	序号
	项    目
	回收量（t/a）
	价值(万元/a)

	1
	废耐火材料
	1460
	7.3

	2
	除尘灰
	2376
	106.9

	
	合      计
	
	114.2


由表6-3-1可知，本工程环保投资所创造的直接经济效益为114.2万元/年。

2、间接经济效益（R2）

     R2 = Ji + Ki + Fi 

    式中：Ji ——控制污染后环境减少的损失

          Ki ——控制污染后对人体减少的损失

          Fi ——控制污染减少的排污费

间接经济效益是由环保设施投入运行期间，所能减少的损失和补偿性费用构成的，因无实际数据，取直接经济效益的5%。则R2=5.7万元。
以上经济效益总指标R=R1+R2=119.9万元。

6.4小结
本项目投产后可达到经济、社会和环境效益最大统一，其意义在于：

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响。因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施，企业投入足够的环保资金保护环境是本工程建设的前提条件之一。

项目在采取了相应的环保治理措施后，资源、能源可得到了充分的利用，环境资源损失相应减少，污染物排放量大大减少。项目建成后，污染治理设施的运行费用可与取得的环境经济效益基本持平，环保投资可取得预期的效益。环保投资在工程运行成本中所占比例较小，与建设规模和生产成本相比在减轻环境污染的同时还可取得很好的经济效益。实现社会、经济和环境效益的和谐统一，同时也符合经济与环境协调持续发展的原则。

7环境管理与监测计划
环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学的技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。

依据评价报告书提出的主要环境问题，本评价环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

一、环境计划管理：包括与当地环境目标相统一的企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

二、环境质量管理：企业的环境质量管理工作应根据上级环境管理部门的具体意见及企业建设后的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

三、环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

7.1.1建立环境管理体系的重要性

1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

4）企业的环境管理体系要符合本区域所确定的管理制度要求，保证区域环境质量目标的实现；

5）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

6）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

7.1.2环境管理体系与职责

7.1.2.1企业内部的环境管理体系

由于本项目在生产的过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，根据一些环境管理先进企业的经验，企业应建立健全经理负责、各职能业务部门各负其责。

一般情况下企业管理是在厂长的领导下的分工负责制，任务分解落实到各职能科室，并实施监督考核。工厂环境管理体系中，厂长是第一位领导者，而环境管理是综合性很强的部门，涉及到生产、计划、技术、基建、财务、设备、动力、劳保、安全卫生。只有在正确的领导下，才能把环保工作渗透到企业的各职能部门，才能完成环境保护的各项任务和指标。具体见图7-1-1。

[image: image32.emf]汽车

卸料口

1#

皮带

输送机

机尾

1#

皮带

输送机

机 头

1#

机头

至 2#落

料点

2#

至高

位料仓

称量斗

振动给料

机下料口

合金熔化

装置冶炼

除尘

合金熔化

装置出钢

移动罩

拆炉站

顶部吸尘罩

吸风管

吸风管

顶部吸尘罩 顶部吸尘罩

吸风管 吸风管 吸风管 吸风管

吸风管

烟道

烟道 烟道 烟道 烟道 烟道 烟道

烟道

烟道

烟道

合金熔化装置

烟道

屋顶罩 狗屋 扒渣站 上料系统 四孔 拆炉站 修包站

顶部吸尘罩

吸风管

顶部吸

尘罩

吸风管 吸风管

烟道

烟道 烟道 烟道 烟道 烟道 烟道

电炉烟道

顶部吸尘罩

顶部吸尘罩

总烟道

利旧除尘器 新增除尘器

利旧除尘器 新增除尘器

风机 （

75

万

m3/h

）

风机 （

75

万

m

3

/h

）

DA271

排气筒

DA270

排气筒


图7-1-1　企业内部环境管理体系框图

7.1.2.2管理机构设置

施工建设期，公司应指定专门的部门及专人负责相关的环境保护管理工作，可与工程监理单位协同对此阶段可能产生的环境问题进行控制。

生产运行期，根据项目生产的实际情况，应建立全厂的环境保护委员会，由厂长亲自担任主任，分管副厂长担任副主任，成员由各生产岗位的人员专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。企业下设环保科，配备3名专职环保人员，负担起全厂的环境管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。各车间设兼职环保员，负责本车间的环保事宜。

7.1.2.3职责和任务

1）厂长

（1）总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

（2）负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

（3）从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

（4）从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

（5）负责向有关行政管理部门汇报本企业环境管理工作。

2）副厂长（分管环境）

（1）领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

（2）在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

（3）监督环保方案的进度和实施情况；

3）环保负责科

（1）全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

（2）制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

（3）根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标以及公司内部的指标分配情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

（4）做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

（5）负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

（6）负责与公司及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

4）生产车间

（1）严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

（2）保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

（3）积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

（4）鼓励提出新方法、新思路、新建议，提倡参与企业环保决策。

7.1.3环境管理制度与环境管理计划

7.1.3.1环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

本工程除应执行公司规定的相关规章制度外，应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括：

1）环境保护管理条例；

2）环境管理的经济责任制；

3）环保设施运行与管理制度；

4）环境管理岗位责任制；

5）环境管理技术规程；

6）环境保护的考核制度；

7）环境保护奖惩办法；

8）污染防治控制措施实施方法；

9）清洁生产审计制度。

7.1.3.2工程各阶段环境管理工作计划

针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划，见表7-1-1。

表7-1-1　各阶段环境管理工作的具体内容

	各阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	企业环境

管理总要求
	①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价；

②严格按照“三同时”要求进行建设；

③主体工程及环保设施建设完成后申请排污许可证；
④项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收；

⑤生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改；

⑥配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳环保税。

	设计阶段
	对设计单位提出下述要求并督促其实施：

①本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的位置，避免互相影响和污染，具体按照评价的要求实施；

②完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备。

③严格按照环评提出的污染治理措施进行设计；

④设计中应包含绿化方案。

	施工阶段
	①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用；

②与施工单位签定有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏；

③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众正常生活；

④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。

	排污许可阶段
	申请排污许可证
	①检查施工项目是否按设计规定全部完工；

②组织检查试车前的各项准备工作；

③检查操作技术文件和管理制度是否健全；

④建立环保档案；

⑤向环保部门申请排污许可。

	竣工

验收

阶段
	预

验收

阶段
	①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况；

②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限；

③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。

	
	正式

验收

阶段
	根据环保部门要求进行竣工验收

	生产

运行

阶段
	①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到岗位；

②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明；

③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据；

④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为；

⑤定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。


7.1.3.3环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

1）降噪措施：车间及风机等设施降噪措施是否有损坏现象；

2）各产尘点集气设施是否有损坏、漏气现象；

3）除尘器是否按要求进行运行、维护；

4）危险废物是否按要求进行处理、处置；

5）绿化的管理；

6）人员技术培训与上岗管理；

上述各管理过程应按照ISO14000的有关要求进行（企业应尽快通过该环境管理体系的技术认证，与统一管理体系接轨）。

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表7-1-2。

表7-1-2  主要环境管理方案表

	环境问题
	防治措施
	经  费
	实施时间

	项目占用土地
	加强绿化工作，规划出厂区绿化带，选择滞尘、降噪、种植对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种。
	列入环保经费中
	总图设计阶段

	废气排放
	运输道路进行及时修整，减少二次扬尘。
	列入环保经费中
	建设期、生产期

	
	加强除尘统的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。
	计入成本
	生产期

	
	加强非正常工况的预防和控制。
	基建资金
	施工期、生产期

	废水排放
	严格清污分流管理，保证净循环水的综合利用
	计入成本
	生产期

	
	加强水处理装置的运行管理
	基建资金
	施工期

	噪    声
	隔声、消声、减震等噪声治理措施的运行和管理
	列入环保资金
	施工期、生产期

	固体废物
	固废处置应按照相应的标准要求进行管理
	列入环保资金
	施工期、生产期


另外，还应规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表7-1-3。

表7-1-3  排放口图形标志

	排放口
	废水排口
	废气排口
	噪声源
	固体废物堆场

	图形符号
	[image: image33.jpg]%ﬁ%T%i

N i o |

B E A, EREE

HEES, WEEH

N/ HNM A

BRAE U A A

—>y

£ T

N





	[image: image34.png]




	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]DL





	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


7.2环境监测计划

7.2.1环境监测工作的目的及重要性

环境监测的目的是通过对本企业的污染源和周围环境的监测，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，为加强管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，并据此制定防治对策和规划。环境监测是环境管理的基本手段和耳目，通过监测可以及时反映企业的环境信息、污染物产生的原因和排放情况、企业的环境质量状况等，为企业提供准确的环境管理依据。因此，企业必须针对自身的情况制订出合理的环境监测计划并付诸实施。

为了掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告书提出的环境污染质量标准，必须建立完整的监测计划，监测计划的实施应贯穿工程的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作。

7.2.2 环境监测机构和职责

1、环境监测机构

环境监测任务可委托太原市环境监测站进行。监测应按照该厂的监测项目和监测频率，落实对大气、水、噪声等监测任务，使环境监测计划落到实处。

7.2.3 环境监测计划

1、监测计划

环境监测计划的制定主要依据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846-2017），要求做到切实可行。项目运营期的监测计划见表7-2-1。
表7-2-1    营运期环境监测计划

	监测要素
	监测点位
	监测因子
	时间及频次
	执行

机构
	监督

机构

	生产废气
	电炉+合金熔化装置1#排气筒
	颗粒物
	自动监测
	有资质的监测单位
	太原市

环保局

	
	
	二噁英
	每年一次，每次两天
	
	

	
	电炉+合金熔化装置2#排气筒
	颗粒物
	自动监测
	
	

	
	
	二噁英
	每年一次，每次两天
	
	

	声环境
	在太钢南厂界周围墙外1m共设3个测点
	等效连续A声级
	运营期每季监测一次，每次两天
	有资质的监测单位
	太原市

环保局

	企业内部自检
	厂区范围内
	--
	定期监测
	建设单位
	太原市

环保局


2、监测计划的实施及档案管理

根据表7-2-1的监测计划和内容，所有项目监测分析方法均按国家环保局颁布的《环境监测技术》规范中相应项目的监测分析方法执行，评价标准执行报告中相应的国家标准。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

3、监测结果反馈

对监测结果应及时统计汇总、如实、认真填写，并上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时、妥善解决。

7.3环境管理和监测经费预算

结合项目特点，环境监测费用预计每年约需20万元。

另外，环境管理费用还包括环保人员日常工作费用，包括开展环保宣传、教育、培训、报刊订阅、维修环保设备、仪器等，预计每年约3万元。

因此，本项目环境管理与监测费用预算为23万元/年。

7.4污染物排放清单
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目你采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分数段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开。具体见表7-4-1。

表7-4-1  项目污染物排放清单及环境管理一览表

	类型
	序号
	污染源
	污染物
	污染防治措施
	排放
浓度
	排放量（t/a）
	排污口信息
	排放方式及去向
	执行标准
	生产运行制度

	废气
	G1
	电炉
	二噁英
	电炉除尘器本体部分不做改造，仅更换滤袋，将现有500g涤纶针刺毡更换为550g超细纤维滤料现有电炉除尘器的两侧分别新增一台除尘器，采用160×7600超细纤维滤袋，新增过滤面积24715m2，每台新增除尘器与现有电炉的一台除尘器出口合并后进入一台风机，单台处理风量75万m3/h，处理后分别经现有2个30m高排气筒排放
	0.010ngTEQ/Nm3
	0.124kg/a
	有组织
	大气
	《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）中表3 大气污染物特别排放限值要求(颗粒≤15mg/m3；二噁英执行表2新建企业大气污染物浓度排放限值要求（≤0.5ngTEQ/Nm3）
	7920h/a

	
	
	
	颗粒物
	
	10
	118.8
	
	
	
	

	
	G2
	合金熔化装置
	颗粒物
	汽车卸料地坑、料槽至1#皮带尾部、1#皮带-2#皮带落料点、2#皮带至中间料仓、称量斗、接料小车、合金熔化装置冶炼除尘、合金熔化装置出钢移动罩等产尘点均设置集气罩，集气后废气经管道输送与电炉废气合并输送至改造后电炉除尘系统处理，并经现有2个30m高排气筒排放
	
	
	
	
	
	

	废水
	W1
	设备冷却循环废水
	SS、无机盐
	回用于太钢炼钢一厂
	-
	-
	-
	不外排
	-
	-

	固体废物
	除尘器除尘灰
	送太钢烧结车间回用
	-
	2376
	-
	不外排
	合理处置、不外排
	-

	
	废耐火材料
	由太钢加工厂统一处理
	-
	1460
	-
	不外排
	
	

	
	废液压油、润滑剂
	由太钢加工厂统一收集处理
	-
	1.5
	-
	不外排
	
	

	噪声
	电炉
	设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，减少电炉高功率送电噪音时间10min
	达标排放
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间60 dB(A)
	-

	
	合金熔化装置
	合金熔化装置本体通过设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理，保证设备1m处的声源强度小于70dB(A)，并在新建车间内墙及屋顶设置镀锌钢板+岩棉隔音层。
	
	
	

	
	风机
	基础减震、排气烟囱安装消声器；风机及室外除尘管道设置隔声包裹；增设风机隔音房，隔音墙体材质：岩棉+彩钢板；风机隔音房建设面积为2×50m2
	
	
	

	
	新建车间
	新建车间墙体及屋顶采用矿棉板进行降噪封闭处理，新建车间内墙设复合隔音保温墙面，外侧0.6mm厚单层压型钢板，材质为镀铝锌板，中间130厚岩棉（A级燃烧性能)+钢丝网，钢丝网规格选用3.6#*40*40；内侧0.6厚冲孔压型钢板）；复合隔音保温屋面顶板0.8厚单层压型钢板，材质为镀铝锌版，中间Z100*40*20*2.5镀锌檩条+100mm厚岩棉，容重大于16kg；底板0.8厚楼承板，延长车间长为42m、跨度48m。
	
	
	

	地下水
	废污水管沟
	管道进行防腐蚀处理，包覆防腐材料，可有效避免泄漏发生，做到污染物“早发现、早处理”，地下废水管沟区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10。

	
	危废暂存间
	暂存区地面必须进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	
	上料地坑
	上料坑基础采用抗渗钢筋混凝土。混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8，厚度不应小于100mm。混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s

	环境管理
	加强环保设施的维护和管理；定期检查生产设备封闭设施的漏风情况、提高密闭性；定期更换布袋除尘器的滤袋、保证除尘效果，使其运行效率不低于设计标准；定期检修，保证隔声、消声噪声治理措施的运行和管理


8选址及相关规划相符性分析

8.1地理位置

太原市位于太原盆地北部的汾河冲积平原上，地形北高南低，东、西、北三面环山，东西两山对峙，向北合拢环抱，而南面开阔平坦，地势低平，中间为太原盆地，呈北高南低、南北狭长的半封闭式带状地形。北部山区为系舟山、云中山之延伸，恰为忻定盆地与太原盆地之天然分界。东部山区为太行山余支，山势呈南北向，通称东山。西部山区为吕梁东翼，通称西山。山体相对高度在500-700米之间。汾河由北而南纵贯市区，形成半封闭南北狭长的带状分布城市。

尖草坪区位于太原市北部，其地形主要受大地构造，特别是新构造运动的控制，形成东西向构造带，地貌总的轮廓是东高西低；东部山地，统称太原东山，属太行山延伸部分。最高点处于刘家河村，海拔1460.2米，最低在城区汾河沿岸，海拔785.0米。从地表形态划分，从东到西，大致可分为石质山区、土石山区、丘陵区和平原区。

项目选址位于现有太钢不锈钢股份有限公司厂区内，在现有炼钢一厂不锈钢生产线冶炼车间内进行改造，项目区东邻连铸线、南面为绿化带区域，西靠90t电炉的原料车间，区域占地面积约为2281m2，场地内地势平坦，其地理坐标为北纬37°40′11.87″，东经112°42′22.96″。

8.2太原市城市总体规划符合性分析

根据《太原市城市总体规划（2008-2020）》，本次技改在太钢炼钢一厂电炉车间内进行，占地为三类工业用地，符合太原市城市总体规划要求。

8.3土地利用

本次技改位于太钢炼钢一厂冶炼车间内，并将现有电炉跨向南延长42m。占地类型为三类工业用地，因此本项目占地符合土地利用要求。

8.4环境承载能力分析

1、环境空气承载能力

山西仪合环境监测有限公司于2018年9月26日至10月3日对本项目所在区域环境空气进行了环境质量现状监测。根据监测结果：评价区域内TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2最大日均浓度均不超标，SO2、NO2小时浓度不超标，说明该区域环境质量良好。

根据桃园站点2015-2017年环境空气例行监测资料显示，桃园站点除2017年SO2及2015年NO2达标外，其余各监测因子均超标，污染物年均浓度基本呈上升趋势，该区域为不达标区。经估算，本项目技改后电炉二噁英排放量不变，削减颗粒物排放量23.76t/a，对区域环境质量有改善作用。

因此本项目建设满足环境空气承载力要求。

2、地表水环境承载能力

利用汾河小店桥监测断面2017年3月1日监测数据，测结果可知，汾河小店桥断面处的CODcr、BOD5、氨氮、总氮、LAS、粪大肠菌群的监测值均超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准的要求，为劣Ⅴ类水质，石油类、挥发酚、氰化物、汞、铅、总磷、铜、锌、氟化物、镉、六价铬、硫化物监测值满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准的要求，小店桥监测断面COD、BOD5、氨氮、总氮、LAS、粪大肠菌群超标的原因，主要是汾河太原段接纳大量的生活污水所致。

本次技改净循环冷却水排水全部排入炼钢一厂浊循环水系统，不外排，满足水环境承载力要求。

3、声环境

山西仪合环境监测有限公司于2018年12月12日对本项目噪声进行了环境质量现状监测，由监测结果可知，太钢不锈钢股份有限公司南厂界3个测点电炉熔化的三个阶段噪声量对应的昼间等效声级值范围为50.7dB(A)～53.6dB(A)，夜间等效声级值范围为47.1dB(A)～49.0dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）；三个阶段对厂界噪声监测值变化不大，说明由于电炉车间距离厂界较远，电炉熔化对厂界噪声影响不大。

8.6周围环境敏感因素

本项目厂区周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，距离项目最近的敏感点为项目南侧350m处的恒大名都小区，根据环境空气影响估算模式预测结果可知，项目投产后预测值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，且项目建成后大气污染物排放量减少，具有环境正效应。
2）本项目所在区域最近地表水体为距离太钢厂区西侧1.2m处的汾河，但本项目无废水外排，区域地表水环境不敏感；

3）本项目最近的敏感点为项目南侧350m处的恒大名都小区，根据噪声影响预测，项目对厂界及敏感点噪声影响贡献值均有所降低，可以起到降低噪声影响的效果；经叠加背景值分析，技改完成后太钢南厂界3个监测点厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求，恒大名都小区噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小；经与现状值对比说明恒大名都小区噪声受交通噪声、社会噪声及太钢厂区工业噪声综合影响，本项目对其噪声影响贡献量不大。

4）本项目所在区域不属于国家规定的特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区等，评价区内无国家、省、市规定的重点保护生态物种及濒危生物物种，生态环境敏感性一般。本项目选址位于兰村泉域一级保护区范围，太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。根据《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告》，要求本项目上料坑、危废暂存间及废污水管沟等区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10，项目建设及运营基本不会对兰村泉域水环境造成影响。
8.7环境可行性分析

1、环境空气影响分析

1）项目选址及总图布置的合理性

本项目位于现有太钢不锈钢股份有限公司厂区内，在现有炼钢一厂不锈钢生产线冶炼车间电炉跨内进行改造，并向南南延长42m，项目区周围无风景名胜区、自然保护区、水源地等需要特殊保护的地区，根据环境空气影响估算模式预测结果可知，项目投产后预测值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，符合选址及总图布置要求，且项目建成后大气污染物排放量减少，具有环境正效应。
2）污染源的排放强度与排放方式

根据工程分析，本次技改后大气污染源主要为合金熔化装置和电炉及其配套辅助设施废气，根据技改工程减排措施改造后，项目排放二噁英量与原有工程相比未发生变化，颗粒物排放量削减23.76t/a，对区域环境质量有改善作用。评价建议建设单位生产过程中加强对污染源的治理，减小排放强度，合理控制排放方式，以达到对环境的污染影响降到最低。
3）大气污染控制措施

本项目污染控制措施满足相关环保要求。

2、水环境影响分析

本项目生产废水为净循环冷却水排水，回用于炼钢一厂浊循环水系统，不外排，不会对水环境产生影响，因此，从水环境影响角度分析，本项目选址可行。

3、声环境影响分析

按照本次技改提出的降噪措施后，电炉噪声源强降低了11dB(A)，技改后对厂界及敏感点噪声影响贡献值均有所降低，可以起到降低噪声影响的效果，但由于本项目电炉车间距离厂界及恒大名都均较远，因此贡献值均较小；经叠加背景值分析，技改完成后太钢南厂界3个监测点厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求；经与现状值对比说明由于电炉车间距离厂界较远，因此本项目降低噪声后对厂界噪声影响不大。

4、固体废物环境影响分析

本项目生产过程有除尘系统产生的除尘灰全部采用罐车回收，并返回太钢烧结系统；废耐火材料由合金熔化炉炉衬更换产生，由太钢加工厂统一处理；废润滑及液压油在车间内危废暂存间暂存，并由太钢加工厂统一收集处理，。固体废物均得到合理处置，周围环境影响较小。
5、地下水环境影响分析

本项目选址位于兰村泉域一级保护区范围，太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。根据《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告》，要求本项目上料坑、危废暂存间及废污水管沟等区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10，项目建设及运营基本不会对兰村泉域水环境造成影响。
8.8场址可行性分析小结

根据以上分析，厂址选择符合各项环境要素的要求，厂址选择合理可行，厂址可行性分析见表8-8-1。

表8-8-1  厂址可行性分析

	项目
	分析结果
	结论

	规划
	符合太原市城总体规划要求
	可行

	土地利用
	符合土地利用政策；
	可行

	特殊敏感目标
	评价范围内无特殊环境敏感目标；
	可行

	环境承载能力
	环境

空气
	实施本次技改减排措施后，能够改善区域环境质量
	可行

	
	地表水
	本项目无废水外排，对地表水环境没有影响；
	可行

	
	噪声
	实施本次技改降噪措施后，能够降低对周围环境的影响
	可行

	环境可行性
	本项目建设对周围环境空气、水环境、声环境影响不大；
	可行

	总结论
	厂址选择符合各项环境要求，厂址选择合理可行。


9环境影响评价结论
9.1建设项目概况
山西太钢不锈钢股份有限公司（简称太钢不锈）是国内以生产板材为主的特大型钢铁联合企业和全球最大的不锈钢生产企业。太钢炼钢一厂不锈钢生产线（原三炼钢）是公司的不锈钢专业冶炼厂，现有一条电炉+VOD/AOD二步法冶炼不锈钢生产线，由于电炉冶炼熔化合金过程产生较高的噪声和含尘高温烟气污染，尽管目前噪声和污染物排放能够达到国家标准，但是对周边环境仍有一定影响，为进一步降低噪声及污染物排放水平，满足生态环境部对京津冀大气污染传输通道2+26个城市污染物超低排放的要求，建设单位拟在原有炼钢一厂不锈钢生产线产能产品方案不变的前提实施降噪减排综合治理技术改造。

本次技术改造主要建设内容为配套1套30t合金熔化装置，作为不锈钢冶炼铬铁合金专用装置，熔化好的合金铁水再兑入电炉与90t废钢冷料同时熔化，实现90t电炉送电时炉内就有液态熔池，避免了送电穿井阶段的高噪声区，实现了降噪目的；改造现有90t电炉120万m3/h的布袋除尘系统，增加除尘器的过滤面积，降低过滤风速。同时将合金熔化装置的加料、冶炼和出钢过程中产生的烟气捕集并入改造后的电炉除尘系统，使排放达到国家超低排放标准的要求≤10mg/Nm3；对新建车间墙面及屋面以及电炉除尘器风机进行全封闭降噪改造，全部采用矿棉板进行降噪封闭处理，进一步降低噪音污染。

主要建设内容表见表2-2-2。

9.2环境质量现状

9.2.1环境空气质量

山西仪合环境监测有限公司于2018年9月26日至10月3日对本项目所在区域环境空气进行了环境质量现状监测。根据监测结果：评价区域内TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2最大日均浓度均不超标，SO2、NO2小时浓度不超标，说明该区域环境质量良好。根据桃园站点2015-2017年环境空气例行监测资料显示，桃园站点除2017年SO2及2015年NO2达标外，其余各监测因子均超标，污染物年均浓度基本呈上升趋势，该区域为不达标区。
9.2.2地表水环境质量

利用汾河小店桥监测断面2017年3月1日监测数据，测结果可知，汾河小店桥断面处的CODcr、BOD5、氨氮、总氮、LAS、粪大肠菌群的监测值均超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准的要求，为劣Ⅴ类水质，石油类、挥发酚、氰化物、汞、铅、总磷、铜、锌、氟化物、镉、六价铬、硫化物监测值满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准的要求，小店桥监测断面COD、BOD5、氨氮、总氮、LAS、粪大肠菌群超标的原因，主要是汾河太原段接纳大量的生活污水所致。

9.2.3声环境质量

山西仪合环境监测有限公司于2018年12月12日对本项目噪声进行了环境质量现状监测，由监测结果可知，太钢不锈钢股份有限公司南厂界3个测点电炉熔化的三个阶段噪声量对应的昼间等效声级值范围为50.7dB(A)～53.6dB(A)，夜间等效声级值范围为47.1dB(A)～49.0dB(A)，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）；三个阶段对厂界噪声监测值变化不大，说明由于电炉车间距离厂界较远，电炉熔化对厂界噪声影响不大。

9.3污染物排放情况

本次技改采取了严格可靠的污染防治措施，污染源排放的污染物浓度和排放速率均满足达标排放要求。

9.4主要环境影响
9.4.1大气环境影响

根据环境空气影响预测结果表明：本次技改在采取各项减排措施后，电炉和合金熔化装置除尘系统两个排气筒污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照技改项目要求下可满足污染物达标排放，且根据环境空气影响估算模式预测结果可知，项目投产后预测值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，符合选址及总图布置要求，项目建成后大气污染物排放量减少，具有环境正效应。
本工程各污染源排放满足相应排放标准的要求，最终环境影响也符合当地环境功能区划要求。因此，从环境空气影响评价角度出发，本工程的建设是可行的。

9.4.2地表水环境影响评价

本项目生产废水为净循环系统排水，排入炼钢一厂浊循环水系统，不外排，不会对地表水环境产生影响。

9.4.3声环境影响评价

经噪声预测，在采取本次技改降噪措施后，电炉噪声源强降低了11dB(A)，技改后对厂界及敏感点噪声影响贡献值均有所降低，可以起到降低噪声影响的效果，但由于本项目电炉车间距离厂界及恒大名都均较远，因此贡献值均较小；经叠加背景值分析，技改完成后太钢南厂界3个监测点厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求；经与现状值对比说明由于电炉车间距离厂界较远，因此本项目降低噪声后对厂界噪声影响不大。

9.4.4固废环境影响分析

本项目生产过程有除尘系统产生的除尘灰全部采用罐车回收，并返回太钢烧结系统；废耐火材料由合金熔化炉炉衬更换产生，由太钢加工厂统一处理；废润滑及液压油在车间内危废暂存间暂存，由太钢加工厂统一收集处理。固体废物均得到合理处置，周围环境影响较小。

9.4.5地下水环境影响评价

本项目选址位于兰村泉域一级保护区范围，但项目生产过程用水仅为净循环冷却水，循环水系统依托炼钢一厂现AOD水泵房内原20t电炉循环水系统提供，不新增循环水冷却系统，且排放净循环水全部回用于一钢厂浊循环水系统，不外排。太原市水务局已经于2019年1月8日以并水资许字[2019]6号文对“山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告”出具了准予水行政许可决定书。

根据《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排项目对兰村泉域水环境影响评价报告》，要求本项目上料坑、危废暂存间及废污水管沟等区域进行严格防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10，项目建设及运营基本不会对兰村泉域水环境造成影响。

9.5公众意见采纳情况
采用建设单位的公众调查结果，所有被调查公众对本项目持支持态度，无人反对，公众普遍认为本项目的建设对其目前所居住环境质量能够起到积极作用，没有公众和管理部门提出反对意见。公众希望项目的建设严格按照国家的有关方针政策，做到最大程度的减少污染。建设单位应严格执行评价中提出的治理方案，防治环境污染。
9.6环境保护措施
本工程环保措施及环保投资估算见表6-3-1。本工程总投资为7833.86万元，其中环保投资约为4300万元，占工程总投资的54.9%。

9.7环境影响经济损益分析
项目建成后，污染治理设施的运行费用可与取得的环境经济效益基本持平，环保投资可取得预期的效益，实现社会、经济和环境效益的和谐统一。

9.8总量控制

经计算，本次技改项目颗粒物排放量为118.8t/a、二噁英排放量为0.124kg/a，与原有工程相比，二噁英排放量没有发生变化，颗粒物排放量削减了23.76t/a，对区域环境质量有改善作用。因此本次技改不新增污染物排放量，无需申请总量。

9.9环境管理与监测

环评明确规定了项目环境管理机构的设置及环境管理制度的制定和实施，规范了排污口的设置，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和监测频率，要求定期开展环境监测工作。该公司应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员和监测人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负企业日常环境管理和监测工作。

9.9环境影响评价总结论
综上所述，太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目符合太原市城市总体规划要求，项目满足清洁生产要求，在严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放的要求；所有被调查公众对本项目持支持态度，无反对意见；项目投产运行后具有环境正效应；因此，本项目的建设从环保角度是可行的。
9.10建议
1)加强管理，保证污染防治设施的正常运行，并在设备选型和具休操作中，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。

2)为提高企业竞争力，建议尽早建立ISO14001环境管理体系和进行清洁生产审核，以文件化、系统化、程序化的管理模式，使该厂成为持续改进、健康发展的新型企业。

国环评证甲字第1306号








� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





     n      n      n     n


R1 = ∑Qi + ∑Mi + ∑Si + ∑Ti


    i=1    i=1    i=1    i=1









_1234567893.vsd
�

合金料盅


合金材料


合金材料


汽车运输


下料坑


振动给料机


皮带输送机


高位料仓


振动给料机


合金加料车


汽车运输


合金熔化装置


电炉


废钢


精炼车间


第一次加料


第二、三次加料


粉尘、除尘灰、噪声


粉尘、除尘灰、二噁英、噪声


粉尘、除尘灰、噪声


粉尘、除尘灰


粉尘、除尘灰


粉尘、除尘灰、噪声


粉尘、除尘灰



_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.vsd
�

汽车
卸料口


1#皮带输送机机尾


1#皮带输送机机头


1#机头至2#落料点


2#至高位料仓


称量斗


振动给料机下料口


合金熔化装置冶炼除尘


合金熔化装置出钢移动罩


拆炉站


顶部吸尘罩


吸风管


吸风管


顶部吸尘罩


顶部吸尘罩


吸风管


吸风管


吸风管


吸风管


吸风管


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


合金熔化装置烟道


屋顶罩


狗屋


扒渣站


上料系统


四孔


拆炉站


修包站


顶部吸尘罩


顶部吸尘罩


顶部吸尘罩


吸风管


顶部吸尘罩


总烟道


吸风管


吸风管


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


烟道


利旧除尘器


新增除尘器


电炉烟道


利旧除尘器


新增除尘器


风机（75万m3/h）


风机（75万m3/h）


DA271排气筒


DA270排气筒



_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
标签�

�

3.4


装置本体循环冷却水系统


781.27


电源循环冷却水系统


板式换热器


4.50


1.7


VOD循环水系统


0.6


新鲜水


浊循环水系统


外循环冷却水系统


4.4


2.2


13.5


460


6.9


6.9


2.3


462.3


6.6


120.22


13.5


1.2


440


442.2



_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
�

废钢（生铁）、合金材料


废钢料蓝


90t电炉


高位料仓


石灰、萤石、轻烧镁球等造渣材料


钢包


AOD/VOD精炼炉


LF精炼炉


板坯连铸机


方坯连铸机


切割


切割


铸坯存放区


铸坯存放区


造渣材料、氧气、氮气、氩气


氧气、氮气、压缩空气


粉尘


粉尘、二噁英
除尘灰、噪声


粉尘
除尘灰、噪声


粉尘、除尘灰、耐火材料、噪声


废水、噪声


粉尘、噪声



_1234567890.unknown

