太原钢铁（集团）有限公司

太钢电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告
山西山西康标安环科技有限公司

二零一八年十二月

建设单位法人代表：高祥明 
编制单位法人代表：赵文杰

项目负责人：秦长睿
报告编写人：李霞

报告审核：

报告批准：

参加人员：

	建设单位
	太原钢铁（集团）有限公司
	编制单位
	山西康标安环科技有限公司

	电 话
	0351-2132948
	电 话
	0351-7031058

	传 真
	0351-2139068
	传 真
	0351-7031058

	邮 编
	030003
	邮 编
	030024

	地 址
	山西省太原市尖草坪街2号
	地 址
	太原市晋祠路一段57号


目录
1、项目概况
1
1.1环境保护验收范围
3
1.2验收内容
3
1.3 验收工作流程
4
1.4 验收工作程序
4
2、验收依据
6
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
6
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
6
2.3 建设项目环境影响报告书及审批文件
6
2.4 建设项目总量审批文件
7
2.5 其他依据
7
3、建设项目工程概况
8
3.1建设地点及平面布置
8
3.2建设内容
10
3.3主要原辅材料及燃料
16
3.4水源及水平衡
17
3.5生产工艺
18
3.6项目变动情况
26
4、主要污染源、防治措施及其排放
28
4.1废气污染源的产生治理及防治措施
28
4.2 废水污染物及其防治措施
30
4.3 噪声污染源及其防治措施
31
4.4固体废物处理及综合利用
31
4.5其他环境保护措施
34
4.6环保设施投资及“三同时”落实情况
35
5、环境影响报告书主要结论与建议、环评批复及实际完成情况
37
5.1环境影响报告书主要结论
37
5.2环境影响报告书批复
40
5.3变更环境影响报告书申请的复函
43
5.4环评要求采取的防治措施落实情况
43
6、验收监测标准
46
6.1监测执行标准及标准限值
46
7、验收监测内容
48
7.1 验收监测时间
48
7.2 废气监测
48
7.3废水排放检查
52
7.4噪声监测
53
7.5固体废物排放检查
53
8、质量保证与质量控制
55
8.1监测分析方法
55
8.2监测仪器
55
8.3人员能力
56
8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制
56
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
57
9、验收监测结果
59
9.1生产工况
59
9.2环保设施处理效率监测结果
59
9.3污染物总量控制
67
10、验收监测结论
69
10.1环境保护有关法律法规执行情况
69
10.2各类污染物及排放情况
69
10.3废水排放检查
71
10.4固体废物排放检查
71
10.5污染物总量控制
71
10.6总结论
72
11、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
73
附件一： 《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》山西省发展和改革委员会
附件二： 《关于<太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书>的批复》 太原市环境保护局
附件三： 《关于同意太原钢铁（集团）有限公司新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目建设内容变更的函》 山西省发展和改革委员会
附件四：  《 关于对太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目变更环境影响报告书批复申请的复函》 太原市环境保护局尖草坪分局
附件五： 《太钢电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》 山西康标安环科技有限公司
附件六：  热负荷联动试车合格证书

附件七： 《关于镍基耐热合金高技术产业化项目环境保护设施的建设和调试情况的报告》 型材镍基合金项目部

附件八： 《关于山西太钢不锈钢股份有限公司型材系统升级改造一期径锻机工程竣工环境保护验收意见的函》 山西省环境保护厅

1、项目概况
    太原钢铁（集团）有限公司（简称太钢）始建于1934年，是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是全球不锈钢行业领军企业，多个品种产品国内市场占有率第一。

太钢电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目建设性质为技术改造，是由山西太钢不锈钢股份有限公司型材厂（简称太钢型材厂）建设，建设地点位于太原市尖草坪太钢公司北厂区。该项目是在现有生产条件基础之上，通过新建大型真空感应炉精炼设施升级改造并利用型材系统现有的生产设备，形成精炼—电渣—锻造—挤压—制管产业化生产线，建成具有一定国际竞争力的镍基耐热材料研发和生产基地。

该项目为电站锅炉用镍基耐热材料，其具有高技术、高附加值、高难度的镍基合金材料生产。在《产业结构调整指导目录》属于第一大类鼓励类中第九类“有色金属”第5条“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产”，项目符合产业政策要求。
该项目于2013年7月26日取得《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案【2013】403号）。2013年9月，太钢公司委托太原市环境科学研究院编制了《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》，2013年10月22日，太原市环保局以并环审评书【2013】087号文《关于〈太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书〉的批复》进行了批复。

2015年太钢公司结合市场需求，对项目工艺装备和选址进行了优化，提出项目变更申请。太原市环境科学研究院相应编制了《太原钢铁（集团）有限公司新建电站锅炉用耐热合金高技术产业化项目环境影响报告书变更说明》。2015年 8月11日，山西省发展和改革委员会以晋发改备案函【2015】82号《关于同意太原钢铁（集团）有限公司新建电站锅炉用耐热合金高技术产业化项目建设内容变更的函》给予批复，2015年9月24日，太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审函【2015】第 01号《关于对太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目变更环境影响报告书批复申请的复函》进行批复。

该项目于2013年10月开始前期工作，2015年期间对该项目进行了变更。变更后项目分两阶段建设，第一阶段工程于2016年初开工建设，2017年12月底竣工，2018年8月试运行；已纳入山西太钢不锈钢股份有限公司排污许可证，编号为91140000701011888X001P。本项目第一阶段建设内容为：改造旧电渣冶炼车间作为镍基合金材料冶炼车间、新增1座6吨真空感应炉、1座电退火炉、1台均质化退火炉、1台修磨机、1台大型锯床、涡流探伤等配套设施和相应成分及性能检测仪器设备等并配套公辅设施。第二阶段：新增1座6吨空感应炉、1座6吨真空自耗炉，同时配套相应的公辅设施。本次仅针对第一阶段建成项目真空感应炉及其附属加工工序污染物排放情况进行验收，第二阶段未建设项目，不纳入本次验收范围。

受太钢委托，山西康标安环科技有限公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求。于2018年8月7日对《太钢新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目》阶段性竣工环境保护验收项目进行了现场勘察，查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目环境保护设施竣工验收监测方案。在严格按照监测方案的前提下，山西康标安环科技有限公司于2018年8月23日~24日进行了现场监测及检查，收集了与该项目有关的资料，在综合各项技术资料的基础上编制该项目的竣工环境保护验收监测报告，为项目竣工环境保护验收提供验收依据。

1.1环境保护验收范围

项目验收范围包括：与新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产生产过程相关的镍基合金生产、配套公辅设施及环保设施。

    1.2验收内容
——新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业废气污染物排放浓度监测

——厂界环境噪声监测

——厂区废水污染物排放调查

——固体危废处置检查

——危险废物处置检查

——环境管理制度检查

1.3 验收工作流程

——通过对项目阶段性竣工环境保护设施验收监测和现场调查分析，对照环境影响报告书和环境保护部门审批时的要求，检查环保设施是否已全部建成并投入运行，运转情况是否达到设计要求和相关技术指标，指出存在的问题，并提出切实可行的整改建议。

——通过对项目主要环保设施进行现场测试，考核该项目环保设施运转率、污染物排放浓度及污染物排放量等方面是否达到“三同时”审批要求，是否达到国家环境保护的各项标准要求。

——通过对该项目各项环保设施的运行记录、管理制度、操作规程等进行的现场检查，考核企业对环保设施的管理水平。

1.4 验收工作程序

本次竣工验收监测主要工作程序见图1-1。

[image: image1.png]A R
)

| ) |
i





图1-1     竣工验收监测工作程序图

2、验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2015.1.1）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.20.26修订，2016.1.1实行）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1实行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017.10.1）

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令【2001】第13号 2010.12.22修订）；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号2017.10.20） ；

《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发【2009】150号 2009.12.17）

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 【2018】第9号）；

《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》（晋环监字【1995】203号）；

2.3 建设项目环境影响报告书及审批文件

《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》；

《关于<太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书>的批复》（太原市环境保护局 并环审评书【2013】087号）；

《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书修改说明》

《关于对太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目变更环境影响报告书批复申请的复函》（太原市环境保护局尖草坪分局 并环尖审函 【2015】第01号）；

2.4 建设项目总量审批文件

本项目无总量审批文件

2.5 其他依据

《委托验收监测技术合同》（山西太钢工程技术有限公司与山西康标安环科技有限公司）

3、建设项目工程概况
3.1建设地点及平面布置

太钢位于太原盆地北端的尖草坪地区，东、南、西、北四面为太原市区所包围。建设项目位于太钢厂区内，近距离范围内没有居民和学校，对外围敏感要素影响较小。
太钢新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目建设地点位于太钢北厂区，分几部分进行建设。在太钢型材厂原电渣车间基础上新建镍基合金特冶车间现称精炼区域。经精炼加工后的镍基合金锭经车间内退火后运出特冶车间，进入位于精炼区域东南方向的太钢型材厂，对型材厂现有设施配套升级改造。对太钢技术中心新增镍基合金检验试验设施。在技术中心驻第二炼钢厂检化验站新增镍基合金检化验室及配套设施，用于现场在线分析、检验。在太钢钢管公司建一套中小管超声涡流联合探伤机辅机。配套的公辅设施就近接入。
精炼作业区在太钢型材厂原电渣车间厂房基础上进行了局部改造建成，占地面积3675m2。该区域的东面是太钢2250mm热连轧厂成品铁路运输线路，北面及西面是太钢原材料采购部合金北库，南面是太钢2250mm热连轧厂。其地理坐标为东经112º31´36″、北纬37º56´28″。项目位置图见图3-1。
[image: image26.png]



[image: image27.png]





3.2建设内容
3.2.1建设内容：

2015年8月，项目建设内容变更得到山西省发展和改革委员会及太原市环保局尖草坪分局的批复。变更内容如下：

1）项目总的建设规模和产品方案不变，原方案1台12t真空感应炉和1台12t真空自耗炉变更为：2台6t真空感应炉和1台6t真空自耗炉。
2）本项目由原一次实施分为两期实施。其中第一阶段工程建设内容为改造旧太钢型材厂电渣冶炼车间作为镍基合金材料冶炼车间、新增1座6吨真空感应炉、1座电退火炉、2台均质化退火炉、1台修磨机、1台大型锯床、涡流探伤等配套设施和相应成分及性能检测仪器设备等并配套公辅设施。第二阶段工程建设内容为新增1座6吨 VIM、1座6吨真空自耗炉，同时配套相应的公辅设施。

3.2.2各作业区建成内容

1）精炼作业区

利旧原电渣车间建成真空感应炉精炼车间；新建配料车间一座，用于镍基合金材料新配料称量工作；新建变电所一座，两层高，配10kV变电所，用于放置车间10kV高压开关柜，为真空感应炉、精炼车间天车等提供配电源；新建偏跨（真空泵房）；另建设有小型耐材烘烤间和微量合金配料间各1间。

精炼作业区新建6t真空感应炉1台，电退火炉1台，25t电平车1台。精炼作业区建设项目见图3-2。

[image: image28.png]



图3-2精炼作业区建设项目图
新建自动化控制系统。

真空感应炉的循环冷却水及生活用水等，使用太钢已有第七泵站循环水冷却和冷轧厂高品质除盐水补水。

本项目所需氮气、压缩空气由太钢厂区各自管网上分管接出提供、瓶装液氩外购。

真空感应炉烟尘除尘采用两组过滤器，集中收集后通过真空泵经负压抽气经排气筒排放。

2）精整作业区

在精整北跨新建一台卧式金属带锯床，配乳化液使用，无颗粒物产生和排放。在研磨北跨拆除了2台修磨机，建设了1台修磨机，配覆膜涤纶针刺毡滤袋Φ130*6000袋式除尘器一台，用于修磨机的防尘净化处理。精整区建设项目图见图3-3。

[image: image2.emf]25500mm

4

8

0

0

m

m

25500mm

4

8

0

0

m

m

25500mm

4

8

0

0

m

m

17000mm

3

4

0

0

m

m

17000mm

3

4

0

0

m

m

带锯床

修磨机

精整北跨

精整中跨

精整南跨

研磨南跨

研磨

北跨


图3-3 精整作业区建设项目图

径锻作业区

在径锻作业区径锻跨新建1台均质炉。新建一个36m×1.5m的不锈钢排气烟囱。径锻作业区平面布置见图3-4


[image: image3.emf]27100mm

4

5

0

0

m

m

27100mm

4

5

0

0

m

m

27100mm

4

5

0

0

m

m

5500mm

1

3

9

0

0

m

m

退

火

跨

精整跨

径锻跨

成品跨

均质炉

办公室

7 sq m


图3-4径锻作业区建设项目图

4）对技术中心配套新增镍基合金检验试验设施，如原子荧光光度仪、10吨/100吨拉伸试验机、磁轭钢检测仪、金相显微镜及图像分析系统、洛氏硬度计、应力环腐蚀测试系统、共聚焦显微镜等成分及性能检测仪器，用于产品研发。

5）在技术中心驻第二炼钢厂检化验站新增镍基合金检化验室及配套设施，用于现场在线分析、检验。

6）对钢管公司配套新增中小管超声涡流联合探伤机辅机，以适应镍基合金材料生产的要求；

 7）配套公辅设施，包括真空系统、检化验设施、供配电设施、暖通除尘设施、燃气介质及控制室、合金储料间等。依托太钢现有设施，考虑降低成本节约能耗等因素就近接入。详见表3-2项目主要建设内容一览表。

 8) 由于工艺优化，取消了剥皮机、返回料打包机各1台。

3.2.3项目建设性质及建设规模见表3-1。

表3-1  项目建设性质及建设规模

	项目名称
	太钢电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程

	生产规模与产品方案
	年产3000吨镍基耐热材料，其中700℃以上超超临界燃煤发电设备用耐热材料2000t/a，其它1000 t/a，该项目分两期进行，一期产量约1800t/a，二期产量将达到3000t/a

	行业类别及代码
	有色金属合金制造C-3240

	建设单位
	太原钢铁（集团）有限公司

	法人代表
	高祥明
	工程定员
	205人

	建设地点
	位于太钢厂北厂区，原电渣车间厂房，并在此基础上进行局部改造

	建设性质
	技改

	占地面积
	3675平方米（精炼区）

	工作制度、工作天数、时数
	工程年工作日300天

	环境影响报告书编制单位
	太原市环境科学研究院

	项目备案部门、文号、时间
	山西省发展和改革委员会  晋发改备案[2013]403号

	环境影响登记表审批部门、文号、时间
	太原市环境保护局 并环审评书[2013] 087号

太原市环境保护局尖草坪分局 并环尖审函 [2015]第01号

	生产能力
	实际生产能力年产3000万吨镍基耐热材料，其中700℃以上超超临界燃煤发电设备用耐热材料2000t/a，其它1000 t/a

	工程总投资
	总投资29320万元，变更后投资28730万元，（一期）实际投资11224.27万元

	环保投资
	370万元


3.2.4实际建设内容与环境影响报告书设备配置变动及变更情况表见3-2，环评设计的主要辅助设备及实际完成情况对照表见表3-3。

表3-2项目实际建设内容与环境影响报告书设备配置变动及变更情况表
	报告书变更说明中“太钢镍基合金工艺设备配置表”
	配置变动及变更情况
	备注

	建设期
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	厂址
	
	

	一期
	1
	6t VIM
	台
	1
	型材厂电渣车间
	已配置
	建成

	
	2
	退火炉
	座
	1
	型材厂电渣车间
	已配置电退火炉1座
	建成

	
	3
	25T电平车
	台
	1
	型材厂电渣车间
	已配置
	建成

	
	4
	天车
	台
	3
	型材厂电渣车间
	新建1台，改造2台
	建成

	
	5
	退火炉
	座
	1
	型材厂精整车间
	未新建设
	未建

	
	6
	均质炉
	座
	2
	型材厂均热、径锻车间
	1座均质炉配置在径锻车间
	建成

	
	7
	磨光机
	台
	1
	型材厂精整车间
	已配置
	建成

	
	8
	剥皮机
	台
	1
	型材厂精整车间
	工艺优化后取消配置
	未建

	
	9
	大型锯床
	台
	1
	型材厂精整车间
	已配置
	建成

	
	10
	返回料打包机
	台
	1
	型材厂精整车间
	工艺优化后取消配置
	未建

	
	11
	原子荧光光度仪
	套
	1
	技术中心
	成份及性能检测设备

已配置
	建成

	
	12
	10吨、100吨拉伸试验机
	套
	1
	技术中心
	
	建成

	
	13
	磁轭钢检测仪
	套
	1
	技术中心
	
	建成

	
	14
	金相显微镜及图像分析系统
	套
	1
	技术中心
	
	建成

	
	15
	洛氏硬度计
	套
	1
	技术中心
	
	建成

	
	16
	应力环腐蚀测试系统
	套
	1
	技术中心
	
	建成

	
	17
	共聚焦显微镜
	套
	1
	技术中心
	
	建成

	
	18
	中小管超声涡流联合探伤机辅机
	套
	1
	钢管公司
	
	建成

	二期
	1
	6t VIM
	台
	1
	型材厂电渣车间
	待二期工程进行建设
	不验收

	
	2
	6t VAR
	台
	1
	型材厂电渣车间
	待二期工程进行建设
	不验收

	
	3
	VAR结晶器处理装置
	套
	1
	型材厂电渣车间
	待二期工程进行建设
	不验收

	
	4
	对焊机
	台
	1
	型材厂电渣车间
	待二期工程进行建设
	不验收


表3-3 环评的主要辅助设备及实际完成情况对照表

	工程名称
	建设内容
	环评设计内容
	实际建设情况

	辅助

工程
	供气系统
	所需气体由太钢厂区各自管网接出供应
	所需氩气、氮气、压缩空气由太钢厂区各自管网上分管接出提供。
	氩气瓶装外购，其他与环评一致

	
	高焦混合煤气
	就近由太钢内部煤气管网接出供给
	高焦混合煤气由附近的煤气管网上接出供给，用量约1050Nm3/h，主要用于合金的退火。
	与环评一致

	公用工程
	供电系统
	镍基合金真空感应炉供电由太钢内部供给，其他辅助及公辅设备电源就近供给
	镍基合金真空感应炉和真空自耗炉的供电电源由太钢12总降压站供给一路35kV电源进行供配电；利用原10kV变电所，为真空感应炉和真空自耗炉的设备、电渣炉设备、退火炉设备及相应公辅设施提供高低压配电。车间配电采用放射式供电，由车间配电柜供电或者由变电所低压开关柜直接供电，电缆线路采取电缆桥架明敷或穿管敷设。
	配套设施与环评一致，电源取自4降压

	
	供水工程
	生产、生活用水均接自太钢厂区内部管网
	本工程的真空感应炉和真空自耗炉利用一炼钢厂的原立式板坯连铸机水泵房作为工程的循环水水源，型材部分冷却水由目前型材循环水泵房提供循环水，为本工程提供设备间接冷却水。
	精炼车间利用的是太钢能源动力总厂七水泵站循环水

	
	排水系统
	废水排入太厂区污水排水管网
	工程排水采用雨、污分流制。排污统一进入太钢净环管网回用，生活排水为洗涤废水，排入厂区生活污水管道。
	与环评一致

	储运

工程
	原料储存
	新建1座配料间
	新建原料储存车间，原料严格实施分类、分品种、实施严格的5S管理。
	与环评一致

	
	成品运输
	---
	成品运输方式为汽车运输
	与环评一致

	
	原料运输
	---
	原材料采用汽车运输方式
	与环评一致

	环保

工程
	除尘工程
	精炼车间真空感应炉、镍基合金钢液铸锭过程共用一套布袋除尘器，用5台真空泵组合负压除尘


	除尘主要考虑VIM和VAR，两炉粉尘集中处理。采用布袋除尘器，处理烟气量：50000 m3/h。共用一根25mΦ1.0m排气筒
	真空感应炉与镍基合金钢液铸锭过程产生的烟尘采共用一个排气筒用真空负压除尘器,排气筒高度15m，直径0.3m

	
	
	新建修磨机1台，建布袋除尘器1个
	设吸尘罩，集中收集后送布袋除尘器处理，设计除尘效率≥99%，利用原有系统
	在精整车间建修磨机1台，与车间其他三台修磨机共用1个除尘器，经20米高烟囱排放

	
	
	径锻车间新建1座退化了，烟气经排气烟囱排放


	退火炉 

 设一根排气筒
	未建设

	
	
	型材厂均热、径锻车间均质炉，利旧烟囱1根
	均质炉 

设一根排气筒
	新建1个烟囱


3.3主要原辅材料及燃料

3.3.1 合金原料供应

镍基合金精炼所需合金料均为金属冷料，按照工艺操作步骤及产品成分的不同，原料配比均不同，主要包括：返回料、金属镍、金属铬、锰铁等。所有合金料均由太钢原材料开发采购部部统一外购（部分返回料除外），按照来料来源、批次分类存放在合金库内。

精炼车间内设原料配料区，按照目标产品及工艺流程配比后分数次加入真空感应炉内。

第一阶段原料来源见表3-4。
表3-4原料来源表

	钢种
	原料
	钢锭量
（吨/年）
	成品产量（吨/年）

	镍基合金
	外购纯金属原料：1400吨/年
	2000
	1000

	
	工序生产金属返回料经切割成小块：600吨/年
	
	

	高级不锈钢
	外购铁合金或纯金属：400吨/年
	1300
	800

	
	炼钢二厂纯铁经轧制后切割成小块：900吨/年
	
	

	合 计
	
	3300
	1800


3.3.2主要生产物料平衡

对本项目主要投入金属料和返回料，金属料主要包括：金属镍、金属铬、金属钼、金属铝、金属钛、金属铌、微碳铬铁等，返回料主要为型材和管材加工过程中产生的废合金。

3.3.3 燃料及动力供应

项目所需燃料及动力均由太钢公司内部管网供给

3.4水源及水平衡

本项目排放的污废水主要为循环系统排污水、地面冲洗水和生活污水。其中：循环系统排污量包括系统排污和软水系统反冲排污，主要为SS和全盐量有所增高，属于净排水，排污量为25.3m3/d，全部排入太钢统一的净环管网回水管网后回用；生活污水约为4.6m3/d，主要为洗涤废水，主要污染物为COD、SS、LAS等，排入公司生活污水管网统一处理后回用。所有污废水不直接进入水体。

本次项目定员在公司内部调配解决，无新增定员，因此全厂的生活污水排放量及水污染物排放总量仍保持现有状况，无新增废水排放量。

水平衡图如下：

[image: image4.png]AHRER
SEKER

—gEk
766

5 o

W

n

@

@AW

RE )

"

el Tl
#AE x





图3-7  水量平衡图（m3/d）

从图3-7可以看出：本项目新鲜水用量为81.2m3/d，其中生产用水76.6m3/d，生活4.6m3/d。

本项目排放的污废水主要为循环系统排污水和生活污水。其中：循环系统排污量为25.3m3/d，全部排入太钢统一的净环管网回水管网后回用；生活污水约为3.7m3/d，主要为洗涤废水，排入公司生活污水管网统一处理后回用。

3.5生产工艺

3.5.1主要工艺技术方案

本项目生产工艺主要包括镍基合金材料精炼工艺流程、管材、型材处理工艺流程三部分。

（1）镍基合金材料精炼工艺流程

[image: image5.png]PP

b3

"

L2l
%





图3-8   精炼工艺流程图

（2）型材、管材处理工艺流程

通过精炼后的镍基合金锭进入型材系统进一步加工为管、型材。本项目建设包含对太钢型材系统的相应升级改造，形成如下镍基合金管材、型材处理工艺：

[image: image6.png]



图3-9 型材、管材工艺流程图

图3-10  管材工艺流程图
3.5.2生产工艺流程简述

本项目镍基耐热材料生产工艺其过程为：真空感应炉精炼（VIM）—电渣炉（ESR）二次精炼—合格合金锭处理—型（管）材加工系统。

（1）真空感应炉（VIM）生产工艺

真空感应炉冶炼的基本工序包括：装料、熔化、精炼、合金化、出钢浇注等。保持炉内真空则贯穿整个冶炼过程。

①装料

真空感应炉所用炉料是经过外购洁净的高纯合金原料，装料时，应做到上松下紧，以防熔化过程中上部炉料因卡住或焊接而出现“架桥”；在装大料前，应先在炉底铺垫一层细小的轻料；高熔点不易氧化的炉料应装在坩埚的中、下部高温区；易氧化的炉料应在金属液脱氧良好的条件下加入；易挥发的元素加入时，熔炼室应先充以惰性气体Ar。

②熔化期

装料完毕后，开始抽真空。当真空室压强达到0.67Pa时，便可送电加热炉料。熔化初期，由于感应电流的集肤效应，炉料逐层熔化。这种逐层熔化非常有利于去气和去除非金属夹杂，所以熔化期要保持较高真空度和缓慢的熔化速度。所以开始熔化时不要求输入最大的功率，而是根据金属炉料的不同特点，逐级增加输入功率，使炉料以适当的速度熔化。若熔化过快，则气体有可能从金属液中急剧析出，这将会引起熔池的剧烈沸腾，甚至产生喷溅，可采取降低熔化速度（减小输入功率）或适当提高熔炼室压力（关闭真空阀门或充入一定量的惰性气体）的方法加以控制。若采用两次加料熔化时，第二次炉料应在坩埚炉料熔化70—80%时加入，并等到补加料开始发红后再提高输入功率，以免冷料突然加入而放出大量气体产生喷溅。当金属全部熔化，熔池表面无气泡逸出时，熔炼进入精炼期。

③精炼期

精炼期的主要任务是：脱氧、去气、去除挥发性夹杂、调整温度、调整成分。为完成上述任务必须控制好精炼温度、真空度和真空下保持时间等工艺参数。

a. 精炼温度：温度升高有利于碳氧反应的进行、夹杂的分解挥发；但温度过高会加剧坩埚与金属的反应、增加合金元素的挥发损失，所以通常合金钢的精炼温度控制在所炼金属的熔点以上100℃。

b.真空度：真空度提高将促进碳氧反应，随着CO气泡的上浮排出，有利于H和N的析出、非金属夹杂的上浮、氧化物的分解、微量有害元素的挥发。但过高的真空度会加剧坩埚与金属间的反应、增加合金元素的挥发损失，所以对于大型真空感应炉，精炼期的真空度通常控制在15-150Pa。

c. 真空下保持时间：金属液内氧含量是先降后升的，所以当氧含量达到最低值的时间就是精炼时间。

炉料熔清后，应立即加入适量的块状石墨或其它高碳材料进行碳氧反应。精炼后期，充分脱氧、去气、挥发夹杂物时，加入活泼金属和微量添加元素，调整成分，加入顺序一般为Al、Ti、Zr、B、Re、Mg、Ca，应做到均匀、缓慢，以免产生喷溅，加入后用大功率搅拌1-2min，以加速合金的熔化和分布均匀。

④浇注

合金化后，温度成分合格后即可出钢浇注。浇注时采用保温帽或绝热板。对于成分复杂的高温合金，浇注后可在真空下冷却。

（2）电渣炉（ESR）生产工艺

本项目二次精炼主要利用太钢型材厂现有的双电极三工位保护气氛电渣炉进行精炼，不再另行增加设备。

电渣重熔工艺原理是电流通过融熔的液态渣池，渣阻热将金属电极——原料锭熔化，熔滴下落穿过渣层，去除非金属夹杂物和有害元素，然后在水冷结晶器中结晶凝固成锭。

电渣炉熔炼工艺过程，先利用太钢型材厂现有酸洗设备对电极（钢锭）进行酸洗，酸洗后运回均热炉跨进行检查并修磨掉表面残留的氧化皮等，然后处理电极焊假电极端头部和假电极头部(锯切、修磨)并在焊接架上把假电极和电极焊在一起，再用电平车运到电渣炉跨，同时组装好结晶器，并在结晶器内加好起弧垫，然后将结晶器和底座吊到冶炼工位，连接冷却水管；将电极吊到入结晶器的中间位置，旋转炉头夹住电极，调节X-Y的调节装置，使电极与结晶器对中，加入烘烤后干燥的电渣(也可合上保护罩后用加渣器加渣)，合上保护罩，连接惰性气体系统、除尘系统、加渣系统和电源系统，通入惰性气体(氩气或氮气)排出空气，送电，电极自动提升到起弧位置，起弧进行熔渣，建立起稳定的熔池后按预先设定好的熔炼工艺参数进行熔炼，在熔炼过程中通过对电流、电压的检测和称重装置对电极的重量检测，通过电极驱动装置调节电极的位置；在熔炼过程中冷却水对结晶器进行按预先设定好的参数冷却，加渣系统按预先设定好的参数进行加渣，惰性气体控制系统按预先设定好的参数充入氩气或氮气，对在熔炼过程中产生的烟气进行除尘。交换电极熔炼时，一根电极熔炼完成后，断开除尘装置和加渣装置，炉头旋转离开工作位置，另一个炉头带预热好的电极旋转到熔炼位置(此时惰性气体加入量要增大，确保惰性气体将钢液与空气隔开)，再连接除尘装置和加渣装置，通电进行熔炼，这时的电气系统是连锁的；在熔炼全部完成后断开电源系统、惰性气体系统、除尘系统、加渣系统，炉头可旋转另一个工作位置进行下一个电极的熔炼。结晶器内钢液结晶到一定程度后可断开冷却水系统，将结晶器和底座吊到脱模位置，钢锭脱模后，用天车吊到电平车上，运到均热炉跨(钢锭、电极的吊运需用专用吊具)，再装入均热炉。

（3）型材系统生产工艺

经过真空感应炉和电渣炉的镍基合金锭，锭型合适的可直接装炉加热后，进行锻造。锭型不合适的需先装入均热炉加热后，用初轧机开坯或锻造，将合金坯改为合适的锭型后，再装炉加热，进行锻造。

锻造完毕后，锻件放入热锯滚道，热锯的入口辊道接到锻件后，通过定尺装置进行定位，对锻件进行切头，切式样，切短尺，切定尺和切尾。热锯后的锻件放到电平车上，通过电平车运输到精整跨或成品跨，在冷床进行冷却。

冷却达到压力矫直机的温度要求后，可吊到压力矫直机的入料小车上或冷床的端部，进行矫直。矫直机小车接到锻件后，先过一遍用激光扫描仪对锻件进行扫描，找出需要矫直的位置和弯曲参数，然后再进行矫直，矫直完成后激光扫描仪对锻件进行扫描检查，确定锻件是否合格，不合格再重新矫直，矫直完成后锻件移动到出口位置。

温度合适的锻件从剥皮机上料台架上通过下料装置放到剥皮机上料辊道上，通过夹送导向装置再送入剥皮头，夹送导向装置水平送料，剥皮头垂直于锻件旋转车削，在剥皮时由于刀温度很高，用乳化液冷却刀，剥完皮后的锻件进入后导向装置，再进入出口小车，出口小车把锻件拉出，剥皮机下料台架上锻件再经磨光机处理合适后，通过探伤设备对棒材用超声波进行内部探伤，用涡流进行表面探伤，探伤完毕后，由出口辊道送入冷锯。冷锯对锻件进行切定尺切割(同时将探伤不合格的部分切除)。切好定尺的锻件通过冷锯出口辊道标号后，运输到成品区处。

工艺流程及排污点位示意图见图3-11所示。

[image: image7]
图3-11   工艺流程及排污点位示意图
3.6项目变动情况

3.6.1  2015年获得批准的变更情况
2015年，太原市环境科学研究院编制的《太原钢铁（集团）有限公司新建电站锅炉用耐热合金高技术产业化项目环境影响报告书变更说明》和太原钢铁（集团）有限公司关于项目内容变更的申请分别经山西省发展改革委、太原市环境保护局尖草坪分局批准。项目变更包括：
⑴将项目名称由“太原钢铁（集团）有限公司新建电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程项目”变更为“太原钢铁（集团）有限公司新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目”；
⑵将建设1台12吨真空感应炉、1台12吨真空自耗炉变更为建设2台6吨真空感应炉及1台6吨真空自耗炉；
⑶项目总投资由29320万元调整为28730万元；
⑷项目特冶车间厂址由太钢南厂区调整为太钢北厂区。
3.6.2生产设备

将1台12t真空感应炉（VIM）变更为2台6t真空感应炉，将1台12t真空自耗炉（VAR）变更为1台6t真空自耗炉，生产规模和生产能力保持不变。第一阶段建成真空感应炉1座，电退火炉1座及其配套的大型锯床及性能检测仪器设备及公辅设施等；第二阶段新增1座6吨空感应炉、1座6吨真空自耗炉，同时配套相应的公辅设施。根据生产工艺要求，1台剥皮机、1台返回料打包机（工艺优化后取消该工序）未建。

3.6.3环保措施变动

真空感应炉烟气由布袋除尘器吸收改为过滤除尘器过滤吸收。

3.6.4办公生活设施

依据太钢原有的办公设施，未增加新的办公场所，未发生变动。

按照国家环保部环发[2015]（52）号文规定进行分析，不属于重大变动。

4、主要污染源、防治措施及其排放
4.1废气污染源的产生治理及防治措施

4.1.1大气污染物产生环节及主要排放产物

本项目各生产工艺过程，原料系统、精炼设备，机加工设备等均会形成污染程度不同的有组织污染源。项目生产过程中的主要大气污染物有：

（1）镍基合金材料真空感应炉熔炼、镍基合金钢液铸锭过程中产生的烟尘；

（2）电极锭表面清理在电极加工过程中产生的粉尘及噪声；

（3）均质炉生产过程中产生的高温烟气包括烟尘、二氧化硫和氮氧化物（均质炉使用高焦混合煤气作为燃料）；

（4）径锻机合金加工过程中产生的粉尘；

退火炉和均质炉燃料均使用高焦混合煤气，其成份详见表4-1

表4-1   高焦混合煤气主要成份表

	燃料成分
	高炉煤气
	焦炉煤气

	CO
	20.4%
	8.2%

	H2
	0.8%
	60.6%

	CH4
	0.8%
	21.2%

	CO2
	20%
	2.0%

	N2
	57.4%
	5.2%

	O2
	0.6%
	0.6%

	CMHN
	
	2.2%

	Qydw
	2900KJ/Nm3
	16720KJ/Nm3

	含尘量
	5mg/Nm3
	1mg/Nm3

	H2S （SO2）
	1mg/Nm3
	8 mg/Nm3


注：高炉煤气与焦炉煤气的比例为3:1

4.1.2主要治理措施

真空感应炉烟气、镍基合金钢液铸锭过程等产尘点设过滤器，经过滤处理后烟尘以15米高，直径为0.3米排气筒排放；
电极锭表面修磨清理机设吸尘罩，集中收集后由布袋除尘系统处理后经20米高，直径1.65米排气筒排放；

（3）精炼车间新增1台电退火炉，采用电加热形式取代燃料退火，该环节不产生污染物排放；
（4）电渣炉二次精炼过程产生的烟尘、氟化物集中收集后经27米高烟囱排放；
（5）退火炉、均质炉以净化后的高焦混合煤气作燃料；
（6）径锻机、磨光机加工过程中产生的粉尘设吸尘罩，集中收集后由布袋除尘系统处理后排放。
4.1.3配套的环保设施及技术参数

配套的环保设施及技术参数见表4-1

表4-1除尘设施技术参数表

	除尘设施参数

	序号
	名称
	配套除尘器类别
	过滤面积（m2)
	滤料规格型号
	滤料数量
	处理风量(m3/h)
	配套电机功率(kw)

	1
	精整磨床除尘器
	布袋
	1800
	覆膜涤纶针刺毡滤袋Φ130*6000
	720
	120000
	250

	2
	特冶电渣炉除尘器
	布袋
	235
	覆膜涤纶针刺毡滤袋Φ130*4000
	144
	12000
	45

	3
	径锻热锯除尘器
	布袋
	235
	覆膜涤纶针刺毡滤袋Φ130*4000
	144
	15500
	30

	4
	径锻机除尘器
	塑烧板
	720
	JSS15500-18/70SLD
	80
	40000
	110

	5
	真空感应炉过滤器
	滤筒
	18.84
	Φ1200*2500
	2
	--
	103


4.1.4真空感应炉烟气、镍基合金钢液铸锭过程采样过滤器取代布袋除尘器主要是基于以下几方面原因：

（1）根据工艺的要求，过滤器可以把真空泵排出的油蒸汽及颗粒物进行过滤，可以起到清洁空气的作用；

（2）工作效率提高，真空过滤器采样玻纤滤材捕获的油分子能力，可获得优异的油气分离效果，对于油滴具有良好的排泄能力；

（3）使用寿命长，更换简单方便。
4.1.5环境影响报告书确定本项目污染物排放总量如下：

	名称
	烟粉尘
	二氧化硫
	氮氧化物

	总量
	1.292 t/a
	0.0189t/a
	0.315 t/a


4.2 废水污染物及其防治措施

4.2.1废水污染物产生环节

本项目用水环节主要包括真空感应炉、换热器等设施的循环冷却水以及职工生活用水。

本项目排放的污废水主要为循环系统排污水和生活污水。其中：循环系统排污水属于净排水，排污量为34.8m3/d（平均小时1.5m3/h），全部排入太钢统一的净环管网回水管网后回用；生活污水约为5.0m3/d，主要为洗涤废水，主要污染物为COD、SS、LAS等，排入公司生活污水管网统一处理后回用。

本次项目定员在公司内部调配解决，无新增定员，因此全厂的生活污水排放量及水污染物排放总量仍保持现有状况，无新增废水排放量。

4.2.2采取的防治措施

本项目给水排水全部依托公司现有净环系统、浊水系统以及生活水系统。太钢产生的生产废水经处理达标后，送至公司废水处理厂深度处理系列处理后，进入太钢循环水系统回用于生产。所有污废水不直接进入水体。

除盐水循环系统排污水，净循环水系统排污水排入厂区的生产污水处理系统处理后回用，不外排。生活废水送至太钢污水场生活处理系统统一处理，处理后的废水全部回用，不外排。

4.3 噪声污染源及其防治措施

本项目涉及的生产设备很多，大都有噪声产生。真空感应炉车间噪声源有：真空泵、水泵；太钢型材厂主要噪声源有：径锻机、锯切机、电渣炉、除尘系统风机等。

采取的防治措施有：选用的设备全部为低噪声的设备，对生产过程中的空气动力性噪声采取消声、隔声措施，机械动力性噪声采取隔声、减振等措施，同时利用厂房建筑结构有效降低设备噪声。

4.4固体废物处理及综合利用

4.4.1一般工业固体废物
本次技改项目生产固废主要包括真空感应炉和真空自耗炉在精炼过程中产生的耐材渣、精炼渣、型材和管材加工过程中产生的废钢渣和边角废料、各收尘系统尘灰生产废渣，生活固废主要为生活垃圾。项目固废产生种类、数量与处置情况见表4-2。

表4-2       工程固体废物产生种类、数量与处置情况

	编号
	固废

类别
	产生环节
	固废名称
	产生量

t/a
	综合利用或处置方式

	S1
	工业

固废
	真空感应炉
	耐材渣
	80
	送太钢渣场，处理后全部综合利用

	
	
	
	精炼渣
	385
	送太钢渣场，处理后全部综合利用

	S2
	
	型材加工
	金属屑
	60
	金属屑送至炼钢90t电炉利用

	
	
	
	边角料
	1500
	分类回收，根据合金生产品种回收利用

	S3
	
	除尘系统
	除尘灰
	88.4
	送至竖炉综合利用

	S4
	生活

垃圾
	办公生活
	生活垃圾
	34
	统一由公司拉运至环卫部门指定场所处置

	S5
	危废
	液压系统、真空系统
	废机油
	0.3
	加工厂送有资质单位处置

	S6
	
	锯床
	废乳化液
	0.2
	拉至中和三站处理


本项目真空感应炉、真空自耗炉在镍基合金材料精炼过程中会产生耐材渣和精炼渣，其主要成分是MgO、CaO、金属单体等，产生的耐材渣和精炼渣在太钢渣场临时储存，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。经过破碎后送禄纬堡耐火材料公司散装料利用。精炼过程中产生的边角料采取分类回收，根据合金生产品种回收利用。

镍基合金材料在太钢型材厂加工过程中会产生废金属屑和废边角料，废金属屑送至一炼钢90t电炉利用，废边角料分类回收，根据合金生产品种回收利用，不外排。

4.4.2生活垃圾
工程工作人员产生的少量生活垃圾采用垃圾桶收集，统一由公司拉运至环卫部门指定场所处置。
4.4.3危险固体废物
本项目在生产过程中产生的危险固体废物主要为废机油，按照《型材厂危险废物管理制度》的要求进行管理，由加工厂送有资质单位处置。
（一）危废暂存情况管理

（1）暂存间设置在车间内或占用单独房间，门口内侧设立围堰，地面硬化无裂隙，靠墙处设裙脚。 

（2）门口张贴标准规范的危险废物标识和危废责任牌，屋内张贴《危险废物管理制度》。

（3）同一暂存间内存放不同种类危险废物应有明显的隔离，墙上张贴相应的危险废物定置牌。

（4）液态危险废物需将盛装容器放置在防泄漏托盘内并在容器上粘贴危险废物标签，固态危险废物包装需完好无破损并系挂危险废物标签，标签按规范填写。

（5）现场设置危险废物记录台账，准确记录出入库危险废物种类、数量、时间等信息，经手人签名。

（6）暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具、物资之外的其他物品。

（7）液态危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

（8）地面干净整洁，无流洒。

（二）工业固废暂存及运输过程中污染防控措施

 （1）运输过程由持有危险废物经营许可证的单位实施，承担运输单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（2）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标识。

（3）危险废物运输时，车辆应按照GB13392设置车辆标识。

（4）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下要求：

—卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

—卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标识。

—危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

4.5其他环境保护措施

结合本公司实际情况，经排查，精炼车间真空感应炉生产工序所涉及的环境风险因素有高焦炉煤气，已建立了相应的应急措施和防范对策。具体防范措施如下：

型材厂煤气安全管理制度（文件编号BXGSL-F05-2018-022）

型材厂固定式压力容器、压力管道管理制度（文件编号BXGSL-F05-2018-009）

型材厂环保管理制度（文件编号BXGSL-F05-2018-003）

型材厂危险废物管理制度（文件编号BXGNH-F05-2018-007）

厂内设有应急救援设施并储备有应急处置物资。

应急预案已纳入太钢公司整体预案，备案号1401002016008H。

4.6环保设施投资及“三同时”落实情况

4.6.1本次技改项目总投资29320万元，实际投资28730万元，（第一阶段）实际投资11224.27万元。其中环保设施投资370万元，环保投资占实际投资的3.3%。项目环保投资见表4-3。
表4-3    项目环保设施投资表

	污染类型
	排放源名称
	污染物名称
	台套数
	环保投资

(万元)

	废

气

污

染

源
	真空感应炉熔炼过程烟气
	烟尘
	2
	150

	
	镍基合金钢液铸锭过程
	烟尘
	
	

	
	电极锭表面清理
	粉尘
	1
	10

	
	均质化退火炉
	烟尘
	1
	15

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	大气污染防治措施环保投资小计
	
	合计175

	水污染源
	循环水系统排污
	温度、SS、全盐量
	-
	30

	
	办公生活设施
	COD、BOD5、LAS
	-
	利旧

	固体废物
	真空感应炉、真空自耗炉
	耐材渣、边角料
	-
	依托措施

	
	型材加工
	金属屑、边角料
	-
	依托措施

	
	除尘系统
	除尘灰
	-
	依托措施

	
	办公生活
	塑料、纸质包装等
	-
	1

	噪声
	真空感应炉
	电磁噪声-连续
	1
	工艺措施

	
	真空泵
	空气动力噪声-连续
	9
	130

	
	大型锯床
	机械噪声-连续
	1
	5

	
	除尘系统风机
	空气动力噪声-连续
	1
	3

	
	水泵
	机械噪声-连续
	2
	3

	
	冷却泵
	机械噪声-连续
	2
	3

	
	小计环保投资
	
	350

	绿化
	
	20

	合计环保投资
	
	370


4.5.2“三同时落实情况”

本次技改项目于2013年7月29日，太原市经济和信息化委员会以并经信审批【2013】11号《关于同意太原钢铁(集团)有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程备案的通知》同意项目备案。2013年9月，由太原市环境科学研究院编制了国环评证甲字第1304号《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》，2013年10月22日，太原市环保局以并环审批书[2013] 087号文《关于〈太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书〉的批复》进行了批复。该项目于2016年初开工建设，2018年2月基本建成，8月开始试生产。2018年8月验收监测期间，配套的环保设施与主体工程同时投入运行。
5、环境影响报告书主要结论与建议、环评批复及实际完成情况

5.1环境影响报告书主要结论

5.1.1符合产业政策要求

本项目属于有色金属合金制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》项目生产的电站锅炉用镍基耐热材料等，属于第一大类鼓励类中第九类“有色金属”第5条“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产”。因此，项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）产业政策要求。

根据《国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅和信息化部办公厅文件“关于组织实施2013年新材料研发与产业化专项的通知”》发改办高技[2013]1475号文件精神，本项目属国家专项支持重点项目，即特种高温合金材料，扶持镍基高温合金研发、产业化和应用示范。蒸汽温度700℃以上超超临界燃煤发电设备用耐热合金年产量达到2000吨，并在超超临界燃煤发电设备上实现应用示范。2013年7月29日，太原市经济和信息化委员会以并经信审批【2013】11号《关于同意太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程备案的通知》同意项目备案。

该项目符合国家节能减排、循环经济以及《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》和《新材料产业“十二五”发展规划》的产业政策要求。

5.1.2符合城市总体规划

本次项目在太钢厂区内建设，属于《太原市城市总体规划（2010-2020）》中的工业用地，符合《太原市城市总体规划（2010-2020）》要求和土地利用要求。

5.1.3符合清洁生产与循环经济要求

本项目采用先进的真空感应炉（VIM）、电渣炉（ESR）进行精炼，具有污染小，可精确控制合金成分，低熔点有害杂质、微量元素及气体可个别去除，熔炼与铸造操作容易的特点。镍基合金材料超纯精炼技术的应用，促进镍基合金材料的清洁生产，同时可以变废为宝；本项目产生的废水全部回用，可实现废水零排放；镍基合金精炼过程中产生的耐材渣、精炼渣，型材和管材加工过程中产生的废钢渣和边角废料、各收尘系统尘灰生产废渣等固体废物综合利用率达到100%。本次工程从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面均可以满足清洁生产国内先进水平要求。

5.1.4符合污染物达标排放要求

工程产生的大气污染物从各工艺设备、产尘点收尘除尘后可以做到达标排放；工程排放的污废水全部纳入太钢配套的管网并处理后回用太钢其它环节用水，不外排；工程主要高噪声设备全部位于车间内，且采取对应的减振、隔声、消声等措施后，不会增加太钢厂界的噪声值；所有固废均能得到综合利用或者合理处置。符合污染物达标排放要求。

5.1.5污染物排放总量控制

本次工程排放的大气污染物主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物，按照山西省“十二五”期间总量控制的主要污染因子的要求，确定本次工程总量控制的废气污染因子为三项，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物，需要进行总量控制，经过工程分析与排污量的测算，确定本项目污染物排放总量为：烟（粉）尘1.292t/a、二氧化硫0.0189t/a、氮氧化物0.315t/a。由于本次项目是在保持太钢钢产量保持不变的情况下，通过新建大型真空感应炉精炼设施及型材系统升级改造，形成精炼——电渣——锻造——挤压——制管产业化生产线，形成完整的镍基合金材料产业链，将部分不锈钢产品升级转化，提升产品的多无化，具备年产3000吨镍基耐热材料的生产能力，因此，太钢集团公司通过内部调配的方式保持污染物总量保持不变，主要途径有两种方式：其一将型材厂不锈钢和合金钢型材加工能力6000吨/年置换为镍基耐热材料型材加工能力；其二通过太钢炼钢一厂不锈钢系统产品替代的方式进行替换；本次技改完成后，太钢型材厂和太钢炼钢一厂生产规模并没有增加，只是原有加工品种的替换，污染物排放量比原来略有减小，污染物减少量分别为：烟（粉）尘减少0.288t/a，二氧化硫减少0.0217t/a，氮氧化物减少0.015t/a。因此，本项目完成后，太钢污染物排放总量不会增加。 

5.1.6不恶化区域环境质量

在工程施工期会产生扬尘、废水、噪声等排放，会在短期内对区域环境质量构成不利影响。项目营运期通过采取清洁的燃料结构，对各产排污环节采取严格的控制措施，特别是大气污染物控制采取特别限值标准加以控制，营运期各项污染排放可控，对周围环境影响轻微，不会因项目运营恶化当地环境质量。

5.1.7产生环境风险的概率小，可以接受

本工程应建设必要的风险防范工程化措施以及制定风险管理措施，并建立应急机构，加强人员培训，制定完善的事故发生应急处理措施。只要严格按照有关要求实施，本项目发生消防废水外排与危险废物泄露所产生环境风险是可控的，可以接受。 

5.1.8选址符合环境可行性要求

工程选址在基础条件依托、区域规划、土地利用、产业政策、产业布局、环境敏感区分布、卫生防护距离、环境功能区划等方面符合环境可行性要求。

综上所述，山西太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程符合产业政策以及太原市城市总体和土地利用规划，项目建筑工程和运营期设施符合清洁生产要求，工程后通过采取严格的环境保护措施，主要污染物可以实现达标排放，对环境的污染影响轻微，不会恶化当地环境质量，项目技术改造工程可行。

5.2环境影响报告书批复

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经对你单位报送《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》（以下简称为“报告书”）及其他材料审查，经研究现批复如下：

原则同意报告书结论和专家技术审查意见，同意太原市环境工程评估中心评估报告结论和尖草坪分局意见。太原市经济和信息化委员会以并经信审批[2013]11号《关于同意太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程备案的通知》对项目予以备案，项目符合国家、省、市产业政策，在认真落实报告书及其批复规定的各项环境保护措施的前提下，我局同意该项目办理环境保护审批手续。

该项目位于太原钢铁（集团）有限公司厂区现加工厂5#库区和型材厂径锻车间内，项目用地12900平方米，总投资29320万元（其中环保投资340万元）。工程建设内容包括：新建镍基合金材料生产车间约4750平方米，配置真空感应炉1座、真空自耗炉1座、退火炉1台、电极锭表面修磨清理机1台。对型材厂现有设施进行配套升级改造，新增2台均质化退火炉，1台磨光机、1台剥皮机、1台大型锯床及性能检测仪器等；公辅及依托工程包括氮气、氩气、高焦混合煤气及压缩空气系统以及供电、给排水和污水处理工程等，通过技术改造，形成生产能力3000吨/年镍基耐热材料，其中700℃超超临界燃煤发电设备用耐热材料2000吨，其它耐热材料1000 吨，改项目如扩大规模、改变工艺和地址，须另行申报。

严格落实报告书规定的建设期污染控制要求。施工期间要严格按照《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（并环发[2010]18号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等环境保护要求，认真做好环境保护工作，确保建筑工地扬尘污染控制达到5个100%，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料要求密闭存储或采用防尘布苫盖；施工期间混凝土使用预拌商品混凝土、预拌砂、不得现场露天搅拌混凝土、砂浆、消化石灰及搅拌石灰土等。施工现场应建造集水池、隔油池、沉砂池、施工废水、清洗废水经收集进行沉淀与与隔油后进入太钢厂区已有管网，生活污水中洗涮排水直接进入太钢已有生活污水管网。加强建筑垃圾、弃渣和固体废物的管理，建筑垃圾和生活垃圾由施工单位及时清运到渣土管理处和环卫部门指定的场所。

落实报告书提出的运营期间环境保护措施。

真空感应炉、真空自耗炉、镍基合金钢液铸锭过程、电极锭表面修磨清理机等产尘环节设吸尘罩、集中收集后经布袋除尘器处理。磨光机、剥皮机、大型锯床等工序产生的粉尘利用型材厂现有除尘系统进行处理，退火炉以净化后的高焦混合煤气为燃料，确保所有大气污染物排放均达到炼钢、轧钢工业大气污染物排放相关标准，不得新增污染物排放总量、确保太钢污染物排放总量不变。

工程废水排入太钢净水管网，全部回用于生产，不得外排，生活污水进入太钢污水处理厂统一处理。

工程产生的废料、尘灰等生产废渣全部作为太钢附属企业下游产品产生原料综合利用；噪声控制管理要求按照优先选用低噪声设备，采用基础减振、柔性连接、消声与隔声、声源封闭等措施，切实控制工程噪声声源强度。

按照固定资产投资管理的有关规定，取得相关部门许可。

报告书及其批复规定的各项污染防治措施要逐项落实，经环保部门同意后方可投入试运营，试运营3个月内要申请竣工环境保护验收。

报告书和本批复规定的各项环境保护事项必须认真执行。如有违反，将依法追究法律责任，我局委托太原市环境监察支队、尖草坪分局负责该项目验收前的环境保护监督检查。

5.3变更环境影响报告书申请的复函

你单位报送的“关于同意太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目变更说明的申请”及太原市环境科学研究院关于《同意太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目环境影响报告书变更说明》已收悉，按照山西省环保厅“关于印发《山西省环保厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”（晋环发[2015]64号）规定，经研究，现函复如下：

一、2013年10月，太原市环保局以并环审评书[2013]87号对本项目进行了批复。项目实施过程中，你单位提出如下变更申请：1、将原来1台12吨真空感应炉、1台12吨真空自耗炉变更为2台6吨真空感应炉及1台6吨真空自耗炉；2、项目总投资由29320万元调整为28730万元；3、对项目特冶车间厂址调整为太钢北厂区，依据太原市环境科学研究院编制的《太原钢铁（集团）有限公司锅炉电站用镍基耐热合金高技术产业化项目环境影响报告书变更说明》分析，项目中特冶车间厂址和部分设备调整后，由于产生工艺、产生规模、污染物产生量和排放总量均保持不变。变更后施工期、运营期度对环境的影响变化不大，从环境保护角度，变更可行。

其它环境保护要求仍按并环审评书[2013]87号文件批复执行。

5.4环评要求采取的防治措施落实情况                                                                                                                                         
对照该项目环境影响报告书书中对工程要求建设的环保设施和措施及环保部门的批复意见， 环评要求采取的防治措施及项目实际完成情况如下：

表5-1  环评要求的环保措施及落实情况一览表

	项目
	排放源
	环保设施及工作内容
	实际建设情况
	完成情况

	大气

污染源
	真空感应炉熔炼过程烟气
	设吸尘罩，集中收集后送布袋除尘器处理，设计除尘效率≥99%
	设过滤器，集中收集后通过过滤器过滤，通过真空泵用负压排放
	已完成

	
	镍基合金钢液铸锭过程
	
	
	已完成

	
	真空自耗炉精炼过程烟气
	
	二期建设
	未建设

	
	磨光机（电极锭表面清理），剥皮机，大型锯床等加工过程产生的粉尘
	利用型材厂现有除尘设施（袋式除尘器，除尘效率≥99%）
	磨光机加工过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放
	完成

	
	
	
	剥皮机因产生工艺优化取消该工序，
	未建

	
	
	
	卧式金属带锯床，配乳化液使用，不产生粉尘
	完成

	
	退火炉
	采用太钢净化后的高焦混合煤气
	新建1座电退火炉
	完成

	
	均质化退火炉
	采用太钢净化后的高焦混合煤气
	新建1座均质化退火炉
	完成

	废水
	循环水系统排污
	设置循环水系统，废水经冷却后，循环使用，部分排污统一进入太钢净环管网回用
	利用太钢现有的循环系统，不外排 
	已完成

	
	办公生活设施
	排入太钢生活污水管网进入生活污水处理系列进行处理后回用
	
	

	固废
	真空感应炉
	耐材渣送太钢渣场，处理后全部综合利用；边角料分类回收，根据合金生产品种回收利用
	与环评一致
	已完成

	
	真空自耗炉
	
	属二建工程建设
	未建设

	
	型材加工
	金属屑送至一炼钢90t电炉利用；边角料分类回收，根据合金生产品种回收利用
	与环评一致
	已完成

	
	除尘系统
	送至竖炉综合利用
	暂存于厂内，待集中出售
	已完成

	
	办公生活
	厂区垃圾桶收集，公司统一清运至环卫部门指定地点
	与环评一致
	已完成

	噪声
	真空感应炉
	真空感应炉设在车间内，采用隔振减振基础，降低5~15dB(A)
	与环评一致
	已完成

	
	真空自耗炉
	真空自耗炉设在车间内，采用隔振减振基础，降低5~15dB(A)
	属二建工程建设
	未建设

	
	真空泵
	设置减振基础，车间内，选用低噪音设备，部分柔性连接，降低20~25dB(A)
	与环评一致
	已完成

	
	剥皮机
	设置减振基础，在车间内，降低15~20dB(A)
	工艺优化取消工序
	未建设

	
	大型锯床
	设置减振基础，在车间内，降低15~20dB(A)
	与环评一致
	已完成

	
	磨光机
	设置减振基础，在车间内，降低15~20dB(A)
	与环评一致
	已完成

	
	除尘系统风机
	车间外室内，选用低噪音风机，出口消音器，部分柔性连接，降低15~20dB(A)
	与环评一致
	已完成


 从上表分析可知，本项目较好的落实了环评要求的环保措施。

环保部门的批复意见及项目实际完成情况如下：

表5-2  批复意见及落实情况一览表
	序号
	环评批复
	落实情况

	1
	真空感应炉、真空自耗炉、镍基合金钢液铸锭过程、电极锭表面修磨清理机等产尘环节设吸尘罩，集中收集后经布袋除尘器处理。
	真空自耗炉属二期工程，现未建设，其余环节均设计吸尘罩，集中收集后经布袋除尘器处理后排放（真空感应炉设过滤器过滤后排放）

	2
	 磨光机（电极锭表面修磨清理）、剥皮机、大型锯床等工序产生的粉尘利用型材厂现有除尘系统进行处理。退火炉以净化后的高焦混合煤气为燃料。
	由于优化生产工艺剥皮机取消该工序，磨光机（电极锭表面修磨清理）、热锯等工序产生的粉尘利用型材厂现有除尘系统处理，均质化退火炉使用高焦混合煤气为燃料。

	3
	工程废水排入太钢净水官网，全部回用于生产，不得外排。生活污水进入太钢污水处理厂统一处理
	经现场检查，项目运营期间产生的废水全部经太钢已有管网处理，无废水外排现象

	4
	工程产生的废料、尘灰等生产废渣全部作为太钢附属企业下游产品生产原料综合利用
	同批复

	5 
	噪声控制管理要求按照优先选用低噪声设备，采取基础减震、柔性连接、消声与隔声、声源封闭等措施，切实控制工程噪声源强度。
	同批复


从上表分析可知，本项目较好的按照环评批复要求建设，环保设施满足建设要求。   
6、验收标准

6.1验收执行标准及标准限值

项目的验收执行标准如下表：

	表6-1    工程竣工环境保护验收标准一览表

	验收项目
	验收内容
	验收标准
	标准值

	类型
	生产工段或设施
	主要监控指标

和内容
	环保设施
	台套数
	
	

	废气
	真空感应炉烟气
	颗粒物
	设吸尘罩，集中收集后送滤芯除尘器处理，设计除尘效率≥99%
	共用一根25mΦ1.0m排气筒
	《炼钢工业大气污染物排放标准》

（GB28664-2012）特别限值标准
	颗粒物15mg/Nm3

	
	镍基合金钢液铸锭过程
	
	设吸尘罩，集中收集后送布袋除尘器处理，设计除尘效率≥99%
	
	
	

	
	电极锭表面清理
	
	设吸尘罩，集中收集后送布袋除尘器处理，设计除尘效率≥99%
	
	
	

	
	退火炉
	烟尘、SO2、NO2
	使用清洁燃料，以混合煤气作燃料
	各设一根20mΦ0.5m排气筒
	《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中大气污染物排放限值
	颗粒物15 mg/Nm3

SO2150 mg/Nm3

氮氧化物300 mg/Nm3

	
	均质化退火炉
	烟尘、SO2、NO2
	
	
	
	

	噪声
	厂界噪声
	Leq
	设置减振基础，车间内，选用低噪音设备，设隔声
	--
	


7、验收监测内容

7.1 验收监测时间

山西康标安环科技有限公司依据《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》、《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》的批复、《关于对太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目变更环境影响报告书批复申请的复函》，于2018年8月7日对《山西太钢不锈钢股份有限公司太钢电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程》环境保护阶段性竣工验收（一期）项目，进行了现场勘察，查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程环境保护设施竣工验收监测方案。在严格按照监测方案的前提下，山西康标安环科技有限公司于2018年8月23日~24日进行了现场监测。

7.2 废气监测

7.2.1有组织排放废气监测
有组织排放废气监测项目、点位及频次

表7-1   监测点位、项目、频次一览表
	污染源

类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	有组织

废气
	真空感应炉、镍基合金钢液铸锭过程排气筒出口
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	工况运行＞75%，

	
	电机锭表面清理除尘器进、出口
	颗粒物         
	每天3次，连续监测2天
	工况运行＞75%，同时计算除尘效率

	
	退火炉排气筒出口（型材厂快锻车间）
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	工况运行＞75%，记录工况、生产负荷、烟气流速、烟气温度、烟气压力等

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	电渣炉排气筒出口
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	

	
	
	氟化物
	
	

	
	径锻车间均质炉排气筒出口
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	径锻机除尘器排气筒进、出口
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	工况运行＞75%，同时计算除尘效率

	
	热锯除尘器排气筒进、出口
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	


（2）验收监测布点图

[image: image8.png]16m

s=0.3m

1o £H 06

1Bk £H o

HEW) HRE

HZEEP





图7-1 真空感应炉、镍基合金钢液铸锭过程监测点位示意图

[image: image9.png]4=0.cs|

e

BEE

20




图7-2电机锭表面清理（修磨机）监测点位示意图

[image: image10.png]BAP

27n

30m





图7-3 退火炉监测点位示意图

[image: image11.png]2t





图7-4 电渣炉监测点位示意图

[image: image12.png]HRP

b1

36n





图7-5 径锻均质炉排气筒出口废气监测点位
[image: image13.png]-

il

B

=0psn





图7-6 径锻机监测点位示意图

[image: image14.png]



图7-7 热锯监测点位示意图
7.2.2无组织排放废气监测

（1）无组织排放废气监测项目、点位及频次
表7-2  监测点位、项目、频次一览表

	污染源

类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	无组织

废气
	设置4个监测点：真空感应炉车间东、西设3个监测点、电渣炉车间西边设1个监测点
	颗粒物
	每天3次，连续监测2天
	同时记录各监测点的风向、风速等气相参数


（2）无组织排放废气监测点位图

[image: image15.png]ET)

LE

o &

R R

w0

a0




图7-8 厂界无组织监测点位示意图

7.3废水排放检查

本项目用水环节主要包括真空感应炉、换热器等设施的循环冷却水以及职工生活用水。本次工程排放的污废水主要为循环系统排污水和生活污水。经现场检查项目循环冷却水和生活污水排放去向见表7-8。
表7-3    型材厂废水排放检查表

	序号
	废水名称
	检查时间
	检查内容
	去向

	1
	生产污水
	2018.08.23
	生产设施循环冷却水系统，废水经冷却后，循环使用
	进入太钢净环管网回用

	2
	生活污水
	2018.08.24
	生活废水循环系统
	进入生活污水处理系列进行处理后回用


7.4噪声监测

7.4.1噪声监测项目、点位及频次

表7-4  监测点位、项目、频次一览表

	污染源分类
	监测对象及点位布置
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	噪声
	厂界四周，按照面积等距离布设布10个监测点
	噪声
	昼夜各一次，连续监测2天
	测量等效连续A声级Leq


 7.4.2验收监测布点图


图7-9 厂界噪声监测点位示意图

7.5固体废物排放检查 

本次技改工程生产固废主要包括真空感应炉和真空自耗炉在精炼过程中产生的耐材渣、精炼渣、型材和管材加工过程中产生的废钢渣和边角废料、各收尘系统尘灰生产废渣，生活固废主要为生活垃圾。工程固废产生种类、数量与处置情况见表7-5。
表7-5    工程固体废物产生种类、数量与处置情况

	序号
	检查时间
	固废名称
	处置方式

	1
	2018.08.23
	真空感应炉产生的耐材渣
	送太钢渣场，处理后全部综合利用

	2
	
	型材加工产生的金属屑
	金属屑送至炼钢90t电炉利用

	3
	
	型材加工产生的边角料
	分类回收，根据合金生产品种回收利用

	4
	
	除尘系统的尘灰
	送至烧结综合利用

	5
	
	生活垃圾
	统一由公司拉运至环卫部门指定场所处置


危险废物按照随时产生随时处理的原则，及时运往危废收集部门。
8、质量保证与质量控制
为确保本次验收监测测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的有关要求，结合本次验收监测工作内容，山西康标安环科技有限公司在监测人员、现场采样、监测分析及数据处理等方面制定了严格的质量控制措施。严格按照《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的各项规定进行；采样过程环境条件符合上述标准的规定，样品接收与分析时间均在样品保存期内，确保监测数据的准确可靠，并对监测全过程进行质量控制。

8.1监测分析方法

本次验收监测所对应的监测分析方法及方法检出限见表8-1。

表8-1  污染物监测分析方法一览表
	监测类别
	监测项目
	监测标准（方法）名称
	监测依据
	方法检出限

	固定源

废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定  重量法
	HJ836-2017
	1.0mg/m3

	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态物任务采样方法
	GB/T16157-1996
	--

	
	二氧化硫
	固定污染源废气  二氧化硫的测定 定电位电解法
	HJ57-2017
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	固定污染源废气  氮氧化物的测定 定电位电解法
	HJ693-2014
	3mg/m3

	
	氟化物
	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法
	HJ/T67-2001
	6×10-2 mg/m3

	环境空气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮物的测定

重量法
	HJ/T15432-1995
	0.001 mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	--


8.2监测仪器

监测及分析所用仪器信息见表8-2。

表8-2 监测主要仪器信息表
	分析项目
	仪器名称
	仪器型号
	管理编号
	测量范围
	检定/校准部门与有效日期

	固定源颗粒物
	全自动烟尘（气）测试仪
	YQ3000C
	A-101
	(5.0～60.0)L/min
	山西省计量院

2019-01-11

	无组织颗粒物
	环境空气颗粒物综合采样器
	ZR-3920A
	A-128~A-131
	颗粒物(80-120)

L/min

大气(0.1-1.0)

L/min
	山西省计量院

2019-05-10

	颗粒物
	电子天平
	ATY224
	B056
	(0.0001～220）g
	山西省计量院

2019-03-11

	氟化物
	智能离子活度计
	PXJ-1C
	B042
	0-±1999.9mv
	山西省计量院

2019-03-11

	噪声
	多功能声级计
	AWA5688
	A-126
	(30-133)dB
	山西省计量院2019-01-11

	固定源颗

粒物*
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	3021H-D
	MLJC -C 016
	-
	山西省计量院

2019-4.16

	
	分析天平
	ATX224
	MLJC-A017
	-
	山西省计量院

2018-12.36

	
	分析天平
	AUW220D
	MLJC-A016
	-
	山西省计量院

2018.12.3


8.3人员能力

验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质上岗证，监测分析人员上岗信息见表8-3。

表8-3 现场监测人员信息一览表

	监测工作
	姓名
	上岗证号
	姓名
	上岗证号

	现场采样

及分析
	张宏杰
	SXKBJC2018009
	赵旭东
	SXKBJC2018021

	
	韩国军
	SXKBJC2018028
	任健
	SXKBJC2018018

	
	张磊
	SXKBJC2018012
	张文俊
	SXKBJC2018006

	
	张志翔
	MLJC011
	高旭
	MLJC006

	
	赵翊明
	MLJC006
	
	

	报告编制
	李霞
	SXKBJC2018003
	---
	---


8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体采样在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核见表8-4

表8-4   监测仪器流量校准结果一览表
	仪器名称

及型号
	仪器编号
	标定值（L/min）
	测定值（L/min）
	允许误差（﹪）
	校准结果

	
	
	
	测前
	测后
	
	

	环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920A
	A-128
	100
	99.9
	99.7
	±5.0
	符合要求

	
	A-129
	100
	99.7
	99.8
	
	符合要求

	
	A-130
	100
	99.7
	99.6
	
	符合要求

	
	A-131
	100
	99.8
	99.5
	
	符合要求

	全自动烟尘（气）测试仪YQ3000C
	A-101
	1
	0.997
	0.999
	±5.0


	符合要求

	
	
	20
	19.6
	19.8
	
	

	
	
	30
	29.5
	29.7
	
	

	
	
	40
	39.6
	39.8
	
	

	
	
	50
	49.5
	49.7
	
	

	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪3021H-D 
	MLJC -C 016
	10
	10.1
	10.0
	±5.0


	符合要求

	
	
	20
	20.3
	20.1
	
	

	
	
	30
	30.5
	30.2
	
	


表8-5 监测仪器传感器校准结果一览表
	仪器名称及型号
	仪器编号
	校准项目
	标定值（ppm）
	测定值（ppm）
	允许误差（﹪）
	校准结果

	
	
	
	
	检测前
	检测后
	
	

	全自动烟尘（气）测试仪YQ3000C
	A-101
	二氧化硫
	30
	30.1
	29.7
	±5.0
	符合要求

	
	
	
	101
	103
	102
	
	

	
	
	氮氧化物
	31.3
	31.4
	31.7
	
	

	
	
	
	96.8
	96.7
	97.0
	
	


表8-6   监测质控数据及统计结论一览表

	监测项目
	样品编号
	原始质量

（g）
	采样前质量（g）
	采样后质量（g）
	允差（mg）
	结果

	颗粒物
	标准滤筒1
	1.2140
	1.2138
	1.2142
	±0.5
	符合要求

	
	标准滤筒2
	1.1663
	1.1664
	1.1666
	
	

	
	标准滤膜1
	0.3786
	0.3782
	0.3784
	
	

	
	标准滤膜2
	0.3781
	0.3780
	0.3782
	
	


8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

验收监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A），噪声校准结果见表8-7。
表8-7 噪声监测仪器校准结果一览表

	仪器名称
	校准时段
	测试前校准值dB(A)
	测试后校准值dB(A)
	标准声源值dB(A)
	允许误差dB(A)
	校准结果

	多功能声级计AWA5688 
	昼间
	93.7
	93.8
	94.0 
	±0.5
	符合要求

	
	夜间
	93.6
	93.7
	
	
	符合要求

	
	昼间
	93.7
	93.5
	
	
	符合要求

	
	夜间
	93.8
	93.6
	
	
	符合要求


验收监测采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

9、验收监测结果
9.1生产工况

山西康标安环科技有限公司于2018年8月23日-24日对型材厂真空感应炉系列生产线进行了现场监测，本次验收监测期间，型材厂生产工况稳定，各项环境保护设施运行正常，真空感应炉（精炼车间）、修磨机（精整车间）、退火炉（快锻车间）电渣炉、热锯（径锻车间）、径锻机、均质炉生产负荷在80.5%~100%之间，满足竣工验收检测对生产负荷设计达到设计负荷75%以上的要求，本次验收检测期间的生产工况见表9-1。
表9-1  监测期间生产工况一览表

	生产设备
	配套环保设施
	监测日期
	产品名称
	设计能力（t/班）
	实际能力（t/班）
	生产负荷%

	真空感应炉
	真空感应炉过滤器
	2018.08.23
	合金钢锭
	6
	5
	83.3

	
	
	2018.08.24
	合金钢锭
	6
	5
	83.3

	修磨机
	修磨机除尘
	2018.08.23
	合金钢锭
	24
	24
	100

	
	
	2018.08.24
	合金钢锭
	24
	24
	100

	退火炉
	-
	2018.08.23
	钢坯
	60
	60
	100

	
	
	2018.08.24
	钢坯
	60
	60
	100

	电渣炉
	电渣炉除尘
	2018.08.23
	钢坯
	30
	28
	93

	
	
	2018.08.24
	钢坯
	30
	26
	86.7

	径锻机
	径锻机除尘
	2018.08.23
	钢坯
	170
	150
	84

	
	
	2018.08.24
	钢坯
	170
	137
	80.5

	均质炉（径锻）
	-
	2018.08.23
	钢坯
	10
	8.5
	85

	
	
	2018.08.24
	钢坯
	10
	8.5
	85

	热锯
	热锯除尘
	2018.08.23
	钢坯
	170
	150
	84

	
	
	2018.08.24
	钢坯
	170
	137
	80.5


9.2环保设施处理效率监测结果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1有组织废气监测数据见表9-2至9-9。
表9-2 真空感应炉、镍基合金钢液铸锭除尘器监测结果一览表

	名称
	监测点位
	监测

日期
	监测

次数
	标态排气量m3/h
	颗粒物*

	
	
	
	
	
	排放浓度*

mg/m3
	排放速率

kg/h

	真空感应炉、镍基合金钢液铸锭过程出口
	排放筒
	2018.8.23
	1
	541
	9.4
	0.00509

	
	
	
	2
	467
	9.3
	0.00434

	
	
	
	3
	516
	9.5
	0.00490

	
	
	2018.8.24
	1
	503
	9.3
	0.00468

	
	
	
	2
	493
	9.1
	0.00449

	
	
	
	3
	534
	9.7
	0.00518

	平均值
	509
	9.4
	0.00478

	标准限值
	-
	15
	-

	达标情况
	-
	100
	-

	备注
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司【证书编号180412050195】监测


表9-3   型材厂电极锭表面清理（修磨机）监测结果一览表

	监测点位
	监测

日期
	监测

频次
	标态排风量Nm3/h
	颗粒物mg/m3*
	排放速率Kg/h
	净化效率

（%）

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口*
	进口
	出口
	

	修磨机排气筒
	2018.8.23
	1
	49677
	65537
	183
	9.5
	9.09
	0.623
	94.8

	
	
	2
	49650
	66465
	191
	10.4
	9.48
	0.691
	94.6

	
	
	3
	47175
	66548
	195
	10.4
	9.20
	0.692
	94.7

	
	2018.8.24
	1
	46643
	66367
	197
	9.0
	9.19
	0.597
	95.4

	
	
	2
	46314
	70644
	202
	9.2
	9.36
	0.650
	95.4

	
	
	3
	46386
	62626
	193
	10.5
	8.95
	0.658
	94.6

	均值
	47641
	66365
	184
	9.8
	9.21
	0.652
	94.9

	标准限值
	-
	-
	-
	≤15
	-
	-
	-

	达标率%
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	备注
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司【证书编号180412050195】监测


表9-4 电渣炉排气筒出口废气监测结果一览表

	名称
	监测点位
	监测

日期
	监测

次数
	标态排气量m3/h
	颗粒物*
	氟化物

	
	
	
	
	
	排放浓度mg/m3 *
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	电渣炉排气筒出口
	除尘器排气筒
	2018.8.23
	1
	9098
	7.2
	0.0655
	0.94
	0.00855

	
	
	
	2
	9051
	7.4
	0.0670
	0.91
	0.00824

	
	
	
	3
	9403
	6.8
	0.0639
	0.95
	0.00893

	
	
	2018.8.24
	1
	9432
	7.3
	0.0689
	0.89
	0.00839

	
	
	
	2
	8615
	7.4
	0.0638
	0.92
	0.00793

	
	
	
	3
	9271
	7.3
	0.0677
	0.96
	0.00890

	平均值
	9145
	7.2
	0.0661
	0.93
	0.00849

	标准限值
	-
	15
	-
	5.0
	-

	达标情况
	-
	100
	-
	100
	-

	备注
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司

【证书编号180412050195】监测


表9-5  （型材厂快锻车间）退火炉排气筒监测结果一览表

	名称
	监测点位
	监测

日期
	监测

次数
	标态排气量m3/h
	氧含量%
	颗粒物*
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	排放浓  度mg/m3*
	折算浓  度mg/m3
	排放速  率kg/h
	排放浓   度mg/m3
	折算浓  度mg/m3
	排放速   率kg/h
	排放浓  度mg/m3
	折算浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	退火炉
	排放筒
	2018.8.23
	1
	54186
	13.5
	2.9
	5.0
	0.157
	16
	26
	0.867
	71
	123
	3.85

	
	
	
	2
	58600
	13.8
	3.2
	5.8
	0.188
	21
	35
	1.23
	75
	135
	4.40

	
	
	
	3
	52524
	13.3
	3.3
	5.6
	0.173
	18
	28
	0.946
	69
	116
	3.62

	
	
	2018.8.24
	1
	59550
	13.7
	3.6
	6.4
	0.214
	14
	23
	0.834
	77
	137
	4.59

	
	
	
	2
	53750
	14.0
	3.1
	5.8
	0.167
	19
	33
	1.02
	79
	147
	4.25

	
	
	
	3
	58826
	14.1
	3.7
	7.0
	0.218
	17
	30
	1.00
	76
	143
	4.47

	平均值
	56239
	13.7
	3.3
	5.9
	0.186
	18
	29
	0.983
	75
	134
	4.20

	标准限值
	-
	-
	-
	≤15
	-
	-
	≤150
	-
	-
	≤300
	-

	达标情况
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	100
	-

	备注
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司【证书编号180412050195】监测


表9-6      径锻均质化退火炉排气筒出口废气监测点位示意图
	名称
	监测

点位
	监测

日期
	监测

次数
	标态排气量m3/h
	氧含量

%
	颗粒物*
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	
	
	排放浓度* mg/m3 
	折算浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	折算浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3 
	折算浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	径锻均质化退火炉出口
	排气筒
	2018.

8.23
	1
	9368
	11.1
	11.4
	15
	0.107
	16
	21
	0.150
	80
	105
	0.749

	
	
	
	2
	8909
	9.8
	12.9
	15
	0.115
	10
	12
	0.089
	82
	95
	0.731

	
	
	
	3
	8416
	9.3
	13.4
	15
	0.113
	8
	9
	0.067
	72
	80
	0.606

	
	
	2018.

8.24
	1
	8674
	11.3
	10.6
	14
	0.092
	14
	19
	0.121
	76
	102
	0.659

	
	
	
	2
	9353
	10.9
	11.6
	15
	0.108
	17
	22
	0.159
	84
	108
	0.786

	
	
	
	3
	9564
	10.5
	12.1
	15
	0.116
	15
	19
	0.143
	79
	98
	0.756

	平均值
	9047
	10.5
	12.0
	14.8
	0.108
	13
	17
	0.122
	79
	98
	0.714

	标准限值
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	150
	-
	-
	300
	-

	达标情况
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	0
	-
	-
	100
	-

	备注
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司【证书编号180412050195】监测


表9-7 径锻机除尘器排气筒监测结果一览表

	名称
	监测

日期
	监测

次数
	标态排气量

（Nm3/h）
	颗粒物*
	除尘效率（%）

	
	
	
	
	 排放浓度（mg/m3）
	排放速率（Kg/h）
	

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口*
	进口
	出口*
	

	径段机
	2018.8.23
	1
	25000
	22738
	195.1
	3.3
	4.88
	0.0750
	98.5

	
	
	2
	24736
	21388
	192.6
	3.3
	4.76
	0.0706
	98.5

	
	
	3
	25634
	22006
	199.2
	3.1
	5.11
	0.0682
	98.7

	
	2018.8.24
	1
	24238
	23229
	197.8
	3.6
	4.79
	0.0836
	98.3

	
	
	2
	25465
	23419
	196.0
	3.3
	4.99
	0.0773
	98.5

	
	
	3
	26337
	23274
	193.4
	3.3
	5.09
	0.0768
	98.5

	平均值
	25235
	22676
	195.7
	3.3
	4.94
	0.0753
	98.5

	标准限值
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-

	达标率
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	备注
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司【证书编号180412050195】监测


表9-8 型材厂热锯除尘器排气筒监测结果一览表

	名称
	监测

日期
	监测

次数
	标态排气量（Nm3/h）
	颗粒物*
	除尘效率（%）

	
	
	
	
	 排放浓度（mg/m3）
	排放速率（Kg/h）
	

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口*
	进口
	出口*
	

	热据
	2018.8.23
	1
	8268
	8906
	251.8
	3.3
	2.08
	0.0294
	98.6

	
	
	2
	8816
	8838
	248.4
	3.1
	2.19
	0.0274
	98.7

	
	
	3
	8690
	9020
	253.9
	3.7
	2.21
	0.0334
	98.5

	
	2018.8.24
	1
	8367
	8704
	254.7
	3.5
	2.13
	0.0305
	98.6

	
	
	2
	8676
	9227
	249.9
	3.3
	2.17
	0.0304
	98.6

	
	
	3
	8898
	9131
	247.3
	3.7
	2.20
	0.0338
	98.6

	平均值
	8619
	8971
	251.0
	3.4
	2.16
	0.0308
	98.6

	标准限值
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-

	达标率
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	
	*表示委托山西明朗检测科技有限公司【证书编号180412050195】监测


9.2.1.2有组织废气废气监测结果

太钢型材厂精炼车间真空感应炉、镍基合金钢液铸锭过程除尘器排气筒监测结果：颗粒物排放浓度在9.1-9.7mg/m3之间；
太钢型材厂精整车间电极锭表面清理（修磨机）除尘器排气筒监测结果：颗粒物排放浓度在9.2-10.5mg/m3之间，颗粒物的去除效率为94.9%；
太钢型材厂快锻车间退火炉监测结果：颗粒物排放浓度在5.0-7.0 mg/m3之间，二氧化硫排放浓度在 23-35 mg/m3之间，氮氧化物排放浓度在 116-147 mg/m3之间；
（4）太钢型材厂径锻车间电渣炉除尘器排气筒监测结果：颗粒物排放浓度在6.8 -7.4 mg/m3之间，氟化物排放浓度在0.89-0.96 mg/m3之间；
（5）太钢型材厂径锻车间径锻机除尘器排气筒监测结果：颗粒物排放浓度在3.1-3.6 mg/m3之间，颗粒物的去除效率为98.5%；
（6）太钢型材厂径锻车间热锯除尘器排气筒监测结果：颗粒物排放浓度在3.1-3.7 mg/m3之间，颗粒物的去除效率为98.6%；
（7）太钢型材厂径锻车间均质化退火炉排气筒监测结果：颗粒物排放浓度在14-15 mg/m3之间，二氧化硫排放浓度在9-22 mg/m3之间，氮氧化物排放浓度在122-162 mg/m3之间。
9.2.2无组织废气监测结果

9.2.2.1无组织废气监测气相条件见表9-9
表9-9 厂界无组织废气监测期间气象条件一览表

	日期
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风 向
	天气状况

	2018.8.23
	23.2
	92.11
	1.8
	EN
	多云

	
	26.6
	92.08
	2.1
	EN
	多云

	
	29.1
	92.05
	1.5
	EN
	多云

	2018.8.24
	24.2
	92.12
	1.7
	EN
	多云

	
	29.3
	92.06
	1.9
	EN
	多云

	
	30.1
	92.03
	1.6
	EN
	多云


9.2.2.2无组织废气监测数据见表9-10
表9-10 厂界无组织废气监测结果
	监测

项目
	监测时间
	频次
	各监测点位颗粒物浓度（mg/m3）
	标准

限值
	单项

判定

	
	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	
	

	颗粒物
	2018.8.23
	第1次
	0.557
	0.518
	0.536
	0.834
	8.0
	符合要求

	
	
	第2次
	0.543
	0.585
	0.524
	0.870
	
	符合要求

	
	
	第3次
	0.527
	0.568
	0.546
	0.850
	
	符合要求

	
	2018.8.24
	第1次
	0.539
	0.580
	0.560
	0.879
	
	符合要求

	
	
	第2次
	0.527
	0.569
	0.548
	0.871
	
	符合要求

	
	
	第3次
	0.509
	0.530
	0.550
	0.896
	
	符合要求

	
	最大值
	0.557
	0.585
	0.550
	0.896
	
	符合要求


9.2.2.3厂界无组织排放的监测结果：

无组织颗粒物排放浓度在0.509~0.896 mg/m3之间。

9.2.3厂界噪声监测结果

9.2.3.1厂界噪声监测数据见表9-11
表9-11 噪声监测结果一览表

	测点编号
	Leq   单位：dB（A）

	
	2018.8.23
	2018.8.24

	
	昼间

（6:00-22:00）
	夜间

(22:00-次日6:00）
	昼间

（6:00-22:00）
	夜间

(22:00-次日6:00）

	厂区1#
	53.9
	52.7
	53.7
	53.6

	厂区2#
	53.7
	50.9
	53.4
	51.1

	厂区3#
	50.5
	49.2
	50.6
	49.3

	厂区4#
	54.3
	54.0
	54.4
	54.5

	厂区5#
	53.9
	50.9
	54.0
	50.6

	厂区6#
	56.3
	51.7
	56.2
	52.7

	厂区7#
	52.5
	51.0
	52.0
	51.5

	厂区8#
	55.8
	53.3
	55.8
	54.2

	厂区9#
	55.4
	50.4
	55.5
	50.5

	厂区10#
	56.8
	52.5
	56.1
	52.2

	标准限值
	65
	55
	65
	55

	达标率（%）
	100
	100
	100
	100


9.2.3.2厂届噪声监测结果：

厂界10个点昼间噪声值在50.5-56.8dB(A)之间，夜间噪声值49.2-56.2dB (A)之间。
9.3污染物总量控制

根据环境影响评价报告书的要求本次工程排放的大气污染物主要有烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物，按照山西省“十二五”期间总量控制的主要污染因子的要求，确定本次工程总量控制的废气污染因子为三项，即烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物。经过工程分析与排污量的测算，确定本项目污染物排放总量如下：

烟粉尘：1.292 t/a     二氧化硫0.0189t/a      氮氧化物：0.315 t/a

	名称
	排放速率（kg/h）
	运行时间
	排放量（t/a）

	
	颗粒物
	SO2
	NOx
	
	颗粒物
	SO2
	NOx

	真空感应炉
	0.00478
	-
	-
	3000
	0.01434
	-
	-

	磨光机
	0.163
	-
	-
	1000
	0.163
	-
	-

	均质炉
	0.108
	0.122
	0.714
	1000
	0.108
	0.122
	0.714

	快锻退火炉减少量
	0.186
	0.983
	4.2
	120
	0.022
	0.118
	0.504

	一期总量排放
	-
	-
	-
	-
	0.263
	0.0040
	0.21

	项目指标总量
	-
	-
	-
	-
	1.292
	0.0189
	0.315

	剩余总量
	-
	-
	-
	-
	1.029
	0.0149
	0.105

	总量完成情况
	--
	--
	--
	--
	完成
	完成
	完成


注1、由于本工程的磨光机由旧有的袋式除尘设施进行除尘，且旧有的袋式除尘器配套了4台磨光修磨机，故磨光机按照此除尘设施的25%的排放速率继续核算，因此核算排放速率为0.652*0.25=0.163kg/h

注2、由于本项目产量1800t，在生产过程中约有600t进行快锻，使快锻部分的退火量减少，快锻车间退火时间约减少120h。

注3：项目所涉及的电渣炉、热锯、径锻机的生产节奏基本不改变，不列入本项目总量计算。

10、验收监测结论

太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境保护阶段性竣工验收监测期间太钢型材厂生产工况稳定，满足验收监测的要求。通过现场监测与调查，经综合分析与评价得出如下结论：

10.1环境保护有关法律法规执行情况

项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，其环境影响评价由由太原市环境科学研究院于2013年9月编制完成，2013年10月22日，由太原市环保局以并环审批书[2013] 087号文《关于〈太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书〉的批复》进行了批复。该项目于2016年初开工建设，2017年12月底基本建成，2018年8月投入试生产。2018年8月验收监测期间，配套建设的环保设施均与主体工程同时投入运行。

10.2各类污染物及排放情况

根据生产工艺流程对所有产生污染物的环节进行监测，包括此次镍基耐热材料技术改造工程配套的系统，电渣炉、径锻机、热锯等加工过程中产生的污染物。

10.2.1有组织废气

（1）太钢型材厂精炼车间真空感应炉、镍基合金钢液铸锭过程除尘器排气筒出口的颗粒物排放浓度达到《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）特别限值标准，颗粒物排放浓度15mg/Nm3，颗粒物排放满足标准要求。由于镍基合金钢生产过程中真空感应炉内真空度始终贯穿整个冶炼过程，为不破坏原有的生产工艺，因此监测点位选择在除尘器排气筒出口，无法完成环评要求的除尘效率监测。

（2）太钢型材厂精整车间电极锭表面清理（修磨机）除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度为9.4mg/m3，低于《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）特别限值标准要求，颗粒物15mg/Nm3，颗粒物排放满足标准要求。系统的除尘效率为94.9 % ，满足标准要求。

（3）太钢型材厂快锻车间退火炉烟尘排放浓度为5.9mg/m3、二氧化硫排放浓度为29mg/m3、氮氧化物排放浓度为134mg/m3，均低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中大气污染物排放颗粒物15 mg/Nm3、SO2150 mg/Nm3 、氮氧化物300 mg/Nm3限值，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放满足标准要求。

（4）太钢型材厂径锻车间电渣炉除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度7.2mg/m3、氟化物排放浓度0.93mg/m3，均低于《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）大气污染物特别排放限值颗粒物15mg/Nm3、氟化物5.0mg/Nm3，颗粒物、氟化物排放满足标准要求。

（5）太钢型材厂径锻车间径锻机除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度3.3mg/m3，低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中大气污染物排放限值，颗粒物15mg/Nm3，颗粒物排放满足标准要求。系统除尘效率为98.5%，满足标准要求。

（6）太钢型材厂径锻车间热锯除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度3.4mg/m3，低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中大气污染物排放限值，颗粒物15mg/Nm3，颗粒物排放满足标准要求。系统除尘效率为98.6%，满足标准要求。

（7）太钢型材厂径锻车间均质炉排气筒颗粒物排放浓度15mg/m3达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中大气污染物排放限值，颗粒物15mg/Nm3，颗粒物排放满足标准要求。
10.2.2无组织废气

厂界无组织排放的监测点位设置为：太钢型材厂精炼车间（真空感应炉冶炼）东、西、北面设3个监测点、太钢型材厂径锻车间（电渣炉）西边设1个监测点。监测点位无组织颗粒物排放浓度在0.509~0.896 mg/m3之间，低于《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表4中大气污染物排放限值8.0 mg/m3的要求，无组织颗粒物排放满足标准要求。
10.2.3噪声监测

厂界噪声监测为环太钢厂界设置10个监测点，监测结果显示，厂界10个点昼间噪声为50.5-56.8dB(A)，夜间噪声为49.2-56.2dB (A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中Ⅲ类标准要求，厂界噪声昼间、夜间等效声级全部满足标准要求。

10.3废水排放检查

能执行环评要求。

10.4固体废物排放检查

能执行环评要求。

10.5污染物总量控制

环境影响报告书对总量的要求烟粉尘：1.292 t/a、二氧化硫：0.0189t/a、氮氧化物：0.315 t/a，实际排放量烟粉尘：0.263 t/a、二氧化硫：0.004 t/a、氮氧化物：0.21 t/a，能够完成总量指标。
10.6总结论

太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境保护阶段性竣工验收（一期）项目验收监测期间，工况稳定，满足验收监测的要求。通过现场监测与调查，该项目能按照《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响报告书》、项目变更说明及其批复要求建成主要环境保护设施，监测期间主要污染物达标排放，达标率为100%，各项污染物排放总量均低于批复的总量指标。

综上所述，从竣工环境保护验收监测角度分析，该项目基本具备了竣工环境保护验收条件。

11、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山西康标安环科技有限公司                      填表人（签字）：                       项目经办人（签字):
	建 设 项 目
	项目名称
	太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境保护阶段性竣工验收（一期）
	建设地点
	太钢北厂区，在原电渣车间厂房基础上进行了局部改造建成

	
	行业类别
	C32 有色金属冶炼和压延加工业
	建设性质
	( 技改

	
	设计生产能力
	年产1800吨镍基耐热材料
	实际生产能力
	1800t
	投入试运行日期
	2018年8月

	
	环评文件审批机关
	太原市环境保护局
	审批文号
	并环审评书[2013]087号
	环评文件类型
	--

	
	开工日期
	2016.02
	竣工日期
	2017.12
	排污许可证申领时间
	--

	
	环保设施设计单位
	山西太钢工程技术有限公司
	环保设施施工单位
	山西钢铁建设（集团）有限公司
	本工程排污许可证编号
	91140000701011888X001P

	
	验收单位
	--
	环保设施监测单位
	山西康标安环科技有限公司 
	验收监测时工况
	大于75%

	
	投资总概算（万元）
	28730
	环保投资总概算
（万元）
	340
	所占比例（%）
	1.16

	
	实际总投资（万元）
	11224.27
	实际环保投资
（万元）
	370
	所占比例（%）
	1.16

	
	废水治理（万元）
	30
	废气治理
（万元）
	220
	噪声治理（万元）
	69
	固废治理
（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	20
	其它（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力（t/d）
	--
	新增废气处理设施能力（Nm³/h）
	--           
	年平均工作时（h/a）
	7200

	运营单位
	太原钢铁（集团）有限公司
	邮政编码
	030003
	联系电话
	0351-3016120
	环评单位
	太原市环境科学研究院 

	污染物排放达
标与总量控制
（工业
建设

项目

详填）
	污染物
	原有排放量
（1）
	本期工程实际排放浓度
（2）
	本期工程允许
排放浓度
（3）
	本期工程产生量
（4）
	本期工程自身削减量
（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量
（7）
	本期工程
“以新带老”
削减量
（8）
	全厂实际排放总量
（9）
	全厂核定排放总量
（10）
	区域平衡替代削减量
（11）
	排放增
减量
（12）

	
	二氧化硫
	--
	-- 
	--
	--
	--
	0.004
	0.0189
	--
	--
	--
	--
	-- 

	
	 烟尘
	--
	--
	--
	--
	--
	0.263
	1.292
	--
	--
	--
	--
	--

	
	工业粉尘
	--
	--
	--
	--
	--
	
	
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氮氧化物
	--
	--
	--
	--
	--
	0.21
	0.315
	--
	--
	--
	--
	--

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染      物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	


附件1、山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证

[image: image16.jpg]AR BRI RE 2 RTINS 4T

EXUAE (2013 403 5

Aol

7 12)00
B2

HEFLHE
ﬁ?}’ﬁz#!\ Q1T
b3 &[ZUUOJG*— ) A





附件2

[image: image17.jpg]g B OB R DR

FHHEIFH [2013]087 &
KT (KIENEE (SEH) BIRAF B i55E 40 AR

MRERBOE TIRIMNESIIRE ) aoitts
RIFSHEE (EH) BRLAF:

R (P RAREMETE G w0 (2% E RS
RIPCELG) £HAHE, BAREARE (CKEGRE (&
P ) TR B b 4R 0P R R T B R R Bt TR RIS
BER) QUTHEN “BEH ) REMAEMBTE, 25
%, AMELT:

— BRI ERL SR REREATEEN, AEAE
TR LEFEFCFERELANRERN S, KEF
ZHMEENERSUFLEFM [203] 11 & (LFEE
R (FE ) A [R5 o 3548 0 FF 48 26 T b L 1A 2o
TREZN A AN TFULE, FEHALER. 4. w7
WHR. AL S RENE AT A TR R 24
HERT, RAFEZTE A BFER P T HRTL,

. ZTENTARERG (£H) HRAS T KA mT
SHPE KB T ABALE E . FE B M 12900 Bk, A4
29320 7 76 (L RRAH 340 Fr). TREFNEAE:
MBI PR AT ERY 4750 TH K, BBEESRDP
L. AZEAP 1B, RN 1 5. wARL & TEE A,
1 &, AEMTAARAREA LA, FH 2 5 HF Rk

/'1/





[image: image18.jpg]W1 @BXH. 1 SREN. 1 & KRB SEK R
£, NMERRBIBAELAA. G4, mﬁﬁA&m&&%E
RERGURSE . SHATALEIBRE, B A ke,
7O Rk AR RE F7 3000 mh /SRR AR, Heb 700°C AT I L%
PR B R T M A 2000 w8, Hp i 444444 1000 o8, %350
E%#ﬁﬂﬁ RELY fodidt, RBATHH.
= PBEERE I B s il B K. E T

‘Eﬁﬁﬁﬁ«%%% ¥R AT LIRS
) (FFER K [2010118 B ) For (I 9648 77 4 20 75 e 3 AR #1760
(HJ/T393—2007) £ F R E K, AEMBFIHIERYP TIE,
%%%Iﬂ%iﬁmhwiﬂ A 100%, H T 3gA2 S (E A
K. BR. BE. BE. B% <M BFE 5 SR
TR BRI A s e TR TR
biREEL. D, FTRIAGERFLREL. BE. HiE
RRHERLE, BMIIAGREEEKE. Bk, ok,
TELENK EGREAERERTNEEREEHNAN KL
AW, £VEGEKERBEK BN KRR AL T TAE
P mERZREIE . FEAERENEE I, B Rk
HEEE TR R FER L E AT LT
B

M. BEEAREHRENZE R,

. RPN, 2GRN ﬁEAA@ﬁ%%Hﬁ\
RRRRECEFENEGE LRI RRALE, Eh R E 5 27
PR b B A %tm FIE A kW%% F L A WA




[image: image19.jpg]MARMT AARLZRATLE. BRAPUELENBER
ERAA M. BRI KA TR R L BAR. AT
ﬂﬁﬂﬁﬁ%ﬁﬂﬁ%ﬁﬁ FTRFEFTLEUEREE, #AR
RNTRYHERE BT

2\I%EﬂﬁAk%@ﬁ%W,é%@H%éF,K%
ShaE. AETEVTRBENRMITANE G4,

3. TERFEMNER. LREAFFEAMENKNTE
DA IR R AR R A E Rk
HHRRE L&, RBAMEER. ZHEE. HEERE. #
BER SR, VISR TREEERREE,

ﬁ\%%@@%F&%ﬁE%ﬁﬁ%ME3ﬂ%ﬁ%%ﬂ

1 1]
AN mEBRAME I E N E T ﬁ%ﬁ$%m%ﬁﬁ%
L AIRBIIREE T TRNLREE, RET 3N ANEH

HOE R THEGF I

N BERFARENENEFTRERPET Mﬁwﬁﬁ
T, WHSR, ¥REEREESHE, REERXREFTIHRE
A ”?ﬁA%\AWﬁa%%n%HmwwwﬂAﬁ

%

3 \

Dk RETAREREFDR





附件3

[image: image20.jpg]W sk EMEEL RS

ThRWEFH (2015) 82 5

RTABAENE (RE) FRAF
e T IR EE R P A SR B AR LT H
BRNAEE R

KER% (£H) ARAH:

WE K 12015199 B sk &,

RE VLT R RAZ 20131403 B SOtz v sk 4% 0 A 48
A A LEBART LATE #ITTEZIENRE.

ZRENELTHEE, EELTREHTTRUEK
AR RBERANETERE. ZHK, HERERN “1
ELHERREY. 16 12MAZEAEN” TEL “2x6
ARl G 6 AR AN, TE LA H 29320
BTN 28730 Fit. HREHTRNELRE.

WREALE R X, IR A X FE

¥ & KRTAKZ, REFRLUR.





附件4

[image: image21.jpg]e I T B 85 1R 37 R 2 25 43 R

HITLFE (2015) £ 01 &

RERRIENG (SRHE) A FRA T ISR AT A 25
BEARTFEALTR B 28 IR PR A B 5 B9 5

kﬁ%%(%@)%mﬁﬂﬁﬁﬁ%%
?ﬁﬁﬁ%“%%k?%%<%@>ﬁmA7%ﬁ%Fm
REMAESEHARZWHTE L ERF BT B A BT
MFFRRERT (REAS (EHD AR5 b b4 F 48 2 7
R EHALUTERES R E LT ERH) kX, &
%mﬁéﬂﬁﬁ“%%w&«mﬁéﬂ%ﬁﬁwﬂ%ﬂmﬁﬁx
HEEFEIUE B & (2015 £4)) M4 ” (B3R % [2015]64 =)
ME. GH%, AHLET. |
—. 2013 F 10 A, ABEWHERUFFXFTH[2013]87 =
NATEATTHE. FELALES, FECE N O TFE &
B LRRER L6 2MATREY, 16 AT EAPSTE
N2B6HAZRNPR 16 6 MAZSBHEWP; 2. THLLE
57 29320 J7 SCVEE 4 28730 7 7T; 3. MIE AL % 5 ik 5
BIRWA) K AR W IR FR 2T 5 I 1 0 ok B0k (&
HD AR = bR AR AA 4 BHAE VAT EFEY
MME B RERIH) 94, TEH FEEE E G0 F 0% & E %
B, BFAEFTYE. AFNE. TR AERER L EHERE

D5.24.4102 %




[image: image22.jpg]T REEHRIH. TEHARTENETHENLA, NFER
FAE, ZET{T.

=, EMIT SRR ERGE I F TS [2013]87 X 4
#EHAT.





附件5、山西太钢不锈钢股份有限公司太钢电站 锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境保护阶段性竣工验收（一期）监测（数据报告） 

附件6、热负荷联动试车合格证书

[image: image23.png]IBFIRBIRE AR 15

. A
TR {2015 Fpte | TaA SRR

WA [0k 2017 87120 11 e 20174107 25 1

RSP IBIERA O DFUAT R EI, TG WAPY
ABREEHIER. CHRAIERE, WLARR, RS

[T

9-%‘1 T

Bz C[wAEms [





附件7

[image: image24.jpg]I V6 B B 88 B T

TINH (2013) 46 &

LIPEA SR T
RT PR TEIIB (3 A PR 2 =] A %R BT
PSRRI TRRE TR I W e

L7 R4 R4 Bt A IR A A

TR B R OLERATEARNERATEME G
B K —HEBH IR TRERPRREEY & LT AY
TEHENBRAERLADBRZEGA R KE —HABINIERT
FEFFRRERBENREERY (UTEHR CENREERY ) (L
B WM B G ) BT AR . R
FEHKERFCELAANE, RTEEARTHREALLE
TR B X EE F AT B R RN AT
A, R CENBME XY, KETIRER 5T B K
FEN, F%, ARVRIFEREPBRKERLLT:

—. IE KA BRI A RA T B M R G IR —
EENMIBNAETHHERT 200941 A 20 2R LIES
FRBAEEH (2009194 5 X F A . THEEEKS. 9107,
H b IR 3128 Fn, b EILEH 3. 51%,

il




[image: image25.jpg]= IBRRATTORPEITNEE, ERAE P HETE
BB EREETHERERTHNNREE. 220 EY
ek s R WM ERFY, EEEFLMAE T TN
ENHBAREER, B ) £, SO HK & B3 B KB H 3Rk
BTHH R EEGET. TEEAS SR ITERFBKNEL
F, ATEREZHEBRR ITHRERTHK.

= EARENEEEETI Y, FAFAEHR—F nEET
FRGIERENZITEE, FAERATRENEFRER, #
BT J AR E A AT HEAN

W, ATEREAHFEREL. KETHFRAE. KAETAR
EFRFRAGELSEBRTAR LRERERN B EE LA
FHARTHYESNE ¥ EEEETAE,

2013 2b-F-11 H

Pk AXFEERN, KRETHRE, KETREFKFRA.





重新监测





收集资料





现场勘查





工艺分析





制定监测实施方案及质控方案





管理部门审查监测方案





验收监测单位与建设单位签订合同





实施验收监测方案





采  样





监测分析





数据处理














综合评价分析





编制验收监测报告





生产负荷


工况记录





环境管理检查


现场调查


公众调查





质控数据





现场质控检查





不合格











合格





型材厂径锻工序车间





调整后特冶车间位置





图3-1项目位置图





废气、噪声





到太钢不锈钢管有限公司


（管材加工）








废气、废水


固废、噪声





粉尘、固废、噪声





废气、噪声





固废、噪声





固废、噪声





固废、噪声





废气、固废





废气、噪声





废气、废水、固废、噪声





上料系统





退火炉





真空感应炉





电渣炉





均质炉





电极锭表面修磨清理机





真空自耗炉





径锻机





热锯（切头尾、取样、打号）（利旧）





冷床





矫直机





探伤





冷锯（定尺、标号）





型材成品





金属料、返回料








_1234567890.vsd
�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

￼
￼
￼
￼�

�


_1234567891.vsd
�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

￼�

￼
￼
￼
￼�

�


