山西太钢不锈钢股份有限公司硅钢常化酸洗生产线

技术改造项目竣工环境保护验收意见

2020年4月27日，山西太钢不锈钢股份有限公司根据《山西太钢不锈钢股份有限公司硅钢常化酸洗生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

根据原国家环境保护部和原山西省环境保护厅相关规定，本次验收全部为项目建设单位自主验收。固废控制设施采取一次合并现场验收方式进行，但需报有审批权限的生态环境主管部门提出验收意见。

参加验收的有项目设计单位太钢工程技术有限公司、监理单位山西震益工程监理有限公司、监测及项目竣工环境保护验收监测报告编制单位中铁三局集团有限公司环境监测站的代表及应邀专家。与会代表检查了项目现场，听取了建设单位对工程建设和环保设施调试的情况介绍以及监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，验收组（名单附后）提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：山西省太原市尖草坪太钢不锈钢有限公司厂区北部，现有硅钢车间东侧。

建设性质：技术改造

建设规模：年产高牌号无取向硅钢12万t/a、高磁感无取向硅钢8万t/a。

工程组成与建设内容：项目包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，主要建设内容：主体工程建设主要为一条常化酸洗机组，辅助配套设施为建设净环水站、浊循环水站等，公用工程包括供水、供热、供燃气、空压系统等、环保工程为抛丸机布袋除尘系统、酸雾净化塔等设施建设。

工程组成与建设内容见表1。

表1  项目组成及建设内容表

| 工程类别 | 环评阶段设计 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 常化酸洗机组主厂房共1跨，300×30m，布设有常化酸洗机组 | 厂房内长约300m，宽约30m，由北向南设置一组常化酸洗机组 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 净循环水站1座，20×10m，钢筋混凝土框架结构，布设有水泵、冷却塔、自清洗过滤器 | 净循环水系统布设有水泵、冷却塔、自清洗过滤器 | 与环评一致 |
|  | 浊循环水站1座，15×10m，钢筋混凝土框架结构，布设有水泵、冷却塔、自清洗过滤器 | 浊循环水系统布设有水泵、冷却塔、自清洗过滤器 | 与环评一致 |
|  | 脱盐水，由硅钢厂现有脱盐水管网供给 | 由硅钢厂现有脱盐水管网供给 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 压缩空气，公司管网统一供给压缩空气 | 公司管网统一供给压缩空气 | 与环评一致 |
|  | 电力，在项目区域内设一座110/10KV总降压变电站 | 由厂区内变电站供给 | 与环评一致 |
|  | 焦炉煤气，从厂区管网接出DN800城市焦炉煤气，调压后合并为1根DN800管道进入车间 | 焦炉煤气由厂区管网统一供给 | 与环评一致 |
|  | 蒸汽，公司蒸汽管网统一供给 | 公司蒸汽管网统一供给 | 与环评一致 |
|  | 供水，公司管网统一供给 | 公司管网统一供给 | 与环评一致 |
|  | 氮气，自设氮气储罐，500m3（标况） | 设置氮气储罐 |  |
|  | 采暖，采暖的热源为无氧化退火炉余热利用的高温水 | 采暖的热源为退火炉（无氧化退火炉）的余热利用的高温水，热水的温度约为80℃ | 与环评一致 |
| 环保工程 | 酸雾净化塔1座，处理效率为85% | 酸雾净化塔处理风量为16000 m3/h，排气筒高25m，直径0.8m | 与环评一致 |
|  | 抛丸除尘间，15×10m，高7m，采用轻钢结构。布设有布袋除尘器 | 抛丸机后短接一个旋风除尘器然后管路接袋式除尘器 | 与环评一致 |
|  | 抛丸布袋除尘系统，除尘效率99% | 抛丸机除尘器风量为70000 m3/h，排气筒高18m，直径0.6m | 与环评一致 |
|  | 绿化，厂界及厂区空地绿化率15% | 厂区空地设置绿化隔离带 | 与环评一致 |
| 依托工程 | 废盐酸处理回收，依托硅钢厂现有酸再生站， | 废酸送酸再生处理装置回收利用 | 与环评一致 |
|  | 生产废水处理，依托赵庄污水处理厂， | 生产废水依托赵庄污水处理厂 | 与环评一致 |
|  | 危险废物处置，依托太原钢铁（集团）公司福利总厂 | 项目产生的废机油由山西新鸿顺能源有限公司定期运输及处理。 | 与环评不一致 |

## （二）建设过程及环保审批情况

1、项目环境影响报告表编制与审批情况

原山西省经济和信息化委员会于2012年5月31日以晋经信投资字[2012]233号文对该项目进行了备案。山西清源环境咨询有限公司于2012年9月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司硅钢常化酸洗生产线技术改造项目环境影响报告表》（送审本）。原山西省环境保护厅于2012年12月4日以晋环函[2012]2589号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

2、开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2012年12月开工建设，于2018年9月竣工，于2018年9月3日至12月2日进行试生产并进行环保设施调试。调试期间，委托中铁三局集团有限公司环境监测站于2018年11月14日至11月21日按照验收监测方案开展了验收监测和环境管理检查。

3、排污许可证申领情况

山西太钢不锈钢股份有限公司于2018年9月20日申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。

4、项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

## （三）投资情况

项目实际总投资268602.77万元，其中环保投资22760万元，占总投资的8.5%。

## （四）验收范围

本次竣工环境保护验收包括太钢不锈钢股份有限公司硅钢冷连轧技术改造项目（年产100万吨中低牌号无取向硅钢）的主体工程、辅助工程、环保工程及公辅设施等。

# 二、工程变动情况

经核实，本项目各项内容在建设过程中无变动，仅危废处置委托单位根据实际情况做了调整。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废气产生及治理设施

本项目大气污染源主要为加热炉烟气、抛丸机废气、常化酸洗酸雾等。

1、加热炉烟气

预热/无氧化加热炉燃用精脱硫的焦炉煤气，燃烧废气经过22m高的排气筒排放。

2、抛丸机废气

废气经旋风除尘器、袋式除尘器处理后由18m高排气筒排放；

3、常化酸洗酸雾

常化酸洗机组产生的酸雾经酸雾净化塔水洗净化后由25m高排气筒排放。

（二）废水产生及治理设施

1、浊循环系统排污水送依托工程太钢赵庄污水处理厂处理后回用；

2、酸化漂洗和酸雾洗涤废水送至依托工程太钢中和三站处理后，送太钢赵庄污水处理厂集中处理后回用；

## （三）固体废物

1、一般固体废弃物：

废边角料、除尘器收集的铁粉全部进入公司炼钢系统和原料配料进行回收利用。

2、危险固体废弃物：

酸洗废盐酸送至依托工程本厂酸再生处理装置回收利用

废机油由山西新鸿顺能源有限公司及时运输处理。

## （四）噪声

产生高噪声的设备主要有抛丸机、水泵、冷却塔、风机等。选用了低噪设备，且均布置于全封闭生产车间内，同时设减震基础，车间外设置绿化隔离带。

## （五）环保设施建设情况与环评报告及批复对照

环保设施建设情况与环评报告要求对照见表2。

表2  环保设施建设情况与环评报告对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预热/无氧化加热炉 | 烟尘、SO2、NOX | 加热炉燃料为焦炉煤气，排放的污染物能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类标准烟尘排放浓度限值为200 mg/m3的要求。 | 预热/无氧化加热炉燃料为太钢厂区焦炉煤气管网内的焦炉煤气，烟尘排放浓度为7.6mg/m3，SO2排放浓度为未检出，NOx排放浓度为32mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物特别排放限值热处理炉颗粒物150 mg/m3，二氧化硫15 mg/m3，氮氧化物300 mg/m3的要求。 |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 抛丸机粉尘采用布袋除尘器处理，粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》中最高允许排放浓度为150mg/m3、30m排气筒对应的最高允许排放速率为23kg/h的要求。 | 抛丸机后短接一个旋风除尘器然后管路接袋式除尘器，除尘器排气筒高度为18m，直径0.6m，风机风量为70000 m3/h。粉尘的排放浓度为4.5mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物特别排放限值抛丸机15 mg/m3的要求。 |
|  | 常化酸洗 | HCl | 酸雾采用酸雾净化塔水洗净化，处理后酸雾排放浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中26m排气筒对应的最大排放速率为1.012kg/h，最大排放浓度为150mg/m3的要求。 | 酸雾采用酸雾净化塔水洗净化，酸雾净化塔排气筒高度为25m，直径0.8m，风机风量为16000m3/h。氯化氢的排放浓度为6.02mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物特别排放限值酸洗机组15 mg/m3的要求。 |
| 废水 | 净循环系统 | 盐类、SS | 净循环系统排污水进入浊循环系统串级利用 | 净循环系统污水排入浊循环系统。 |
|  | 浊循环系统 | 盐类、SS | 浊循环系统排污水送赵庄污水处理厂集中处理后回用 | 浊循环系统水循环利用，产生废水排入赵庄污水处理厂五期。 |
|  | 酸化漂洗 | HCl | 酸化漂洗废水送太钢中和站处理后送赵庄污水处理厂集中处理后回用。 | 酸化漂洗废水、酸雾洗涤废水排入太钢中和三站处理后排入赵庄污水处理厂五期处理。 |
|  | 酸雾洗涤 | HCl | 酸雾洗涤废水送太钢中和站处理后送赵庄污水处理厂集中处理后回用。 |  |
| 固废 | 一般固废 | 废边角料、铁粉 | 本项目产生的废边角料、铁粉全部进入炼钢系统和原料配料进行综合利用 | 钢料在进行剪切生产过程中产生的废边角料，钢板在抛丸处理过程中除尘器收集的铁粉全部进入炼钢系统和原料配料进行回收利用。 |
|  | 危险废物 | 废盐酸、废机油 | 废酸送酸再生处理装置回收利用，废机油送太原钢铁（集团）公司福利总厂处理 | 盐酸在酸洗钢板过程产生废酸，本项目将这部分废酸送酸再生处理装置回收利用； 机械设备运行使用的机油需要更换，产生的废机油由山西新鸿顺能源有限公司定期运输处理。 |
| 噪声 | 机械噪声、冷却塔 | 噪声 | 根据评价声环境预测结果分析，采取相应的降噪措施后，使得噪声污染得到有效控制，厂界噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。 | 本项目生产设备选用了低噪声设备，对于噪声、振动较大的设备安装了减振基础。厂界噪声昼间强度为55.6-59.6dB（A），夜间为48.6-53.8dB（A），均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。 |

环保设施实际建设情况与环评批复要求对照见表3。

表3  环保设施实际建设情况与环评批复要求对照表

| 序号 | 环评批复要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要切实落实“报告表”提出的各项大气污染防治措施抛丸粉尘经布袋除尘设施除尘，达到20mg/m3及以下排放；含HCL的酸性气体采用酸雾净化塔净化，达到10mg/m3及以下排放。以太钢经精脱硫后的焦炉煤气为常化退火炉的燃料，减轻对大气环境的影响。 | 预热/无氧化加热炉燃料为太钢厂区焦炉煤气管网内的焦炉煤气； 抛丸机后短接一个旋风除尘器然后管路接袋式除尘器，粉尘排放浓度为4.5mg/m3，酸雾采用酸雾净化塔水洗净化，氯化氢的排放浓度为6.02mg/m3，满足环评批复的浓度要求。 |
| 2 | 为减轻对水环境的影响，项目的生产废水要全部收集，合理利用。净循环系统排水，排入浊循环水系统再利用；浊循环系统排污水送赵庄污水处理厂集中处理后回用，酸化漂洗废水和酸雾洗涤废水经太钢中和站处理后送赵庄污水处理厂集中处理后回用。 | 净循环系统排水，排入浊循环系统循环利用； 浊循环系统废水排入赵庄污水处理厂五期； 酸化漂洗和酸雾洗涤废水经太钢中和三站处理后排入赵庄污水处理厂五期。 |
| 3 | 要选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声等降噪措施，切实减轻噪声污染。 | 本项目生产设备选用了低噪声设备，对于噪声、振动较大的设备安装了减振基础。 |
| 4 | 生产过程产生的各类固废不准随意倾倒，必须统一收集，分类处置。剪切、抛丸产生的边角料、铁粉返回炼钢系统和原料配料系统利用；产生的危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)暂存，其中废酸送酸再生处理装置回收利用，废油送太钢福利总厂进行处置。 | 钢料在进行剪切生产过程中产生的废边角料，钢板在抛丸处理过程中除尘器收集的铁粉全部进入炼钢系统和原料配料进行回收利用。 盐酸在酸洗钢板过程产生废酸，本项目将这部分废酸送酸再生处理装置回收利用； 机械设备运行使用的机油需要更换，产生的废机油由山西新鸿顺能源有限公司定期运输处理。 |
| 5 | 严格做好厂区防渗工程，防止发生跑冒滴漏及地下渗漏事故。要制定环境风险应急预案，确保一旦发生事故，立即启动应急预案。 | 厂区地面做了防渗工程，本项目制定了突发环境污染事件应急预案。 |

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）环保设施处理效率

项目调试运行期间，各项环保设施均运行正常，环保设施运行符合环境影响报告表及其环评批复的要求。

## （二）污染物排放情况

1、有组织废气污染物

（1）加热炉烟气。验收监测结果表明，预热/无氧化加热炉排气筒出口烟尘浓度范围为3.8-11.8mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物浓度范围为86.6-93.5 mg/m³，符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物特别排放限值要求。

（2）抛丸机废气。监测结果表明，抛丸机除尘器排气筒出口颗粒物浓度范围为：2.08-14.6 mg/m³，符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物特别排放限值要求。

（3）常化酸洗机组酸雾净化塔排气筒出口氯化氢浓度范围为：5.59-6.33mg/m³，符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物特别排放限值要求。

2、厂界无组织排放

厂界无组织排放验收监测结果表明：颗粒物浓度范围为0.14-0.45 mg/m³，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物无组织排放限值要求

3、工业废水

酸性废水送太钢中和三站处理，然后送太钢赵庄污水处理厂五期处理；浊环水系统排水送太钢赵庄污水处理厂五期处理。

（1）太钢中和三站排口。监测结果表明，SS为9-14mg/L，石油类为0.06-0.10mg/L，PH为 6.58-7.02，CODcr为32.5-38.9mg/L，NH3-N为2.78-3.31mg/L，总铁检测结果为未检出。

（2）太钢赵庄污水处理厂五期出口。监测结果表明，SS为7-11mg/L，石油类为0.09-0.14mg/L，PH为7.76-7.84，CODcr为24.4-36.5mg/L，NH3-N为2.72-3.37mg/L，总铁检测结果为未检出。满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2相关要求。

4、厂界噪声

厂界噪声验收监测结果表明：监测期间，厂界噪声昼间监测值范围为55.6-59.6dB（A），夜间为48.6-53.8dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、固体废物

（1）一般固体废弃物：

废边角料、除尘器收集的铁粉全部进入公司炼钢系统和原料配料进行回收利用。

（2）危险固体废弃物：

酸洗废盐酸送本厂酸再生处理装置回收利用；

废机油由山西新鸿顺能源有限公司定期运输处理。

五、污染物排放总量

经校核，本项目烟尘排放量为0.38t/a，粉尘排放量为1.33t/a，二氧化硫排放量为未检出，氮氧化物排放量为8.38t/a，满足《关于核定山西太钢不锈钢股份有限公司硅钢常化酸洗生产线技术改造项目污染物排放总量的函》（晋环函[2012]1348号）核定的烟尘2.08吨/年、粉尘2.52吨/年、二氧化硫1.61吨/年、氮氧化物31.76吨/年的总量控制指标。

# 六、工程建设对环境的影响

项目生产废水统一处理利用不外排；各大气污染物排放源采取有效措施净化；产噪设备采取隔声、降噪等措施控制；各类固废采取相应处置和循环利用措施。据验收监测结果可知，各污染物满足达标排放，周围环境质量可达到验收执行标准。工程建设对周围环境产生的影响较小。

# 七、验收结论

山西太钢不锈钢股份有限公司硅钢常化酸洗生产线技术改造项目进行了环境影响评价，报告表经原山西省环境保护厅批复。项目基本按照环评及其批复要求进行了建设。验收监测结果表明，污染物可以做到达标排放，符合总量控制指标要求，不存在国家规定的验收不合格情形。验收组认为，本项目竣工环境保护验收为基本合格。

2020年4月27日