山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场环境综合治理工程

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，2020年4月27日，山西太钢不锈钢股份有限公司组织召开了《山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场环境综合治理工程》竣工环境保护验收会，参加会议的有验收监测单位山西泓澈环境监测有限公司及环保专家。现场检查了项目环保设施建设及运行情况，建设单位对项目情况做了简要汇报，监测单位对竣工环保验收监测报告内容进行了详细汇报，经过讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目名称：山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场环境综合治理工程

投资总额：14016万元

环保投资：14016万元

建设地点：山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内：7#8#线地址为太钢修建公司第三金属结构厂处；4#、5#、6#不锈钢热焖车间及周边

2017年4月，山西清泽阳光环保科技有限公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场环境综合治理工程项目环境影响报告表》；2017年06月27日，太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批〔2017〕第15号文批复报告表。项目于2017年6月开始建设，2017年11月基本建设完成。

二、项目主要建设情况

项目主要建设情况见表1。

环保设施建设情况见表2。

项目主要设备清单见表3。

依托工程钢渣分离处理线工艺设备见表4。

表1  项目主要建设内容一览表

| 项目组成 |  |  | 原有工程 | 环评要求本次改扩建工程建设内容 | 本次工程实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 主体工程 | # 7#、8#不锈钢渣热焖处理线 | # 7#、8#不锈钢渣热焖处理线 | # --- | # 新建7#、8#车间体积为99×30×140 m3，车间内新增7#、8#渣罐铁路运输线，改造现有渣罐车架18个，购买新渣罐24个；车间内新建不锈钢渣热焖池20个，热焖池内壁长7m×7.5m×3.2m；池底、池壁铺设钢坯保护；3罐/池，可装渣90t；年处理能力65万t/a；配套新增车间屋顶罩、热焖池除尘设施2套，移动罩除尘设施2套。 | # 建设的7#、8#车间体积为99×30×140 m3，车间内已建设7#、8#渣罐铁路运输线，使用新渣罐24个；车间建有不锈钢渣热焖池20个，热焖池内壁长7m×7.5m×3.2m；池底、池壁铺设钢坯保护；3罐/池，可装渣90t；年处理能力65万t/a；7#、8#线配有车间屋顶罩、热焖池除尘设施2套，移动罩除尘设施2套。 |
|  |  | # 新建钢渣拌料厂房 | # --- | # 新建钢渣拌料轻钢结构厂房，用于不同状态温度的钢渣混匀作业，跨距18米、长99米，高12米；同时拌料间配套除尘设施1套； | # 已建设钢渣拌料轻钢结构厂房；同时拌料间已配套除尘设施1套； |
|  | # 4#、5#、 # 6#钢渣处理线 | # 5#、6#不锈钢渣热焖处理线 | # 5#车间体积为181×33×16 m3，车间内不锈钢渣热焖池8个，4#5#设计年处理不锈钢渣100万t/a。5罐/池（100t/池）；6#车间体积为105×30×16 m3，车间内不锈钢渣热焖池8个，设计年处理不锈钢渣54万t/a。5罐/池（100t/池）。 | 改造将现有5#、6#热焖工艺5罐/池改为3罐/池，即每池处理90t，将5#、6#线各减少1个热焖池，用于布置清罐装置，热焖池尺寸保持现状：5#、6#线为8m×7.5m×3.2m（深）。5#、6#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，5#、6#增加移动罩除尘设施2套。 | # 5#、6#热焖工艺为3罐/池，每池处理90t，5#、6#线现各有7个热焖池，增加了清罐装置，5#、6#线为8m×7.5m×3.2m（深）。5#、6#已建设配套车间屋顶罩除尘设施1套和移动罩除尘设施2套。 |
|  |  | # 4#不锈钢渣热焖处理线 | # 4#车间体积181×33×5970m3，车间内不锈钢渣热焖池9个，4#5#设计年处理不锈钢渣100万t/a。5罐/池（100t/池），主要处理二钢南区及一钢不锈钢渣。 | # 4#线采用11m3渣罐，每罐装渣20t，4#线为8m×5.5m×3.2m（深）。仍保持5罐/池（100t/池）。4#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施一套，4#增加移动罩除尘设施一套。 | 4#线保持5罐/池（100t/池），渣罐体积为11m3，每罐装渣20t，4#线为8m×5.5m×3.2m（深）。已建设配套车间屋顶罩除尘设施1套和移动罩除尘设施1套。 |
|  |  | # 新建钢渣拌料厂房 | # --- | 新建钢渣拌料轻钢结构厂房，用于不同状态温度的钢渣混匀作业，跨距18米、长99米，高12米；同时拌料间配套除尘设施1套； | 建成跨距18米、长99米，高12米的轻钢结构厂房，同时配有配套除尘设施1套； |
| # 公用工程 | ### 供水 |  | # 太钢给水管网 | / | # 利用原有工程 |
|  | ### 供电 |  | # 10kV配电室 | / | # 利用原有工程 |
|  | 供热 |  | # 依托加工厂内现有供热系统 | / | # 利用原有工程 |
|  | ### 排水 |  | ### 热焖池冷却用水沉淀分离后循环使用；生活污水依托太钢厂区现有生活污水排水管网，最终进入太钢赵庄生活污水处理厂处理后回用，不外排 | / | # 利用原有工程 |
| # 依托工程 | # 污水处理厂 |  |  | # 本项目产生的生活污水排往太钢赵庄生活污水处理厂 | # 本项目产生的生活污水排往太钢赵庄生活污水处理厂 |
|  | # 办公区 |  |  | # 办公场所依托山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂现有办公楼 | # 利用原有工程 |

表2   环保设施建设情况表

| 项目组成 |  |  | 原有工程 | 环评要求本项目工程建设内容 | ### 本项目工程实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 环保工程 | # 废气 |  | 7#、8#不锈钢渣热焖处理线 | ### 配套新增车间屋顶罩、热焖池除尘设施2套，移动罩除尘设施2套；新建拌料间配套除尘设施1套； | ### 配套新增车间屋顶罩、热焖池除尘设施2套，移动罩除尘设施2套；新建拌料间配套除尘设施1套； |
|  |  |  | （4#5#6#钢渣处理线） | ### 4#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，4#增加移动罩除尘设施1套；5#、6#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，5#、6#增加移动罩除尘设施2套；新建拌料间配套除尘设施1套； | ### 4#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，4#增加移动罩除尘设施1套；5#、6#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，5#、6#增加移动罩除尘设施2套；新建拌料间配套除尘设施1套； |
|  | 废水 |  | ### 生活污水排入厂区内现有生活污水排水管网，最终进入太钢赵庄生活污水理厂处理后回用，不外排 | ### / | 利用原有工程 |
|  | ### 绿化 |  | ### 绿化面积为9425m2 | ### / | ### 绿化面积为9425m2 |
|  | ### 噪声 |  | ### 选用低噪设备、并室内安装；设置基础减振，并采取隔声措施；水泵采取隔声措施；切割设施布置在远离厂界并布置在隔声罩内； | ### 选用低噪设备、并室内安装；设置基础减振，并采取隔声措施；水泵采取隔声措施；切割设施布置在远离厂界并布置在隔声罩内；重视绿化，尽可能加大绿化面积，阻滞噪声传播。 | ### 已使用低噪设备、并室内安装；设置基础减振，并采取隔声措施；水泵采取隔声措施；切割设施布置在远离厂界并布置在隔声罩内。 |
|  | 固 废 | 生活垃圾 | # 设封闭垃圾箱，定期交由环卫部门统一处理 | # / | # 设封闭垃圾箱，定期交由环卫部门统一处理 |
|  |  | 大块钢铁料 | # 送废钢料场进行切割处理 | # / | # 送废钢料场进行切割处理 |
|  |  | 钢渣 | # 送入渣钢分离处理线进行分离处理 | # / | # 送入渣钢分离处理线进行分离处理 |
|  |  | 除尘灰 | # 排向哈斯科科技公司进行综合利用 | # / | # 运往哈斯科科技公司 |
|  |  | 废机油 | # 库房存储，交由有资质的单位处置 | / | # 交由山西新鸿顺能源有限公司处置 |

表3 项目主要设备清单一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 7#、8#线 |  |  |  |  |  |
|  | ### 热闷池 | ### 7.5m×7m×3.2m | 个 | ### 10 | ### 10 | 新建7#热焖车间 |
|  | ### 排气烟囱 | ### Φ=750 | 个 | ### 1 | ### 1 |  |
|  | ### 移动集尘罩 | ### 功率：7.5 x2 KW | 个 | ### 2 | ### 2 |  |
|  | ### 动力波除尘机组 | ### 风量为：45万m3 | 个 | ### 1 | ### 1 |  |
|  | ### 增设厂房屋顶罩除尘系统 | ### 风量为：30万m3 | 个 | ### 1 | ### 1 |  |
|  | ### 热闷池 | ### 7.5m×7m×3.2m | 个 | ### 10 | ### 10 | 新建8#热焖车间 |
|  | ### 排气烟囱 | ### Φ=750 | 个 | ### 1 | ### 1 |  |
|  | ### 移动集尘罩 | ### 功率：7.5 x2 KW | 个 | ### 2 | ### 2 |  |
|  | ### 动力波除尘机组 | ### 风量为：45万m3 | 个 | ### 1 | ### 1 |  |
|  | ### 增设厂房屋顶罩除尘系统 | ### 风量为：30万m3 | 个 | ### 1 | ### 1 |  |
|  | ### 搅拌机 | ### / | 个 | ### 1 | ### 1 | 新建搅拌车间 |
|  | ### 拨车卷扬机 | ### / | 台 | ### 9台 | ### 9台 | 设备 |
|  | ### 挖掘机 | ### 履带式 | 台 | ### 2台 | ### 2台 |  |
| 二 | 4#、5#、6#线 |  |  |  |  |  |
|  | ### 移动集尘罩 | ### 功率：7.5 x2 KW | 个 | ### 3 | 1 | 改造4#热焖车间 |
|  | ### 动力波除尘机组 | ### 风量为：45万m3 | 个 | ### 1 | 1 |  |
|  | ### 增设厂房屋顶罩除尘系统 | ### 风量为：30万m3 | 个 | ### 1 | 1 |  |
|  | ### 移动集尘罩 | ### 功率：7.5 x2 KW | 个 | ### 3 | 6 | 改造5#、6#热焖车间 |
|  | ### 动力波除尘机组 | ### 风量为：45万m3 | 个 | ### 2 | 1 |  |
|  | ### 增设厂房屋顶罩除尘系统 | ### 风量为：30万m3 | 个 | ### 1 | 1 |  |
|  | ### 搅拌机 | ### / | 个 | ### 1 | 1 | 新建搅拌车间 |

- 表4  依托工程钢渣分离处理线工艺设备及参数

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200×200mm人字格筛 | 外形尺寸：4040×3740×3024mm |
| 2 | 拌料间料仓 | 进料口尺寸：3200×3500mm 下料口尺寸：700×500mm 垂直高度：1600 mm |
| 3 | 拌料间振动给料机 | 处理量：150 t/h |
| 4 | 1#、2#皮带 | 输送量：125 t/h |
| 5 | 筛分楼料仓 | 进料口尺寸：2900×1600mm 下料口尺寸：1200×600mm 垂直高度：1000 mm |
| 6 | 振动筛 | 处理量：125 t/h |
| 7 | 3#皮带 | 输送量：100 t/h |
| 8 | 1000带磁机 | 主励磁功率：8.6KW 副励磁功率：1.17KW |
| 9 | 筛上料振动给料机 | 处理量：30 t/h |
| 10 | 4#皮带 | 输送量：100 t/h |
| 11 | 5#皮带 | 输送量：30 t/h |
| 12 | 集料箱 | 外形尺寸：1700×1600×1200mm |

工程及环保设施变更情况：

4#不锈钢渣热焖处理线技改后共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，增加移动罩除尘设施1套；改造5#、6#热焖工艺5罐/池改为3罐/池并各减少1个热焖池，用于布置清罐装置，热焖池尺寸保持现状。5#、6#共用配套新增车间屋顶罩除尘设施1套，5#、6#增加移动罩除尘设施2套；4#、5#、6#处理线技改后各线生产规模没有变化，产品产量也未变化，固不属于重大变更。

四、污染物达标排放情况

（一）废气

1、有组织废气

5#移动除尘罩废气颗粒物排放浓度为26.6 mg/m3，排放速率为12.3kg/h；

6#移动除尘罩废气颗粒物排放浓度为27.8mg/m3，排放速率为13.0kg/h；

5#6#屋顶罩废气颗粒物排放浓度为25.5mg/m3，排放速率为12.1kg/h；

4#移动除尘罩废气颗粒物排放浓度为26.6 mg/m3，排放速率为7.83kg/h；

4#屋顶罩废气颗粒物排放浓度为25.6mg/m3，排放速率为8.95kg/h；

1#拌料间废气颗粒物排放浓度为29.5 mg/m3，排放速率为4.74kg/h；

7#厂房屋顶罩废气颗粒物排放浓度为30.4 mg/m3，排放速率为9.81kg/h；

7#8#北移动除尘罩废气颗粒物排放浓度为27.4mg/m3，排放速率为11.6kg/h；

8#厂房屋顶罩废气颗粒物排放浓度为27mg/m3，排放速率为6.03kg/h；

7#8#南移动除尘罩废气颗粒物排放浓度为28mg/m3，排放速率为12.4kg/h；

2#拌料间废气颗粒物排放浓度为6.7mg/m3，排放速率为4.07kg/h；

上述监测结果均能满足GB28664-2012《炼钢工业大气污染物排放标准》表3中钢渣处理限值。

2、无组织废气

监测期间，4#5#6#车间无组织颗粒物浓度最大值为 0.844mg/m3，7#8#车间无组织颗粒物浓度最大值为0.835mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 相应标准。

（二）噪声

厂界昼间噪声为53.8~57.3 dB(A)，夜间噪声为46.9~48.4 dB(A)，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。2个敏感点昼间噪声为47.6~49.7 dB(A)，夜间为41.4~42.9dB(A)，均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

五、工程建设对环境的影响

在环保设施正常运行的状态下，各项废气污染物都可以做到达标排放；废水中的生活污水经太钢厂区污水管网进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用；生产废水为热焖池产生的冷却水，经沉淀分离后可循环使用；厂界昼间夜间噪声监测结果均符合相关标准要求，对外环境影响较小。

公司产生的废物主要大块钢料、钢渣、废机油、除尘灰以及职工生活垃圾等，生活垃圾统一设置垃圾箱，定期交由环卫部门统一处置；产生的大块钢料送废钢料场进行切割处理；钢渣送入渣钢分离处理线进行分离处理；除尘灰作为炼钢原料回收利用。

六、验收结论

该项目履行了环评审批手续，建设中按照环评报告表及其批复文件要求建设了相应的环保设施。验收组对竣工环保验收报告、验收监测数据报告和其它需要说明的事项进行了核实，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行了验收。监测结果表明，有组织污染源、厂界无组织污染源、噪声均达标排放，废水、固废均得到合理处理和处置，污染物排放量满足总量控制要求。在建设过程中不存在违反国家和地方环境保护法律法规的行为，不存在环保部规定的验收不合格情形，同意项目通过竣工环境保护验收。

- 2020年4月27日