山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目

竣工环境保护验收意见

2021年5月28日，山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部根据《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目竣工环境保护项目验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。本次验收为建设单位自主验收。

参加验收的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂、工程管理单位山西太钢不锈钢股份有限公司工程管理部、项目竣工环境保护验收监测报告编制单位山西太钢工程技术有限公司项目环保设施设计单位中冶赛迪工程技术股份有限公司、施工单位中冶天工中煤百甲公司、监测单位山西太钢环境监测有限公司及评价单位山西清源环境咨询有限公司的代表及应邀专家。与会代表检查了项目现场，听取了建设单位对工程建设和环保设施调试的情况介绍以及监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，验收组（名单附后）提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：太原市尖草坪区太钢现厂区内

建设性质：技术改造

建设规模：设计年储量为1288万吨

工程组成与建设内容：项目主要建设内容为一次料场全封闭、辅助及公用工程全部依托太钢原有工程。

工程组成与建设内容见表1。

表1  项目组成及建设内容表

| 工程类别 | 环评阶段设计 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程（一次料场） | 一区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的东端，涵盖D、E、F料条，长度约296m，跨度约103m，厂房屋脊高约45m。面积33078m2。 | 一区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭，涵盖D、E、F料条，长度约276m，跨度约108.5m，厂房屋脊高约39.5m。面积29946m2。 | 完成（与环评内容基本一致） |
|  | 二区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的东南部即D、E、F料条南端，占用C料条的南端部分堆料场，作为与③区为两跨大棚跨间共用基础。长度约136m，跨度约117m，厂房屋脊高约为45m。面积17500m2。 | 二区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭。长度约131m，跨度约124.5m，厂房屋脊高约为48m。面积16310 m2。在②区域料棚西侧增设2m高的混凝土挡墙，用于挡料。 | 完成（与环评内容基本一致） |
|  | 三区料棚为双层柱面网壳钢结构在A、B料条的南端，长度约136m，跨度约75m，厂房屋脊高约45m。与②区共用料棚跨间基础。面积11620m2。 | 三区料棚采用双层柱面网壳钢结构形式进行封闭，长度约131m，跨度约82.3m，厂房屋脊高约32.3m。与②区共用料棚跨间基础。面积10781 m2。 在③区域料棚东西两侧下部增设2m高的混凝土挡墙，用于挡料。 | 完成（与环评内容基本一致） |
| 配套工程（一次料场） | 料棚山墙部分封闭。 | 在一区料棚北端采用采用半球型网架结构进行山墙全封闭，在二区料棚南端采用直立山墙进行全封闭，在三区料棚南端也采用直立山墙进行了封闭 | 完成（与环评内容一致） |
| 辅助工程（照明工程） | / | / | 利旧 |
| 公用工程 | 供电利用太钢原有公用工程 | 供电利用太钢原有公用工程 | 利旧 |
|  | 供水利用太钢原有公用工程 | 供水利用太钢原有公用工程 | 利旧 |
|  | 供暖利用太钢原有公用工程 | 供暖利用太钢原有公用工程 | 利旧 |
|  | 运输扬尘环评无要求 | 设置了车辆清洗平台，运输车辆出厂时清洗轮胎和车身，封闭运输 | 完成 |
|  | 一次料场装卸扬尘建设全封闭料棚，可抑尘99%以上 | 一次料场建设了全封闭料棚，喷淋洒水装置等利旧，经采取以上措施后，可抑尘99%以上 | 完成 |
|  | 合理安排了车流，运输车辆限超限速，减速慢行，禁止鸣笛，装载位于封闭式原料场内，加强了机械设备保养 | 合理安排了车流，运输车辆限超限速，减速慢行，禁止鸣笛，装载位于封闭式原料场内，加强了机械设备保养 | 完成（与环评内容一致） |
|  | 建设全封闭料棚，可抑尘99%以上 | 建设了全封闭料棚，喷淋洒水装置等利旧，经采取以上措施后，可抑尘99%以上 | 完成 |

## （二）建设过程及环保审批情况

1、项目环境影响报告表编制与审批情况

山西清源环境咨询有限公司于2016年12月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目环境影响报告表》。太原市环境保护局尖草坪分局于2017年1月6日以并环尖审批[2017]第001号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

2、开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2017年3月开工建设，于2020年12月竣工，2020年12月至2021年6月进行试生产并进行环保设施调试。调试期间，委托山西太钢环境监测有限公司于2021年1月25日至1月28日按照验收监测方案开展了验收监测和环境管理检查。

3、排污许可证申领情况

山西太钢不锈钢股份有限公司于2020年10月申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。

4、项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

## （三）投资情况

项目实际总投资8061万元，其中环保投资8061万元，占总投资的100%。

## （四）验收范围

一次料场全封闭建设项目。

# 二、工程变动情况

经核实，本项目工程变动为：拆除了综合料场，三个区域料棚封闭总面积为57037m2，比环评要求总面积62198m2减少8.3%，根据环境保护部办公厅文件环办[2020]688号，《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知：“根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目变更情况不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废气产生及治理设施

本项目产生的废气污染物主要是汽车运输产生的扬尘和料场装卸时产生的扬尘。

1、运输扬尘：设车辆清洗平台，出厂前对运输汽车车辆进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。

2、原料装卸时产生的扬尘：为避让现有设施，不影响生产，各区域料棚跨度不等、柱间距及料棚高度相同。网壳结构的杆件采用Q235钢及Q345钢，直径超过159mm的钢管宜采用Q345钢，网壳采用螺栓球节点及焊接空心球节点混合连接的方式。屋面板、墙面板采用V125型彩板，采光带选用2厚阻燃型采用板。封闭总面积为57037 m2。

（二）废水产生及治理设施

本项目不新增人员，不新增生活污水；雨水进入公司雨水管网；无工业废水排放。

## （三）固体废物

本项目无固体废弃物产生。

## （四）噪声

本项目不产生噪声，可减轻现有设备运营期噪声的影响。

## （五）环保设施建设情况与环评报告及批复对照

环保设施建设情况与环评报告要求对照见表2。

表2  环保设施建设情况与环评报告对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车运输 | 扬尘 | 未要求 | 设车辆清洗平台，出厂前对运输汽车车辆进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。 |
|  | 原料装卸 | 扬尘 | 三个区域料棚封闭62198m2 | 实际三个区域料棚封闭57037m2 |
|  |  | 扬尘 | 综合料场全封闭 | 拆除了综合料场 |
| 噪声 | 翻车机、堆取料机、卸料车、装载机 | 厂界噪声 | 翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等均在封闭料场内作业。 | 翻车机、堆取料机、卸料车、装载机等均在封闭料场内作业。 |

环保设施实际建设情况与环评批复要求对照见表3。

表3  环保设施实际建设情况与环评批复要求对照表

| 序号 | 环评批复要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内原料场，项目总占地面积66486m2，项目主要建设内容为一次料场全封闭、综合料场全封闭建设项目，辅助及公用工程全部依托太钢原有工程，该项目总投资为10691.09万元，环保投资10691.09万元。 | 该项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内原料场，项目总占地面积57037m2，项目主要建设内容为一次料场全封闭、敀除了综合料场，辅助及公用工程全部依托太钢原有工程，该项目总投资为8061万元，环保投资8061万元。 |
| 2 | 运营期间一次料场产生的粉尘采取封闭式料场，分三个区域，双层柱面网壳结构;综合料场产生的粉尘采取封闭式料场，分二个区域，分别为除尘灰料场和配料料场，轻钢结构形式，屋面板、墙面板采用V125型彩板，采光带选用阻燃型采用板。污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。 | 一次料场从北向南、从东向西划分成①、②、③三个区域，采用双层柱面网壳钢结构进行封闭，封闭面积为62198m2。经监测，无组织污染物排放达到《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4中排放标准。 |
| 3 | 翻车机、堆取料机、卸料机、装载机采取在全封闭料仓内作业，污染物排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准:昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 | 翻车机、堆取料机、卸料机、装载机等均在全封闭料棚内作业。 |

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）环保设施处理效率

项目调试运行期间，各项环保设施均运行正常，环保设施运行符合环境影响报告表及其环评批复的要求。

## （二）污染物排放情况

1、厂界无组织排放

项目无组织废气满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）和《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）中有厂房车间无组织排放限值8.0 mg/m3的要求，在监测期间达标率为100%。

2、厂界噪声

厂界噪声验收监测结果表明：监测期间，厂界噪声昼间监测值范围为厂界噪声范围为昼间：61.3-64.8dB（A），夜间：51.3-54.5dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）)。

# 五、工程建设对环境的影响

山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭工程符合国家产业政策要求，由于其为原料场封闭项目，本身是环保工程项目，体现了环境影响正效益的相关要求；工程建成后，减少了粉尘的无组织排放量，对区域环境空气质量起到改善作用，据验收监测结果可知，各污染物满足达标排放，周围环境质量可达到验收执行标准。工程建设对周围环境产生的影响较小。

# 六、验收结论

山西太钢不锈钢股份有限公司原料场环保改造封闭项目进行了环境影响评价，报告表经太原市环境保护局尖草坪分局批复。项目基本按照环评及其批复要求进行了建设。验收监测结果表明，污染物可以做到达标排放，不存在国家规定的验收不合格情形。验收组认为，本项目竣工环境保护验收为基本合格。

# 七、验收人员信息

验收组名单附后。

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂

2021年5月28日

山西太钢不锈钢股份有限公司硅钢常化酸洗生产线技术改造项目

竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 验收组职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 验收单位 |  |  |  |  |  |
| 3 | 验收单位 |  |  |  |  |  |
| 4 | 验收专家 |  |  |  |  |  |
| 5 | 验收专家 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 8 | 验收监测报告编制单位 |  |  |  | 7 |  |

2021年5月28日