太原钢铁（集团）有限公司T800级聚丙烯腈碳纤维

产业化示范项目环境影响评价公众参与公示（第二次）
太原钢铁（集团）有限公司T800级聚丙烯腈碳纤维产业化示范项目环境影响报告书已经基本编制完成，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）的有关规定，向公众公开环境保护信息，具体如下： 

一、项目名称及建设性质

项目名称：太原钢铁（集团）有限公司T800级聚丙烯腈碳纤维产业化示范项目

建设性质：新建项目

建设地点：太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村以东，转型发展产业园区内
工程投资：本项目总投资28901万元

工作制度：年工作300天，每天24小时连续生产，每日三班，每班8小时

劳动定员：全厂职工定员135人。
建设规模：原丝（12K）100吨/年，T800级碳纤维25吨/年，M55J石墨纤维5吨/年
二、项目简述：

太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢”）始建于1934年，是煤矿山采掘、钢铁生产、加工、配送和贸易为一体的特大型钢铁联合企业和全球最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业。“十二五”期间，太钢将以科学发展观为指导，坚持做强主业、延伸发展、多元发展、绿色发展、和谐发展，建设全球最具竞争力的不锈钢企业，在做强钢铁主业的同时，将积极发展碳纤维、镁钛合金、非晶带材等新材料产业。经过长期的市场调查，公司决定新建原丝（12K）100吨/年，T800级碳纤维25吨/年，M55J石墨纤维5吨/年。该项目总投资28901万元，总占地面积32.08公倾，劳动定员190人。
拟建项目主要包括主体工程、辅助及公用工程、贮运工程和环保工程。其中主体工程包括原料纯化工段、聚合工段、纺丝工段、氧化、炭化工段（含石墨化工序）等。辅助及公用工程有10t/h的燃气锅炉、液氮气化装置、液氩气化装置、办公楼、检化验室及变电所等；贮运工程包括原料及成品库；环保工程包括纯化及溶剂回收系统、三段直燃式焚烧炉系统，污水处理设施等。厂区生产用和生活用水均由园区管网供给，项目用电由上安变电站接入，可满足全厂生产需求。本项目的建设内容详见表1。

表1  建设项目项目组成一览表
	序号
	工程
	工段
	建设内容

	一
	主体工程
	原料纯化及溶剂回收工段
	设丙烯腈纯化生产装置一套，二甲基亚砜溶剂回收装置一套

	
	
	聚合工段
	设聚合生产线一条，包括聚合、脱单、脱泡等工序

	
	
	纺丝工段
	设纺丝生产线一条，由喷丝、凝固、水洗、牵伸、上油、干燥、蒸汽牵伸、热定型、干燥、原丝卷绕等工序组成

	
	
	氧化、炭化工段
	设30t/a预氧化、炭化生产线一条、

	
	
	石墨化工段
	5t/a石墨纤维生产装置一套

	二
	公用工程
	给水系统
	项目分为生产给水系统和生活给水系统，全部由园区管网供给

	
	
	排水系统
	项目实行清污分流，生产清净废水及雨水直接外排，生活污水进污水处理站处理后达标排放

	
	
	供电
	电源引至黄寨镇西蔡村220KV上安变电站，厂内设35KV变电站

	
	
	化学水处理站
	设计二套处理能力为15t/h除盐水装置，满足全厂燃气锅炉及工艺用去离子水的需求

	
	
	供热
	一台10t/h的燃气锅炉，满足全厂蒸汽需求

	
	
	空压站
	项目设有二台无油螺杆式空压机，单机产气量为5.6m3/min，供全厂仪表使用

	
	
	液氮气化
	项目所用氮气由外购液氮回厂气化而来，液氮来自太钢集团BOC公司

	
	
	冷冻站
	拟建项目建有三台高压螺杆式水冷冷水机组，一台供全厂工艺用，二台供洁净化空调单台制冷量2100KW用

	三
	储运工程
	原料罐区
	用于存放原料丙烯腈、二甲基亚砜，罐区面积2420m2

	
	
	产品库
	设560m2成品库一个、540m2的半成品库一个

	
	
	运输
	原料和产品均通过汽车运输。丙烯腈由专用罐车运输。

	四
	程环保工
	焚烧炉处理系统
	采用具有氮氧化物控制的三区直接燃烧炉（DFTO）

	
	
	污水处理站
	设计规模为150m3/d，处理工艺为收集池→膜处理（浓水返回二甲基溶剂回收工段）→水箱→调节池→光催化→铁炭塔→混合沉淀→综合调节池→厌氧水解→好氧池→排放


三、污染物排放情况、及拟采取的环保治理措施及对环境可能造成的影响概述

废气：本次新建工程废气主要包括丙烯腈纯化产生的不凝气，主要污染物为丙烯腈，进锅炉燃烧；原丝生产过程中的脱单废气，经两级深冷回收丙烯腈后尾气送锅炉燃烧；氧化炉排放的废气达标排放；炭化炉排放的废气进焚烧系统焚烧完全后达标排放；燃气锅炉采用清洁能源天然气，燃烧后直接达标排放。
废水：本次新建工程废水主要包括丙烯腈纯化工段废水、纺丝工段废水、生活化验废水和地坪、设备冲洗水以及锅炉房排水、软水站排水及循环系统排放的含盐废水。其中纯化工段废水、纺丝工段废水生活化验废水和地坪、设备冲洗水等工艺废水全部进厂内的污水处理站，经污水处理站处理后排入阳曲县青龙污水处理有限公司。其余废水属于净废水，主要污染物为CODCr和盐类，可以直接达标外排。

噪声：本项目的主要噪声源有各类风机、抽真空泵类以及冷冻机组。对于鼓风机、引风机等产生的空气动力噪声可在进口或出口处安装消声器进行消声；对于泵类机械动力设备可采取弹性基础等减振措施。
固体废物：本项目产生的固废主要为纯化精馏的前后馏分，聚合废料，原丝生产过程中的废丝、PAN废丝以及生活垃圾。纯化精馏的前后馏分和聚合废料送生产企业回收，原丝生产过程中的废丝和PAN废丝可出售。生活垃圾则由阳曲县环卫部门统一处理。

四、环境影响评价工作内容

本次环境影响评价工作将从产业政策符合性、当地发展规划的符合性、达标排放和总量控制符合性、清洁生产水平、环境影响预测结果、选址的环境可行性、环境风险影响等方面进行分析评价，并结合公众参与的意见与建议，最终从环境保护的角度分析建设项目是否可行。

五、环境影响评价结论
该项目符合相关产业政策，各污染物可实现稳定达标排放，对本区域环境不利影响较小。

六、征求公众意见的范围、反馈意见的方式及注意事项

1. 征求公众意见的范围为项目厂址附近村庄的居民、单位职工或有关团体、组织和管理部门。

2. 如公众需要进一步了解该项目的其它相关信息，可向环评单位和建设单位咨询或索取该项目补充信息。

3. 公众对项目建设的意见和建议，请于本公示公布之日起10日内，以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式，反馈给建设单位或环评单位，我们将认真处理您的意见或建议。
	项目　
	建设单位
	环评单位

	联系单位
	太原钢铁（集团）有限公司
	中国科学院山西煤炭化学研究所

	联系地址
	山西太原尖草坪2号能源环保部
	太原市康乐西街19号环境影响评价部

	联系人
	谢先生
	刘先生、董女士

	邮编
	030003
	030001

	电话
	0351-3016120
	0351-4068425

	电子邮件
	xiehy@tisco.com.cn
	Hpb310@sxicc.ac.cn


　　                                     太原钢铁（集团）有限公司
　                                            2013年3月1日
