
竣工环境保护验收调查报告
    项目名称：太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司
           尖东铁矿（300万吨/年）建设工程
     委托单位：太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司
编制单位：山西晋环科源环境资源科技有限公司
编制日期：二零一六年五月
项目名称：太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司
尖东铁矿（300万吨/年）建设工程
项目类型：竣工环境保护验收调查报告（报批稿）
评价单位：山西晋环科源环境资源科技有限公司
法人代表：周进
项目审核人：周汾涛
项目负责人：                  

太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程竣工环境保护验收调查报告各专题编写人员
	专    题
	承担人
	技术职称
	上岗证书编号
	签名

	前言
	 王 辉
	工程师
	验调岗证字
第2014010068
	

	自然环境概况调查
	
	
	
	

	工程调查
	
	
	
	

	环境影响评价要求及落实情况
	
	
	
	

	生态影响调查
	
	
	
	

	主要污染源及防治措施调查
	
	
	
	

	结论与建议
	
	
	
	

	报告统编
	
	
	
	

	社会影响调查及现场调查
	郭建文
	工程师
	环验调岗字第201006032号
	

	应急环境污染事故防范
	
	
	
	

	公众意见调查
	
	
	
	

	质量保证措施
	
	
	
	

	清洁生产调查
	
	
	
	


\
修改清单
太原市环境保护局于2016年5月13日组织太原市环境保护局、娄烦县环保局和环保专家对“太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程” 进行了竣工环境保护验收现场检查并召开现场检查会议，形成现场检查意见。会后我公司课题组认真按照意见对调查报告进行修改，修改清单如下：
	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	现场进一步核实工程实际建设内容与实际环保设施配套情况，给出建设内容变化的原因及分析内容，最终给出环保设施完成与否的意见。
	表4-1给出了建设内容变化的原因及分析内容，最终给出环保设施完成的意见。

	2
	补充工艺流程与排污节点图，完善矿区平面布置图。
	图3-3给出了工艺流程与排污节点图，图3-1完善了矿区平面布置图。

	3
	明确各环保治理措施对象与节点，补充尾矿库取土来源与生态恢复措施。
	表3-2、P30明确了各环保治理措施对象与节点，P47补充尾矿库取土来源与生态恢复措施。

	4
	补充试生产整改措施落实情况介绍以及环评中“以新带老”措施的内容。
	表4-4补充试生产整改措施落实情况介绍，表4-3补充了环评中“以新带老”措施的内容

	5
	补充完善监测工况介绍。
	P51及附件13补充完善了监测工况介绍。


目  录
1前言


31总论


31.1编制依据


41.2验收调查的目的及原则


51.3验收调查的方法


51.4调查范围


61.5调查重点


61.6验收标准


81.7验收调查工作程序


102自然环境概况调查


102.1项目地理位置及交通运输


102.2地形地貌


102.3河流水系


112.4地下水环境


122.5地质


132.6环境保护目标


153工程调查


153.1工程的基本概况


223.2采矿工程概况


253.3选矿工程概况


303.4污染防治措施


343.5项目变更情况


363.6建议


364环境影响评价要求及落实情况


374.1运营期环评要求落实情况


384.2环境影响报告书批复要求及落实情况


405生态影响调查


405.1采矿区、选矿区生态影响调查


415.2露天采区生态影响调查


415.3尾矿库生态影响调查


425.4排土场生态影响调查


435.4 精矿管线水土流失防治措施：


435.5水土保持方案落实情况调查


445.6绿化


455.7生态调查结果


466主要污染源及防治措施调查


466.1大气污染源监测


876.2噪声污染源及防治措施


936.3固体废物污染源及防治措施


936.4地下水质量调查


966.5水污染源监测结果


1026.6总量控制指标完成情况


1047社会影响调查及现场调查


1047.1社会影响调查


1047.2 环境管理检查


1047.3环保设施现状及投资


1078清洁生产调查


1078.1工程清洁指标分析


1078.2工程清洁生产评价


1149应急环境污染事故防范


1149.1应急污染事故防范的要求


1149.2工程主要环境风险源调查及采取的应急措施


11610环境管理状况及监测落实情况调查


11811公众意见调查


11811.1调查目的


11811.2调查对象


11811.3调查内容及方式


12011.4公众意见调查结果分析


12212结论与建议


12212.1验收结论


12712.2验收要求及建议




附  件
附件1：竣工环保验收调查委托书；
附件2：山西省环境保护厅，晋环函【2007】461号，“山西省环境保护厅关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书的批复”；
附件3：太原市环境保护局，并环审批【2006】63号《关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响评价适用标准和污染物排放总量的批复》；
附件4：太原市环境保护局，并环审试【2014】012号文，关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程试生产申请的复函。
附件5：应急备案登记表； 
附件6：采矿许可证；
附件7：尖山铁矿竣工验收申请报告；
附件8：验收监测报告；
附件9：煤质检测报告；
附件10：公众参与表；
附件11：尾矿库设计单位资质；
附件12：搬迁说明；

附件13：监测工况说明；
附件14：三同时验收登记表。
前言
（1）项目由来
太原钢铁（集团）矿业分公司尖东铁矿位于山西省太原市娄烦县境内，与尖山铁矿毗邻，距太原市120km。
太钢（集团）矿业分公司尖山铁矿于1991年7月开工兴建，1992年4月16日尖山铁矿正式成立， 1999年主体设备能力和环保设施达到设计要求，并于2000年完成了竣工验收。尖山铁矿原设计年产铁矿石400万t，属易采易选大型铁矿。采矿工艺为穿孔、爆破、铲装、汽车运输、采用平硐溜井开拓钢芯胶带运输。尖山选矿原设计年处理原矿为400万t/a，精矿品位达到69%以上，SiO2<4%。选矿为三段闭路破碎、三段磨矿、两段细筛，五次磁选及阴离子反浮选工艺流程。精矿外运采用管道输送直达太钢厂区。2001年4月20日，原山西省环境保护局对太钢尖山铁矿建设工程进行了验收。
尖东铁矿（72号～84号地质勘探线）是尖山铁矿东部的延续，两矿紧密相连，矿体连续，仅是因为地质勘探时间、勘探程度不同，才以72号地质勘探线为界人为的分成东西部两个矿区。为满足市场需求，使太钢发展成为300万t/a特种钢基地，太钢集团公司决定建设尖东铁矿，使两矿规模采、选能力达到700万t/a。
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程位于太原市娄烦县马家庄乡，建设规模为采选原矿300万t/a。尖东铁矿采场是尖山铁矿矿床向东南方向的延伸，扩建工程主体工艺不变。
本次工程主要为：采矿系统建设了矿石、岩石开拓运输系统、破碎系统（3#、4#溜井、胶带排岩等），目前，1#、2#溜井及原平硐运输停用，原有南北排土场以及矿区内外道路、排土场在用；选矿系统改造工程主要包括在原磁选厂房4个系列的基础上扩建2个系列，在平硐、中细碎进行皮带提速扩能，扩建细碎筛分车间，新建一座Φ53米高效浓缩机、配套环水泵站和水池；为满足工程精矿外送需求，在原有精矿外运系统基础上增加2台矿浆输送泵（1台备用），增加一条∮325毫米尾矿输送管道（备用）；其余工程均依托尖山铁矿。
2014年11月20日，山西省国土资源厅为本项目颁发采矿许可证（证号C1400002012112120128155）。尖山铁矿和尖东铁矿矿区位于太原市娄烦县马家庄乡境内，东至马家庄乡城东沟村（尾矿库所在地），西至蔡家庄，北至狐姑山与盖家庄乡为界，南至西川河。坐标为东经110°36＇，北纬38°38°08＇，矿区属太原西北吕梁山区，西临吕梁山主峰，东近汾河，矿区东南部矿体出露地表标高为1500米，最高处为尖山顶，标高为1903.87米。总体地势为西高东低。矿区面积1.7799平方公里。尖山铁矿和尖东铁矿共计生产规模700万吨/年。
（2）环评及试生产情况

2006年12月山西煤炭管理干部学院编制完成了《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》，2007年8月山西省环境保护局以晋环函【2007】461号“关于《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》的批复”对该项目环境影响评价报告书进行了批复。
2014年9月10日，太原市环境保护局以并环审试 【2014】012号文“关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程试生产意见”，同意该矿进行试生产，并进行竣工环境保护验收。
（3）应急预案

本工程的突发环境事故应急预案由北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成，并在山西省环境应急中心进行了备案（备案编号：14012320121006），该备案已过期。目前企业已委托太原绿佳环保有限公司对应急预案进行修编。
（4）建设发展过程
2007年8月，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿开工建设，于2014年7月全部建成。工程实际总投资13.91亿元，其中环保工程投资8931万元，占工程总投资的6.4%。
（5）竣工环境保护验收工作委托
2015年5月，受太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿委托，山西晋环科源环境资源科技有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收调查工作。根据国务院【1998】253号令《建设项目环境保护管理条例》，国家环境保护总局【2001】13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和环发【2000】38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的有关规定，我公司有关技术人员对该建设项目环境保护工程完成情况进行了初步现场踏勘，查阅了相关资料，编制了监测方案，山西省环境科学研究院测试中心于2015年7月8日~15日、2016年3月1日～2日进行现场监测。2016年5月，我公司编制完成了《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程竣工环境保护验收调查报告》。太原市环境保护局于2016年5月13日组织太原市环境保护局、娄烦县环保局和环保专家对“太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程” 进行了竣工环境保护验收现场检查并召开现场检查会议，我公司技术人员对验收组提出的意见进行了认真修改，完成《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程竣工环境保护验收调查报告》（报批本），现由建设单位提交至环境管理主管部门审查。

1总论
1.1编制依据
1.1.1法规依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；
（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；
（5）《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日；
（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；
（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；
（10）《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院，2011年3月5日；
（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院【1998】253号令，1998年11月；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》，环发【2012】77号，环境保护部；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发【2012】98号，环境保护部；

（14）《关于建设项目环境保护竣工验收监测管理有关问题的通知》，国家环保总局【2000】38号，2000年6月；
（15）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局【2001】13号令，2001年12月；
（16）《建设项目“三同时” 监督检查和竣工环境保护验收管理规程》，晋环发【2010】332号，2010年9月；
（17《关于进一步加强建设项目“三同时”管理严格防范环境风险的通知》，晋环发【2012】389号，2012年10月；
（18）《山西省环境保护厅关于进一步提高建设项目竣工环境保护验收工作效率的通知》，晋环发【2014】179号；
（19）关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发【2015】64号；
1.1.2工程依据

（1）《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》（报批本），山西煤炭管理干部学院，2006年12月；

（2）关于《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》的批复，山西省环境保护局，晋环函【2007】461号，2007年8月7日；

（3）《关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿建设工程环境影响评价适用标准和污染物排放总量的批复》，太原市环境保护局，并环审批【2006】63号，2006年10月10日；
（4）《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿建设工程突发环境事件应急预案》，北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司，2012年10月；
（5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范   生态影响类》（HJ/T394-2007）；
（6）《清洁生产标准-铁矿采选业》（HJ/T294-2006）。
1.2验收调查的目的及原则
1.2.1验收调查的目的
（1）调查铁矿采矿、选矿在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书提出的生态环境保护措施的情况，以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况；
（2）调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过实际监测和调查结果分析各项措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见；
（3）通过公众意见调查，了解公众对该工程建设环保工作的意见、对当地经济发展的作用、对周围居民工作和生活的影响情况，针对公众提出的合理要求提出解决建议；
（4）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。
1.2.2验收调查的原则
本次验收调查坚持以下原则：
（1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定；
（2）坚持污染防治与生态保护并重的原则；
（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则；
（4）坚持充分利用已有资料与实施踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则；
（5）坚持对该工程施工期、生产运行期环境影响进行全过程分析的原则。
1.3验收调查的方法
根据调查目的和内容，对照铁矿采矿、选矿工程施工、运行时期的环境影响程度和范围，确定本次竣工环保验收调查主要采取现场勘查、文件资料核查、公众意见调查和现场监测相结合的手段和方法。其主要方法为：
（1）采用《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）和《关于建设项目环境保护竣工验收监测管理有关问题的通知》中的要求执行；
（2）生产期环境影响调查以现场勘查和环境现状监测为主，通过现场调查、监测和查阅生产设备记录分析试生产期间对环境的影响；
（3）生态环境保护措施调查以现场调查核实有关资料文件为主，并核实环境影响评价和初步设计所提环保措施的落实情况；
（4）环境保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。
1.4调查范围
本次竣工验收的调查范围为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程采矿、选矿生产系统及配套设施，具体调查范围如下：
（1）生态环境：考虑到本工程对生态的影响主要体现在矿山开采对地表植被的破坏，故确定评价范围为界定矿区1.7799km2并各边外扩1 km，重点对采场范围内地表植被的破坏及剥离废石堆放场生态环境的影响进行评价。
（2）大气环境：东西14km，南北6km矩形区域，整个调查范围为84km2。
（3）地表水调查范围：西川河采场上游至与南川河汇合后下游入汾河水库处，总长20km。
（4）地下水环境：根据地下水流向确定为采场、选矿厂及尾矿库下游的村庄水井；
（5）环境噪声：厂界噪声及居民关心点；
（6）公众意见：了解铁矿开采区涉及村庄中居民对本采选矿建设的意见；
（7）其他：调查工程对矿田范围内其他敏感保护目标的的实际影响。
1.5调查重点
（1）调查工程实际建设内容变更情况；
（2）调查环评提出的环境保护目标基本情况及变化情况；
（3）调查了解施工及试运行期间公众意见与建议；
（4）调查环境影响报告书及其批复文件中提出的生态保护措施的实施、环保设施建设及运行情况，污染物排放总量控制要求落实情况；
（5）调查环境影响评价制度及其它环保规章制度的执行情况；
（6）调查环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果；
（7）调查工程环保投资情况；
（8）调查工环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性。
1.6验收标准
采用环境影响评价阶段批复的标准，太原市环境保护局并环审批【2006】63号《关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿建设工程环境影响评价适用标准和污染物排放总量的批复》对本项目选用的评价标准进行了批复，具体标准如下：
1.6.1环境质量标准
1）环境空气：根据评价区域环境功能区划，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
2）地表水：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），本区地表水执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。

3）地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）本区域地下水执行Ⅲ类标准。

4）环境噪声：原环评时执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1、3类标准，自2008年10月1日起，《声环境质量标准》（GB3096-2008）代替环评时执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）“7.2乡村声环境功能的确定：村庄原则上执行1类声环境功能要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声功能区要求。”本项目所在地区工业活动较多，为居住、商业、混杂区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准较为合适。敏感点河家兰村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
1.6.2污染物排放标准
1）破碎、转运、储存等采选粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准。本次验收采用《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）进行校核。
2）锅炉污染物执行《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准。本次验收采用《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）进行校核。
3）采选废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新建项目一级标准。
4）厂界噪声环评时执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中1类标准。2008年10月1日起，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）代替《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）本次工程噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
5）工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。验收增加执行环境保护部公告 2013年第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。
具体标准见表1-1。
表1-1  本项目执行标准汇总表
	
	标准名称
	标准号
	标准级别
	标准限值

	环境质量标准
	环境空气

质量标准
	GB3095

-2012
	二级
	项目时段
	SO2
	TSP
	PM10
	NO2

	
	
	
	
	一小时平均mg/Nm3
	0.5
	
	
	0.2

	
	
	
	
	日平均mg/Nm3
	0.15
	0.3
	0.15
	0.08

	
	
	
	
	年平均mg/Nm3
	0.06
	0.2
	0.07
	0.04

	
	地表水环境

质量标准
	GB3838

-2002
	Ⅲ类
	PH
	COD

mg/l
	BOD5
mg/l
	氨氮mg/l
	石油类mg/l
	硫化物

mg/l

	
	
	
	
	6-9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.2

	
	地下水

质量标准
	GB/T14848-93
	Ⅲ类
	总硬度

mg/l
	氨氮

mg/l
	硫酸盐

mg/l
	NO3-N

mg/l
	细菌总数

个/ml
	Hg mg/l
	铅mg/l

	
	
	
	
	≤450
	≤0.2
	≤250
	≤20
	≤100
	≤0.001
	≤0.05

	
	
	
	
	PH
	As

mg/l
	NO2-N

mg/l
	六价铬
mg/l
	大肠菌群

个/L
	Fe mg/l
	Cd
mg/l

	
	
	
	
	6.5-8.5
	≤0.05
	≤0.02
	≤0.05
	≤3.0
	≤0.3
	≤0.01

	
	声环境

质量标准
	GB3096

-2008
	2类
	昼间
	夜间

	
	
	
	
	60dB（A）
	50 dB（A）

	排放标准
	大气污染物综合排放

标准
	GB16297-1996
	表2

二级
	项目
	最高允许

排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	无组织排放监控

浓度限值

	
	
	
	
	
	
	排气筒高度m
	二级
	监控点
	浓度mg/m3

	
	
	
	
	颗粒物
	120
	20
	5.9
	周界外浓度最高点
	1.0

	
	铁矿采选工业污染物排放标准
	GB28661-2012（校核）
	表6、表7
	颗粒物
	
	10
	
	
	1.0

	
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348

-2008
	2类
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	
	
	
	
	60
	50

	
	太原市锅炉污染物排放标准
	DB14/102-2003
	二类区Ⅲ时段
	
	烟尘（mg/m3）
	SO2（mg/m3）

	
	
	
	
	循环流化床锅炉
	150
	500

	
	
	
	
	其它燃煤锅炉
	80
	500

	
	锅炉大气污染物排放标准
	GB13271-2014
（校核）
	燃煤锅炉
	烟尘（mg/m3）
	SO2（mg/m3）
	NOX（mg/m3）

	
	
	
	
	30
	200
	200

	
	污水综合排放标准
	GB8978-1996
	一级
	SSmg/l
	CODcrmg/l
	BOD5mg/l

	
	
	
	
	70
	100
	20


1.7验收调查工作程序
具体工作程序，见图1-1。
[image: image33.jpg]



2自然环境概况调查
2.1项目地理位置及交通运输
娄烦县位于山西省中西部，太原市西北的吕梁山区腹地，距太原市区97公里，为太原市的郊区县。地理座标为东经111°31′～112°02′，北纬37°51′～38°13′，东邻古交市，南毗交城县，西接方山县，北与岚县相连，东北与静乐县接壤，总面积1276平方公里。境内西北部群山环绕，东北部丘陵起伏，山脊与毗邻县市成天然分界线。
尖东铁矿位于娄烦县西部马家庄乡，东距县城约12km。厂址南部紧邻白会公路，交通较为方便。
本项目地理位置见图2-1。
2.2地形地貌
娄烦县境内群山环绕，峰峦叠峰，沟壑纵横，丘陵起伏，地势西南高、东北低，东西两面山势向汾河川倾斜，海拔最高2708.9米，最低1030米。地形高低、褶皱山带的形成主要受新生代燕山运动和喜马拉雅山抬升运动所致，起伏不平的丘陵主要是受风蚀、水蚀作用而形成。全县地貌共分为三种：山地、丘陵和河谷，其中山地83134.2公顷，占总面积的64.5%，丘陵35632.7公顷，占总面积的27.6%，河谷10218.4公顷，占总面积的7.9%。
尖东铁矿位于吕梁山区，西邻吕梁山主峰，东濒汾河，在矿区内最高点为尖山顶，海拔高1903米，矿区东南部最低。海拔高1500米，高差400米左右，总的地势西高东低，根据地貌形态特征，评价区可概括分为土石山区、黄土丘陵和河川谷地等地貌单元。
2.3河流水系
娄烦境内地表水系均属汾河水系，主要河流有汾河及其支流、岚州河、涧河、南川河、西川河、天池河、细米河以及大沟河、赤泥河等，总流域面积922.8平方公里。各支流除涧河常年有水外，其余均为季节性河流。
汾河由静游镇新庄村入娄烦境内，流径静游、庙湾、娄烦、四家坪、杜交曲五个乡镇，在黄贝弯村出境，境内全长42公里，河床宽500米，洪水期最大流量每秒4.48立方米，流域面积47700公顷。
评价区西有西川河，南有南川河，两河在马家庄汇合成涧河，在大夫庄又与细米河汇流，经娄烦县城至尹家窑注入汾河水库。
涧河为典型雨水补给的山区河流，河床宽窄不一，多为第四系全新统冲洪积砂卵石层组成。河宽4～15米，水深在0.1～0.6米。
据有关资料和调查，涧河具有下列特征：
1）涧河12月到次年2月是河流冰封期，2-6月是枯水期到平水期，丰水期在7-8月份，有时可延至9月份。
2）河流流量极不稳定。最大流量曾达510m2/秒，最小流量为0.0010m3/秒(1966年)。河流流量和含沙量随降水强度的增大而增大，年统计输沙量达47.8万吨，日最大输沙率为2070公斤/秒。河流浸蚀模数在500-1000吨/平方公里。
3）沿河两岸纵横，计有大小沟共57条，沟长在几百米至几千米之间，冬、春两季大部分处于枯干状态，仅少数几条沟，如寺沟、东水沟、南沟等常年有水。
4）据童子崖水文地质勘察报告，西川河是由地下水补给，涧河则补给地下水，涧河与上部的第四系孔隙水保持有一定的水力联系，而与下部的灰岩岩溶裂隙承压水则无水力联系。
尖山铁矿尾矿库坝体透水及泄洪水排入南川河，经涧河，最后汇入汾河水库。尾矿库距汾河水库距离8km。
本区地表水系图见图2-2。
2.4地下水环境
按地下水的赋存介质特点，本区地下水可概分为第四系全新统砂卵砾石孔隙潜水；寒武系及奥陶系灰岩岩溶裂隙水和太古界吕梁山群变质岩系裂隙水等三种类型：
1）第四系全新统砂卵砾石孔隙潜水
这种类型的含水层为冲积洪积砂卵石层，分选性差，夹有粘土和粉砂，厚度不等，一般在6～20米。主要分布在涧河、西川河和南川河河谷中。地下水位受地形控制西高东低。水位埋深0.7～20.87米。其动态变化直接受大气降水和地表河流的影响。PH值在7.15～8.75之间，矿化度为0.205～0.329克/升。属重碳酸钙镁钠型水。因含水层薄，透水性差，为弱富水含水层，是当地居民的主要饮用水源。
2）寒武系及奥陶系灰岩岩溶裂隙水
含水层的岩性主要为石灰炭、白云质灰岩和白云岩。其东南、北西及外围南、西方向均被太古界变质岩系相对隔水层封闭，仅在矿区北东方向与任家沟水勘察区可见灰岩断续出露。地下水主要赋存在中奥陶系下马家沟组。此外，在断裂带附近灰岩的富水性较好。主要灰岩含水层分布在涧河河谷，其上覆盖有第四系中更新统不透水的晋粘土及卵砾石粘土层，构成相对隔水顶板。承压水位一般比灰岩顶板高7.76～20.44米。地下水位主要受大气降水控制，由南西往北东方向流动。水质属重碳酸、钙镁或钙钠型水。PH值在7.5～8.3之间，矿化度为0.202～0.256克/升，为本区富含水层。
3）太古界吕梁山群变质岩系风化裂隙水
主要分布在地表出露面积最广的黑云斜长片麻岩，及混合岩角闪片岩和片岩等变质岩系的风化裂隙中，受大气降水直接补给，沿风化裂隙流动，在地形切割强烈的地段常有下降泉出露，汇成小溪。在流经寒武奥陶系灰岩地段全部漏失，成为灰岩地下水间接补绘水源。在边家庄、刘留沟、东水沟和城东沟均可见到此种现象。水质属重碳酸钙钠或钙镁型水。PH值7.5～7.9，矿化度为0.239～0.296克/升，属微弱富水岩层，仅可供当地居民生活用水。
2.5地质

2.5.1地质地层
区域内出露的地层从太古界的吕梁群、元古界的岚河群、野鸡山群、黑茶山群直到古生界、中生界和新生界各时代的地层几乎均有分布。但在矿区范围内出露的地层，主要有炭质片岩、绿泥角闪片岩、铁闪片岩、石英岩和石英片岩、第一、二铁矿层、斜长角闪片岩、石英绢云母片岩、第四系黄土及残坡积层。岩浆岩有片麻状花岗岩（r）、斜长角闪岩、长闪长岩等。
尖东铁矿主要为磁铁石英型铁矿，矿石的矿物主要为磁铁矿，其次为赤铁矿（或假象赤铁矿）、极少量黄铁矿及碳酸铁矿。脉石矿物主要有石英、铁闪石、透闪石，其次为阳起石、绿泥石、云母、方解石、碳灰石等。
2.5.2地质构造
矿区在区域构造位置上居于贺兰山字型构造东翼前弧的后部，吕梁隆起的中北段，宁武—静乐盆地的西南缘。该矿在层位上与其北邻的袁家村铁矿和寺头狐姑山铁矿属同一含铁矿带。该矿带在袁家村呈北北东走向，向南延至寺头、尖山一带折向东南，并形成一些次级褶皱构造。本矿区即位于该褶皱系中的一个向东倾伏的向斜构造的西段翘起端。
在评价区内最大的断裂为娄烦至罗家岔断层，走向NE50°，倾向SE倾角50°（十一）、断裂带宽达30米（十一）。在矿区内部次一级断裂和小揉皱构造均比较发育，基保F2、F3、F4、F5对矿体无严重影响。F1切断Fe1矿体北移150米左右，铁矿层遭破碎，推测该断层延长350米许，属平推断层。
2.6环境保护目标
经现场调查，目前区域环境保护目标与报批版环评相比武家梁村、寺沟村已经搬迁，两村搬迁属于工程搬迁。目前两村安置在娄烦县童子崖村，娄烦县马家庄乡人民政府及太原钢铁集团矿业分公司尖山铁矿共同出具了搬迁情况说明（见附件12）。本项目环境敏感目标分布图见图2-3。主要环境敏感目标及验收调查情况见表2-1。
表2-1    主要环境保护目标与验收期间情况
	环评期保护目标
	验收调查

	环境
要素
	保护对象
	户数
	方位
	距离(m)
	基本情况
	功能区
	

	环 境 空 气
	河家兰
	135
	东
	200
	选矿厂区附近关心点
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

二级标准
	根据监测结果，本项目各监测点位的空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	张家庄
	177
	西南
	800
	尾矿库附近关心点
	
	

	
	新城村
	50
	西
	800
	尾矿库附近关心点
	
	

	
	不算沟
	53
	东北
	800
	采场周围关心点
	
	

	地表水环境
	涧河、西川河、南川河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），中Ⅲ类水质标准
	据调查，本项目生活污水闭路循环不外排。尾矿库溢流水收集后回用于选矿系统。全矿废水闭路循环不外排。

	地下水环境
	各村庄水井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准
	根据监测结果，各水井水质全部达标，可见本工程的建设运行未对区域村庄饮水水质造成明显影响

	声环境
	厂界
	《声环境质量标准》（GB3096-2008），其中工业场地执行2类标准。
	根据监测结果，采矿场厂界及关心点河家兰村噪声达标；生活区和选矿厂厂界均有超标现象，主要是由于高噪声设施离厂界较近以及交通噪声综合导致，但周边200m范围关心点河家兰村未超标，可见本项目对区域声环境质量未产生明显影响

	生态环境
	评价区农田、植被
	
	目前，矿方已对工业场地和选矿厂进行硬化、绿化，排土场已建设，尾矿库已运行。


3工程调查
3.1工程的基本概况
太原钢铁（集团）矿业分公司尖东铁矿位于山西省太原市娄烦县境内，与尖山铁矿毗邻，距太原市120km。
太钢（集团）矿业分公司尖山铁矿于1991年7月开工兴建，1992年4月16日尖山铁矿正式成立， 1999年主体设备能力和环保设施达到设计要求，并于2000年完成了竣工验收。尖山铁矿原设计年产铁矿石400万t，属易采易选大型铁矿。采矿工艺为穿孔、爆破、铲装、汽车运输、采用平硐溜井开拓钢芯胶带运输。尖山选矿原设计年处理原矿为400万t/a，精矿品位达到69%以上，SiO2<4%。选矿为三段闭路破碎、三段磨矿、两段细筛，五次磁选及阴离子反浮选工艺流程。精矿外运采用管道输送直达太钢厂区。2001年4月20日，原山西省环境保护局对太钢尖山铁矿建设工程进行了验收。
尖东铁矿（72号～84号地质勘探线）是尖山铁矿东部的延续，两矿紧密相连，矿体连续，仅是因为地质勘探时间、勘探程度不同，才以72号地质勘探线为界人为的分成东西部两个矿区。为满足市场需求，使太钢发展成为300万t/a特种钢基地，太钢集团公司决定建设尖东铁矿，使两矿规模采、选能力达到700万t/a。
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程位于太原市娄烦县马家庄乡，建设规模为采选原矿300万t/a。尖东铁矿采场是尖山铁矿矿床向东南方向的延伸，扩建工程主体工艺不变。
本次工程主要为：采矿系统建设了矿石、岩石开拓运输系统、破碎系统（3#、4#溜井、胶带排岩等），目前，1#、2#溜井及原平硐运输停用，原有南北排土场以及矿区内外道路、排土场在用；选矿系统改造工程主要包括在原磁选厂房4个系列的基础上扩建2个系列，在平硐、中细碎进行皮带提速扩能，扩建细碎筛分车间，新建一座Φ53米高效浓缩机、配套环水泵站和水池；为满足工程精矿外送需求，在原有精矿外运系统基础上增加2台矿浆输送泵（1台备用），增加一条∮325毫米尾矿输送管道（备用）；其余工程均依托尖山铁矿。
太钢矿业分公司地质工程勘察公司于2004年3月编制完成了《山西省娄烦县尖东铁矿勘探地质报告》，山西省国土资源厅于2004年10月以晋国土资储备字【2004】234号完成对报送矿产资源储量评审材料的备案。矿山服务年限28年，稳产24年。
2005年4月由中冶北方工程技术有限公司完成了《太钢（集团）矿业分公司尖东铁矿采矿工程初步设计》和《太钢（集团）矿业分公司尖东铁矿选矿工程初步设计》。2014年11月20日，山西省国土资源厅为本项目颁发采矿许可证（证号C1400002012112120128155）。2004年9月3日山西省经济委员会以晋经投资备字【2004】第1号《关于太原钢铁（集团）有限公司尖东铁矿300万吨铁矿石技术改造项目备案的通知》对尖东铁矿的建设进行了备案。
尖东铁矿建设规模为年采矿石300万t，总设计规模为年采矿石700万t（包括尖山铁矿400万t/a）；选矿厂扩建规模为年处理原矿300万t，总规模为年处理原矿700万t。
    太钢（集团）矿业分公司尖东铁矿的基本情况见表3-1。
表3-1    项目基本情况
	建设单位
	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿
	项目设立部门
	山西省经济委员会

	项目名称
	太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程

	建设性质
	改扩建

	建设地点
	娄烦县西部马家庄乡

	建设规模
	300万t/a采矿工程，300万t/a选矿工程

	环评单位
	山西煤炭管理干部学院 2006.12

	环评审批单位
	山西省环境保护厅  2007.8

	建设施工单位
	山西矿建、太钢矿建公司

	环境工程施工单位
	山西金峰集团有限公司、太钢矿建公司、中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

	工程总投资
	预计：10.97亿元
	环保投资

（万元）
	预计：6221.2

	
	实际： 13.9亿元
	
	实际：7307

	开工时间
	2007年8月
	竣工时间
	2014年7月

	试生产申请
	2014年9月
	试生产时间
	2014年9月


本项目分为采矿工程和选矿工程，具体基本情况见表3-2。
表3-2   项目组成情况
	项目组成
	改扩建内容
	实际建设情况及安装位置

	主体工程
	采矿系统
	矿石、岩石开拓运输系统、破碎系统以及矿区内外道路，排土场。矿石运输初期利用尖山铁矿现有1#、2#溜井及平峒运输。废石排弃共用尖山铁矿现有南、北排土场
	建设了矿石、岩石开拓运输系统、破碎系统（3#、4#溜井、胶带排岩等）以及矿区内外道路、排土场；1#、2#溜井及原平硐运输停用；南、北排土场仍在使用。

	
	选矿系统
	主厂房、筛分室、尾矿总砂泵站、主控楼、净环水池的扩建；次净环水池的拆迁；新建一座Φ80m浓缩池及配套环水泵站和水池。
	扩建主厂房、筛分室、尾矿总砂泵站、主控楼；因总图调整新建净环水池、次净环水池利用原有；新建一座Φ53m高效浓密机及配套环水泵站和水池。

	
	
	新增2个磨矿系列，并对主厂房现有4个磨矿系列进行改造
	与环评要求一致

	
	精矿外运系统
	前处理系统增加一台输送泵
	增加2台矿浆输送泵（1台备用）

	环保工程
	废气
	爆破
	多排孔微差爆破
	与环评要求一致

	
	
	穿孔
	配有捕尘装置和湿式作业
	与环评要求一致

	
	
	采场爆堆和道路
	洒水车进行洒水抑尘
	与环评要求一致

	
	
	3#破碎峒室
	1台SCJ/A2-40冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	1台SSC-20高效复合湿式通用除尘器
	3#鄂破机

	
	
	4#破碎峒室
	1台SCJ/A2-40冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	1台SSC-20高效复合湿式通用除尘器
	4#鄂破机

	
	
	3#斜井胶带机转运站
	1台LDB-X-300反吹布袋除尘器（新增），除尘效率99%
	药剂喷雾抑尘+1台SCJ/A2-10冲激式除尘器
	3#转运站

	
	
	4#斜井胶带机转运站
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	喷雾抑尘
	4#转运站

	
	
	1#2#3#胶带机转运站
	3台LDB-X-500反吹布袋除尘器（新增），除尘效率99%
	喷水抑尘（管道电伴热）
	1#2#3#转运站

	
	
	5#胶带机转运站
	1台XBC-210-A-Ⅱ扁布袋除尘器（新增），除尘效率99%
	未建设5#胶带机
	5#转运站

	
	
	主厂房
	6台JDC-26-90布袋除尘器(现有)，除尘效率95%
	采用8台JFC/CH—120布袋除尘器
	给矿仓顶部

	
	
	
	4台JDC-36-90布袋除尘器（新增），除尘效率99%
	采用6台LZZ-7布袋除尘器
	给矿仓顶部

	
	
	
	2台SCJ/A2-20冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	与环评一致
	主厂房东侧YZ系列给矿

	
	
	
	3台SCJ/A2-20冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	与环评一致
	LMN系列给矿

	
	
	
	1台SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)，除尘效率98%
	与环评一致
	X系列给矿

	
	
	原矿仓
	2台LFC-I-27/A型布袋除尘器(现有)，除尘效率95%
	2台LFC-I-27/A型布袋除尘器
	原矿仓顶

	
	
	
	
	2台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	原矿仓底

	
	
	中碎间
	1台SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	下料口

	
	
	
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器(新增)
	与环评一致
	下料口

	
	
	干选间
	3台SCJ/A2-20冲激式除尘器(现有)
	与环评一致
	干选机给料口

	
	
	
	4台SCJ/A2-30冲激式除尘器(新增)
	与环评一致
	皮带受料口

	
	
	废石仓
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	与环评一致
	仓顶

	
	
	1#转运站
	1台SCJ/A2-20冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	与环评一致
	1#转运站

	
	
	
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	与环评一致
	1#转运站

	
	
	中贮仓
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	与环评一致
	给料口

	
	
	
	6台LFC-I-27/A型布袋除尘器(现有)，除尘效率95%
	采用6台JFC/CH-120布袋除尘器
	仓顶受料口

	
	
	
	7台SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	采用7台CCJ/A-10冲激式除尘器
	仓底受料口

	
	
	筛分间
	1台SCJ/A2-10冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	改为药剂喷雾抑尘
	皮带给料口

	
	
	
	1台SCJ/A2-30冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	改为药剂喷雾抑尘
	筛分机

	
	
	
	7台SCJ/A2-40冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	改为药剂喷雾抑尘
	皮带受料口

	
	
	细碎间
	4台SCJ/A2-30冲激式除尘器（新增），除尘效率98%
	与环评一致
	细碎机

	
	
	2#转运站
	1台SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)，除尘效率95%
	药剂喷雾抑尘
	2#转运站

	
	
	选区锅炉房20t/h
	2台文丘里麻石除尘器(现有)，除尘效率96%、脱硫效率60%。要求增设PH自控加碱系统
	文丘里麻石除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统

	
	
	选区锅炉房35t/h
	1台环锤式三电场除尘器(现有)，除尘效率99.5%，脱硫效率80%
	循环流化床炉内脱硫+环锤式三电场除尘器+双碱法脱硫

	
	
	采矿场锅炉房2t/h
	2立式多管除尘器(现有)

除尘效率90%。要求增加湿式脱硫除尘器,除尘效率96%、脱硫效率60%
	锅炉已拆除，采用电采暖

	
	
	炸药厂锅炉房4t/h
	2台文丘里麻石除尘器(现有)，除尘效率96%、脱硫效率60%。要求增设PH自控加碱系统
	炸药厂改制，划归民爆公司，不属于本次工程内容

	
	
	生活区锅炉房10t/h
	3台文丘里麻石除尘器(现有)，除尘效率96%、脱硫效率60%。要求增设PH自控加碱系统
	生活区锅炉房内设4台锅炉，分别是3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉，1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉。其中1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉为新增锅炉，环评已经批复，不包括在本次验收内容中。
本次验收要求1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉完成验收后立即停用。

	
	废水
	矿区的生活污水、辅助生产废水处理
	采用生物接触氧化法污水处理工艺处理后全部回用
	与环评要求一致

	
	
	尾矿库水
	全部回用
	与环评要求一致

	
	固体废物
	剥离废石
	初期由汽车运至南、北排土场直接排弃，后期全部经破碎-胶带运至南排土场排弃
	由汽车运至南、北排土场直接排弃

	
	
	干选废石
	由汽车送至排土场
	与环评要求一致

	
	
	尾矿及除尘灰泥
	用管道直接送至城东沟尾矿库
	与环评要求一致

	
	噪声
	采矿区
	多排孔微差爆破
	与环评要求一致

	
	
	选区
	基础减振、厂房封闭
	与环评要求一致

	
	生态
	采矿场水土保持和土地复垦措施
	边坡治理，对于边坡、安全平台铺设0.5～0.8m厚的土层，种草植树，经过雨季后可逐步恢复生态环境。
	采场按生产进度修整边坡、护坡，利用自然土层种草，排土场累计覆土种植面积700亩；尾矿库按照生产进度对具备复垦条件的坝面，每年进行复垦25000m2 ，合计 33万m2

	
	
	排土场水土保持和土地复垦措施
	开挖截水沟、挡石坝、石笼坝综合防护，在边坡还要加强生物工程，种树植草防止边坡水土流失，减轻洪水冲蚀，对已修好的截水沟应每年维护一次，清除淤积，整治沟底，使水畅流畅排，从而逐步恢复生态环境。
	西沟、寺沟、东沟、寺沟东沟、成脑沟、成脑西沟、都交曲沟已建和在建排水盲沟、挡石坝。对已稳定边坡植草恢复生态环境。

	
	
	绿化
	选择耐寒、耐旱树种和草坪，分区域、分重点、分种类实施厂区绿化，厂区道路两侧和厂前区更应该重点绿化。
	生活区植草：30000 m2；选区植草：50000 m2；累计绿化面积：34万m2，种植数种绿篱、柳树、杨树、槐树、榆树。

	依托工程
	主体工程
	采矿系统
	a、采场平台、运输公路及装备；b、炸药加工及储备设施；c、采矿工业场地；d、附属及辅助设施
	本次工程依托尖山铁矿建设工程，2001年4月20日，原山西省环境保护局对太钢尖山铁矿建设工程进行了验收。

	
	
	选矿系统
	a、全长6700米的平峒溜井系统（其中主平峒长3000米）、粗破碎及峒外胶带通廊；b、破碎（中破、细破）、筛分、储矿设施；c、磨选、浓缩设施；d、反浮选车间；e、尾矿处理、输送设施；f、水源设施；g、供电、变电设施；h、机修、汽修及仓储设施；i、附属及辅助设施
	

	
	
	精矿外运系统
	a、制浆、加压前处理设施；b、浆体输送的中间管道（全长102.3km，首尾落差527m）；c、脱水过滤的后处理设施
	

	
	采矿
	供水
	接自选矿厂区1000m3生活、消防贮水池前的d=300mm输水管上
	

	
	
	供电
	采矿场建35kV架空环型线，并采用雪锹式移动变电站向采矿场用电及岩石驱动站用电设备供电
	

	
	选矿
	供水
	尖山铁矿水源距尖山铁矿约22km，输水管线为D6×308卷焊钢管。水源取汾河水库河滩边渗透的潜层地下水。水源地的水经加压泵站加压送至选矿厂高位贮水池中,供选矿厂生产及生活区用水。
	

	
	
	供电
	新建一座主厂房高压配电室，电源采用两路电缆线路引自选矿厂总变电站
	

	
	废水
	采矿废水
	送生活污水处理站处理后回用
	

	
	
	选矿废水
	闭路循环
	

	
	
	成品过滤废水
	净化后送太钢厂区热连轧使用
	

	
	固废
	锅炉渣、脱硫渣
	铺路利用
	

	
	
	生活垃圾
	垃圾场填埋
	

	
	噪声
	选区
	全液压潜孔钻机
	


	
	
	
	基础减振、水泵房
	


本工程采矿工程主要经济技术指标见表3-3，选矿工程主要经济技术指标见表3-4。
表3-3    采矿工程主要技术经济指标
	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	截止2004年末保有地质储量
	万t
	31796.78

	
	其中：探明及控制储量
	万t
	21795.53

	
	推断储量
	万t
	10001.25

	2
	境界内矿量
	万t
	24147.78

	
	表内矿
	万t
	23348.64

	
	表外矿
	万t
	799.14

	3
	矿石地质品位
	
	

	
	TFe
	%
	33.52

	
	mFe
	%
	27.34

	4
	露天境界内矿石平均品位
	
	

	
	TFe
	%
	33.91

	
	mFe
	%
	27.14

	5
	设计总规模
	
	

	
	矿石
	万t原矿/a
	700

	6
	剥采比
	t/t
	4.0

	7
	新增规模
	万t原矿/a
	300

	8
	增量总规模
	万t原矿/a
	700

	9
	矿山基建时间
	a
	3

	10
	矿山服务年限
	a
	28

	11
	矿山稳产年限
	a
	24

	12
	开采方法
	
	露天开采

	13
	开拓方法
	
	

	
	矿石
	
	汽车-溜井-斜井胶带

	
	岩石
	
	汽车-破碎-胶带

	14
	矿石采出品位
	%
	25.25

	15
	铁精矿品位
	%
	69

	16
	基建工程量
	万m3
	1834.41

	17
	矿山年耗电量
	万kwh
	10471.05

	18
	新增固定资产投资（达产前）
	万元
	78846

	
	铁精矿售价
	元/t
	600

	
	原矿年生产成本（第18年）
	万元
	40163.46

	19
	铁精矿年总成本费用（第18年）
	万元
	101533.69

	20
	单位原矿生产成本（第18年）
	元/t原矿
	44.63

	21
	单位铁精矿生产成本（第18年）
	元/t铁精矿
	241.34

	22
	单位铁精矿成本费用（第18年）
	元/t铁精矿
	322.46

	23
	年均利润总额
	万元
	39158.88

	24
	年均利税总额
	万元
	48408.64

	25
	年均税后总额
	万元
	26236.45

	26
	平均单位税后利润
	元/t铁精矿
	136.80

	27
	投资利润率
	%
	33.37

	28
	投资利税率
	%
	41.25

	29
	全部投资回收期
	年
	12.74

	30
	投资内部收益率
	%
	12.83


表3-4    选矿工程主要技术经济指标
	序号
	项   目
	单  位
	指标

	1
	选矿厂总规模
	万t
	700

	
	其中:新增规模
	万t
	300

	2
	精矿产量
	万t
	314.87

	
	其中:新增产量
	万t
	118.95

	3
	原矿品位
	%
	30

	4
	精矿品位TFe
	%
	69

	5
	产品产率
	%
	34.99

	6
	金属回收率
	%
	80.48

	7
	选矿比
	t/t
	2.858

	8
	选厂年工作天数
	d
	330.00

	9
	年动力消耗
	
	

	①
	电
	万kWh
	18481.8

	②
	新水
	万m3
	379.43

	10
	单位动力消耗
	
	

	①
	电
	kWh/t原矿
	20.54

	②
	水
	m3/t原矿
	0.42

	11
	新增职工
	人
	84

	12
	新增固定资产投资
	万元
	29416

	13
	单位产品售价
	元/吨精矿
	600

	14
	年销售收入
	万元
	71368.27

	15
	年生产成本
	万元
	28835.41

	16
	年总成本费用
	万元
	38484.79

	17
	单位产品生产成本
	元/吨精矿
	242.41

	18
	单位产品成本费用
	元/吨精矿
	323.54

	19
	年利润总额
	万元
	27356

	20
	年利税总额
	万元
	32883

	21
	年税后利润
	万元
	18329

	22
	平均单位产品税后利润
	元/吨精矿
	154.09

	23
	投资利润率
	%
	80.60

	24
	投资利税率
	%
	96.89

	25
	全部投资回收期（含建设期）
	年
	2.72

	26
	投资内部收益率
	%
	61.26


3.2采矿工程概况
3.2.1矿区资源条件
本区矿石为S、P含量较低的贫磁铁矿石。矿石主要为自形～半自形粒状变晶结构。矿石构造主要为条带状构造及块状构造，粗条带或致密块状构造矿石一般品位较高。
矿石中各组分平均含量，见表3-5，矿石物相分析结果及各类铁的占有率，见表3-6。
表3-5  矿石各组分平均含量表
	组分名称
	SiO2
	Al2O3
	TiO2
	Fe2O3
	FeO
	CaO
	MgO

	平均含量（%）
	47.00
	1.94
	0.11
	20.96
	21.55
	1.93
	3.19

	组分名称
	SO3
	P2O5
	CO2
	K2O
	Na2O
	H2O+
	合计

	平均含量（%）
	0.12
	0.13
	0.26
	0.09
	0.10
	2.15
	99.53


表3-6   矿石物相分析结果表
	铁矿物类别
	磁性铁（mFe）
	碳酸铁（cFe）
	赤(褐)铁(oFe)
	硫化铁（sfFe）
	硅酸铁（siFe）

	平均含量（%）
	28.66
	0.82
	3.59
	0.23
	5.10

	占有率（%）
	74.65
	2.13
	9.34
	0.59
	13.29


矿石中其他组分含量如下：P 0.002～0.091%，S 0.01～0.28%。
矿石中伴生有益组分Au、Ag含量很低，无综合利用价值。有害组分S、P含量均较低，对矿石质量无影响。
尖山东72～84线铁矿勘探地质报告储量计算按照2003年12月太钢（集团）有限公司矿业公司下达的矿石储量计算工业指标执行，其具体指标如下：边界品位：MFe ≥ 15%，工业品位：MFe ≥ 20%，最低可采厚度：≥ 2m，夹石剔除厚度：≥ 2m。
尖山东区勘探地质报告资源储量为11049.5万吨。其中尖东铁矿72～84线勘探批准资源储量为4629.73万t。
3.2.2矿山生产工艺
1、开采范围
开采范围48～84地质勘探线，其中尖山铁矿开采范围48～72线，尖东开采范围72～84线。
2、开采方式选择
采用露天方式开采。
[image: image1.jpg]



露天采场
3、采矿方法
根据矿床赋存条件，地形、地貌和采矿场形态，设计采用自上而下、由东向西沿（或斜交）走向推进的缓帮采剥方法。
4、爆破与装载工作
1）爆破工作
正常生产采用中深孔和浅孔爆破，中深孔占年总爆破量的98.5%，浅孔爆破占年总爆破量的1.5%。矿石大于1000mm的大块占中深孔爆破量的12%，废石大于1200mm的大块占中深孔爆破量的5%。
2）装载与辅助作业
矿岩装载采用4m3和10m3电铲，计算年采剥总量4500万t。场地平整、物料集堆及设施迁移配置前装机和堆土机作业。
5、矿山运输
根据矿、岩开拓运输方案的选择，矿石采用汽车—溜井—破碎—斜井胶带机运输方式，岩石采用汽车—破碎—胶带机运输方式。精矿采用管道输送。
验收调查：与环评一致。
[image: image2.jpg]


      [image: image3.jpg]



             岩石输送管道                               矿石输送管道
6、排土场
本次工程依托尖山铁矿工程原有排土场。矿山有南排土场和北排土场。尖东铁矿的岩石所需排弃空间为31755.89万m3，排土方案为在现有南、北排土场上覆盖排弃，南、北排土场剩余容量9622.60万m3，还需要增加22132.99万m3，利用尖山铁矿二期已征用的土地作为南部排土场。该排土场容量为22243.66万m3。
扩容后排土场总容积为31866.26万m3满足设计境界内全部岩石的排弃要求。
汽车排土场采用汽车一推土机排土方式，胶带排土场采用排土机方式排土。
验收调查：南、北排土场地理位置与环评一致。目前排土场已经封场的有4个标高，已经进行了生态恢复。排土场在用的有5个标高。采用排土机和汽车方式联合排土。
[image: image4.jpg]


        [image: image5.jpg]


         排土场                                    覆土种植后的排土场平台
8、矿石溜井—破碎——斜井胶带系统通风
通风系统主要包括3、4号破碎硐室和3号胶带斜井通风。通风系统采用多级机站通风方式。
验收调查：与环评一致。
3.2.4采矿占地及平面布置
开采范围48～84地质勘探线，其中尖山铁矿开采范围48～72线，尖东开采范围72～84线。矿区面积分别为尖山0.8672km2，尖东0.5454km2。尖山（东）总排土场占地3.6km2。本工程采矿平面布置图见图3-1。
工作制度：矿山采用连续工作制，采矿年工作日330天，剥离工作每年340天，每天3班，每班8小时。
验收调查：采场的位置与环评一致。
3.3选矿工程概况
3.3.1建设规模
选矿系统改造工程主要包括在原磁选厂房4个系列的基础上扩建2个系列，在平硐、中细碎进行皮带提速扩能，扩建细碎筛分车间，新建一座Φ53米高效浓缩机、配套环水泵站和水池；精矿外运系统增加2台矿浆输送泵（1台备用），增加一条∮325毫米尾矿输送管道（备用）。
工作制度：选矿厂采用连续工作制，年工作日330d，每天3班，每班8小时。破碎系统设备作业率为68％，年设备运转小时为5940小时；主厂房设备作业率为90.4％，年设备运转时间为7920小时。
3.3.2平面布置
选矿厂主厂房增加两个系列设备，在主厂房的基础上向东侧扩建，扩建部分长宽为72m×65.55m。筛分室在厂房东侧扩出12m并连同原有厂房在北侧扩出6m，利用现有道路及场地。主控楼向东扩建36m。
尾矿总砂泵站在北侧增加4×42m的高架喂料仓。
新建浓缩池位于电话站的西侧，原备件材料库和桶装润滑油库所在场地；环水泵站及水池布置在新建浓缩池的东侧，电话站的西北侧，设计标高为1344.80m。
净环水池向西扩3.5m，在其西侧新建次净环水池。
验收调查：选矿厂、筛分室、浓缩池及尾矿库位置均与环评一致；因总图调整新建净环水池、次净环水池利用原有；新建一座Φ53m浓缩池及配套环水泵站和水池。选矿厂平面布置见图3-2。
3.3.3选矿改扩建方案  
1）破碎、筛分系统改造
粗破碎设在采矿场，选矿厂的中破碎、筛分、细破碎系统仍为两段一闭路，中破碎后进行磁滑轮干选。对中细破碎及筛分设备进行更换，对辅助设备进行改造，从而扩大处理能力。
2）磨选系统（选矿主厂房）扩建 

选矿扩建两个磨选系列，现有主厂房向东，扩建72m，扩建部分吊车采用75/20t吊钩桥式起重机。
采用磁选柱的阶段磨矿、阶段磁选流程，通过磁选柱获得部分最终铁精矿，磁选柱中矿进入反浮选处理。
3）反浮选车间
采用阴离子反浮选生产工艺。设计一粗、一精、三扫的浮选工艺。 
3.3.4选矿生产工艺流程简述

     1）破碎、筛分
露天采矿场将矿石用自卸汽车送入溜井中，在溜井底部的破碎硐室，1200～0mm矿石进行粗碎，破碎后的粒度为300～0mm，送入选矿厂的受矿仓中。受矿仓内的矿石进入中破碎室进行破碎，破碎后的产品75～0mm，运往干式磁选间进行干选，干选后的废石运到废石仓贮存装车外运；干选后的铁矿石可以根据需要给到中间贮矿仓，还可以给到筛分矿仓中，将矿石给到双层振动筛上进行筛分，筛下产品（12～0mm）运到磨矿仓中；筛上产品（75～12mm）送到细破碎矿仓内进行细破碎，细碎后的产品返回到筛分室原矿仓中，形成闭路破碎作业。
     2）选矿
12～0mm的粉矿入第一段φ3600×6000格子型球磨机，溢流入第一次φ1200×3000永磁筒式磁选机，沉砂自流进入一次球磨形成闭路磨矿。
一次φ1200×3000永磁筒式磁选机尾矿丢弃，精矿用泵打给第一段细筛，筛上产品进行浓缩后自流入第二段φ3600×6000溢流型球磨机，筛下产品自流到第二次φ1200×3000永磁筒式磁选机。
第二次φ1200×3000永磁筒式磁选机的尾矿丢弃，其精矿产品进入第二段细筛，筛上产品进行浓缩后自流入第三段φ3600×6000溢流型球磨机，筛下产品自流到第三次φ1200×3000永磁筒式磁选机，磁选机尾矿丢弃，精矿自流到第四次φ1200×3000永磁筒式磁选机，其尾矿丢弃，精矿用泵打给磁选柱进行精选，最终精矿用泵打给精矿管道输送的前处理系统，磁选柱中矿用泵打到反浮选车间，经过一次粗选、一次精选和三次扫选获得最终尾矿和反浮选部分精矿。各作业丢弃的尾矿进入尾矿浓缩池。
选矿厂工艺流程见图3-4。
原环评要求建设一座Φ80m浓缩池，实际新建一座Φ53m高效浓缩池，两者情况见表3-7。
表3-7  Φ53m浓密机与Φ80m浓缩机对比表
	设备对比
	给矿方式
	投资金额
（万元）
	工作原理
	处理能力（t/h）
	占地面积
（m2）
	药剂消耗
（g/t干矿量）
	排矿浓度
（%）

	Φ80m浓缩机
	中心直接给料，对矿浆冲击大不利于沉降
	800
（设计估算）
	尾矿矿浆在进入浓缩池后，尾矿颗粒自由沉降，较粗的颗粒最先沉降到底部，细小的颗粒形成浑浊液，同时配合使用絮凝剂，将矿粒凝聚，较大的矿粒带动较小的矿粒沉降，上层澄清的液体量逐渐增加，容器中的矿浆逐渐形成分层，形成澄清区、沉降区、过渡区、压缩区，最终通过溢流将澄清区回水返回生产现场继续使用，将压缩区浓缩后的尾矿通过底流排出。
	421
	20096
	30
	45

	Φ53m高效浓密机
	中心切线给料，自稀释系统有利于沉降
	950.8
（实际投资）
	在传统自由沉降的基础上，奥拓昆普浓密机将引入的矿浆使用给料槽壁上的垂直阻板，有效地促进空气排放和散逸过剩能量，促使矿浆从给料管切线送入浓密机给料槽，同时将进料管线放置在浓缩机中的液面以下，利用物料的喷射，在其周围形成真空，将池体内的上清液自动吸入，自动稀释矿浆浓度，再多点加入絮凝剂，达到最佳絮凝效果--快速沉降。
	441
	8820
	25
	50


根据表3-7可知，Φ53m高效浓密机具有处理能力大、占地面积小、药剂消耗量小、排矿浓度高等优点。可以替代原环评要求的Φ80m浓密机。
3.3.5水平衡
本次工程依托原有尖山铁矿，新建1台ф53米高效浓缩机处理本次工程新增污水。
采矿工业厂区汽修间污水和生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后回用于选矿系统。
选区污水采用浓缩机将尾矿加药浓缩后，浓缩大井溢流水通过环水泵打回循环利用，高浓度的尾矿通过砂泵送到尾矿库，整个工艺废水闭路循环不外排。
成品污水分两部分：造浆浓缩时产生的溢流水通过环水泵打到选区的水池循环使用不外排，精矿粉在过滤工段过滤浓缩后产生的废水经加药净化后送太钢热连轧厂使用不外排。

污水处理系统为破碎和磁选主厂房废水，主要为冲洗地坪水和除尘系统排污水。污水按照平台高度分别进行收集、输送：中碎平台区域产生的污水引入G02泵房，通过渣浆泵打入中贮平台1#转运站泵房；中贮平台区域产生的污水引入1#转运站泵房，1#转运站泵房废水通过渣浆泵打入筛分车间西侧G19泵房；细碎平台细碎车间和筛分车间产生的污水通过渣浆泵全部打入筛分车间西侧G19泵房；最终G19泵房废水泵入沉砂池初沉后进入选矿循环水系统进一步处理回用。磁选主厂房冲洗地坪水通过专用管道汇流进入循环水系统处理。

生活区建有生活污水处理厂设计处理能力为：60万吨/年，处理工艺采用接触氧化法，处理后的污泥在干化场凉干后铲出做肥料，处理后的污水送尾矿库自净不外排。
尾矿库澄清溢流水全部回用于选矿系统，不外排。
全矿水平衡图见图3-5。
3.3.6尾矿库
（1）概述
本次工程依托尖山铁矿原有尾矿库。
城东沟尾矿库位于娄烦县马家庄乡张家庄村以北的城东沟内，距选矿厂约5km。沟谷走向SE-NW，延伸约7km。尾矿库占地面积275.47hm2，尾矿库初期坝设在沟口，初期坝地面标高1276.0m，坝顶标高1305.0m，坝高29.0m。
尾矿堆积标高1340.0m，尾矿坝坝高已达64.0m，尾矿最终堆积标高达到1410.0m，库容约9514万m3，按年处理原矿700万t，从1340.0m标高算起尾矿库可使用20年。
（2）尾矿库构筑物
①初期坝
为了有利于后期尾矿堆积坝的排渗，初期坝原设计采用的是透水混合坝，初期坝最大坝高29.0m，初期坝坝长205.0m，坝顶宽4.0m，内外坡均为1:2.0，初期坝下游坡设2.0m宽马道。
②尾矿库排洪回水系统


尾矿库排洪回水系统包括2538m的排洪回水隧洞，4座内径4.0m的框架式溢水塔。排洪回水隧洞全部采用钢筋混凝土衬砌。
③尾矿堆积坝
根据稳定计算尾矿堆积坝按平均坡度1：5.0可以保证坝体稳定。
尾矿库平面图见图3-6。
[image: image6.jpg]


         [image: image7.jpg]



尾矿库初期坝                                     尾矿库堆积坝


[image: image8.jpg]


          [image: image9.jpg]



              尾矿库                                       尾矿排放管道
验收调查：
①地理位置：据验收现场调查，尾矿库实际建设位置与环评一致；
②尾矿库概况：经现场踏勘，该尾矿库为山谷型，库区汇水面积14km2，采用上游式筑坝方式，设计总库容11300×104m3，总坝高134m，为二等尾矿库。尾矿库防洪排水系统由溢洪塔、竖井、隧洞构成。
③初期坝
初期坝为透水混合坝，坝体以砂砾料、土石混合料及块石堆体为筑坝材料，坝底标高1276.0m，坝顶标高1305.0m，最大坝高29.0m，坝顶宽4.0m，坝长205.0m，内外坡比均为1:2.0。初期坝下游坡在1290.0m标高设2.0m宽马道。初期坝外坡采用干砌石块护坡，内坡设有用砂砾料和土工布做成的保护层和反滤层。初期坝两端坝肩与山坡交界处修筑有截水沟，以防止由山坡坡面汇集的雨水或洪水冲刷坝体。
在初期坝左右坝肩存在Ⅰ、Ⅲ级湿陷性黄土，施工中对右岸的湿陷性黄土进行了挖除，左岸由于埋藏范围较大只对坝肩有影响的进行了挖除，埋藏较深的未进行处理，经过十几年的使用未发现左坝肩有不均匀沉陷。
坝基土主要为卵石及粉土、粉质粘土层，初期坝施工前进行了清基处理，筑坝材料都进行了夯实和碾压，碾压后堆石的孔隙率小于35%。
④堆积坝
目前，尾矿库堆积坝坝顶标高1380m，正在堆筑1383m标高子坝，已筑完堆积坝高78m，库水位标高1370.3m，干滩长度约715.71m，安全超高1.1m，剩余服务年限23.7a。
1）坝体结构
尾矿筑坝方式为上游式，采用水力旋流器筑坝工艺与分散放矿相结合的方法堆筑子坝平台，现有堆积坝由16级子坝构成（第17级子坝正在堆筑，尚未合拢），一级子坝高15m，其余每级子坝高3~5m，总堆积坝高75m。目前堆积坝总外坡比为1:5。每级子坝规格、高程见表3-7。
表3-7  各级子坝高程及规格表
	序号
	坝体名称/坝顶高程(m)
	堆筑完成或投用时间
	坝长
（m）
	顶宽
（m）
	坝高
（m）

	1
	初期坝（堆石透水坝）/1305
	1992年开工建设，1994年8月8日投入使用
	224.35
	4
	29

	2
	第1级堆积坝/1320
(由1310/1315/1320整合)
	1999年10月15日完成坝坡整治，原3级合为1级
	250.35
	3
	15

	3
	第2级堆积坝/1324.5
	2001年3月~2001年8月
	280
	15
	4.5

	4
	第3级堆积坝/1329
	2001年8月~2002年6月
	380
	15
	4

	5
	第4级堆积坝/1333
	2002年7月~2003年6月
	480
	15
	4

	6
	第5级堆积坝/1337
	2003年6月~2004年6月
	670
	10
	3

	7
	第6级堆积坝/1340
	2004年6月~2005年6月
	710
	10
	3

	8
	第7级堆积坝/1343
	2005年7月~2006年7月
	810
	10
	3

	9
	第8级堆积坝/1347
	2006年10月~2007年7月
	900
	10
	4

	10
	第9级堆积坝/1351
	2007年7月~2008年6月
	830
	8
	4

	11
	第10级堆积坝/1356
	2008年6月~2008年11月
	770
	8
	5

	12
	第11级堆积坝/1361
	2009年5月~2009年12月
	720
	8
	5

	13
	第12级堆积坝/1366
	2010年5月~2001年11月
	772
	8
	5

	14
	第13级堆积坝/1370
	2011年4月~2011年10月
	820
	8
	4

	15
	第14级堆积坝/1374
	2012年4月~2012年11月
	900
	8
	4

	16
	第15级堆积坝/1377
	2013年3月~2013年11月
	1000
	8
	3

	17
	第16级堆积坝/1380
	2014年4月~2014年11月
	1100
	8
	3


现在堆筑子坝为第17级堆积坝，子坝标高为1383m。
2）筑坝方式
尾矿浆采用压力管道输送，输送到尾矿库的尾矿浆分2路分别进入设在库区南、北两端坝顶附近山坡上的稳压箱，通过稳压箱给矿至旋流器，采用水力旋流器筑坝，每级子坝堆筑一般在每年4月开始，10月结束。尾矿经旋流器分级，粗颗粒尾矿沉积于坝前逐渐堆成子坝，而较细颗粒尾矿及矿泥则通过旋流器溢流排入滩面，在沉积滩上自然分选，分级的尾矿沉砂筑坝所构成的粗粒级坝壳形成坝体边坡层，其覆盖厚度达9m，筑成的子坝成梯形断面，顶宽8~10m，高度3~5m，内坡比1:4.0，外坡比1:4.0。
自2012年以来堆积坝坝顶宽均为8m，第十四期堆积坝（1374m）坝高4m，第十五期堆积坝（1377m）及第十六期堆积坝（1380m）坝高均为3m。
筑坝旋流器配置：共25台，其中坝顶南部设置13台，坝顶北部设置12台，南北两侧同时筑坝作业。
3.4污染防治措施
3.4.1废气治理措施
一、采矿粉尘控制污染防治措施：

验收调查：
①对中深孔爆破采用多排孔微差爆破。穿孔设备配有捕尘装置和湿式作业。对采场爆堆和道路扬尘采用环保洒水车进行洒水抑尘。
②3#、4#溜井破碎硐室，在井下破碎，分别选用SSC-20高效复合湿式通用除尘器一台。
③3#斜井胶带机头部转运站，改为喷雾抑尘+1台SCJ/A2-10冲激式除尘器。
④4#斜井胶带机头部转运站，改为喷雾抑尘。
⑤1#、2#、3#胶带机驱动站，均改为喷雾抑尘（管道电伴热）。
⑥未建设5#胶带机，排岩未到该平台，建设时同步实施。

二、选矿粉尘控制污染防治措施：
验收调查：
①中破碎车间，破碎机受料及卸料等产尘点采用2台SCJ/A2-14冲激式除尘器，净化后的废气经15m高的排气筒排放。
②细破碎车间，采用4台SCJ/A2-30型冲激式除尘器，净化后的废气分别经15m高的排气筒排放。

③干式磁选车间，采用3台SCJ/A2-20型冲激式除尘器和4台SCJ/A2-30型冲激式除尘器。

④筛分车间，全部由除尘器改为药剂喷雾除尘。
⑤主厂房设置设置5台SCJ/A2-20型冲激式除尘器， 8台JFC/CH—120布袋除尘器，采用6台LZZ-7布袋除尘器，1台SCJ/A2-10型冲激式除尘器。
⑥原矿仓设置2台LFC-I-27/A型布袋除尘器和2台SCJ/A2-14冲激式除尘器。
⑦废石仓设置1台SCJ/A2-14冲激式除尘器。
⑧1#转运站设置1台SCJ/A2-20冲激式除尘器、1台SCJ/A2-14冲激式除尘器。
⑨2#转运站改为药剂喷雾抑尘。
⑩中贮仓设置1台SCJ/A2-14冲激式除尘器、6台JFC/CH—120布袋除尘器、7台CCJ/A-10冲激式除尘器。
三、锅炉房
验收调查：
①采矿场锅炉房改为电取暖。
②选矿区设置锅炉房1座，内设3台锅炉。其中2台为DZL20-1.27-P2型蒸汽锅炉，设置文丘里麻石除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统。1台为SHF35-1.6- AⅡ型蒸汽锅炉，采用采用炉内脱硫+环锤式三电场除尘器+双碱法脱硫。
[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]



主厂房布袋除尘器                         原矿仓 LFC-I-27/A型布袋除尘器
[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]



细碎间冲激式除尘器                           破碎间布袋除尘器
[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]



药剂除尘                          文丘里麻石除尘器及环锤式三电场除尘器

3.4.2废水治理措施
①本次工程新增选矿废水采用1台ф53米高效浓缩机将尾矿加药浓缩后，浓缩大井溢流水通过环水泵打回循环利用，高浓度的尾矿通过砂泵送到尾矿库，整个工艺废水闭路循环不外排。
[image: image40.jpg]



                                         浓缩池
② 尖山铁矿生活区污水依托原有尖山铁矿工程的生活污水处理厂，设计处理能力为60万吨/年，采用接触氧化法，处理后的污泥在干化场凉干后铲出做肥料，处理后的污水送尾矿库自净不外排，处理工艺见图3-5。
[image: image41.jpg]



图3-5   生活污水处理工艺
[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]



格栅                                           沉砂池

[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]P




接触氧化池                                       污泥干化池
3.4.3噪声防治措施
矿区噪声主要声源为爆破噪声，考虑到爆破对居民和生产人员的影响，要求爆破在白天进行，且做到定时、定点，使生产区岗位人员受影响程度降至最低。由于采取远离居民区，而生产后期转入深凹露天开采，爆破量最大的中孔爆破采用松动爆破，减少噪音影响。采场内生产工人采取隔离操作及个体防护措施。矿山爆破时，将控制装药量和采取微差分段起爆的方法，减少爆破振动。
选矿噪声主要来自一些高速运转的设备，采用选用噪音低的设备；在风机、磨煤机、水泵、振动筛等安装时采取减振措施，以防震动产生噪音；对大型设备如振动筛、冷却机用二次风机等，主要利用厂房隔声，并设置隔音车间控制值班室；将高噪音车间同办公室、休息室等车间分开。
3.4.4固体废物防治措施
本工程所产生的固体废物主要是干选废石、磁选和反浮选尾矿及湿式除尘泥浆，其中废石送排土场堆存；尾矿和除尘泥浆浓缩后全部以矿浆的形式送尾矿库储存。
3.5项目变更情况  
根据现场调查，本工程变更情况为：
（1）环评要求扩建净环水池，拆迁次净环水池，新建一座Φ80m浓缩池及配套环水泵站和水池。因总图调整实际新建净环水池，次净环水池利用原有，新建一座Φ53m高效浓密机及配套环水泵站和水池。
（2）采矿场锅炉房原有2台2t/h锅炉，由于采用立式多管除尘器，除尘效率低，无脱硫，烟尘和SO2不能达标排放，环评要求对脱硫、除尘进行改造。实际情况是，拆除了现有的2台2t/h锅炉，改为电采暖。
（3）原环评要求生活区设置锅炉房1座，内设3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉。实际尖东铁矿新增1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉，环评已经批复，不包括在本次验收内容中，另行验收。环评批复要求1台循环流化床锅炉验收后，3台热水锅炉即停用。
（3）原环评要求3#、4#斜井胶带机转运站，1#、2#、3#胶带机转运站建设除尘器，实际采用喷雾抑尘。
（4）主厂房原环评要求采用6台JDC-26-90布袋除尘器实际采用8台JFC/CH—120布袋除尘器；原环评要求采用4台JDC-36-90布袋除尘器，实际采用6台LZZ-7布袋除尘器。
（5）原矿仓原环评要求采用2台LFC-I-27/A型布袋除尘器，实际采用2台LFC-I-27/A型布袋除尘器和2台SCJ/A2-14冲激式除尘器。
（6）中碎间原环评要求采用1台SCJ/A2-14冲激式除尘器和1台SCJ/A2-10冲激式除尘器，实际采用2台SCJ/A2-14冲激式除尘器。
（7）中贮仓原环评要求采用6台LFC-I-27/A型布袋除尘器、7台SCJ/A2-10冲激式除尘器，实际采用6台JFC/CH-120布袋除尘器、7台CCJ/A-10冲激式除尘器。
（8）筛分间原环评要求采用冲激式除尘器，实际改为药剂喷雾除尘。
（9）2#转运站原环评要求采用冲激式除尘器，实际改为喷雾除尘。
（10）3#斜井胶带机转运站原环评要求采用1台LDB-X-300反吹布袋除尘器，实际改为改为喷雾抑尘+1台SCJ/A2-10冲激式除尘器。
（11）4#斜井胶带机转运站原环评要求新增1台SCJ/A2-14冲激式除尘器，实际改为喷雾抑尘。
（12）1#2#3#胶带机转运站原环评要求新增3台LDB-X-500反吹布袋除尘器，实际改为喷雾抑尘（管道电伴热）。
（13）3#破碎峒室原环评要求采用1台SCJ/A2-40冲激式除尘器，实际采用1台SSC-20高效复合湿式通用除尘器。
（14）4#破碎峒室原环评要求采用1台SCJ/A2-40冲激式除尘器，实际采用1台SSC-20高效复合湿式通用除尘器。
（15）炸药厂锅炉房4t/h锅炉，实际炸药厂改制，划归民爆公司，不属于本次工程内容。
根据环保部环办【2015】52号文“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本次工程性质、规模、地点、生产工艺未发生变化，环保措施发生有所增加，且未导致环境影响显著变化，所以本次工程的变更工程不属于重大变更。
3.6建议
1）建议尖东铁矿尽快对选矿区锅炉房的2台DZL20-1.27-P2型蒸汽锅炉及1台SHF35-1.6- AⅡ型蒸汽锅炉进行技术改造，使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的校核标准。
2）建议尖东铁矿尽快完生活区锅炉房内的1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉的验收，验收完成后，立即将生活区锅炉房内的3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉停用。
3）建议尖东铁矿对除尘器进行技术改造，使其达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准要求。
4）矿山按照已编制的水土保持方案和土地复垦方案逐步进行生态恢复。
5）尽快修编《突发环境事件应急预案》并完成备案工作，并严格执行《突发环境事件应急预案》的相关要求，按时对员工进行突发环境事件的防范教育培训，按照要求制定应急演练计划，定期进行应急演练，并在后续修订应急预案时继续完善相关内容。

4环境影响评价要求及落实情况
4.1环评要求落实情况
本次验收根据《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》要求确定工程落实情况，见表4-1。
表4-1    环境影响报告书要求及落实情况
	一、废气

	序号
	环评及批复要求
	数量
	安装位置
	实际建设情况
	变化及原因
	完成情况

	1
	3#破碎峒室
	SCJ/A2-40冲激式除尘器（新增）
	1 
	3#鄂破机
	SSC-20高效复合湿式通用除尘器1台
	型号改变，除尘效率提高
	完成

	2
	4#破碎峒室
	SCJ/A2-40冲激式除尘器（新增）
	1 
	4#鄂破机
	SSC-20高效复合湿式通用除尘器1台
	型号改变，除尘效率提高
	完成

	3
	3#斜井胶带机转运站
	LDB-X-300反吹布袋除尘器（新增）
	1 
	3#转运站
	药剂喷雾抑尘+SCJ/A2-10冲激式除尘器1台
	原矿含水率高，影响袋式除尘运行，改为喷雾+湿法除尘
	完成

	4
	4#斜井胶带机转运站
	SCJ/A2-14冲激式除尘器（新增）
	1
	4#转运站
	喷雾抑尘
	4#转运站位于地下300m，喷雾抑尘已达到除尘效果
	完成

	5
	1#2#3#胶带机转运站
	LDB-X-500反吹布袋除尘器（新增）
	3 
	1#2#3#转运站
	喷水抑尘（管道电伴热）
	胶带机属移动式设备，喷水抑尘可实现源头控制扬尘
	完成

	6
	5#胶带机转运站
	XBC-210-A-Ⅱ扁布袋除尘器（新增）
	1 
	5#转运站
	未建设5#胶带机
	排岩未到该平台，建设时同步实施
	完成

	7
	主厂房
	JDC-26-90布袋除尘器(现有)
	6 
	给矿仓顶部
	采用8台JFC/CH—120布袋除尘器
	型号变更，增加台数
	完成

	8
	
	JDC-36-90布袋除尘器（新增）
	4 
	给矿仓顶部
	采用6台LZZ-7布袋除尘器
	型号变更，增加台数
	完成

	9
	
	SCJ/A2-20冲激式除尘器（新增）
	2 
	主厂房东侧YZ系列给矿
	与环评一致
	
	完成

	10
	
	SCJ/A2-20冲激式除尘器(现有
	3 
	LMN系列给矿
	与环评一致
	
	完成

	11
	
	SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)
	1 
	X系列给矿
	与环评一致
	
	完成

	12
	原矿仓
	LFC-I-27/A型布袋除尘器(现有)
	2 
	原矿仓顶
	2台LFC-I-27/A型布袋除尘器
	为降低底部尘量，仓底新增两台除尘
	完成

	
	
	
	
	原矿仓底
	2台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	

	13
	中碎间
	SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)
	1 
	下料口
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	型号改变，除尘效率提高
	完成

	14
	
	SCJ/A2-14冲激式除尘器(新增)
	1 
	下料口
	与环评一致
	
	完成

	15
	干选间
	SCJ/A2-20冲激式除尘器(现有)
	3 
	干选机给料口
	与环评一致
	
	完成

	16
	
	SCJ/A2-30冲激式除尘器(新增)
	4 
	皮带受料口
	与环评一致
	
	完成

	17
	废石仓
	SCJ/A2-14冲激式除尘器(现有)
	1 
	仓顶
	与环评一致
	
	完成

	18
	1#转运站
	SCJ/A2-20冲激式除尘器(现有)
	1 
	1#转运站
	与环评一致
	
	完成

	19
	
	SCJ/A2-14冲激式除尘器(现有)
	1 
	1#转运站
	与环评一致
	
	完成

	20
	中贮仓
	SCJ/A2-14冲激式除尘器(现有)
	1 
	给料口
	与环评一致
	
	完成

	21
	
	LFC-I-27/A型布袋除尘器(现有)
	6 
	仓顶受料口
	采用6台JFC/CH-120布袋除尘器
	
	完成

	22
	
	SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)
	7 
	仓底受料口
	采用7台CCJ/A-10冲激式除尘器
	
	完成

	23
	筛分间
	SCJ/A2-30冲激式除尘器（新增）
	2 
	皮带给料口
	改为药剂喷雾抑尘
	正在进行破碎除尘系统改造，现采取药剂喷雾抑尘措施
	完成

	24
	
	SCJ/A2-40冲激式除尘器（新增）
	7 
	筛分机
	改为药剂喷雾抑尘
	
	

	25
	
	SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)
	1 
	皮带受料口
	改为药剂喷雾抑尘
	
	

	27
	细碎间
	SCJ/A2-30冲激式除尘器（新增）
	4 
	细碎机
	与环评一致
	
	完成

	29
	2#转运站
	SCJ/A2-10冲激式除尘器(现有)
	1 
	2#转运站
	药剂喷雾抑尘
	含水率高，改为喷雾抑尘
	完成

	30
	选区20t/h锅炉房
	文丘里麻石除尘器并增设PH自控加碱系统

除尘效率96%、脱硫效率60%
	2
	文丘里麻石除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统
	脱硫效率提高到80%以上
	完成

	31
	选区35t/h锅炉房
	环锤式三电场除尘器，除尘效率99.5%，脱硫效率80%
	1
	循环流化床炉内脱硫+环锤式三电场除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统
	脱硫效率保证80%以上
	完成

	32
	生活区锅炉房10t/h
	文丘里麻石除尘器并增设PH自控加碱系统

除尘效率96%、脱硫效率60%
	3
	生活区锅炉房内设4台锅炉，分别是3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉，1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉。其中1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉为新增锅炉，环评已经批复，不包括在本次验收内容中。

本次验收要求1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉完成验收后立即停用。
	
	未完成

	33
	炸药厂锅炉房4t/h
	文丘里麻石除尘器并增设PH自控加碱系统，除尘效率96%、脱硫效率60%
	2
	炸药厂改制，划归民爆公司
	
	完成

	34
	采矿场锅炉房2t/h
	湿式脱硫除尘器（新增）

除尘效率96%、脱硫效率60%
	2
	锅炉已拆除，采用电取暖
	
	完成

	二、废水
	

	1
	矿区生活污水、辅助生产废水处理
	采用生物接触氧化法污水处理工艺处理后全部回用
	与环评要求一致
	
	完成

	2
	尾矿库水
	全部回用
	与环评要求一致
	
	完成

	三、固废
	

	1
	剥离废石
	初期由汽车运至南、北排土场直接排弃，后期全部经破碎-胶带运至南排土场排弃
	由汽车运至南、北排土场直接排弃
	
	完成

	2
	干选废石
	由汽车送至废石场
	与环评要求一致
	
	完成

	3
	尾矿及除尘灰泥
	用管道直接送至城东沟尾矿库
	与环评要求一致
	
	完成

	四、噪声
	

	1
	采矿区
	多排孔微差爆破
	与环评要求一致
	
	完成

	2
	选区
	基础减振、厂房封闭
	与环评要求一致
	
	完成

	五、生态
	完成

	1
	采矿场水土保持和土地复垦
	边坡治理，对于边坡、安全平台铺设0.5～0.8m厚土层，种草植树
	采场按生产进度修整边坡、护坡，利用自然土层种草，排土场累计覆土种植面积700亩；尾矿库按照生产进度对具备复垦条件的坝面，每年进行复垦25000m2 ，合计 33万m2
	
	完成

	2
	排土场水土保持和土地复垦
	开挖截水沟、挡石坝、石笼坝综合防护，在边坡还要加强生物工程，种树植草防止边坡水土流失，减轻洪水冲蚀，对已修好的截水沟应每年维护一次，清除淤积，整治沟底
	西沟、寺沟、东沟、寺沟东沟、成脑沟、成脑西沟、都交曲沟已建和在建排水盲沟、挡石坝。对已稳定边坡植草恢复生态环境。
	
	完成

	2
	绿化
	选择耐寒、耐旱树种和草坪，分区域、分重点、分种类实施厂区绿化，厂区道路两侧和厂前区重点绿化
	生活区植草：30000 m2
选区植草：50000 m2
累计绿化面积：34万m2，种植数种绿篱、柳树、杨树、槐树、榆树
	
	完成


4.2环境影响报告书批复要求及落实情况
2007年8月，山西省环境保护厅以晋环函【2007】461号，“太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书的批复”，对该项目环评进行了批复，环评批复要求及落实情况见表4-2、表4-3。
4-2  环评批复要求执行情况一览表
	序号
	环境影响报告书批复要求
	落实情况
	完成情况

	1
	对采矿、选矿工程各产尘点要采用高效除尘器除尘，确保外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求
	对各产尘点设置了除尘器，由监测结果可知各产尘点安装除尘器后，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）二级标准要求
	完成

	2
	按照“清污分流、一水多用”的原则，做好全厂节水、用水统筹管理，提高污水重复利用率，保证生产废水、生活污水闭路循环不外排。要完善尾矿库溢流水收集系统，溢流水经收集后要回用于选矿系统。
	矿区的生活污水、辅助生产废水采用生物接触氧化法处理后全部回用于选矿系统；尾矿库溢流水收集后回用于选矿系统。
	完成

	3
	尾矿库的设计、施工要严格按《选矿厂尾矿设施设计规范》等有关规定进行，并做好尾矿库的防洪、生态保护与恢复工作，认真落实环评提出的风险事故防范和应急对策措施，并加强尾矿坝的安全观测，严防污染事故发生。
	由资质的单位对尾矿库进行设计、施工，采用了完善的防洪、生态保护与恢复措施，指定了风险事故防范和应急对策措施，加强了尾矿坝的安全观测
	完成

	4
	对采矿、选矿过程产生的高噪声设备要严格采用消声、减振等措施降低噪声影响。
	对高噪声设备采取了消声、减振措施
	完成

	5
	你公司应严格按承诺，落实各项“以新带老”措施
	已完成各项措施，见表4-3
	完成


表4-3 “以新带老”措施执行情况一览表
	序号
	“以新带老”措施
	落实情况
	完成情况

	1
	尖东铁矿建设工程不新增供热锅炉，利用尖山铁矿现有锅炉供热，现有锅炉房采用麻石水膜除尘器，其除尘效率稳定但脱硫效率受除尘器用水碱度的影响较大。因此，评价要求增设PH自控加碱系统。使脱硫效率达到60%以上
	2台25t锅炉采用文丘里麻石除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统；1台35t锅炉采用循环流化床炉内脱硫+环锤式三电场除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统
	完成

	2
	采矿场2台2t锅炉采用湿式脱硫除尘器，除尘效率96%，脱硫效率大于60%，保证达标排放
	锅炉已拆除，采用电取暖
	完成

	3
	在选矿工业场地新建二级污水处理装置，采矿和选矿工业场地生活污水及机修废水经处理后回用于厂区用水，不外排
	采用生物接触氧化法污水处理工艺处理后全部回用
	完成

	4
	对尖山尾矿库进行设计改造，完善防洪、防渗及尾矿库水回用设施的建设，保证在尖东建设完成后尾矿库水全部回用
	利用现有污水净化站，增加3台加压泵输送到生产系统全部回用
	完成

	5
	尖山铁矿北排土场前期大部分复垦区已遭到破坏，尾矿库堆积坝逐渐增高，坝面已形成裸露区，需采取水土保持和复垦措施。
	排土场累计覆土种植面积700亩；尾矿库按照生产进度对具备复垦条件的坝面，每年进行复垦25000m2 ，合计 33万m2
	


4.3试生产批复整改措施落实情况
2014年9月10日，太原市环境保护局以并环审试 【2014】012号文“关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程试生产意见”，同意该矿进行试生产，试生产批复整改措施落实情况见表4-4。
表4-4 试生产批复整改措施情况一览表
	序号
	环境影响报告书批复要求
	落实情况
	完成情况

	1
	试生产期间对与原环评批复不一致的变更部分包括选矿系统新建一座80米浓缩池及配套环水泵和水池变更为一座53米高效浓密机及配套环水泵等需取得山西省环境保护厅变更内容的环保审批。
	根据环保部环办【2015】52号文“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。本次工程不存在重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。
	完成

	2
	限期于2014年10月31日前按照锅炉大气污染物排放标准要求一个锅炉房设一根排放烟囱规范排烟方式；完成生活区2台10t/h锅炉除尘脱硫器及加碱系统改造；按照要求安装3套在线监测系统并与环保部门联网。
	已于2014年10月31日前完成一个锅炉房设一根排放烟囱规范排烟方式的改造；生活区锅炉房内设4台锅炉，分别是3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉，1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉。其中1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉为新增锅炉，环评已经批复，不包括在本次验收内容中。

本次验收要求1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉完成验收后立即停用。
生活区污水处理装置总回水管道上安装了在线监测系统，并与环保部门联网。
	完成

	3
	尽快对采矿区生活污水处理系统进行整改，保证正常运行；对排土场、 边坡等按照进度实施生态恢复。
	采矿区生活污水采用生物接触氧化法污水处理工艺处理后全部回用；已对排土场、 边坡等按照进度实施了生态恢复
	完成

	4
	加强污染防治设施管理，确保污染物长期稳定达标排放。
	企业加强了污染防治设施管理。
	完成


5生态影响调查
生态影响调查范围：井田境界开采影响涉及范围，特别以采矿区的首采区生态影响和生态恢复情况为主，另外对选矿厂、尾矿库、排土场等影响范围内的生态影响进行调查，对水土保持方案的落实情况进行调查。
本次调查主要就以下六个方面进行：
（1）采矿、选矿、生活区工业场地生态影响调查；
（2）露天采区生态影响调查；
（3）排土场生态影响调查；
（4）尾矿库生态影响调查；
（5）水土保持方案落实情况调查。
根据本工程的程特点、影响程度和影响方式的不同，确定生态影响调查范围见表5-1。
表5-1    生态环境影响调查范围
	分区
	调查范围

	采矿区、选矿区工业场地
	采矿工业场地、选矿工业场地、生活区场地占地范围

	露天采区
	目前，已形成6个开采平台

	排土场
	排土场范围生态现状及采取的恢复治理措施

	尾矿库
	尾矿库范围生态现状及采取的恢复治理措施


5.1选矿区生态影响调查
（1）工业场地防护、恢复措施
验收调查：
本次工程工业场地依托原有尖山铁矿建设工程。
①地理位置及占地面积
选矿区：工业场地与环评位置基本一致，选矿区占地2.24km2。
②施工影响：本工程在施工期按环评要求进行了施工作业。本项目施工时严格划定施工区域，没有随意扩大范围，施工结束后及时对施工场地进行了清理和平整，场地进行了硬化和绿化，生态影响范围较小，施工期采取的生态保护恢复措施及时有效。
③工业场地现状：目前，各工业场地已施工结束，场地内进行了硬化。场区及四周修建护坡、挡墙、排水沟等挡护工程，可有效地起到了防洪排涝，防止了运营期场地滑坡、塌方。
选矿区：修建护坡工程1500m、排水工程3000m。胶带线路修建挡土墙10000 m3。
（2）绿化措施
验收调查：建设单位在采矿区工业场地、选矿厂区办公区等地采用高规格园林树种营造了绿化美化景观；在矿内外道路防治区及场内道路两侧种植了行道树，同时辅以灌丛、绿篱、草坪等植被。
选矿区共完成植物措施面积6.59hm2，主要栽植树种为杨树、柳树、柠条、披碱草。
[image: image46.jpg]



[image: image47.jpg]



5.2露天采区生态影响调查
（1）采区现状及生态环境现状调查
验收调查：
①露天采区开采现状：尖东铁矿采矿目前已形成6个开采平台，分别为：1620、1635、1650、1665、1680、1695。其中正在开采的矿体为1#、2#、10#、18#。
②采区生态概况：据现场踏勘，采区主要占地类型为工矿用地、草地、灌木林、耕地等，草地主要有白羊草草丛、蒿类等，灌木主要为柠条、黄刺玫、虎榛子、沙棘等，耕地为旱地，主要作物为土豆、莜麦、谷子、高粱、大豆等。
（2）采区治理情况
尖东铁矿采矿目前已形成6个开采平台，正在开采中，还未进行恢复治理，待开采完毕后，严格按土地复垦方案实施恢复治理。采矿区兴修土质排水沟6237米、护坡工程4680米。采场工业场地修建排水工程1100 m。排土场修建截洪沟1500m。
5.3尾矿库生态影响调查
（1）尾矿库概况
城东沟尾矿库位于娄烦县马家庄乡张家庄村以北的城东沟内，距选矿厂约5km。沟谷走向SE-NW，延伸约7km。尾矿库初期坝设在沟口。
验收调查：本次工程依托原有尖山铁矿建设工程。
尾矿库初期坝最大坝高29.0m，初期坝坝长205.0m，坝顶宽4.0m，内外坡均为1：2.0，初期坝下游坡在1290.0m标高设2.0m宽马道。
根据2006年12月山西煤炭管理干部学院编制完成了《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》，环评时尾矿堆积标高1340.0m，尾矿坝坝高已达64.0m，尾矿最终堆积标高达到1410.0m，库容约9514万m3，按年处理原矿700万t，从1340.0m标高算起尾矿库可使用20年。
（2）尾矿库现状
尾矿库按照生产进度对具备复垦条件的坝面，每年进行复垦25000m2 ，合计 33万m2，坝面覆土0.5～0.8m厚的土层，种植了银翘、苜蓿等植被。坝面修筑了截洪渠、路面排洪渠、库内设置了排洪涵洞设施。
验收调查期间，在部分库区已撒播紫花苜蓿草籽进行植被恢复。尾矿库共完成植物措施面积10.50hm2，主要栽植树种为披碱草。
验收调查要求，在尾矿库使用完后，尖东铁矿应按照环评要求实施生态恢复措施，采区在尾矿库的干滩面上铺0.5-0.8m厚的土层，然后在其上种植银翘、苜蓿等植被，将尾矿库恢复到使用前生态环境。
 [image: image10.jpg]


      [image: image11.jpg]



尾矿库绿化                            尾矿库排水涵洞
（3）尾矿库取土来源
尾矿库周边山体均为黄土，尾矿库使用过程中每年需进行库区周边巡检道路建设，建设过程中产生28255m3弃土全部用于尾矿库每年覆土使用。巡检道路已硬化，并建设排水边沟，边坡按开拓进度进行绿化。
5.4排土场生态影响调查
（1）排土场概况
本次工程依托原有尖山铁矿建设工程。矿山有南排土场和北排土场。排土场总容积为31866.26万m3满足设计境界内全部岩石的排弃要求。汽车排土场采用汽车一推土机排土方式。
（2）排土场建设情况
尖东铁矿按照工艺要求进行排土场各水平排土场的废石堆放。对终了各水平排土场进行了覆土，种植适宜当地气候的乔木，恢复植被；在排土场设置了警示牌。
2014年分别对排土场1585、1630、1670、1745平台进行了覆土，总约覆土面积253346m2，2015年进行了植物种植。
开挖了截水沟、挡石坝综合防护，排土场修截排沟1500米。在边坡种树植草防止边坡水土流失，减轻洪水冲蚀，栽植油松60 hm2。对已修好的截水沟应每年维护一次，清除淤积，整治沟底，使水畅流畅排，目前西沟、寺沟、东沟、寺沟东沟、成脑沟、成脑西沟、都交曲沟已建和在建排水盲沟、挡石坝。从而逐步恢复生态环境。
[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]



[image: image50.jpg]



5.5水土保持方案落实情况调查
本项目水土保持方案由山西省水土保持科学研究所和太原市水利科学研究所编制完成，目前，各项水保设施已经按水保要求进行了建设，由山西大地复垦环保工程设计有限公司对本工程所设的水保设施进行了监测，并由山西大地复垦环保工程设计有限公司进行了验收评估。
评估认为本项目区实际扰动土地整治率96.3%，水土流失总治理度93.2%，土壤流失控制比0.88，拦渣率96.5%，林草植被恢复率95.9%，林草覆盖率21.6%，达到了相关技术规范及标准的要求。评估认为尖东铁矿采选工程完成了方案设计水土保持设施建设任务，完成的工程、植物、临时等措施质量总体合格，发挥了设计的水土保持功能，达到了国家水土保持法律、法规及技术标准规定的验收条件。
5.6绿化
验收调查：建设单位在采矿区工业场地采用高规格园林树种营造了绿化美化景观；在矿内外道路防治区及场内道路两侧种植了行道树，同时辅以灌丛、绿篱、草坪等植被；在尾矿库区、矿内外管线和供电通讯线路防治区，对扰动土地整治后种植紫花苜蓿恢复植被。
选择了耐寒、耐旱树种和草坪，分区域、分重点、分种类实施厂区绿化，厂区道路两侧和厂前区重点绿化。生活区植草：30000 m2，选区植草：50000 m2，植树：26万m2，累计绿化面积：34万m2，种植数种有绿篱、柳树、杨树、槐树、榆树等。
[image: image51.jpg]


[image: image52.png]



[image: image53.png]


选矿区部分护坡                    选矿厂区硬化的道路
[image: image54.png]15850 £ 17




 生活区绿化                               选矿厂区空地绿化
本工程实施的工程措施及绿化措施见表5-2、5-3。
表5-3 尖东铁矿植物措施实施表
	防治分区
	栽植种类
	工程量
	施工时间
	施工单位

	排土场
	油松
	60公顷
	2015
	尖山

	尾矿库
	种植银翘类灌木
	33万m2
	2015.4
	山西君工建筑公司


表5-2    尖东铁矿工程措施实施表
	防治分区
	工程名称
	施工时间
	施工单位

	采矿区
	排水工程6237 (m)
	2015.10
	山西矿建

	
	护坡工程4680 (m)
	2015.10
	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

	排土场
	土地整治87 (hm2)
	2014.12
	山西矿建

	
	截洪沟1500 (m)
	2015.6
	山西矿建

	采矿工业场地
	排水工程1100 (m)
	2014.10
	

	尾矿库
	土地整治378000 (m2)
	2015.10
	太钢矿建公司

	
	平台排水沟12250 (m)
	2015.10
	山西金峰集团有限公司


5.7生态调查结果
生态调查结果，见表5-3。
表5--3   生态调查结果
	序号
	类别
	调查结果

	1
	工业广场
	工程措施：各工业场地已施工结束，场地内进行了硬化。场区及四周修建护坡、挡墙、排水沟等挡护工程，可有效地起到了防洪排涝，防止了运营期场地滑坡、塌方。
绿化：采矿区工业场地、选矿厂区办公区等地采用高规格园林树种营造了绿化美化景观；在矿内外道路防治区及场内道路两侧种植了行道树，同时辅以灌丛、绿篱、草坪等植被。

	2
	露天采区
	尖东铁矿采矿目前已形成6个开采平台，分别为：1620、1635、1650、1665、1680、1695。据现场踏勘，采区主要占地类型为工矿用地、草地、灌木林、耕地等，草地主要有白羊草草丛、蒿类等，灌木主要为柠条、黄刺玫、虎榛子、沙棘等，耕地为旱地，主要作物为土豆、莜麦、谷子、高粱、大豆等。
采区治理情况：尖东铁矿采矿目前已形成6个开采平台，正在开采中，还未进行恢复治理，待开采完毕后，严格按土地复垦方案实施恢复治理。

	3
	尾矿库
	尾矿库按照生产进度对具备复垦条件的坝面，每年进行复垦25000m2 ，合计 33万m2，坝面覆土0.5～0.8m厚的土层，种植了银翘、苜蓿等植被。坝面修筑了截洪渠、、路面排洪渠、库内设置了排洪涵洞设施。
验收调查要求，在尾矿库使用完后，尖东铁矿应按照环评要求实施生态恢复措施，采区在尾矿库的干滩面上铺0.5-0.8m厚的土层，然后在其上种植银翘、苜蓿等植被，将尾矿库恢复到使用前生态环境。

	4
	排土场
	2014年分别对排土场1585、1630、1670、1745平台进行了覆土，总约覆土面积253346m2，2015年进行了植物种植。开挖了截水沟、挡石坝综合防护，排土场修截排沟1500米。在边坡种树植草防止边坡水土流失，减轻洪水冲蚀，栽植油松60 hm2。


6主要污染源及防治措施调查
6.1大气污染源监测
本项目竣工环境保护验收监测期间（2015年7月8日-15日），采矿工程及选矿工程运行工况见表6-1。监测期间，采矿工程运行负荷达88%以上，选矿工程运行负荷达92%以上。
表6-1 监测期间运行工况
	项目
	设计能力（t/d）
	时间
	实际能力（t/d）
	运行负荷（%）

	采剥总量
	123288
	7月8日
	118599
	96

	
	
	7月9日
	109599
	89

	
	
	7月10日
	111039
	90

	
	
	7月11日
	108535
	88

	
	
	7月12日
	119622
	97

	
	
	7月13日
	118901
	96

	
	
	7月14日
	119423
	97

	
	
	7月15日
	116205
	94

	选矿产量
	10630
	7月8日
	10580
	99

	
	
	7月9日
	10089
	95

	
	
	7月10日
	10506
	98

	
	
	7月11日
	9815
	92

	
	
	7月12日
	10514
	99

	
	
	7月13日
	10422
	98

	
	
	7月14日
	10587
	99

	
	
	7月15日
	9988
	94


6.1.1锅炉污染源监测
选矿区锅炉房内设3台锅炉，分别是2台DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉，1台SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉。2台DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉一用一备，全年运行7320h, 1台SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉全年运行3600h。
（1）监测内容
监测内容，见表6-2。
表6-2    锅炉污染源监测内容
	污染源
	监测点位
	监测因子
	监测时间
	工况要求

	1#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	进、出口各设1个点位，共6个点位
	烟尘、SO2、氮氧化物的排放浓度、排放速率、净化效率、烟气黑度
	连续2天，

每天3次
	生产稳定，负荷≥70%

	2#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	
	
	
	

	3#SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉
	
	
	
	


（2）监测结果与分析
1）监测点位

2015年7月8-9日对2台DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉锅炉进行了监测，2016年3月1-2日对1台SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉进行了监测。3台锅炉的监测点位图见图6-1～图6-2。
[image: image12.jpg]WP

©

@Ml





图6-1  两台DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉监测点位示意图
    [image: image13.jpg]g

145+

(B ew

15m

Am





图6-2  SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉监测点位示意图
2）锅炉监测期间运行负荷，见表6-3。

表6-3    监测期间锅炉运行负荷

	锅炉型号
	额定发热量

（兆焦）
	发热量

（兆焦）
	负荷

（%）

	DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉1#
	50400
	2015.7.8
	2015.7.9
	2015.7.8
	2015.7.9

	
	
	36300
	37300
	72
	74

	DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉2#
	50400
	2015.7.8
	2015.7.9
	2015.7.8
	2015.7.9

	
	
	39300
	39300
	78
	78

	SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉
	88200
	2016.3.1
	2016.3.2
	2016.3.1
	2016.3.2

	
	
	85554
	82908
	97
	94


由表6-2可知，监测期间锅炉运行负荷满足验收监测对锅炉工况≥70%的要求。

3）煤源

锅炉燃煤均来自柳林县低硫煤。根据山西省地质矿产研究院对本工程入炉原煤进行检测，锅炉用煤煤质化验见表6-4。
表6-4   煤质成分分析结果

	序号
	项目
	符号
	单位
	运行煤质

	
	
	
	
	1#
	2#

	2台DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉用煤（2015年7月16日）

	1
	硫分
	St,d
	%
	0.84
	0.85

	2
	灰份
	Ad
	%
	31.55
	31.56

	3
	挥发份
	Vd
	%
	23.22
	23.16

	4
	低位发热量
	Qnetv
	Kcal/kg
	4977
	4971

	5
	水份
	Mt
	%
	1.68
	1.72

	1台SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉用煤（2016年3月7日）

	1
	硫分
	St,d
	%
	0.5
	0.5

	2
	灰份
	Ad
	%
	40.04
	39.68

	3
	挥发份
	Vd
	%
	18.2
	18.05

	4
	低位发热量
	Qnetv
	Kcal/kg
	4409
	4663

	5
	水份
	Mt
	%
	0.36
	0.36


4）监测结果

3台锅炉监测结果及污染物排放达标情况，见表6-5～表6-7。

由表6-5可知，1# DZL20-1.27-P2热水锅炉排放的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度均达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准，NOx、烟气黑度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求，烟尘、SO2未达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求。
由表6-6可知，2# DZL20-1.27-P2热水锅炉排放的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度均达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准，除烟气黑度外，烟尘、SO2、NOx未达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求。
由表6-7可知，SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉排放的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度均达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准，除烟气黑度外，烟尘、SO2、NOx未达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求。
表6-5     1# DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉净化装置监测结果统计

	测试

日期
	测

试

次

数
	标态排气量

(Nm3/h)
	烟尘
	SO2
	NOx
	烟气黑度

	
	
	
	实测排

放浓度

（mg/Nm3）
	折算排放浓度

(mg/Nm3)
	排放

速率

（kg/h）
	除尘

效率

（%）
	实测排

放浓度

（mg/Nm3）
	折算排放浓度

(mg/Nm3)
	排放

速率

（kg/h）
	脱硫

效率

（%）
	实测排

放浓度

（mg/Nm3）
	折算排放浓度

(mg/Nm3)
	排放

速率

（kg/h）
	

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	出口
	进口
	出口
	
	进口
	出口
	出口
	进口
	出口
	
	出口
	出口
	出口
	

	7月

8日
	1
	22484
	23756
	1775
	68
	79
	39.91
	1.61
	96.0
	1070
	185
	217
	24.06
	4.39
	81.7
	147
	172
	3.49
	小于

1

级

	
	2
	22611
	24632
	1830
	66
	79
	41.37
	1.63
	96.1
	1013
	178
	212
	22.90
	4.38
	80.9
	140
	167
	3.45
	

	
	3
	22578
	23957
	1876
	67
	73
	42.37
	1.60
	96.2
	1096
	191
	210
	24.75
	4.58
	81.5
	141
	155
	3.38
	

	7月

9日
	1
	22447
	24213
	1898
	70
	78
	42.59
	1.69
	96.0
	1153
	194
	218
	25.88
	4.70
	81.9
	156
	175
	3.78
	小于

1

级

	
	2
	22807
	24232
	2202
	64
	76
	50.22
	1.56
	96.9
	1097
	202
	239
	25.02
	4.89
	80.4
	138
	163
	3.34
	

	
	3
	22958
	24144
	2340
	70
	79
	53.71
	1.68
	96.9
	1073
	189
	215
	24.63
	4.56
	81.5
	124
	141
	2.99
	

	均值
	22648
	24156
	1987
	67
	77
	45.03
	1.63
	96.3
	1084
	190
	218
	24.54
	4.59
	81.3
	141
	162
	3.41
	——

	《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准
	标准
	80
	/
	/
	/
	/
	/
	500
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1

	达标率
	100
	/
	/
	/
	/
	/
	100
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	校核

标准
	30
	/
	/
	/
	/
	/
	200
	/
	/
	/
	/
	200
	/
	<1

	达标率
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	100
	/
	100

	备注
	该锅炉使用的燃料为煤，采用两级湿法脱硫除尘，监测期间本锅炉及烟气净化设施运转正常，脱硫除尘循环水进脱硫塔前pH在11-13之间，脱硫塔出水口pH在7-8之间。


表6-6     2# DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉净化装置监测结果统计

	测试
日期
	测
试
次
数
	标态排气量
(Nm3/h)
	烟尘
	SO2
	NOx
	烟气黑度

	
	
	
	实测排
放浓度
（mg/Nm3）
	折算排放浓度
(mg/Nm3)
	排放
速率
（kg/h）
	除尘
效率
（%）
	实测排
放浓度
（mg/Nm3）
	折算排放浓度
(mg/Nm3)
	排放
速率
（kg/h）
	脱硫
效率
（%）
	实测排
放浓度
（mg/Nm3）
	折算排放浓度
(mg/Nm3)
	排放
速率
（kg/h）
	

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	出口
	进口
	出口
	
	进口
	出口
	出口
	进口
	出口
	
	出口
	出口
	出口
	

	7月

8日
	1
	21429
	23846
	2563
	65
	68
	54.93
	1.54
	97.2
	1173
	191
	201
	25.14
	4.55
	81.9
	196
	206
	4.67
	小于
1

级

	
	2
	21207
	23900
	2230
	52
	53
	47.30
	1.24
	97.4
	1133
	182
	184
	24.03
	4.35
	81.9
	208
	210
	4.97
	

	
	3
	21408
	24429
	2091
	69
	71
	44.76
	1.69
	96.2
	1165
	204
	210
	24.94
	4.98
	80.0
	216
	222
	5.28
	

	7月

9日
	1
	21302
	23748
	1908
	68
	71
	40.64
	1.62
	96.0
	1180
	198
	207
	25.14
	4.70
	81.3
	193
	202
	4.58
	小于
1

级

	
	2
	21616
	23587
	2417
	62
	66
	52.24
	1.45
	97.2
	1155
	197
	211
	24.97
	4.65
	81.4
	186
	199
	4.39
	

	
	3
	21553
	23949
	2409
	64
	64
	51.92
	1.54
	97.0
	1168
	210
	209
	25.17
	5.03
	80.0
	199
	198
	4.77
	

	均值
	21419
	23910
	2270
	63
	66
	48.63
	1.51
	96.8
	1162
	197
	204
	24.90
	4.71
	81.1
	200
	206
	4.78
	——

	《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准
	标准
	80
	/
	/
	/
	/
	/
	500
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1

	达标率
	100
	
	/
	/
	/
	/
	100
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	校核

标准
	30
	/
	/
	/
	/
	/
	200
	/
	/
	/
	/
	200
	/
	<1

	达标率
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	16.7
	/
	/
	/
	/
	33.3
	/
	100

	备注
	该锅炉使用的燃料为煤，采用两级湿法脱硫除尘，监测期间本锅炉及烟气净化设施运转正常，脱硫除尘循环水进脱硫塔前pH在11-13之间，脱硫塔出水口pH在7-8之间。


表6-7    3# SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉净化装置监测结果统计

	测试

日期
	测

试

次

数
	标态排气量

(Nm3/h)
	烟尘
	SO2
	NOx
	烟气黑度

	
	
	
	实测排

放浓度

（mg/Nm3）
	折算排放浓度

(mg/Nm3)
	排放

速率

（kg/h）
	除尘

效率

（%）
	实测排

放浓度

（mg/Nm3）
	折算排放浓度

(mg/Nm3)
	排放

速率

（kg/h）
	脱硫

效率

（%）
	实测排

放浓度

（mg/Nm3）
	折算排放浓度

(mg/Nm3)
	排放

速率

（kg/h）
	

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	出口
	进口
	出口
	
	进口
	出口
	出口
	进口
	出口
	
	出口
	出口
	出口
	

	3月
1日
	1
	33187
	41296
	26216
	94
	106
	870
	3.89
	99.6
	728
	236
	266
	24.2
	9.75
	59.7
	228
	257
	9.42
	小于

1

级

	
	2
	34548
	42909
	28575
	105
	121
	987
	4.51
	99.5
	758
	230
	265
	26.2
	9.87
	62.3
	221
	255
	9.48
	

	
	3
	34367
	41401
	25167
	91
	100
	865
	3.78
	99.6
	733
	244
	268
	25.2
	10.1
	59.9
	201
	220
	8.32
	

	3月
2日
	1
	34917
	42213
	27204
	67
	75
	950
	2.83
	99.7
	717
	227
	254
	25.0
	9.58
	61.7
	235
	263
	9.92
	小于

1

级

	
	2
	33364
	41927
	24399
	98
	111
	814
	4.11
	99.5
	702
	204
	231
	23.4
	8.55
	63.5
	202
	229
	8.47
	

	
	3
	34381
	42517
	25406
	91
	103
	873
	3.87
	99.6
	657
	232
	262
	22.6
	9.86
	56.3
	217
	245
	9.23
	

	均值
	34127
	42044
	26161
	91
	103
	893
	3.83
	99.6
	716
	229
	258
	24.4
	9.62
	60.6
	217
	245
	9.14
	——

	《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准
	标准
	150
	/
	/
	/
	/
	/
	500
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1

	达标率
	100
	
	/
	/
	/
	/
	100
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	校核
标准
	30
	/
	/
	/
	/
	/
	200
	/
	/
	/
	/
	200
	/
	<1

	达标率
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	100

	备注
	该锅炉使用的燃料为煤，采用炉内脱硫+环锤式三电场除尘器+双碱法脱硫除尘，监测期间本锅炉及烟气净化设施运转正常，脱硫除尘循环水进脱硫塔前pH在13-14之间，脱硫塔出水口pH在8-9之间。


6.1.2除尘器监测


本工程废气有组织排放源主要包括主厂房、原矿仓、中碎间、干选间、废石仓、中贮仓、细碎间等。
（1）监测内容
监测内容，见表6-8。
表6-8  大气有组织污染源监测点及频次表

	序号
	污染源
	采取的措施
	台数
	监测点位及数量
	监测频次

	1
	主厂房
	JFC/CH—120布袋除尘器
	8
	8台选测5台
	每天3次，连续2天

	2
	
	 LZZ-7布袋除尘器
	6
	6台选测4台
	每天3次，连续2天

	3
	
	SCJ/A2-20冲激式除尘器
	2
	2台选测1台
	每天3次，连续2天

	4
	
	SCJ/A2-20冲激式除尘器
	3
	3台选测2台
	每天3次，连续2天

	5
	
	SCJ/A2-10冲激式除尘器
	1
	1台进、出口
	每天3次，连续2天

	6
	原矿仓
	LFC-I-27/A型布袋除尘器
	2
	2台出口
	每天3次，连续2天

	7
	
	SCJ/A2-14冲激式除尘器
	2
	2台进、出口
	

	8
	中碎间
	SCJ/A2-14冲激式除尘器
	2
	2台选测1台
	每天3次，连续2天

	9
	干选间
	SCJ/A2-20冲激式除尘器
	3
	3台选测2台
	每天3次，连续2天

	10
	
	SCJ/A2-30冲激式除尘器
	4
	4台选测2台
	每天3次，连续2天

	11
	废石仓
	SCJ/A2-14冲激式除尘器
	1
	1台进、出口
	每天3次，连续2天

	12
	1#转运站
	SCJ/A2-20冲激式除尘器
	1
	1台进、出口
	每天3次，连续2天

	13
	
	SCJ/A2-14冲激式除尘器
	1
	1台进、出口
	每天3次，连续2天

	14
	中贮仓
	SCJ/A2-14冲激式除尘器
	1
	1台进、出口
	每天3次，连续2天

	15
	
	JFC/CH—120型布袋除尘器
	6
	6台选测4台
	每天3次，连续2天

	16
	
	CCJ/A-10冲激式除尘器
	7
	7台选测4台
	每天3次，连续2天

	
	细碎间
	SCJ/A2-30冲激式除尘器
	4
	4台选测3台
	每天3次，连续2天


监测点位示意图见图6-3~6-21。
[image: image14.jpg]-z = e = -z
&l e 8] 8/ o —
>m0 >m >m0 >m0 >am0
” 2 ES @ s
RS RS RS BEZ L





图6-3  主厂房5台JFC/CH-120布袋除尘器布点示意图
[image: image15.jpg]HEHHHHHHHHHHHHH

o

[
ol 1

%
+

—*





图6-4  主厂房4台LZZ-7布袋除尘器布点示意图
[image: image16.jpg]—_—

<
HHHHHHHHHHHHEAHEHHEHH





图6-5  主厂房1#SCJ/A2-20冲激式除尘器（一层）布点示意图
[image: image17.jpg]. sas
. 10060

B23





图6-6  主厂房两台SCJ/A2-20冲激式除尘器布点示意图
[image: image18.jpg]



图6-7   主厂房SCJ/A2-10冲激式除尘器布点示意图
[image: image19.jpg]BRRS

HHHHHHHHE HHHHHEHA

)

ﬂ@





图6-8  原矿仓两台SCJ/A2-14冲激式除尘器布点示意图
[image: image20.jpg]¢AOcm

-G





图6-9  原矿仓两台布袋除尘器布点示意图
[image: image21.jpg]¢50cm

%\ BB 5m? JJ





图6-10  中碎间冲激式除尘器布点示意图
[image: image22.jpg]il

HEHHEHEEHHHEHHHHHEH

B2





图6-11   干选间1#SCJ/A2-20冲激式除尘器布点示意图
[image: image23.jpg]B || en

HEHHHHHHEH

Lo wa o wernoecr ro et Ra e T o s To s s s o ®

=
w1

55





图6-12   干选间2#SCJ/A2-20冲激式除尘器布点示意图
[image: image24.jpg][

el

HHEHH

HHHHHHHHEHH

o e e e e =¥ == =szo=a=





图6-13   干选间3#SCJ/A2-30冲激式除尘器布点示意图
[image: image25.jpg]HHHHAYHHAHHAHAHAAH





图6-14   干选间4#SCJ/A2-30冲激式除尘器布点示意图
[image: image26.jpg]HHHH ,LIIIIIIIII

E

L
®

[

@
of





图6-15  废石仓SCJ/A2-14冲激式除尘器布点示意图
[image: image27.jpg]HHHHHHHHH





图6-16  1#转运站SCJ/A2-20冲激式除尘器布点示意图
[image: image28.jpg]HH HHHHHHHHH

e
BeE





图6-17  1#转运站SCJ/A2-14冲激式除尘器布点示意图
[image: image29.jpg]g

#50cm





图6-18  中贮仓F207#除尘器布点示意图
[image: image30.jpg]§a 9|

g

@30cm

s < e





图6-19  中贮仓顶部四台布袋除尘器布点示意图
[image: image31.jpg]@50cm r

Bazcm

XL





图6-20  中贮仓皮带四台冲激式除尘器布点示意图
[image: image32.jpg]Ocm|





图6-21  细碎间三台SCJ/A2-30冲激式除尘器布点示意图
（2）监测结果
布袋除尘器监测结果见表6-9~表6-45。
表6-9    主厂房1# JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	1963
	21
	0.04

	
	2
	1947
	31
	0.06

	
	3
	1978
	27
	0.05

	07.09
	1
	2000
	34
	0.07

	
	2
	2037
	15
	0.03

	
	3
	2082
	14
	0.03

	平均值
	2001
	24
	0.05

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-10    主厂房2# JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	1412
	22
	0.03

	
	2
	1409
	17
	0.02

	
	3
	1410
	14
	0.02

	07.09
	1
	1339
	10
	0.01

	
	2
	1403
	29
	0.04

	
	3
	1419
	30
	0.04

	平均值
	1399
	20
	0.03

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-11    主厂房3# JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	1504
	28
	0.04

	
	2
	1531
	18
	0.03

	
	3
	1528
	22
	0.03

	07.09
	1
	1508
	6
	0.01

	
	2
	1522
	10
	0.02

	
	3
	1543
	13
	0.02

	平均值
	1523
	16
	0.02

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-12   主厂房4# JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	2110
	2
	0.004

	
	2
	2063
	2
	0.01

	
	3
	2084
	9
	0.02

	07.09
	1
	2050
	12
	0.02

	
	2
	2077
	10
	0.02

	
	3
	2090
	8
	0.02

	平均值
	2079
	7
	0.02

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-13    主厂房5# JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	1460
	4
	0.01

	
	2
	1514
	7
	0.01

	
	3
	1487
	11
	0.02

	07.09
	1
	1480
	16
	0.02

	
	2
	1482
	16
	0.02

	
	3
	1501
	25
	0.04

	平均值
	1487
	13
	0.02

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-14  主厂房1# LZZ-7布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	5560
	21
	0.12

	
	2
	5631
	18
	0.10

	
	3
	5451
	25
	0.14

	07.09
	1
	5557
	15
	0.08

	
	2
	5748
	12
	0.07

	
	3
	5871
	25
	0.14

	平均值
	5636
	19
	0.11

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-15   主厂房2# LZZ-7布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	5505
	29
	0.16

	
	2
	5590
	22
	0.12

	
	3
	5361
	29
	0.16

	07.09
	1
	5462
	28
	0.16

	
	2
	5295
	28
	0.15

	
	3
	5317
	27
	0.15

	平均值
	5422
	27
	0.15

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-16   主厂房3# LZZ-7布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.08
	1
	5485
	17
	0.09

	
	2
	5144
	19
	0.10

	
	3
	5370
	20
	0.11

	07.09
	1
	5013
	28
	0.14

	
	2
	5217
	21
	0.11

	
	3
	5389
	20
	0.11

	平均值
	5270
	21
	0.11

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-17   主厂房4# LZZ-7布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.10
	1
	3878
	24
	0.09

	
	2
	3985
	23
	0.09

	
	3
	3997
	22
	0.09

	07.11
	1
	3945
	25
	0.10

	
	2
	3907
	26
	0.10

	
	3
	4007
	23
	0.09

	平均值
	3953
	24
	0.09

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-18   主厂房1# SCJ/A2-20冲激式除尘器（一层）监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	8617
	9047
	120
	9
	1.03
	0.08
	92.3

	
	2
	8397
	8913
	131
	22
	1.10
	0.20
	81.9

	
	3
	8573
	9022
	117
	21
	1.00
	0.19
	81.4

	07.11
	1
	8403
	8979
	138
	18
	1.16
	0.16
	86.1

	
	2
	8447
	8996
	116
	17
	0.98
	0.15
	84.6

	
	3
	8555
	9005
	123
	15
	1.05
	0.14
	86.9

	平均值
	8499
	8994
	124
	17
	1.05
	0.15
	85.5

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-19   主厂房2# SCJ/A2-20冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	8277
	9097
	234
	9
	1.94
	0.08
	96.0

	
	2
	8307
	8987
	192
	10
	1.59
	0.09
	94.1

	
	3
	8241
	9101
	182
	11
	1.50
	0.10
	93.1

	07.11
	1
	8407
	9097
	186
	19
	1.56
	0.17
	89.2

	
	2
	8287
	9071
	189
	19
	1.56
	0.17
	89.0

	
	3
	8397
	9001
	198
	15
	1.66
	0.13
	91.9

	平均值
	8319
	9059
	197
	14
	1.64
	0.12
	92.2

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-20  主厂房3# SCJ/A2-20冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	8384
	8812
	186
	15
	1.56
	0.13
	91.5

	
	2
	8129
	8716
	194
	17
	1.58
	0.15
	90.7

	
	3
	8094
	8691
	188
	18
	1.52
	0.16
	89.7

	07.11
	1
	8115
	8747
	150
	17
	1.22
	0.15
	87.8

	
	2
	8369
	8884
	139
	16
	1.17
	0.14
	88.0

	
	3
	8320
	8928
	162
	17
	1.35
	0.15
	88.5

	平均值
	8235
	8796
	170
	17
	1.40
	0.15
	89.4

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-21   主厂房SCJ/A2-10冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	9252
	9567
	334
	10
	3.09
	0.10
	96.8

	
	2
	9075
	9419
	237
	16
	2.15
	0.15
	93.1

	
	3
	9000
	9385
	192
	18
	1.73
	0.17
	90.3

	07.11
	1
	9106
	9449
	194
	10
	1.76
	0.10
	94.5

	
	2
	9326
	9609
	195
	16
	1.82
	0.15
	91.6

	
	3
	9363
	9653
	194
	14
	1.81
	0.13
	92.6

	平均值
	9187
	9514
	224
	14
	2.06
	0.13
	93.1

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-22   原矿仓1# LFZ-1-27/A布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.10
	1
	718 
	37 
	0.027 

	
	2
	734 
	40 
	0.030 

	
	3
	726 
	49 
	0.036 

	07.11
	1
	729 
	32 
	0.023 

	
	2
	741 
	41 
	0.030 

	
	3
	722 
	34 
	0.024 

	平均值
	728 
	39 
	0.028

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-23    原矿仓2# LFZ-1-27/A布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.10
	1
	出口
	出口
	出口

	
	2
	554 
	42 
	0.023 

	
	3
	526 
	50 
	0.026 

	07.11
	1
	529 
	28 
	0.015 

	
	2
	542 
	44 
	0.024 

	
	3
	548 
	32 
	0.018 

	平均值
	551 
	39 
	0.021

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-24   原矿仓1# SCJ/A2-14冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	8036
	8626
	137
	19
	1.10
	0.16
	85.1

	
	2
	7800
	8894
	123
	18
	0.96
	0.16
	83.7

	
	3
	7904
	8863
	145
	26
	1.15
	0.23
	79.8

	07.11
	1
	8109
	8872
	129
	22
	1.05
	0.20
	81.3

	
	2
	8087
	8917
	119
	23
	0.96
	0.21
	78.6

	
	3
	7907
	8894
	117
	23
	0.93
	0.21
	77.5

	平均值
	7974
	8844
	128
	22
	1.02
	0.19
	81.0

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-25    原矿仓2#SCJ/A2-14冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	7989
	8656
	137
	21
	1.09
	0.18
	83.5

	
	2
	8030
	8758
	139
	19
	1.12
	0.17
	84.8

	
	3
	8267
	8691
	137
	24
	1.13
	0.21
	81.2

	07.11
	1
	8059
	8781
	108
	23
	0.87
	0.20
	76.6

	
	2
	8189
	8804
	128
	19
	1.04
	0.17
	83.8

	
	3
	8193
	8791
	111
	21
	0.91
	0.18
	79.8

	平均值
	8121
	8747
	127
	21
	1.03
	0.19
	81.6

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-26  中碎间 SCJ/A2-14冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	4485
	4643
	221 
	26 
	0.993 
	0.122 
	87.7

	
	2
	4493
	4657
	177 
	24 
	0.794 
	0.110 
	86.2

	
	3
	4542
	4639
	195 
	33 
	0.885 
	0.151 
	82.9

	07.11
	1
	4536
	4744
	170 
	28 
	0.769 
	0.133 
	82.7

	
	2
	4861
	5154
	174 
	25 
	0.846 
	0.130 
	84.6

	
	3
	4774 
	4916 
	171 
	21 
	0.817 
	0.104 
	87.3

	平均值
	4615 
	4792 
	185 
	26 
	0.851 
	0.125 
	85.3

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-27    干选间1# SCJ/A2-20冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.10
	1
	3043
	3631
	152
	42
	0.46
	0.15
	67.1

	
	2
	3013
	3513
	132
	41
	0.40
	0.14
	63.8

	
	3
	3027
	3622
	125
	38
	0.38
	0.14
	63.0

	07.11
	1
	3020
	3670
	149
	37
	0.45
	0.14
	69.8

	
	2
	3168
	3607
	163
	38
	0.52
	0.14
	73.7

	
	3
	3092
	3581
	164
	40
	0.51
	0.14
	72.0

	平均值
	3061
	3604
	148
	39
	0.45
	0.14
	68.3

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-28   干选间2# SCJ/A2-20冲激式除尘器监测结果
	测试

日期
	测试

次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	3019
	3534
	78
	37
	0.24
	0.13
	44.5

	
	2
	3161
	3698
	92
	28
	0.29
	0.10
	64.5

	
	3
	3179
	3636
	105
	36
	0.33
	0.13
	60.8

	07.13
	1
	3255
	3683
	92
	42
	0.30
	0.15
	48.5

	
	2
	3059
	3576
	84
	44
	0.26
	0.16
	38.1

	
	3
	3270
	3702
	76
	33
	0.25
	0.12
	51.4

	平均值
	3157
	3638
	88
	37
	0.28
	0.13
	51.3

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-29   干选间3# SCJ/A2-30冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	2776
	2971
	104
	13
	0.29
	0.04
	86.6

	
	2
	2562
	2919
	113
	24
	0.29
	0.07
	75.8

	
	3
	2546
	2889
	103
	19
	0.26
	0.05
	79.1

	07.13
	1
	2508
	2837
	94
	18
	0.24
	0.05
	78.3

	
	2
	2522
	2850
	83
	12
	0.21
	0.03
	83.7

	
	3
	2520
	2847
	80
	14
	0.20
	0.06
	83.7

	平均值
	2572
	2886
	96
	17
	0.25
	0.05
	80.6

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-30   干选间4# SCJ/A2-30冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	2620
	2980
	88
	30
	0.23
	0.09
	61.4

	
	2
	2587
	2928
	82
	35
	0.21
	0.10
	51.8

	
	3
	2632
	3018
	82
	27
	0.22
	0.08
	62.2

	07.13
	1
	2591
	2948
	98
	24
	0.25
	0.07
	72.1

	
	2
	2530
	2885
	96
	28
	0.24
	0.08
	67.1

	
	3
	2691
	3013
	93
	31
	0.25
	0.09
	62.7

	平均值
	2609
	2962
	90
	29
	0.23
	0.09
	62.9

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-31  废石仓SCJ/A2-14冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	1558
	1639
	141
	12
	0.22
	0.02
	91.1

	
	2
	1541
	1630
	121
	15
	0.19
	0.02
	87.0

	
	3
	1533
	1619
	132
	11
	0.20
	0.02
	91.2

	07.13
	1
	1569
	1650
	109
	12
	0.17
	0.02
	88.4

	
	2
	1547
	1638
	117
	10
	0.18
	0.02
	91.0

	
	3
	1523
	1604
	152
	17
	0.23
	0.03
	88.2

	平均值
	1545
	1630
	129
	13
	0.20
	0.02
	89.5

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-32   1#转运站SCJ/A2-20冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	11192
	11500
	240
	49
	2.69
	0.56
	79.0

	
	2
	11211
	11547
	268
	58
	3.00
	0.67
	77.7

	
	3
	11255
	11631
	258
	47
	2.91
	0.55
	81.2

	07.13
	1
	11269
	11743
	221
	39
	2.49
	0.46
	81.6

	
	2
	11316
	11876
	200
	40
	2.26
	0.48
	79.0

	
	3
	11230
	11617
	214
	42
	2.40
	0.49
	79.7

	平均值
	11246
	11652
	234
	46
	2.63
	0.53
	79.7

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-33  1#转运站SCJ/A2-14冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	9379
	9767
	167
	21
	1.57
	0.21
	86.6

	
	2
	9432
	9814
	155
	20
	1.46
	0.20
	86.3

	
	3
	9345
	9767
	154
	22
	1.43
	0.22
	84.9

	07.13
	1
	9384
	9786
	138
	22
	1.30
	0.21
	83.6

	
	2
	9471
	9867
	128
	23
	1.21
	0.23
	81.2

	
	3
	9453
	9835
	145
	25
	1.37
	0.25
	81.9

	平均值
	9411
	9806
	148
	22
	1.39
	0.22
	84.1

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-34   中贮仓SCJ/A2-14冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.12
	1
	2460
	3545
	110 
	22 
	0.272 
	0.079 
	70.8

	
	2
	2391
	3516
	95 
	26 
	0.228 
	0.091 
	60.2

	
	3
	2432
	3521
	106 
	27 
	0.257 
	0.095 
	62.9

	07.13
	1
	2417
	3482
	91 
	29 
	0.220 
	0.102 
	53.5

	
	2
	2426
	3519
	81 
	21 
	0.197 
	0.072 
	63.2

	
	3
	2447 
	3507 
	102 
	24 
	0.249 
	0.083 
	66.7

	平均值
	2429 
	3515 
	98 
	25 
	0.237 
	0.087 
	63.2

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-35  中贮仓1#JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.14
	1
	571 
	25 
	0.014 

	
	2
	594 
	28 
	0.017 

	
	3
	586 
	31 
	0.018 

	07.15
	1
	582 
	27 
	0.016 

	
	2
	576 
	20 
	0.012 

	
	3
	579 
	23 
	0.013 

	平均值
	581 
	26 
	0.015

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-36   中贮仓2#JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.14
	1
	725 
	28 
	0.020 

	
	2
	743 
	32 
	0.024 

	
	3
	716 
	46 
	0.033 

	07.15
	1
	724 
	29 
	0.021 

	
	2
	728 
	32 
	0.024 

	
	3
	733 
	36 
	0.026 

	平均值
	728 
	34 
	0.025

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-37     中贮仓3#JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.14
	1
	532 
	41 
	0.022 

	
	2
	571 
	33 
	0.019 

	
	3
	546 
	39 
	0.021 

	07.15
	1
	557 
	31 
	0.017 

	
	2
	549 
	41 
	0.022 

	
	3
	563 
	21 
	0.012 

	平均值
	553 
	34 
	0.019

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-38   中贮仓4#JFC/CH-120布袋除尘器监测结果
	测试

日期
	测试

次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)

	
	
	出口
	出口
	出口

	07.14
	1
	642 
	31 
	0.020 

	
	2
	668 
	26 
	0.018 

	
	3
	653 
	29 
	0.019 

	07.15
	1
	649 
	28 
	0.018 

	
	2
	652 
	30 
	0.020 

	
	3
	657 
	27 
	0.018 

	平均值
	654 
	29 
	0.019

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	120
	5.9

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	10
	1.0


表6-39  中贮仓1#CCJ/A-10冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	5684
	7144
	101 
	25 
	0.576 
	0.179 
	68.9

	
	2
	5607
	7042
	97 
	29 
	0.544 
	0.204 
	62.5

	
	3
	5733
	7008
	96 
	25 
	0.549 
	0.175 
	68.1

	07.15
	1
	5894
	6894
	107 
	28 
	0.631 
	0.190 
	69.9

	
	2
	5540
	7022
	96 
	21 
	0.532 
	0.150 
	71.7

	
	3
	5436 
	6850 
	89 
	27 
	0.483 
	0.187 
	61.3

	平均值
	5649 
	6993 
	98 
	26 
	0.552 
	0.181 
	67.3

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-40   中贮仓2#CCJ/A-10冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	6238
	7786
	122 
	34 
	0.762 
	0.267 
	65.0

	
	2
	5868
	7869
	82 
	39 
	0.484 
	0.309 
	36.1

	
	3
	6100
	7951
	94 
	33 
	0.576 
	0.263 
	54.3

	07.15
	1
	6100
	7632
	106 
	31 
	0.649 
	0.234 
	64.0

	
	2
	6038
	7740
	86 
	30 
	0.518 
	0.230 
	55.7

	
	3
	5864 
	7739 
	100 
	32 
	0.586 
	0.245 
	58.1

	平均值
	6035 
	7786 
	99 
	33 
	0.596 
	0.258 
	56.7

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-41     中贮仓3#CCJ/A-10冲激式除尘器监测结果
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	4313
	5881
	126 
	29 
	0.545 
	0.168 
	69.2

	
	2
	4234
	5642
	91 
	20 
	0.386 
	0.110 
	71.4

	
	3
	4273
	5586
	75 
	25 
	0.322 
	0.137 
	57.4

	07.15
	1
	4239
	5519
	90 
	28 
	0.383 
	0.155 
	59.5

	
	2
	4340
	5650
	89 
	31 
	0.388 
	0.175 
	54.9

	
	3
	4351 
	5711 
	105 
	28 
	0.457 
	0.160 
	64.9

	平均值
	4292 
	5665 
	96 
	27 
	0.413 
	0.151 
	63.5

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-42  中贮仓4#CCJ/A-10冲激式除尘器监测结果
	测试

日期
	测试

次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	8470
	9109
	118 
	23 
	1.002 
	0.212 
	78.8

	
	2
	8561
	9102
	103 
	21 
	0.880 
	0.191 
	78.3

	
	3
	8617
	9128
	89 
	18 
	0.765 
	0.163 
	78.7

	07.15
	1
	6335
	9120
	71 
	20 
	0.453 
	0.180 
	60.1

	
	2
	8705
	8788
	77 
	18 
	0.666 
	0.156 
	76.5

	
	3
	8632 
	9189 
	92 
	17 
	0.792 
	0.152 
	80.9

	平均值
	8220 
	9073 
	92 
	19 
	0.760 
	0.176 
	76.9

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-43      细碎间1#SCJ/A2-30冲激式除尘器监测结果统计
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	1346
	2140
	130 
	32 
	0.175 
	0.068 
	61.2

	
	2
	1334
	2187
	92 
	25 
	0.123 
	0.056 
	55.0

	
	3
	1428
	2202
	116 
	33 
	0.166 
	0.073 
	55.9

	07.15
	1
	1463
	2237
	139 
	27 
	0.203 
	0.061 
	70.1

	
	2
	1447
	2174
	91 
	29 
	0.132 
	0.063 
	52.2

	
	3
	1474 
	2219 
	107 
	28 
	0.158 
	0.062 
	60.7

	平均值
	1415 
	2193 
	113 
	29 
	0.160 
	0.064 
	60.0

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-44  细碎间2#SCJ/A2-30冲激式除尘器监测结果统计
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	1475
	2400
	123 
	36 
	0.181 
	0.086 
	52.6

	
	2
	1483
	2535
	155 
	26 
	0.229 
	0.065 
	71.5

	
	3
	1489
	2478
	116 
	32 
	0.172 
	0.078 
	54.5

	07.15
	1
	1472
	2426
	100 
	40 
	0.148 
	0.096 
	35.1

	
	2
	1465
	2441
	94 
	29 
	0.138 
	0.070 
	49.6

	
	3
	1488 
	2463 
	105 
	22 
	0.157 
	0.055 
	65.2

	平均值
	1479 
	2457 
	116 
	31 
	0.171 
	0.075 
	56.1

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


表6-45   细碎间3#SCJ/A2-30冲激式除尘器监测结果统计
	测试
日期
	测试
次数
	标态排气量(Nm3/h)
	实测排放浓度(mg/Nm3)
	排放速率(kg/h)
	效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	

	07.14
	1
	2535
	3246
	100 
	20 
	0.255 
	0.065 
	74.5

	
	2
	2410
	3299
	118 
	33 
	0.285 
	0.107 
	62.3

	
	3
	2503
	3422
	86 
	36 
	0.215 
	0.125 
	41.9

	07.15
	1
	2657
	3456
	76 
	31 
	0.202 
	0.107 
	46.8

	
	2
	2561
	3594
	88 
	31 
	0.226 
	0.112 
	50.5

	
	3
	2558 
	3467 
	98 
	38 
	0.250 
	0.131 
	47.5

	平均值
	2537 
	3414 
	94 
	32 
	0.239 
	0.108 
	53.9

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准值
	
	120
	
	5.9
	

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准
	
	10
	
	1.0
	


由表6-9～6-17可知，主厂房5台JFC/CH-120布袋除尘器、主厂房4台LZZ-7布袋除尘器，粉尘的排放浓度为7~27 mg/m3，排放速率为0.02~0.15 kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-18～6-21可知，主厂房3台SCJ/A2-20冲激式除尘器、主厂房1台SCJ/A2-10冲激式除尘器除尘效率分别为85.5%、92.2%、89.4%和93.1%，粉尘的排放浓度为14~17mg/m3，排放速率为0.12~0.15kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-22～6-23可知，原矿仓2台LFC-I-27/A型布袋除尘器除尘效率，粉尘的排放浓度均为39mg/m3，排放速率为0.028~0.021 kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-24~6-25可知，原矿仓2台SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为81%、81.6%，粉尘的排放浓度为21-22mg/m3，排放速率均为0.19kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-26可知，中碎间1台 SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为85%，粉尘的排放浓度为26mg/m3，排放速率为0.125kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-27～6-28可知，干选间2台SCJ/A2-20冲激式除尘器除尘效率分别为68.3%、51.3%，粉尘的排放浓度为37~39 mg/m3，排放速率为0.14~0.14 kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-29～6-30可知，干选间2台SCJ/A2-30冲激式除尘器除尘效率分别为80.6%和62.9%，粉尘的排放浓度为17~29 mg/m3，排放速率为0.05~0.09 kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-31可知，废石仓1台 SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为89.5%，粉尘的排放浓度为13mg/m3，排放速率为0.02kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-32~6-33可知，1#转运站1台 SCJ/A2-20冲激式除尘器、1台SCJ/A2-14冲激式除尘器，除尘效率分别为79.7%、84.1%，粉尘的排放浓度为22-46mg/m3，排放速率为0.53-0.22kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-34可知，中贮仓1台SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为63%，粉尘的排放浓度为25mg/m3，排放速率为0.087kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-35～6-38可知，中贮仓4台JFC/CH-120型布袋除尘器，粉尘的排放浓度为26~34 mg/m3，排放速率为0.015~0.025kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-39～6-42可知，中贮仓4台CCJ/A-10冲激式除尘器除尘效率分别为67%、56%、63%和76%，粉尘的排放浓度为19~33 mg/m3，排放速率为0.151~0.258kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
由表6-43～6-45可知，细碎间3台SCJ/A2-30冲激式除尘器除尘效率分别为59%、55%和54%，粉尘的排放浓度为29~32mg/m3，排放速率为0.108~0.075kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
6.1.3无组织排放监测
（1）监测内容
监测内容，见表6-46。
表6-46 无组织排放监测内容
	监测对象
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	采矿区采场、排土场和尾矿库
	分别在三个场地上风向1个点，下风向4个点，共布设15个点
	颗粒物
	静风和有明显风速、风向条件下各测2次
	同时记录风速、风向、气象等参数


（2）监测结果与分析
采矿区采场、排土场和尾矿库3个场地产生的无组织粉尘，监测结果见表6-46，监测点位见图6-22至图6-24。
由表6-47可知，采矿区采场、排土场、尾矿库颗粒物监测浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。同时也可达到达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
表6-47   无组织排放监测结果
	地点
	项目
	颗粒物（mg/Nm3）

	尾矿库
	日期
	7月9日

	
	1#
	0.108
	0.087
	0.086
	0.086

	
	2#
	0.087
	0.087
	0.087
	0.194

	
	3#
	0.109
	0.109
	0.108
	0.151

	
	4#
	0.130
	0.087
	0.086
	0.086

	
	5#
	0.109
	0.087
	0.108
	0.108

	
	气象参数(m/s)
	ESE 1.3
	静风
	静风
	ESE 1.0

	排土场
	日期
	7月10日
	7月11日

	
	6#
	0.241
	0.285
	0.157
	0.157

	
	7#
	0.263
	0.307
	0.157
	0.134

	
	8#
	0.373
	0.241
	0.179
	0.157

	
	9#
	0.285
	0.438
	0.202
	0.179

	
	10#
	0.263
	0.219
	0.134
	0.157

	
	气象参数(m/s)
	静风
	静风
	ESE 1.2
	E 1.4

	采场
	日期
	7月11日

	
	11#
	0.285
	0.199
	0.223
	0.223

	
	12#
	0.969
	0.623
	0.921
	0.764

	
	13#
	0.980
	0.969
	0.978
	0.573

	
	14#
	0.607
	0.310
	0.349
	0.291

	
	15#
	0.482
	0.243
	0.201
	0.201

	
	气象参数(m/s)
	ENE 1.6
	静风
	E 1.4
	静风

	备注：① 1#、6#、11#分别为尾矿库、排土场、采场参照点。

②风速＜1.0m/s计为静风，≥1.0m/s计为有风。


6.1.4建议
（1）建议尽快对选矿区锅炉房的2台DZL20-1.27-P2型蒸汽锅炉及1台SHF35-1.6- AⅡ型蒸汽锅炉进行技术改造，使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的校核标准。
 （2）建议尽快完生活区锅炉房内的1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉的验收，验收完成后，立即将生活区锅炉房内的3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉停用。
[image: image55.png]


（3）建议对全厂除尘器进行技术改造，使其达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准要求。
[image: image56.jpg]I

K]
IR






[image: image57.png]



图6-23   排土场大气无组织排放监测布点示意图
[image: image58.jpg]A #l
%ﬁm =
Eﬁﬂ@ =
2
Tans -
Hlanna
Sk
\\l\\\‘\\\“\\\\\\‘\\\‘! \\l\\k\i‘\“\l\x\l\\l\\\y\\\\\\\\\l\\
CREC R N T

I T FihErsl





图6-24     采场无组织监测布点示意图
6.2噪声污染源及防治措施
（1）噪声污染源及防治措施
噪声主要来自采场作业的钻机、移动空压机、电铲、推土机、运输车辆等设备，选矿项目主要要噪声源有球磨机、磁选机、各种泵类等。另外，还有运输产生的噪声。具体控制措施为：从设备降噪考虑，将高噪声设备如通风机、泵类等设备置于室内，利用建筑物隔声；水泵、风机基础选用高隔振系数材料，减少向楼板等支承结构传振。尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，以减少工程运行噪声对环境的影响。
（2）声环境调查范围
本次验收对声环境主要调查各类噪声设备对工业场地的影响。
（3）噪声监测内容
本次对生活区、选矿厂、采矿场、河家兰村关心点等四周进行噪声测试，监测内容见表6-48。
表6-48  噪声监测内容
	序号
	监测对象
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	1
	生活区、选矿厂、采矿场
	L10、L50、L90、LAeq
	连续2天，昼夜各1次
	生产负荷≥75%

	2
	河家兰
	L10、L50、L90、LAeq
	连续2天，昼夜各1次
	生产负荷≥75%


（4）监测布点
生活区设置6个监测点，选矿厂设置5个监测点；采矿场布设9个噪声监测点；见图6-25~6-27。
在各场地最近村庄设点监测，监测点位为河家兰共1个关心点，见图6-28。
（5）监测时间：2015年7月9~10日，每天昼、夜各1次。

（6）监测结果，见表6-49。
表6-49    噪声监测结果
	监测项目
	昼(06:00-22:00)
	夜(22:00-次日06:00)

	日期
	点位
	L10
	L50
	L90
	Leq
	标准值
	达标情况
	L10
	L50
	L90
	Leq
	标准值
	达标情况

	9日
	生活区
	1＃
	51.4
	48.1
	44.6
	48.8
	60
	达标
	46.8
	40.3
	39.1
	42.8
	50
	达标

	
	
	2＃
	57.3
	54.7
	52.6
	55.4
	60
	达标
	60.8
	53.6
	49.1
	56.7
	50
	超标

	
	
	3＃
	49.5
	45.8
	41.6
	46.8
	60
	达标
	48.7
	42.5
	39.9
	44.6
	50
	达标

	
	
	4＃
	51.5
	48.7
	45.8
	49.3
	60
	达标
	52.9
	46.1
	41.0
	48.4
	50
	达标

	
	
	5＃
	52.0
	47.3
	45.2
	50.8
	60
	达标
	51.5
	44.7
	41.3
	48.4
	50
	达标

	
	
	6＃
	46.1
	37.5
	35.1
	41.9
	60
	达标
	43.3
	39.1
	37.2
	40.6
	50
	达标

	
	采矿场
	1＃
	51.4
	48.8
	46.1
	49.3
	60
	达标
	51.8
	47.0
	45.1
	48.9
	50
	达标

	
	
	2＃
	51.7
	48.9
	47.6
	49.8
	60
	达标
	47.7
	46.2
	45.5
	47.0
	50
	达标

	
	
	3＃
	48.9
	48.1
	47.4
	48.2
	60
	达标
	48.0
	47.2
	46.6
	47.3
	50
	达标

	
	
	4＃
	53.7
	50.4
	48.4
	51.5
	60
	达标
	52.4
	47.0
	43.1
	49.2
	50
	达标

	
	
	5＃
	53.7
	45.1
	40.7
	49.5
	60
	达标
	46.5
	42.4
	38.4
	43.8
	50
	达标

	
	选矿厂
	1＃
	56.6
	43.9
	40.6
	52.1
	60
	达标
	44.0
	42.2
	40.9
	42.8
	50
	达标

	
	
	2＃
	54.4
	53.2
	52.1
	53.4
	60
	达标
	49.9
	48.9
	48.3
	49.1
	50
	达标

	
	
	3＃
	55.8
	55.0
	54.3
	55.1
	60
	达标
	55.2
	54.6
	54.1
	54.7
	50
	超标

	
	
	4＃
	51.1
	50.0
	49.5
	50.4
	60
	达标
	50.2
	49.4
	48.8
	49.6
	50
	达标

	
	
	5＃
	48.0
	37.3
	30.9
	45.3
	60
	达标
	46.1
	40.5
	36.4
	43.0
	50
	达标

	
	
	6＃
	43.6
	40.5
	39.0
	42.6
	60
	达标
	39.5
	38.0
	37.3
	39.1
	50
	达标

	
	
	7＃
	60.8
	58.5
	57.3
	59.3
	60
	达标
	49.9
	49.1
	48.4
	49.3
	50
	达标

	
	
	8＃
	49.1
	47.0
	45.1
	48.1
	60
	达标
	48.4
	45.9
	45.0
	46.9
	50
	达标

	
	
	9＃
	57.0
	51.8
	50.3
	54.1
	60
	达标
	49.4
	47.2
	45.2
	47.6
	50
	达标

	
	河家兰
	1＃
	49.2
	48.5
	48.0
	48.7
	55
	达标
	45.1
	44.4
	44.0
	44.6
	45
	达标

	10日
	生活区
	1＃
	49.2
	42.8
	39.0
	45.4
	60
	达标
	45.8
	40.6
	38.3
	42.5
	50
	达标

	
	
	2＃
	57.0
	55.1
	52.4
	55.3
	60
	达标
	59.1
	56.2
	51.1
	56.6
	50
	超标

	
	
	3＃
	51.4
	46.5
	44.2
	48.4
	60
	达标
	49.6
	45.5
	41.4
	46.9
	50
	达标

	
	
	4＃
	52.9
	49.8
	46.6
	50.5
	60
	达标
	50.9
	47.4
	43.7
	48.1
	50
	达标

	
	
	5＃
	47.8
	45.1
	43.1
	46.3
	60
	达标
	46.9
	42.9
	40.9
	44.0
	50
	达标

	
	
	6＃
	42.1
	38.8
	36.5
	40.6
	60
	达标
	40.0
	38.3
	35.9
	38.7
	50
	达标

	
	采矿场
	1＃
	51.4
	48.5
	43.9
	48.9
	60
	达标
	49.2
	45.1
	42.9
	46.5
	50
	达标

	
	
	2＃
	49.1
	47.7
	46.8
	48.0
	60
	达标
	49.1
	46.9
	45.8
	47.5
	50
	达标

	
	
	3＃
	50.0
	48.4
	47.4
	49.0
	60
	达标
	48.5
	47.6
	46.9
	47.8
	50
	达标

	
	
	4＃
	58.9
	54.0
	50.4
	55.9
	60
	达标
	50.0
	47.7
	46.3
	49.0
	50
	达标

	
	
	5＃
	46.6
	44.7
	43.1
	45.2
	60
	达标
	46.6
	44.2
	42.0
	44.8
	50
	达标

	
	选矿厂
	1＃
	53.2
	50.3
	47.0
	51.0
	60
	达标
	49.4
	45.0
	43.7
	47.1
	45
	达标

	
	
	2＃
	53.2
	52.5
	51.8
	52.6
	60
	达标
	49.2
	48.4
	47.8
	48.5
	50
	达标

	
	
	3＃
	57.0
	56.3
	55.6
	56.4
	60
	达标
	56.5
	55.8
	55.2
	55.9
	50
	超标

	
	
	4＃
	52.1
	50.2
	49.4
	50.8
	60
	达标
	50.0
	49.4
	48.8
	49.5
	50
	达标

	
	
	5＃
	48.8
	37.5
	<30
	44.8
	60
	达标
	46.5
	40.2
	34.0
	43.1
	50
	达标

	
	
	6＃
	45.5
	40.2
	39.1
	43.1
	60
	达标
	42.5
	40.7
	39.8
	41.2
	50
	达标

	
	
	7＃
	61.4
	58.7
	57.7
	59.7
	60
	达标
	49.9
	49.2
	48.5
	49.3
	50
	达标

	
	
	8＃
	51.8
	46.8
	45.4
	49.9
	60
	达标
	50.0
	44.4
	43.2
	47.6
	50
	达标

	
	
	9＃
	52.1
	48.9
	47.3
	50.0
	60
	达标
	47.8
	46.2
	45.2
	46.6
	50
	达标

	
	河家兰
	1＃
	48.3
	46.6
	46.1
	47.2
	55
	达标
	44.6
	43.9
	43.3
	44.0
	45
	达标

	说明：①主要噪声源：鼓风机、引风机、泵、运煤皮带、空压机、绞车、铲车、车辆等；
②生活区2#点位于生活水处理附近，同时受道路交通影响；
③选矿厂3#点位于变电站附近，受磨选车间和变压器等影响。


由表6-49可知：
生活区：两天昼间噪声监测值范围为40.6~55.4dB(A)，全部达标。夜间噪声监测值范
围为38.7~56.7dB(A) ，2#点超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准，分析超标原因是由于2#点位于生活水处理站附近，同时受道路交通影响。
采矿场：两天昼间噪声监测值范围为48.0~55.9dB(A)，夜间噪声监测值范围为43.8~49.2dB(A) ，全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准。
选矿厂：两天昼间噪声监测值范围为42.6~59.7dB(A)，全部达标；夜间噪声监测值范围为39.1~55.9dB(A) ，3#点超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准。分析超标原因是选矿厂3#点位于变电站附近，受磨选车间和变压器等影响。
河家兰：两天昼间噪声监测值范围为47.2~48.7dB(A)，夜间噪声监测值范围为44.0~44.6dB(A) ，全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）1类标准。
[image: image59.jpg]



图6-25    生活区噪声监测布点图
[image: image60.jpg]



[image: image61.jpg]



6.3固体废物污染源及防治措施
本工程固废主要有采矿废石、尾矿。各类固废产生量及处理措施见表6-50。
表6-50    固体废弃物防治措施
	固废名称
	产生量万t/a
	排放量万t/a
	排放及处理方式

	剥离废石
	3600
	3600
	初期由汽车运至南北排土场直接排弃，后期全部经破碎-胶带运至南排土场排弃

	干选废石
	
	
	由汽车送至排土场

	尾矿及除尘灰泥
	587.41
	587.41
	用管道直接送至城东沟尾矿库

	合计
	4187.41
	4187.41
	


6.4地下水质量调查
（1）监测布点
本次验收参照环评对采矿厂、生活区、尾矿库周边主要村庄水井进行监测。具体监测点位见表6-51。具体监测点位置见图6-28。
表6-51    地下水监测井位及布设原则
	编号
	监测点
	井深/水位
	布设原则
	备注

	1#
	罗家岔
	8/0.8
	采场南2.5km
	环评监测点

	2#
	苇院坪
	6.5/1.5
	生活区北0.5km
	环评监测点

	3#
	大圣堂
	3.5/1
	尾矿库西南2km
	环评监测点

	4#
	张家庄
	8/2
	尾矿库西南0.8km
	环评监测点

	5#
	马家庄
	9/3.5
	尾矿库西北1km
	环评监测点

	6#
	边家庄
	20/2.6
	尾矿库东北2.5km
	环评监测点

	7#
	大夫庄
	300/260
	尾矿库东北4km
	环评监测点

	8#
	娄烦县
	8/4
	尾矿库东北6km
	环评监测点


（3）监测时段及频率
2015年7月9日- 11日，连续3天，每天1次。
（4）监测结果，见表6-52。
由表6-52可知，7个村庄及娄烦县水井水质全部满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中III类标准。可见，工程试生产期间对周边水井水质未产生明显影响。
表6-52   地下水水质监测结果
	采样时间
	水温
	pH
	总硬度
	硝酸
盐氮
	亚硝酸盐氮
	氨氮
	硫酸盐
	六价铬
	铁
	铅
	镉
	汞
	砷
	细菌
总数
	大肠
菌群
	井深-水位

	月.日.时:分
	℃
	
	mg/L
	µg/L
	个/ml
	个/L
	m

	7.9马家庄
	17.4
	8.31
	166
	4.40
	ND
	ND
	42
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.202
	1.16
	34
	<3
	165-60

	7.10马家庄
	17.5
	8.33
	181
	4.51
	ND
	ND
	41
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.244
	1.72
	37
	<3
	

	7.11马家庄
	17.4
	8.32
	191
	4.46
	ND
	ND
	43
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.213
	1.41
	38
	<3
	

	均值
	8.32
	179
	4.46
	ND
	ND
	42
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.220
	1.43
	36
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9边家庄
	18.0
	8.32
	143
	2.36
	ND
	ND
	40
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.267
	1.76
	39
	<3
	450-200

	7.10边家庄
	18.3
	8.33
	139
	2.39
	ND
	ND
	41
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.251
	1.63
	37
	<3
	

	7.11边家庄
	17.8
	8.31
	154
	2.42
	ND
	ND
	38
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.242
	1.61
	37
	<3
	

	均值
	8.32
	145
	2.39
	ND
	ND
	40
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.253
	1.67
	38
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9大夫庄
	15.6
	8.39
	190
	2.21
	ND
	ND
	54
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.216
	1.65
	33
	<3
	300-260

	7.10大夫庄
	15.8
	8.40
	210
	2.14
	ND
	ND
	56
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.331
	1.49
	35
	<3
	

	7.11大夫庄
	15.9
	8.41
	206
	2.19
	ND
	ND
	52
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.300
	1.92
	36
	<3
	

	均值
	8.40
	202
	2.18
	ND
	ND
	54
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.282
	1.69
	35
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9娄烦县
	15.3
	8.49
	226
	2.46
	ND
	0.020
	70
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.254
	1.95
	36
	<3
	300-260

	7.10娄烦县
	15.5
	8.45
	215
	2.35
	ND
	0.020
	72
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.252
	2.05
	35
	<3
	

	7.11娄烦县
	15.7
	8.47
	239
	2.47
	ND
	0.023
	70
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.230
	2.25
	35
	<3
	

	均值
	8.47
	227
	2.43
	ND
	0.021
	71
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.245
	2.08
	35
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9罗家岔
	16.8
	8.41
	209
	1.61
	ND
	ND
	35
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.215
	ND
	35
	<3
	28-12


	7.10罗家岔
	16.8
	8.38
	199
	1.59
	ND
	ND
	36
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.204
	ND
	37
	<3
	

	7.11罗家岔
	17.1
	8.42
	220
	1.46
	ND
	ND
	34
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.196
	ND
	38
	<3
	

	均值
	8.40
	209
	1.55
	ND
	ND
	35
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.205
	ND
	37
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9 苇院坪
	16.8
	8.38
	171
	4.75
	ND
	0.081
	52
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.258
	ND
	34
	<3
	35-15


	7.10 苇院坪
	17.2
	8.41
	184
	4.16
	ND
	0.086
	54
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.247
	ND
	33
	<3
	

	7.11 苇院坪
	16.9
	8.40
	158
	4.27
	ND
	0.073
	52
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.237
	ND
	35
	<3
	

	均值
	8.40
	171
	4.39
	ND
	0.080
	53
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.247
	ND
	34
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9大圣堂
	21.1
	8.11
	160
	0.34
	ND
	0.107
	20
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.333
	ND
	36
	<3
	40-20


	7.10大圣堂
	21.3
	8.16
	167
	0.46
	ND
	0.114
	23
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.298
	ND
	38
	<3
	

	7.11大圣堂
	21.2
	8.14
	173
	0.38
	ND
	0.101
	24
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.245
	ND
	37
	<3
	

	均值
	8.14
	167
	0.39
	ND
	0.107
	22
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.292
	ND
	37
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7.9张家庄
	20.9
	8.40
	186
	1.63
	ND
	0.079
	14
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.213
	ND
	36
	<3
	40-7.0

	7.10张家庄
	20.7
	8.37
	204
	1.72
	ND
	0.086
	14
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.223
	ND
	34
	<3
	

	7.11张家庄
	21.0
	8.39
	195
	1.59
	ND
	0.073
	11
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.213
	ND
	35
	<3
	

	均值
	8.39
	195
	1.65
	ND
	0.079
	13
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.216
	ND
	35
	<3
	

	达标率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	《地下水质量标准》III类
	6.5-8.5
	≤450
	≤20
	≤0.02
	≤0.2
	≤250
	≤0.05
	≤0.3
	≤0.05
	≤0.01
	≤1
µg/L
	≤50
µg/L
	≤100
	≤3.0
	

	备注： ND表示未检出。亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬、铁、铅、镉、砷的检出限分别是0.001 mg/L、0.020 mg/L、0.004 mg/L、0.030 mg/L、0.035 mg/L、0.5µg/L、0.011µg/L、。


6.5水污染源监测结果
（1）监测布点
本次水污染源监测点位、项目、频次情况见表6-53。
表6-53   尾矿废水监测点位、项目、频次一览表
	监测对象
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	尾矿库出水口
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌、总铜、总锰、总硒、总铁、总汞、总铅、总砷、总镉、总铬、总镍、六价铬、硫酸根、水温、流量
	连续3天，每天4次
	生产正常，生产负荷75%以上

	采区生活污水处理站进、出水口
	pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、氟化物、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、水温、流量
	
	

	生活区生活污水处理站进、出水口
	
	
	


（2）采样时间：2015年7月9日-11日，连续3天；
（3）监测方法：见表6-54。
表6-54   监测方法一览表
	类别
	项目
	分析方法
	方法来源

	废  水
地下水

	采样、流量
	水质 采样技术指导
	HJ 494-2009

	
	pH
	玻璃电极法
	GB6920-1986，GB/T 5750.4-2006

	
	悬浮物
	重量法
	GB11901-1989

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	GB11914-1989

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ505-2009

	
	汞
	水质 汞的测定 原子荧光法
	HJ694-2014

	
	砷
	水质 砷的测定 原子荧光法
	HJ694-2014

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝光度法
	GB7494-1987

	
	硝酸盐
	紫外分光光度法
	GB/T5750.5-2006

	
	亚硝酸盐
	N-萘基-乙二胺光度法
	GB/T5750.5-2006

	
	动植物油
	红外分光光度法
	HJ637-2012

	
	石油类
	红外分光光度法
	HJ637-2012

	
	总铁
	火焰原子吸收分光光度法
	GB11911-1989，GB/T5750.6-2006

	
	总锰
	火焰原子吸收分光光度法
	GB11911-1989，GB/T5750.6-2006

	
	硫酸盐
	铬酸钡分光光度法
	GB/T5750.5-2006

	
	高锰酸盐指数
	酸性高锰酸钾氧化法
	GB/T5750.7-2006

	
	总硬度
	乙二胺四乙酸二钠滴定法
	GB/T5750.4-2006

	
	氟化物
	离子选择电极法
	GB/T5750.5-2006,GB/T7484-1987

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009,GB/T5750.5-2006

	
	硫化物
	亚甲基兰分光光度法
	GB/T16489-1996

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB7467-1987

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009

	
	大肠菌群
	多管发酵法
	HJ/T347-2007，GB/T5750.12-2006

	
	细菌总数
	平皿记数法
	GB/T5750.12-2006

	
	水温
	温度计或颠倒温度计测定法
	GB/T 13195-1991


（4）监测结果：监测结果见表6-55-6-57。
由表6-55可知，本矿尾矿库排水监测指标全部达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中新建项目一级标准。同时也满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）（磁选废水）企业总排口的校核标准要求。
由表6-56可知，采区生活污水处理站出水监测指标全部达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中新建项目一级标准。
由表6-57可知，生活区生活污水处理站出水监测指标全部达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中新建项目一级标准。
表6-55    采区生活水处理站进、出水口监测结果
	点位
	采样时间
	水温
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	氟化物
	氨氮
	挥发酚
	阴离子表面活性剂
	动植物油
	总大肠菌群
	流量

	
	月.日.时:分
	℃
	
	mg/L
	个/L
	m3/d

	采区生活污水处理站进口
	7.9 8:00
	18.6
	8.38
	72
	154
	82.9
	0.24
	33.1
	ND
	1.9
	0.87
	11000
	320

	
	7.9 11:00
	18.7
	8.34
	60
	143
	82.2
	0.26
	29.6
	ND
	1.5
	0.92
	14000
	314

	
	7.9 14:00
	18.9
	7.98
	62
	139
	77.7
	0.22
	31.5
	ND
	1.5
	0.89
	12000
	319

	
	7.9 17:00
	18.6
	8.64
	65
	189
	90.8
	0.22
	31.5
	ND
	1.8
	0.90
	11000
	322

	
	7.10 8:00
	18.7
	8.51
	69
	164
	88.6
	0.22
	32.0
	ND
	2.1
	0.86
	12000
	325

	
	7.10 11:00
	18.8
	8.39
	69
	129
	70.4
	0.24
	33.2
	ND
	1.4
	0.91
	14000
	329

	
	7.10 14:00
	18.9
	8.41
	57
	124
	71.9
	0.22
	32.4
	ND
	1.4
	0.81
	12000
	317

	
	7.10 17:00
	18.7
	8.35
	64
	154
	71.6
	0.24
	32.5
	ND
	1.7
	0.86
	11000
	320

	
	7.11 8:00
	18.5
	8.36
	71
	144
	71.9
	0.24
	31.2
	ND
	2.0
	0.85
	11000
	318

	
	7.11 11:00
	18.6
	8.42
	75
	134
	72.5
	0.26
	33.2
	ND
	1.7
	0.81
	14000
	312

	
	7.11 14:00
	18.8
	8.46
	69
	149
	80.9
	0.24
	31.4
	ND
	1.5
	0.86
	11000
	324

	
	7.11 17:00
	18.7
	8.45
	73
	139
	76.8
	0.24
	31.5
	ND
	1.6
	0.97
	12000
	319

	均值
	8.39
	67
	147
	78
	0.24
	31.9
	ND
	1.9
	0.88
	12000
	320

	采区生活污水处理站出口
	7.9 8:00
	16.3
	8.31
	12
	34
	9.8
	0.22
	4.57
	ND
	0.14
	0.32
	<3
	312

	
	7.9 11:00
	16.4
	8.29
	16
	44
	9.6
	0.20
	4.51
	ND
	0.15
	0.43
	<3
	308

	
	7.9 14:00
	16.3
	8.34
	14
	39
	7.5
	0.22
	4.58
	ND
	0.14
	0.46
	<3
	314

	
	7.9 17:00
	16.5
	8.32
	12
	44
	9.8
	0.24
	4.59
	ND
	0.15
	0.34
	<3
	315

	
	7.10 8:00
	16.4
	8.31
	9
	33
	10.1
	0.22
	4.60
	ND
	0.14
	0.39
	<3
	309

	
	7.10 11:00
	16.5
	8.28
	10
	32
	10.6
	0.20
	4.52
	ND
	0.15
	0.46
	<3
	313

	
	7.10 14:00
	16.5
	8.32
	11
	38
	9.8
	0.22
	4.55
	ND
	0.15
	0.41
	<3
	315

	
	7.10 17:00
	16.6
	8.34
	13
	39
	7.4
	0.18
	4.56
	ND
	0.16
	0.37
	<3
	307

	
	7.11 8:00
	16.3
	8.31
	9
	35
	10.6
	0.20
	4.56
	ND
	0.16
	0.37
	<3
	308

	
	7.11 11:00
	16.3
	8.27
	8
	44
	9.6
	0.18
	4.55
	ND
	0.15
	0.42
	<3
	314

	
	7.11 14:00
	16.5
	8.29
	10
	37
	8.8
	0.22
	4.59
	ND
	0.14
	0.31
	<3
	306

	
	7.11 17:00
	16.4
	8.33
	13
	39
	9.4
	0.20
	4.59
	ND
	0.15
	0.38
	<3
	312

	均值
	8.31
	11
	38
	9.4
	0.21
	4.56
	ND
	0.15
	0.39
	<3
	311

	污水综合排放标准 (GB8978-1996)表4中一级
	标准值
	6-9
	70
	100
	20
	10
	15
	0.5
	5
	10
	<3
	/

	
	达标率%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	/

	
	处理效率%
	83.6
	74.1
	87.9
	12.5
	85.7
	/
	92.1
	55.7
	/
	/

	备注： ND表示未检出。挥发酚的检出限分别是0.01 mg/L。


表6-56    生活区生活水处理站进、出水口监测结果
	点位
	采样时间
	水温
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	氟化物
	氨氮
	挥发酚
	阴离子表面活性剂
	动植物油
	总大肠菌群
	流量

	
	月.日.时:分
	℃
	
	mg/L
	个/L
	m3/d

	生活区生活污水处理站进口
	7.9 8:00
	18.4
	7.56
	156
	159
	88.2
	0.28
	25.5
	0.251
	1.9
	0.94
	22000
	1346

	
	7.9 11:00
	18.6
	7.61
	131
	126
	73.2
	0.26
	37.9
	0.244
	1.9
	0.99
	28000
	1363

	
	7.9 14:00
	18.7
	7.59
	142
	109
	64.2
	0.24
	35.9
	0.240
	1.5
	0.96
	24000
	1349

	
	7.9 17:00
	18.5
	7.55
	138
	144
	77.1
	0.26
	29.0
	0.253
	1.7
	0.97
	22000
	1339

	
	7.10 8:00
	18.4
	7.57
	140
	154
	82.1
	0.28
	23.2
	0.251
	2.1
	0.92
	17000
	1349

	
	7.10 11:00
	18.5
	7.59
	110
	149
	82.4
	0.26
	40.7
	0.250
	2.0
	0.98
	18000
	1346

	
	7.10 14:00
	18.6
	7.65
	128
	114
	63.9
	0.26
	33.3
	0.247
	1.9
	0.87
	22000
	1342

	
	7.10 17:00
	18.5
	7.63
	118
	139
	79.5
	0.26
	31.1
	0.243
	2.0
	0.92
	18000
	1344

	
	7.11 8:00
	18.3
	7.58
	144
	109
	62.5
	0.26
	26.4
	0.252
	2.0
	0.91
	18000
	1327

	
	7.11 11:00
	18.2
	7.57
	136
	144
	77.5
	0.24
	39.7
	0.248
	1.9
	0.87
	17000
	1339

	
	7.11 14:00
	18.5
	7.61
	132
	114
	64.2
	0.26
	36.9
	0.245
	2.1
	0.93
	22000
	1337

	
	7.11 17:00
	18.4
	7.64
	134
	134
	73.7
	0.28
	27.9
	0.261
	2.1
	0.90
	22000
	1334

	均值
	7.6
	134
	133
	74.0
	0.26
	32.3
	0.249
	1.9
	0.93
	21000
	1343

	生活区生活污水处理站出口
	7.9 8:00
	16.2
	7.59
	6
	24
	8.2
	0.22
	3.53
	ND
	0.18
	0.34
	<3
	1339

	
	7.9 11:00
	16.3
	7.61
	10
	27
	7.4
	0.18
	3.11
	ND
	0.19
	0.46
	<3
	1358

	
	7.9 14:00
	16.3
	7.58
	8
	19
	6.8
	0.20
	3.72
	ND
	0.18
	0.49
	<3
	1342

	
	7.9 17:00
	16.3
	7.54
	10
	24
	7.6
	0.20
	3.97
	ND
	0.19
	0.37
	<3
	1332

	
	7.10 8:00
	16.2
	7.81
	7
	19
	7.3
	0.18
	4.01
	ND
	0.19
	0.42
	<3
	1344

	
	7.10 11:00
	16.5
	7.78
	8
	24
	5.3
	0.22
	4.71
	ND
	0.19
	0.49
	<3
	1339

	
	7.10 14:00
	16.6
	7.76
	9
	18
	10.0
	0.20
	2.73
	ND
	0.19
	0.44
	<3
	1334

	
	7.10 17:00
	16.7
	7.81
	10
	24
	7.6
	0.20
	3.38
	ND
	0.18
	0.43
	<3
	1334

	
	7.11 8:00
	16.3
	7.79
	6
	23
	5.2
	0.20
	3.34
	ND
	0.18
	0.40
	<3
	1320

	
	7.11 11:00
	16.4
	7.83
	9
	17
	7.8
	0.22
	3.84
	ND
	0.18
	0.45
	<3
	1334

	
	7.11 14:00
	16.6
	7.76
	8
	25
	9.7
	0.18
	3.30
	ND
	0.18
	0.98
	<3
	1332

	
	7.11 17:00
	16.6
	7.81
	6
	22
	6.5
	0.20
	4.20
	ND
	0.19
	0.40
	<3
	1327

	均值
	7.72
	8
	22
	7.5
	0.20
	3.65
	ND
	0.19
	0.40
	<3
	1336

	污水综合排放标准 (GB8978-1996)表4中一级
	标准值
	6-9
	70
	100
	20
	10
	15
	0.5
	5
	10
	<3
	/

	
	达标率%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	/

	
	处理效率%
	94.0
	83.5
	89.9
	23.1
	88.7
	/
	90
	57.0
	/
	/

	备注： ND表示未检出。挥发酚的检出限分别是0.01 mg/L。


表6-57     尾矿库出水口监测结果
	采样时间
	水温
	流量
	pH
	CODcr
	BOD5
	六价铬
	石油类
	硫酸盐
	氨氮
	总氮
	SS
	总磷

	月.日.时:分
	℃
	m3/d
	mg/L

	7.9 8:00
	13.9
	27360
	8.73
	84
	38.9
	ND
	0.35
	138
	ND
	2.01
	12
	0.07

	7.9 11:00
	13.7
	27349
	7.69
	54
	27.6
	ND
	0.44
	142
	ND
	2.01
	8
	0.06

	7.9 14:00
	13.9
	27365
	8.77
	64
	29.2
	ND
	0.38
	139
	ND
	1.99
	6
	0.06

	7.9 17:00
	14.1
	27356
	8.67
	69
	31.8
	ND
	0.40
	140
	ND
	2.02
	8
	0.05

	7.10 8:00
	13.8
	27358
	8.71
	79
	37.0
	ND
	0.46
	142
	ND
	2.00
	9
	0.06

	7.10 11:00
	13.9
	27347
	8.72
	74
	34.0
	ND
	0.43
	142
	ND
	2.03
	10
	0.06

	7.10 14:00
	13.7
	27363
	8.69
	69
	32.9
	ND
	0.38
	141
	ND
	2.01
	13
	0.07

	7.10 17:00
	14.0
	27357
	8.64
	89
	43.7
	ND
	0.37
	142
	ND
	2.01
	15
	0.05

	7.11 8:00
	13.9
	27359
	8.68
	89
	41.8
	ND
	0.44
	141
	ND
	2.01
	10
	0.05

	7.11 11:00
	13.7
	27349
	8.69
	79
	36.9
	ND
	0.38
	143
	ND
	2.00
	9
	0.05

	7.11 14:00
	13.8
	27363
	8.72
	74
	35.4
	ND
	0.41
	140
	ND
	2.03
	8
	0.06

	7.11 17:00
	14.2
	27365
	8.71
	54
	27.2
	ND
	0.38
	137
	ND
	2.01
	11
	0.05

	均值
	27358
	8.62
	73
	34.7
	ND
	0.40
	141
	ND
	2.01
	10
	0.06

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准
	标准值
	6-9
	100
	20
	0.5
	5
	/
	15
	/
	70
	/

	
	达标率%
	100
	100
	100
	100
	100
	/
	100
	/
	100
	/

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	标准值
	6~9
	/
	/
	0.5
	5.0
	/
	/
	15
	70
	0.5

	
	达标率%
	100
	/
	/
	100
	100
	/
	/
	100
	100
	100

	备注： ND表示未检出。六价铬、氨氮、铜、锌、铁、锰、铅、铬、镍、硒的检出限分别是0.004 mg/L、0.025 mg/L、0.006mg/L、0.003 mg/L、0.030 mg/L、0.010 mg/L、0.035 mg/L、0.004 mg/L、0.011 mg/L、0.20µg/L。


续表6-57    尾矿库出水口监测结果

	采样时间
	铜
	锌
	铁
	锰
	铅
	镉
	铬
	镍
	硒
	汞
	砷

	月.日.时:分
	mg/L
	µg/L

	7.9 8:00
	ND
	0.006
	ND
	ND
	0.036
	0.008
	0.003
	ND
	0.20L
	0.477
	2.84

	7.9 11:00
	ND
	0.003
	ND
	ND
	ND
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.327
	3.18

	7.9 14:00
	ND
	0.004
	ND
	ND
	0.045
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.326
	3.48

	7.9 17:00
	ND
	0.003
	ND
	ND
	ND
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.385
	3.18

	7.10 8:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.048
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.530
	3.31

	7.10 11:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.051
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.476
	3.50

	7.10 14:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.058
	0.008
	ND
	ND
	ND
	0.392
	3.81

	7.10 17:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.043
	0.005
	ND
	ND
	ND
	0.335
	3.67

	7.11 8:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.061
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.386
	3.32

	7.11 11:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.036
	0.007
	ND
	ND
	ND
	0.327
	3.86

	7.11 14:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.006
	ND
	ND
	ND
	0.304
	4.06

	7.11 17:00
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.037
	0.005
	ND
	ND
	ND
	0.455
	3.86

	均值
	ND
	0.004
	ND
	ND
	0.046
	0.007
	0.003
	ND
	ND
	0.393
	3.51

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准
	标准值
	0.5
	2.0
	/
	2.0
	1.0
	0.1
	1.5
	1.0
	100µg/L
	50µg/L
	500µg/L

	
	达标率%
	100
	100
	/
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
	标准值
	0.5
	2.0
	/
	2.0
	1.0
	0.1
	1.5
	1.0
	100µg/L
	50µg/L
	500µg/L

	
	达标率%
	100
	100
	/
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	备注： ND表示未检出。六价铬、氨氮、铜、锌、铁、锰、铅、铬、镍、硒的检出限分别是0.004 mg/L、0.025 mg/L、0.006mg/L、0.003 mg/L、0.030 mg/L、0.010 mg/L、0.035 mg/L、0.004 mg/L、0.011 mg/L、0.20µg/L。


6.6总量控制指标完成情况
依据：太原市环境保护局并环审批【2006】63号《关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿建设工程环境影响评价适用标准和污染物排放总量的批复》， “本项目污染物排放总量为：烟尘：250t/a、SO2：207t/a”，2006年10月10日；

验收调查：本次验收根据监测结果对本项目烟粉尘总量进行了核算，具体见表6-58、6-59。
表6-58  工程外排污染物总量统计表

	序号
	设施
	作业时间（h）
	实测排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）
	合计

（t/a）

	1
	1#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	7320
	1.63
	11.932
	63.181

	2
	2#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	7320
	1.51
	11.053
	

	3
	3#SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉
	3600
	3.83
	13.788
	

	4
	主厂房1#JFC/CH—120布袋除尘器
	7920
	0.05
	0.396
	

	5
	主厂房2# JFC/CH—120布袋除尘器
	
	0.03
	0.238
	

	6
	主厂房3# JFC/CH—120布袋除尘器
	
	0.02
	0.158
	

	7
	主厂房4# JFC/CH—120布袋除尘器
	
	0.02
	0.158
	

	8
	主厂房5# JFC/CH—120布袋除尘器
	
	0.02
	0.158
	

	9
	主厂房1#LZZ-7布袋除尘器
	
	0.11
	0.871
	

	10
	主厂房2# LZZ-7布袋除尘器
	
	0.15
	1.188
	

	11
	主厂房3# LZZ-7布袋除尘器
	
	0.11
	0.871
	

	12
	主厂房4# LZZ-7布袋除尘器
	
	0.09
	0.713
	

	13
	主厂房1#SCJ/A2-20冲激式除尘器
	
	0.15
	1.188
	

	14
	主厂房2# SCJ/A2-20冲激式除尘器
	
	0.12
	0.950
	

	15
	主厂房3#SCJ/A2-20冲激式除尘器
	
	0.15
	1.188
	

	16
	主厂房SCJ/A2-10冲激式除尘器
	
	0.13
	1.030
	

	17
	原矿仓1# LFC-I-27/A型布袋除尘器
	5940
	0.028
	0.166 
	

	18
	原矿仓2# LFC-I-27/A型布袋除尘器
	
	0.021
	0.125 
	

	19
	原矿仓1# SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	0.19
	1.129 
	

	20
	原矿仓2# SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	0.19
	1.129 
	

	21
	中碎间 SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	0.125
	0.743 
	

	22
	干选间1# SCJ/A2-20冲激式除尘器
	
	0.14
	0.832 
	

	23
	干选间2# SCJ/A2-20冲激式除尘器
	
	0.13
	0.772 
	

	24
	干选间3# SCJ/A2-30冲激式除尘器
	
	0.05
	0.297 
	

	25
	干选间4# SCJ/A2-30冲激式除尘器
	
	0.09
	0.535 
	

	26
	废石仓SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	0.02
	0.119 
	

	27
	1#转运站SCJ/A2-20冲激式除尘器
	
	0.53
	3.148 
	

	28
	1#转运站SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	0.22
	1.307 
	

	29
	中贮仓SCJ/A2-14冲激式除尘器
	
	0.087
	0.517 
	

	30
	中贮仓1#JFC/CH-120布袋除尘器
	
	0.015
	0.089 
	

	31
	中贮仓2#JFC/CH-120布袋除尘器
	
	0.025
	0.149 
	

	32
	中贮仓3#JFC/CH-120布袋除尘器
	
	0.019
	0.113 
	

	33
	中贮仓4#JFC/CH-120布袋除尘器
	
	0.019
	0.113 
	

	34
	中贮仓1#CCJ/A-10冲激式除尘器
	
	0.181
	1.075 
	

	35
	中贮仓2#CCJ/A-10冲激式除尘器
	
	0.258
	1.533 
	

	36
	中贮仓3#CCJ/A-10冲激式除尘器
	
	0.151
	0.897 
	

	37
	中贮仓4#CCJ/A-10冲激式除尘器
	
	0.176
	1.045 
	

	38
	细碎间1#SCJ/A2-30冲激式除尘器
	
	0.064
	0.380 
	

	39
	细碎间2#SCJ/A2-30冲激式除尘器
	
	0.075
	0.446 
	

	40
	细碎间3#SCJ/A2-30冲激式除尘器
	
	0.108
	0.642 
	


表6-59    工程外排污染物总量统计表

	污染物
	生产设施
	年作业时间（h）
	排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）
	年排放量

合计（t/a）

	SO2
	1#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	7320
	4.59
	33.599
	102.708

	
	2#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	7320
	4.71
	34.477
	

	
	3#SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉
	3600
	9.62
	34.632
	

	氮氧化物
	1#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	7320
	3.41
	24.961
	92.854

	
	2#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉
	7320
	4.78
	34.989
	

	
	3#SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉
	3600
	9.14
	32.904
	


本项目总量指标完成情况见表6-60。
表6-60   污染物总量指标完成情况              单位：t/a

	项目
	烟（粉）尘
	SO2
	氮氧化物

	实际排放总量
	63.181
	102.708
	92.854

	总量指标
	250
	207
	/

	是否满足总量指标
	满足
	满足
	/


由表6-60可知，本工程污染物排放量可以满足太原市环境保护局下达的总量指标要求及环评批复中污染物排放总量的要求。

7社会影响调查及现场调查
7.1社会影响调查
项目建设会对社会环境带来一定的影响，本社会影响主要是居民饮用水是否受到影响。
据调查，矿田范围内无村庄居民，矿田周边主要有罗家岔1个村庄；生活区周边主要有苇院坪1个村庄；尾矿库周围有大圣堂、张家庄、马家庄、边家庄、大夫庄5个村庄及娄烦县。目前这7个村庄及娄烦县饮水现状与环评期比较无明显变化。
通过监测结果显示，这7个村庄及娄烦县水井水质全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，可见本采选矿工程对周边居民饮水没有产生明显影响，因此供水预案尚未启动。
验收要求，一旦发现本采选矿工程对周边居民饮水造成影响，矿方应立即按环评启动供水预案，及时解决居民饮水问题。
7.2 环境管理检查
（1）环境管理机构
现场调查：该矿设置了专门的环保组织机构，设环保科长1名，副科长2名，科员4名，负责日常环保工作。环保机构设立文件具体见附件。
（2）环境管理制度
该矿制定了环境管理制度，并对各个环保设施制定了相应的岗位标准，操作规范。
（3）“三同时”执行情况
该矿按照国家建设项目环境保护管理规定，在建设前进行了环境影响评价，编制了环境影响报告书，并得到有关环保行政主管部门审批。在主体工程设计同时进行了相关环保设施的设计，配套环保设施和主体工程同时建设，同时投入运行。
（4）环境监测设施
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿未配备环境监测设施，日常的环境监测委托委托娄烦县环境监测站和太钢环境监测中心。
验收要求本采选矿工程正常生产后，由娄烦县环境监测站履行本采选矿工程日常的环境监测。
7.3环保设施现状及投资
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿实际总投资13.9亿元，其中环保工程投资7307万元，占工程总投资的5.3%。具体见表7-1。
表7-1     环保设施现状及投资情况
	污染源
	环保措施
	投资（万元）

	环
境
空
气
	爆破
	多排孔微差爆破
	

	
	穿孔
	配有捕尘装置和湿式作业
	20

	
	采场爆堆和道路
	洒水车进行洒水抑尘
	50

	
	3#破碎峒室
	1台SSC-20高效复合湿式通用除尘器
	90

	
	4#破碎峒室
	1台SSC-20高效复合湿式通用除尘器
	

	
	3#斜井胶带机转运站
	药剂喷雾抑尘+SCJ/A2-10冲激式除尘器1台
	20

	
	4#斜井胶带机转运站
	喷雾抑尘
	11

	
	1#2#3#胶带机转运站
	喷水抑尘（管道电伴热）
	10

	
	5#胶带机转运站
	未建设5#胶带机，排岩未到该平台，建设时同步实施
	

	
	主厂房
	8台JFC/CH—120布袋除尘器
	380

	
	
	6台LZZ-7布袋除尘器
	

	
	
	2台SCJ/A2-20冲激式除尘器（新增）
	

	
	
	3台SCJ/A2-20冲激式除尘器
	

	
	
	1台SCJ/A2-10冲激式除尘器
	

	
	原矿仓
	2台LFC-I-27/A型布袋除尘器及2台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	707

	
	中碎间
	2台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	

	
	干选间
	3台SCJ/A2-30冲激式除尘器及4台SCJ/A2-30冲激式除尘器
	

	
	废石仓
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	

	
	1#转运站
	1台SCJ/A2-20冲激式除尘器
	

	
	
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器 
	

	
	中贮仓
	1台SCJ/A2-14冲激式除尘器
	

	
	
	6台JFC/CH-120布袋除尘器
	

	
	
	7台CCJ/A-10冲激式除尘器
	

	
	筛分间
	药剂喷雾除尘
	

	
	
	药剂喷雾除尘
	

	
	
	药剂喷雾除尘
	

	
	细碎间
	4台SCJ/A2-30冲激式除尘器
	

	
	2#转运站
	药剂喷雾除尘
	

	
	选区锅炉房20t/h
	文丘里麻石除尘器+双碱法脱硫，并设PH自控加碱系统
	480

	
	选区锅炉房35t/h
	采用炉内脱硫+环锤式三电场除尘器+双碱法脱硫
	461

	
	采矿场锅炉房2t/h
	采用电采暖
	92

	废
水
	矿区的生活污水、辅助生产废水处理
	采用生物接触氧化法污水处理工艺处理后全部回用
	120

	
	尾矿库水
	全部回用
	365

	固
废
	剥离废石
	由汽车运至排土场直接排弃
	240

	
	干选废石
	由汽车送至排土场
	20

	
	尾矿及除尘灰泥
	用管道直接送至城东沟尾矿库
	20

	噪
声
	采矿区
	多排孔微差爆破
	20

	
	选区
	基础减振、厂房封闭
	

	生
态
保
护
	采矿场水土保持和土地复垦措施
	边坡治理，对于边坡、安全平台铺设0.5～0.8m厚的土层，种草植树，经过雨季后可逐步恢复生态环境。待露天开采结束后，按要求进行
	3300

	
	排土场水土保持和土地复垦措施
	开挖截水沟、挡石坝、石笼坝综合防护，在边坡还要加强生物工程，种树植草防止边坡水土流失，减轻洪水冲蚀，对已修好的截水沟应每年维护一次，清除淤积，整治沟底，使水畅流畅排，从而逐步恢复生态环境。待排土结束后，按要求进行
	471

	
	绿化
	选择耐寒、耐旱树种和草坪，分区域、分重点、分种类实施厂区绿化，厂区道路两侧和厂前区重点绿化。
	430

	合计
	7307


[image: image62.jpg]




8清洁生产调查
清洁生产是国家积极提倡的环境保护政策。2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国清洁生产促进法》，于2003年1月1日起施行。清洁生产是指在可行的范围内减少最初产生的或随后经过处理、分类或处置的有害废物，达到“废物最小化”。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，强调在生产的全过程中的源头削减。清洁生产是一个系统工程，是对生产全过程以及产品的整个生命周期采取污染物预防的综合措施。

8.1工程清洁指标分析
本次清洁生产调查根据《清洁生产标准-铁矿采选业》（HJ/T294-2006）中的生产工艺装备水平、污染物指标等相关指标执行。

8.2工程清洁生产评价
从表8-1和8-2所列出的评价指标，综合分析本项目清洁生产级别基本达到三级，即国内清洁生产基本水平。
表8-1    铁矿采选业清洁生产标准
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目评价指标
	评级级别

	一、工艺装备要求

	穿孔
	采用国际先进的高效、信息化程度高、大孔径、配有除尘净化装置的牙轮钻、潜孔钻等凿岩设备
	采用国内先进的高效、较大孔径、配有除尘净化装置的牙轮钻、潜孔钻等凿岩设备。
	采用国产较先进的配有除尘净化装置的牙轮钻、潜孔钻等凿岩设备
	采用国内先进的高效、较大孔径、配有除尘净化装置的牙轮钻、潜孔钻等凿岩设备。
	二级

	爆破
	采用国际先进的机械化程度高的装药车和炮孔填塞机，采用仿真模拟的控制爆破技术
	采用国内先进的机械化程度较高的的装药车和炮孔填塞机，采用优化的控制爆破技术。
	采用国内较先进的机械化装药设备，采用控制爆破技术
	采用国际先进的机械化程度高的装药车和炮孔填塞机，采用仿真模拟的控制爆破技术
	一级

	铲装
	采用国际先进的效率高、信息化程度高、大型化电铲，配有除尘净化设施。
	采用国内先进的效率较高、大型化的电铲，配有除尘净化设施。
	采用国内较先进的机械化装岩设备，配有除尘净化设施。
	采用国内先进的效率较高、大型化的电铲，配有除尘净化设施。
	二级

	运输
	采用国际先进的高效铁路运输、胶带运输，或汽车－铁路、汽车－破碎－胶带联合运输系统；配有除尘净化设施
	采用国内先进的高效铁路运输、胶带运输，或汽车—铁路、铁路—破碎—胶带联合运输系统；配有除尘净化设施。
	采用国内较先进的机械化运输系统，配有除尘净化设施
	采用国内先进的高效铁路运输、胶带运输，或汽车—铁路、铁路—破碎—胶带联合运输系统；配有除尘净化设施。
	二级

	排水
	满足30年一遇的矿坑涌水量排水要求
	满足20年一遇的矿坑涌水量排水要求。
	满足最大的矿坑涌水量排水要求
	满足20年一遇的矿坑涌水量排水要求。
	二级

	二、资源能源利用指标

	回采率/(%)
	≥98
	≥95
	≥90
	96.73
	二级

	贫化率/(%)
	≤3
	≤7
	≤12
	9.6
	三级

	采矿强度/(t/m2•a)
	≥6000
	≥2000
	≥1000
	8657.76
	一级

	电耗/(kW•h/t)
	≤0.7
	≤1.2
	≤2.5
	1.1
	二级

	三、废物回收指标

	工业水重复利用率（%）
	≥95
	≥90
	≥85
	≥95
	一级

	尾矿综合利用率（%）
	2015年及以后
	≥30
	≥15
	≥8
	0.6
	三级

	四、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	一级

	环境管理审核
	按照清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	按照清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	二级

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	三级

	
	凿岩、爆破、铲装、运输等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	二级

	
	生产设备的使用、维护、检

修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	有完善的管理制度，并严格执行
	一级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	一级

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	建立并有专人负责
	一级

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	有健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	一级

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	二级

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	建立了环保设施运行台账
	一级

	
	污染源监测系统
	对穿孔、爆破、铲装、运输等生产过程产生的粉尘进行定期监测
	对穿孔、爆破、铲装、运输等生产过程产生的粉尘进行定期监测
	一级

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理
	定期交流
	具备计算机网络化管理
	一级

	土地复垦
	1)具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；

2)土地复垦率达到80%以上
	1)具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；

2)土地复垦率达到50%以上
	1)具有完整的复垦计划；

2)土地复垦率达到20%以上
	1)具有完整的复垦计划；

2)土地复垦率达到20%以上
	三级

	废物处理与管理
	应建有废石贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	应建有废石贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施
	一级

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	一级


表8-2   铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）

	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目评价指标
	评级级别

	一、工艺装备要求

	破碎筛分
	采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内较先进的旋回、鄂式、圆锥锤式破碎机等等破碎设备，配有除尘净化设施
	采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施
	二级

	磨矿
	采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大。能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备
	采用国内先进的处理量较大。能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备
	二级

	分级
	采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛等分级设备
	采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备
	二级

	选别
	采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备
	采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备
	二级

	脱水过滤
	采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和筒式压滤机等脱水过滤设备
	采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备
	二级

	二、资源能源利用指标

	金属回收率/(%)
	≥90
	≥80
	≥70
	81.07
	二级

	电耗/(kW•h/t)*
	≤16
	≤28
	≤35
	31.85
	三级

	水耗/(m3/t)*
	≤2
	≤7
	≤10
	0.35
	一级

	三、污染物产生指标

	废水产生量/(m3/t)*
	≤0.1
	≤0.7
	≤1.5
	0
	一级

	悬浮物/(kg/t)*
	≤0.01
	≤0.21
	≤0.60
	—
	—

	化学需氧量/(kg/t)*
	≤0.01
	≤0.11
	≤0.75
	—
	—

	四、废物回收利用指标

	工业水重复利用率/(%)
	≥95
	≥90
	≥85
	100
	一级

	尾矿综合利用率/(%)
	≥30
	≥15
	≥8
	25.7
	二级

	五、环境管理要求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合
	

	环境审核
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
	按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效
	二级

	生产过程环境管理
	岗位培训
	所有岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	主要岗位进行过严格培训
	三级

	
	破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95%
	有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%
	二级

	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行
	主要设备有具体的管理制度，并严格执行
	主要设备有基本的管理制度，并严格执行
	有完善的管理制度，并严格执行
	一级

	
	生产工艺用水、用电管理
	各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	主要环节进行计量
	主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	二级

	
	各种标识
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	生产区内各种标识明显，严格进行定期检查
	一级

	环境管理
	环境管理机构
	建立并有专人负责
	建立并有专人负责
	一级

	
	环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	较完善的环境管理制度
	健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理
	一级

	
	环境管理计划
	制定近、远期计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	制定日常计划并监督实施
	制定近期计划并监督实施
	二级

	
	环保设施运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录并统计运行数据
	记录运行数据并建立环保档案
	一级

	
	污染源监测系统
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测
	一级

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理
	定期交流
	具备计算机网络化管理
	一级

	土地复垦(尾矿库)
	1)具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理

2)土地复垦率达到80%以上
	1)具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理

2)土地复垦率达到50%以上
	1)具有完整的复垦计划，并纳入日常生产管理

2)土地复垦率达到20%以上
	1)具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理

2)土地复垦率达到80%以上
	一级

	废物处理与处置
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、林虑水污染、水土流失的措施
	应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、林虑水污染、水土流失的措施
	一级

	相关方环境管理
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求
	一级


9应急环境污染事故防范
9.1应急污染事故防范的要求
根据国家总站【2005】188号文《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理监察工作的通知》的规定：凡存在环境风险隐患的建设项目在验收监测工作中均要检查应急预案落实，并将其列入环境管理检查的一项重要内容，同时将建设单位提交的应急预案作为验收监测报告的附件。
根据环境保护部文件，环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发【2012】98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，以及晋环发【2012】389号文《关于进一步加强建设项目“三同时”管理严格防范环境风险的通知》，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成本工程的突发环境事故应急预案，并在山西省环境应急中心进行了备案（备案编号：14012320121006），该备案已过期。目前企业已委托太原绿佳环保有限公司对应急预案进行修编。本次验收要求企业尽快修编《突发环境事件应急预案》并完成备案工作。
9.2工程主要环境风险源调查及采取的应急措施
验收调查：
本次验收调查根据相关规定对太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿环境危险事故防范措施进行检查。太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿《突发环境事件应急预案》的编制与备案工作已过期目前企业已委托太原绿佳环保有限公司对应急预案进行修编。
根据北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制的《应急预案》，本项目主要环境风险源为：排土场溃坝、尾矿库溃坝等带来的次生环境风险，其中排土场、尾矿库属于安全设施。
（1）废石排土场溃坝风险：本工程严格按照排土场设计进行施工，并通过了排土场安全验收。根据《应急预案》排土场采取的应急措施为：
①做好排土场防排水措施必要地段在排土场堆积之前修建一定的导水构筑物，以避免发生泥石流；

②在排土场周边设置拦石坝；废石场排弃作业时，须圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁人员入内；

（2）尾矿库溃坝风险：本工程严格按照尾矿库设计进行施工，并通过了尾矿库安全验收。根据《应急预案》尾矿库采取的应急措施为：
1 洪水漫顶
根据中冶北方工程技术有限公司设计，当尖山铁矿尾矿库水位达到调洪高度范围时,由溢洪塔排洪，以确保坝体安全。
2 滑坡

滑坡抢护的基本原则是：上部减载，下部压重。尽可能降低库水位，沿滑动体和附近的坡面上开沟导渗，使渗水很快排出。若滑动裂缝达到坡脚，应该首先采取压重固脚的措施。因土坝渗漏而引起背水坡滑坡，应同时在迎水坡进行抛土防渗。

1）因坝身填土碾压不实，浸润线过高而造成的背水坡滑坡，一般应以上游防渗为主，辅以下游压坡、导渗和放缓坝坡，以达到稳定坝坡的目的。对于滑坡体上部已松动的土体，应彻底挖出，然后按坝坡线分层回填夯实，并做好护坡。

2）坝体有软弱夹层或抗剪强度较低且背水坡较陡而造成的滑坡，首先应降低库水位。如清除夹层有困难时，则以放缓坝坡为主，辅以在坝脚压重的方法处理。地基存在淤泥层、湿陷性黄土层或液化等不良地质条件，施工时又没有清除或清除不彻底而引起的滑坡，处理的重点是清除不良的地质条件，并进行固脚防滑。因排水设施堵塞而引起的背水坡滑坡，主要是恢复排水设施效能，筑压重台固脚。

3）滑坡处理前，应严格防止雨水渗人裂缝内。可用塑料薄膜、沥青油毡或油布等加以覆盖。同时还应在裂缝上方修截水沟，以拦截和引走坝面的积水。

③溃坝

1）满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库水位；水边线应与坝轴线基本保持平行；

2）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域，协同地方政府维护好社会治安及撤离群众的生活安置工作。
3）协同地方政府封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生事故。
10环境管理状况及监测落实情况调查
本次验收调查根据规定对矿井环境管理工作进行调查，调查内容及结果，见表10-1。
表10-1    不同时期环境管理工作调查内容及结果
	阶段
	环境管理工作主要内容
	调查结果

	施
工
阶
段
	是否严格执行“三同时”制度；
	严格执行

	
	是否按照环评要求制定环保措施实施计划表；
	制定环保措施实施计划表

	
	主体工程是否与环保设施同步建设；
	主体工程与环保设施同步建设；

	
	是否建立环保设施施工进度档案；
	建立了环保设施施工进度档案；

	
	是否有施工噪声与振动扰民的情况；
	无施工噪声扰民情况；

	
	施工造成的地表破坏、植物损坏的是否在竣工后及时恢复；
	已经及时恢复

	
	是否建立施工期环境监理制度；
	未建立环境监理制度；

	试
运
行
阶
段
	施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工；
	全部完工；

	
	是否有环保设施运行记录；
	有环保设施运行记录；

	
	是否有环保设施定期进行检查、维护；
	有定期进行检查、维护记录；

	
	是否向环保部门和主管部门申请对环保工作进行现场检查；
	有申请报告；

	
	环保部门和主管部门是否对环保工作进行现场检查；
	进行过现场检查；

	
	是否记录了各项环保设施的试运转状况；
	有试运转状况记录；

	生
产
运
行
阶
段
	是否严格执行各项生产及环境管理制度；
	严格执行了环境管理制度；

	
	是否按照监测计划定期组织进行全矿内的污染源监测；
	有污染源定期监测报告；

	
	是否设立环保设施运行卡；
	设立了环保设施运行卡；

	
	是否对企业内部职工进行过技术培训；
	有技术培训记录；

	
	是否重视群众环境监督；
	重视群众环境监督制度；

	
	是否积极配合环保部门的检查、验收；
	积极配合环保检查验收；

	
	是否对环保设施操作人员定期培训；
	有培训记录；

	
	是否岗位到人、持证上岗；
	实现了岗位到人、持证上岗；

	
	是否建立环境管理的组织机构；
	建立环境管理机构；

	
	环境管理和环境监测的经费是否列入预算之中；
	已经列入预算；

	信息反馈群众监督
	是否配合上级环保部门的检查验收；
	积极配合环保部门的检查验收；


验收调查：
（1）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿按环评要求完善了环境管理制度；建成的环保设施均能稳定运行；
（2）三废排放口已设立。各污染源排放口应规范设置，在矿“三废”及噪声排放点设置明显排放口标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志  固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，排放口图形标志，见图10-1。
	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	固体废物

堆场

	图形符号
	[image: image63.jpg]




	

	

	


	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


图10-1    排放口图形标志
（2）环境噪声、厂界噪声监测：在工业广场厂界四周外1m各设置监测点。噪声每季度监测1次，每次监测按昼夜各监测1次。
（3）大气无组织监测，每年监测1期，每次3天，每天采样不少于1次。
11公众意见调查
11.1调查目的
公众参与从公众利益出发，了解建设项目对社会及自然环境产生影响的程度，了解公众对该项目的真实态度和看法，切实保护受影响人群的利益。
11.2调查对象
由于本矿田无村庄居民，本次调查对象主要以采矿场、选矿厂周边的村庄居民为主，主要调查寺沟村、武家梁、新城村、河家兰、苇院坪，采用召开公众参与调查会和随机入户调查相结合的方式，重点了解公众对该项目工程的环保措施，环境污染状况的意见和建议。本次调查共发放问卷60份，收回59份，收回率98.3%。


公众参与照片
调查对象情况见表11-1。
表11-1    参与调查人员统计情况
	对象
	人数
	性别
	年龄
	职业
	文化程度

	
	
	男
	女
	<30
	31-50
	>51
	农民
	工人
	其他
	初中
及以下
	中专
及高中
	大专
及以上

	寺沟村
	5
	4
	1
	2
	3
	0
	2
	2
	1
	2
	3
	0

	武家梁
	13
	13
	0
	3
	10
	0
	6
	7
	0
	3
	7
	3

	新城村
	14
	8
	6
	0
	14
	0
	10
	2
	2
	6
	7
	1

	河家兰
	16
	8
	8
	0
	13
	3
	7
	8
	1
	6
	10
	0

	苇院坪
	11
	10
	1
	0
	11
	0
	10
	0
	1
	8
	2
	1

	合计
	59
	43
	16
	5
	51
	3
	35
	19
	5
	25
	29
	5


11.3调查内容及方式
通过发放调查表的形式，向公众介绍该项目的主要概况，产生的污染源及相应的治理措施，并就相关问题征询公众的具体意见。调查表内容，见表11-2。
表11-2    公众意见调查表
	太钢（集团）矿业分公司尖东铁矿位于山西省太原市娄烦县境内，与山西信太制铁有限公司尖山铁矿毗邻，距太原市120km。
尖东铁矿（72号～84号地质勘探线）是尖山铁矿东部的延续，两矿紧密相连，矿体连续，仅是因为地质勘探时间、勘探程度不同，才以72号地质勘探线为界人为的分成东西部两个矿区。2004年9月3日山西省经济委员会以晋经投资备字[2004]第1号《关于太原钢铁（集团）有限公司尖东铁矿300万吨铁矿石技术改造项目备案的通知》对尖东铁矿的建设进行了备案。
2006年12月山西煤炭管理干部学院编制完成了《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》，山西省环境保护局于2007年8月以晋环函[2007]461号文件对环评报告书进行了批复。2014年9月10日，太原市环境保护局以并环审试[2014]012号文出具了本项目的试生产意见。
2015年5月，太原钢铁(集团)有限公司委托山西晋环科源环境资源科技有限公司进行竣工环境保护验收调查工作。项目的运营会对周围村庄的环境空气、水体、生态环境等产生一定的影响，因此就公众对该建设项目的意见和建议进行调查。

	基本情况
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	文化程度
	

	
	单位或住址
	
	电话
	
	职业
	

	对工程项目的了解程度
	A、很了解；B、一般了解；C、不了解

	该工程的建设运行是否有利于本地区的经济发展
	A、有利；B、不利；C、不知道

	工程施工期是否发生过环境污染事件或扰民事件
	A、有；B、没有；C、不知道

	工程的运营主要带来的环境问题是
	A、扬尘；B、废水；C、固废；D、噪声；
E、生态破坏；F景观破坏

	您认为工程应对那方面环保措施进行改进
	A、废气、扬尘治理；B、废水治理；C、固废治理；D、噪声治理；E、生态恢复

	铁矿开采是否造成地表塌陷
	A、有、严重；B、有、一般；C、没有

	铁矿开采是否对您的饮用水造成影响
	A、有、严重；B、有、一般；C、没有

	铁矿开采是否对输电线路造成影响
	A、有、严重；B、有、一般；C、没有

	铁矿开采是否对您出行的公路设施造成影响
	A、有、严重；B、有、一般；C、没有

	如果工程对以上影响可以合理补偿，您是否支持本项目建设
	A、支持；B、不支持；C、无所谓

	您对本项目的整体态度
	A、满意；B、基本满意；C、不满意

	您对项目的其他意见和建议：

	填表说明：
1、本调查表是为了了解矿田附近居民对本工程建设环境问题的意见，从长期居住在本区居民对环境质量的直观感觉出发，对工程的利弊作出判断。
2、调查表中提出的问题已经给出答案，选择您认为合适的或是与您意见相近的答案字母。
3、本调查表发放范围为矿田附近居民。


11.4公众意见调查结果分析
通过对公众调查的内容进行统计，结合现场了解的情况，重点分析公众对该项目的态度，从而进一步了解该工程造成的社会影响和环境影响。统计结果见表11-3。
表11-3    公众意见调查结果一览表
	序号
	调查内容及态度
	人数
	比例（%）

	1
	对工程项目的了解程度
	很了解
	18
	30.5

	
	
	一般了解
	39
	66.1

	
	
	不了解
	2
	3.4

	2
	该铁矿的建设运行是否有利于本地经济的发展
	有利
	56
	94.9

	
	
	不利
	0
	0

	
	
	不知道
	3
	5.1

	3
	工程施工期是否发生过环境污染事件或扰民事件
	有
	0
	0

	
	
	没有
	52
	88.1

	
	
	不知道
	7
	11.9

	4
	工程的运营主要带来的环境问题是
	扬尘
	50
	84.7

	
	
	废水
	4
	6.8

	
	
	固废
	3
	5.1

	
	
	噪声
	1
	1.7

	
	
	生态破坏
	1
	1.7

	
	
	景观破坏
	0
	0

	5
	您认为工程应对那方面环保措施进行改进
	废气、扬尘治理
	36
	61.0

	
	
	废水治理
	4
	6.8

	
	
	固废治理
	7
	11.9

	
	
	噪声治理
	1
	1.7

	
	
	生态恢复
	11
	18.6

	6
	铁矿开采是否造成地表塌陷
	有、严重
	0
	0

	
	
	有、一般
	16
	27.1

	
	
	没有
	43
	72.9

	7
	铁矿开采是否对您的饮用水造成影响
	有、严重
	0
	0

	
	
	有、一般
	7
	11.8

	
	
	没有
	52
	88.1

	8
	铁矿开采是否对输电线路造成影响
	有、严重
	0
	0

	
	
	有、一般
	3
	5.1

	
	
	没有
	56
	94.9

	9
	铁矿开采是否对您出行的公路设施造成影响
	有、严重
	0
	0

	
	
	有、一般
	8
	13.6

	
	
	没有
	51
	86.4

	10
	如果铁矿对以上影响可以合理补偿，您是否支持本项目建设
	支持
	59
	100

	
	
	不支持
	0
	0

	
	
	无所谓
	0
	0

	11
	您对本项目的整体态度
	满意
	52
	88.1

	
	
	基本满意
	7
	11.9

	
	
	不满意
	0
	0


由表11-3可知：
（1）在调查的范围内，30.5%的村民对该项目很了解，66.1%的村民对该项目一般了解，3.4%的村民对本项目不了解，说明该区域内绝大多数村民对该项目有一定的了解。

（2）在调查的范围内，94.9%的村民认为该项目的建设运行有利于本地经济的发展，5.1%的村民不了解。

（3）所有被调查村民中，88.1%的村民表示工程在施工期间没有发生环境污染事件和扰民事件，11.9%的村民表示不知道。

（4）工程的运营主要带来的环境问题调查中，84.7%的村民认为是扬尘，6.8%的村民认为是废水，5.1%的村民认为是固废，1.7%的村民认为是噪声，1.7%的村民认为是生态破坏，可见大部分村民认为本项目主要的污染是扬尘、废水和固废污染。

（5）您认为工程应对那方面环保措施进行改进的调查中，61%的村民认为需要改进废气、扬尘治理，6.8%的村民认为需要改进废水治理，11.9%的村民认为需要改进固废治理，1.7%的村民认为需要改进噪声治理，18.6%的村民认为需要改进生态恢复。

（6）所有被调查村民中，27.1%的村民认为本次采选矿工程造成了一定程度的地表沉陷，72.9%的村民认为没有影响。

（7）所有被调查村民中，11.8%的村民认为本次工程一定程度上对村庄饮用水造成影响，88.1%的村民认为没有影响。
（8）所有被调查村民中，5.1%的村民认为本次工程一定程度上对输电线路造成影响，94.9%的村民认为没有影响。
（9）所有被调查村民中，13.6%的村民认为本次工程对公路设施造成影响，86.4%的村民认为没有影响。
（10）所有被调查村民，100%的村民对该项目建设持支持态度。

（11）所有被调查村民均对该项目持“基本满意”和“满意”态度。

总体来说，所有的被调查者对该项目建设持满意和基本态度，绝大多数被调查者认为该项目的建成有利于当地经济的发展。
12结论与建议
12.1验收结论
12.1.1工程概况
（1）项目基本情况
太原钢铁（集团）矿业分公司尖东铁矿位于山西省太原市娄烦县境内，与尖山铁矿毗邻，距太原市120km。太钢（集团）矿业分公司尖山铁矿是国家“八五”重点项目，1991年7月开工兴建，1992年4月16日尖山铁矿正式成立， 1999年主体设备能力和环保设施达到设计要求，并于2000年完成了竣工验收。
尖山铁矿原设计年产铁矿石400万t，属易采易选大型铁矿。采矿工艺为穿孔、爆破、铲装、汽车运输、采用平硐溜井开拓钢芯胶带运输。尖山选矿原设计年处理原矿为400万t/a，精矿品位达到69%以上，SiO2<4%。选矿为三段闭路破碎、三段磨矿、两段细筛，五次磁选及阴离子反浮选工艺流程。精矿外运采用管道输送直达太钢厂区。2001年4月20日，原山西省环境保护局对太钢尖山铁矿建设工程进行了验收。
尖东铁矿（72号～84号地质勘探线）是尖山铁矿东部的延续，两矿紧密相连，矿体连续，仅是因为地质勘探时间、勘探程度不同，才以72号地质勘探线为界人为的分成东西部两个矿区。为满足市场需求，使太钢发展成为300万t/a特种钢基地，太钢集团公司决定建设尖东铁矿，使两矿规模采、选能力达到700万t/a。
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程位于太原市娄烦县马家庄乡，建设规模为采选原矿300万t/a。尖东铁矿采场是尖山铁矿矿床向东南方向的延伸，扩建工程主体工艺不变。
本次工程主要为：采矿系统建设了矿石、岩石开拓运输系统、破碎系统（3#、4#溜井、胶带排岩等），目前，1#、2#溜井及原平硐运输停用，原有南北排土场以及矿区内外道路、排土场在用；选矿系统改造工程主要包括在原磁选厂房4个系列的基础上扩建2个系列，在平硐、中细碎进行皮带提速扩能，扩建细碎筛分车间，新建一座Φ53米高效浓缩机、配套环水泵站和水池；为满足工程精矿外送需求，在原有精矿外运系统基础上增加2台矿浆输送泵（1台备用），增加一条∮325毫米尾矿输送管道（备用）；其余工程均依托尖山铁矿。
2014年11月20日，山西省国土资源厅为本项目颁发采矿许可证（证号C1400002012112120128155）。尖山铁矿和尖东铁矿矿区位于太原市娄烦县马家庄乡境内，东至马家庄乡城东沟村（尾矿库所在地），西至蔡家庄，北至狐姑山与盖家庄乡为界，南至西川河。坐标为东经110°36＇，北纬38°38°08＇，矿区属太原西北吕梁山区，西临吕梁山主峰，东近汾河，矿区东南部矿体出露地表标高为1500米，最高处为尖山顶，标高为1903.87米。总体地势为西高东低。矿区面积1.7799平方公里。尖山铁矿和尖东铁矿共计生产规模700万吨/年。
（2）环评及试生产情况

2006年12月山西煤炭管理干部学院编制完成了《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》，2007年8月山西省环境保护局以晋环函【2007】461号“关于《太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程环境影响报告书》的批复”对该项目环境影响评价报告书进行了批复。
2014年9月10日，太原市环境保护局以并环审试 【2014】012号文“关于太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程试生产意见”，同意该矿进行试生产，并进行竣工环境保护验收。
（3）应急预案

本工程的突发环境事故应急预案由北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成，并在山西省环境应急中心进行了备案（备案编号：14012320121006），该备案已过期。目前企业已委托太原绿佳环保有限公司对应急预案进行修编。
（4）建设发展过程
2007年8月，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿开工建设，于2014年7月全部建成。工程实际总投资13.91亿元，其中环保工程投资7307万元，占工程总投资的8.3%。
12.1.2生态调查结果
生态调查结果，见表12-1。
表12-1   生态调查结果
	序号
	类别
	调查结果

	1
	工业广场
	工程措施：各工业场地已施工结束，场地内进行了硬化。场区及四周修建护坡、挡墙、排水沟等挡护工程，可有效地起到了防洪排涝，防止了运营期场地滑坡、塌方。
绿化：采矿区工业场地、选矿厂区办公区等地采用高规格园林树种营造了绿化美化景观；在矿内外道路防治区及场内道路两侧种植了行道树，同时辅以灌丛、绿篱、草坪等植被。

	2
	露天采区
	尖东铁矿采矿目前已形成6个开采平台，分别为：1620、1635、1650、1665、1680、1695。据现场踏勘，采区主要占地类型为工矿用地、草地、灌木林、耕地等，草地主要有白羊草草丛、蒿类等，灌木主要为柠条、黄刺玫、虎榛子、沙棘等，耕地为旱地，主要作物为土豆、莜麦、谷子、高粱、大豆等。
采区治理情况：尖东铁矿采矿目前已形成6个开采平台，正在开采中，还未进行恢复治理，待开采完毕后，严格按土地复垦方案实施恢复治理。

	3
	尾矿库
	尾矿库按照生产进度对具备复垦条件的坝面，每年进行复垦25000m2 ，合计 33万m2，坝面覆土0.5～0.8m厚的土层，种植了银翘、苜蓿等植被。坝面修筑了截洪渠、、路面排洪渠、库内设置了排洪涵洞设施。
验收调查要求，在尾矿库使用完后，尖东铁矿应按照环评要求实施生态恢复措施，采区在尾矿库的干滩面上铺0.5-0.8m厚的土层，然后在其上种植银翘、苜蓿等植被，将尾矿库恢复到使用前生态环境。

	4
	排土场
	2014年分别对排土场1585、1630、1670、1745平台进行了覆土，总约覆土面积253346m2，2015年进行了植物种植。开挖了截水沟、挡石坝综合防护，排土场修截排沟1500米。在边坡种树植草防止边坡水土流失，减轻洪水冲蚀，栽植油松60 hm2。


12.1.3验收监测结果
表12-2   验收监测结果
	污染类别
	污染源
	监测结果

	废气
	锅炉
	1# DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉排放的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度均达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准，NOx、烟气黑度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求，烟尘、SO2均未达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求。
2#DZL20-1.27-P2蒸汽锅炉、SHF35-1.6-P型循环流化床锅炉排放的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度均达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）中二类区Ⅲ时段标准；除烟气黑度外，烟尘、SO2、NOx均未达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）校核标准要求。

	
	除尘器监测
	主厂房5台JFC/CH-120布袋除尘器、4台LZZ-7布袋除尘器，粉尘的排放浓度为7~27 mg/m3，排放速率为0.02~0.15 kg/h，3台SCJ/A2-20冲激式除尘器、1台SCJ/A2-10冲激式除尘器除尘效率分别为85.5%、92.2%、89.4%和93.1%，粉尘的排放浓度为14~17mg/m3，排放速率为0.12~0.15kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
原矿仓2台LFC-I-27/A型布袋除尘器除尘效率，粉尘的排放浓度均为39 mg/m3，排放速率为0.028~0.021 kg/h，2台SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为81%、81.6%，粉尘的排放浓度为21-22 mg/m3，排放速率均为0.19kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
中碎间1台 SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为85%，粉尘的排放浓度为26 mg/m3，排放速率为0.125kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
干选间2台SCJ/A2-20冲激式除尘器除尘效率分别为68.3%、51.3%，粉尘的排放浓度为37~39 mg/m3，排放速率为0.14~0.14 kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
干选间2台SCJ/A2-30冲激式除尘器除尘效率分别为80.6%和62.9%，粉尘的排放浓度为17~29 mg/m3，排放速率为0.05~0.09 kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
废石仓1台 SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为89.5%，粉尘的排放浓度为13 mg/m3，排放速率为0.02kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
1#转运站1台 SCJ/A2-20冲激式除尘器、1台SCJ/A2-14冲激式除尘器，除尘效率分别为79.7%、84.1%，粉尘的排放浓度为mg/m3，排放速率为0.53-0.22kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
中贮仓1台SCJ/A2-14冲激式除尘器除尘效率为63%，粉尘的排放浓度为25 mg/m3，排放速率为0.087kg/h；4台JFC/CH-120型布袋除尘器，粉尘的排放浓度为26~34 mg/m3，排放速率为0.015~0.025kg/h；4台CCJ/A-10冲激式除尘器除尘效率分别为67%、56%、63%和76%，粉尘的排放浓度为19~33 mg/m3，排放速率为0.151~0.258kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。
细碎间3台SCJ/A2-30冲激式除尘器除尘效率分别为59%、55%和54%，粉尘的排放浓度为29~32 mg/m3，排放速率为0.108~0.075kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准的要求。但是排放浓度未达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。

	
	无组织监测
	采矿区采场、排土场、尾矿库颗粒物无组织监测浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，同时也可达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准。

	 
	厂界噪声
	生活区：两天昼间噪声监测值范围为40.6~55.4dB(A)，全部达标。夜间噪声监测值范围为38.7~56.7dB(A) ，2#点超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准，分析超标原因是由于2#点位于生活水处理站附近，同时受道路交通影响。
采矿场：两天昼间噪声监测值范围为48.0~55.9dB(A)，夜间噪声监测值范围为43.8~49.2dB(A) ，全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准。
选矿厂：两天昼间噪声监测值范围为42.6~59.7dB(A)，全部达标；夜间噪声监测值范围为39.1~55.9dB(A) ，3#点超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准。分析超标原因是选矿厂3#点位于变电站附近，受磨选车间和变压器等影响。
河家兰：两天昼间噪声监测值范围为47.2~48.7dB(A)，夜间噪声监测值范围为44.0~44.6dB(A) ，全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）1类标准。

	废水
	尾矿废水、采区生活污水、生活区生活污水
	尾矿库排水监测指标全部达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中新建项目一级标准。同时也满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）（磁选废水）企业总排口的校核标准要求。
采区生活污水处理站出水监测指标全部达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中新建项目一级标准。
由表6-56可知，生活区生活污水处理站出水监测指标全部达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中新建项目一级标准。

	总量指标
	根据监测结果，项目烟粉尘排放量63.181t/a，SO2102.708t/a，NOx92.854 t/a，满足太原市环境保护局核定的烟尘：250t/a、SO2：207t/a的总量指标要求。


12.1.4现场检查结果
太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿对照环评要求基本执行了“三同时”制度，设有比较健全的环境管理机构和环境管理制度，建成的环保设施能够正常运行。
12.1.5公众参与
（1）在调查的范围内，30.5%的村民对该项目很了解，66.1%的村民对该项目一般了解，3.4%的村民对本项目不了解，说明该区域内绝大多数村民对该项目有一定的了解。

（2）在调查的范围内，94.9%的村民认为该项目的建设运行有利于本地经济的发展，5.1%的村民不了解。

（3）所有被调查村民中，88.1%的村民表示工程在施工期间没有发生环境污染事件和扰民事件，11.9%的村民表示不知道。

（4）工程的运营主要带来的环境问题调查中，84.7%的村民认为是扬尘，6.8%的村民认为是废水，5.1%的村民认为是固废，1.7%的村民认为是噪声，1.7%的村民认为是生态破坏，可见大部分村民认为本项目主要的污染是扬尘、废水和固废污染。

（5）您认为工程应对那方面环保措施进行改进的调查中，61%的村民认为需要改进废气、扬尘治理，6.8%的村民认为需要改进废水治理，11.9%的村民认为需要改进固废治理，1.7%的村民认为需要改进噪声治理，18.6%的村民认为需要改进生态恢复。

（6）所有被调查村民中，27.1%的村民认为本次采选矿工程造成了一定程度的地表沉陷，72.9%的村民认为没有影响。

（7）所有被调查村民中，11.8%的村民认为本次工程一定程度上对村庄饮用水造成影响，88.1%的村民认为没有影响。
（8）所有被调查村民中，5.1%的村民认为本次工程一定程度上对输电线路造成影响，94.9%的村民认为没有影响。
（9）所有被调查村民中，13.6%的村民认为本次工程对公路设施造成影响，86.4%的村民认为没有影响。
（10）所有被调查村民，100%的村民对该项目建设持支持态度。

（11）所有被调查村民均对该项目持“基本满意”和“满意”态度。

总体来说，所有的被调查者对该项目建设持满意和基本态度，绝大多数被调查者认为该项目的建成有利于当地经济的发展。
12.1.6竣工验收调查结论
（1）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿对照环评要求基本执行了“三同时”制度，公司设置环境管理机构和环境管理制度，建成的环保设施能够正常运行。
（2）工业场地、选矿厂、尾矿库颗粒物无组织排放浓度达标率均为100%；敏感点河家兰噪声全部达标，采矿场、生活区、选矿厂厂界噪声有超标现象，主要有厂区高噪声设备距离厂界较近导致，但对周围村庄居民影响较小，对区域噪声不会产生明显影响。
（3）根据监测结果，项目烟粉尘排放量63.181t/a，SO2102.708t/a，NOx92.854 t/a，满足太原市环境保护局核定的烟尘：250t/a、SO2：207t/a的总量指标要求。
（4）本项目工业场地、选矿厂已进行了硬化和绿化，尾矿库、排土场、采矿场待使用完成后进行硬化和绿化。
（5）据调查，矿田范围内无村庄居民，矿田周边主要有罗家岔1个村庄；生活区周边主要有苇院坪1个村庄；尾矿库周围有大圣堂、张家庄、马家庄、边家庄、大夫庄5个村庄及娄烦县。目前这7个村庄及娄烦县饮水现状与环评期相比无明显变化。通过监测结果显示，这7个村庄及娄烦县水井水质全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，可见本采选矿工程对周边居民饮水没有产生明显影响，因此供水预案尚未启动。验收要求，一旦发现本采选矿工程对周边居民饮水造成影响，矿方应立即按环评启动供水预案，及时解决居民饮水问题。
（6）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿已委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成本工程的突发环境事故应急预案，并在山西省环境应急中心进行了备案（备案编号：14012320121006），该备案已过期。目前企业已委托太原绿佳环保有限公司对应急预案进行修编。本次验收要求企业尽快修编《突发环境事件应急预案》并完成备案工作。
（7）100%的被调查者对该工程环保工程建设持“满意”或“基本满意”态度，认为该项目的建成有利于当地经济的发展，为居民生活改善提供了条件。
本次调查认为：太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖东铁矿（300万吨/年）建设工程主要环境保护设施的建设基本达到了竣工环境保护验收的要求。
12.2验收要求及建议
1）建议尖东铁矿尽快对选矿区锅炉房的2台DZL20-1.27-P2型蒸汽锅炉及1台SHF35-1.6- AⅡ型蒸汽锅炉进行技术改造，使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的校核标准。
2）建议尖东铁矿尽快完生活区锅炉房内的1台SHX14/1.0/115/70-P循环流化床锅炉的验收，验收完成后，立即将生活区锅炉房内的3台SHL7.0/1.0/115/70-P热水锅炉停用。
3）建议尖东铁矿对全厂除尘器进行技术改造，使其达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）校核标准要求。
4）矿山按照已编制的水土保持方案和土地复垦方案逐步进行生态恢复。
5）尽快修编《突发环境事件应急预案》并完成备案工作，并严格执行《突发环境事件应急预案》的相关要求，按时对员工进行突发环境事件的防范教育培训，按照要求制定应急演练计划，定期进行应急演练，并在后续修订应急预案时继续完善相关内容。

接受建设单位竣工环境保护验收调查委托





单


环境保护验





查委托





研读资料：环境影响报告及批复文件；设计资料；工程竣工资料；其它资料


资料：环境影响评





告及审


文件，设


资料及审


文件，工程竣工资





其他资料








了解工程概况和区域生态特点，明确有关环保要求，制定初步调查工作方案






































，明确


关





要求





定初


调











案








进行初步调查














查











环境概况调查











调














生态影响调查





影响


调














污染源和环境敏感目标调查


染源和


境敏




















环境保护措施、设施落实情况调查








施、














况


查





确定验收调查范围、重点、执行标准、采用的技术方法


收


查范





重

















、

















法





确定验收调查内容





























制定竣工环境保护验收调查监测方案


定竣工环





护





调查


测


案





生态保护措施及效果检查




















及


果检











环境保护措施和设施运行及效果检查








果检查




















环境质量和污染源监测

















公众意见调查





生态影响调查分析





环境影响调查分析





公众意见分析





补救措施与建议





编写竣工环境保护验收调查报告





图1-1    验收调查工作程序图





生活污水





沉砂池





初沉池





接触氧化池





接触沉淀池





水





污泥





尾矿库





干化场





肥  料





工业场地绿化现状





排土场绿化





图6-22   尾矿库无组织排放监测布点示意图








滩  面





滩    面





1#





2#





5#





4#





3#





副坝





N





大气无组织排放监测点











尾





矿





库





基础坝





尾矿坝





6#





7#





8#





9#





10#





N





   :    大气无组织排放监测点











13





12





11








  :大气无组织排放监测点











N





14





15





1#





2#





3#





4#





5#





6#





噪声监测点





3#





2#





1#





4#





5#





噪声监测点





图6-26    采场噪声监测布点图





噪声监测点





1#





2#





3#





4#





5#





6#





7#





8#





9#





图6-27   选矿厂噪声监测布点图





洒水车








PAGE  

